УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 05.11.2025    № 1719

ООО «ПСК-Проект»

Изменения в Документацию по планировке территории

по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, Утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж

от 24.12.2019 № 1253

Основная часть проекта планировки территории

Том I

Воронеж 2025

ООО «ПСК-Проект»

Изменения в Документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, Утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж

от 24.12.2019 № 1253

Основная часть проекта планировки территории

Том I

Генеральный директор                                       	О.Ю. Гречишников

Воронеж  2025

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| Том I | Основная часть проекта планировки территории: |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:2000 | ПП-1 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПП-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:2000 | ПП-3 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки территории. М1:2000 | ПП-4 |
| 4 | Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. М1:2000 | ПП-5 |
| 5 | Схема очередности планируемого развития территории, М 1:2000 | ПП-6 |
| Проект межевания территории |  |  |
| Том III | Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
| 1 | - Графические материалы: Чертеж межевания территории, М 1:2000 | ПМ-1 |
| Том IV | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПМ-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:2000 | ПМ-3 |
| 3 | Чертеж межевания территории, М 1:2000 | ПМ-4 |

Содержание:

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Общие положения |
| 2 | Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о размещении указанных объектов, фактических показателях обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателях территориальной доступности таких объектов для населения |
| 3 | Очередность планируемого развития территории, содержащая этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:2000 |

- Общие положения

Документация по планировке территории по пр-кту Московский,                  ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 06.03.2025 № 287 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2019 № 1253», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», согласия администрации городского округа город Воронеж Управления дорожного хозяйства от 12.12.2022 № 125 на строительство, реконструкцию пересечений автомобильных дорог общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Воронеж, Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V, Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных и региональных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с п. 1 ст. 42 главы 5 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12. 2016 № 1034/пр в редакции от 09.06.2022 № 473/пр (далее – СП 42.13330.2016), региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV (далее – МНГП).

Проект выполнен с использованием топографической съемки масштаба 1:500.

- Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотность и параметры застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о размещении указанных объектов, фактических показателях обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателях территориальной доступности таких объектов для населения

Рассматриваемая территория, площадью 69,5035 га расположена в правобережной части городского округа город Воронеж в Центральном и частично в Коминтерновском районах, вдоль Московского проспекта и по ул. Ломоносова.

Транспортная связь с городским центром осуществляется по ул. Ломоносова и по Московскому проспекту.

В настоящее время на рассматриваемой территории расположены земельные участки, занимаемые существующими жилыми домами, а также строящимися жилыми домами, социальными объектами, существующими зданиями и сооружениями коммунально-бытового типа.

Предыдущим проектом, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663, в документацию по планировке были внесены изменения, предусматривающие:

– реконструкцию и строительство автомобильной дороги по ул. Ломоносова;

– выделение сервитутов для размещения автомобильных дорог;

– размещение многофункционального теннисного центра на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065;

– корректировку технико-экономических показателей спортивного кластера на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0602001:69497, 36:34:0602001:69498, 36:34:0602001:6949;

– раздел земельного участка под жилой дом и ТП без изменения внешних границ для ЖК «Спутник»;

– раздел земельного участка под школу и ее котельную без изменения внешних границ исходного земельного участка;

– изменение расположения подземной парковки и уточнение параметров благоустройства и парковочных мест открытого хранения ЖК «Спутник».

Настоящим проектом вносятся изменения в утвержденную документацию с целью уточнения параметров многофункциональных спортивных комплексов, теннисного центра.

Согласно Генеральному плану планируемая территория расположена в функциональных зонах: 100 - жилые зоны; 104 - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); 300 - общественно-деловые зоны; 402 - коммунально-складская зона; 601 - зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса); зона магистральной улично-дорожной сети.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальных зонах: ЖМ(н) - зона нового строительства многоэтажной жилой застройки; ЖМ(р) - зона реконструкции многоэтажной жилой застройки; ОДБ    - зона социально-бытовой общественно-деловой застройки; ОДС - зона специализированной общественно-деловой застройки; ОДС(о) - зона особого регламента специализированной общественно-деловой застройки; ПК - зона производственно-коммунальной застройки; Р - зона рекреационного регламента озелененных территорий; Т - зона улично-дорожной сети.

Структура фонда рассматриваемой территории следующая:

- Существующая жилая застройка – площадь застройки 25191,40 кв. м, – общая площадь 326393,33 кв. м.

- Существующая нежилая застройка – площадь застройки 33807,07 кв. м, – общая площадь 79094,00 кв. м.

Интенсивность использования территории характеризуется коэффициентом застройки и коэффициентом плотности застройки, границами расчета данных параметров являются границы функциональных зон заданной территории согласно приложения Б таблицы Б1 СП 42.13330.2016. Настоящим проектом не вносятся корректировки в вышеуказанные параметры интенсивности использования территории.

Ведомость существующей застройки представлена в таблице № 1:

Таблица № 1

Ведомость существующей жилой многоэтажной застройки

| № позиции | Наименование | Этажность | S застройки кв. м | S общ. зданий, кв. м | S общ. квартир, кв. м | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1673 | 25415,80 | 16739,30 | 558 |
| 1.1* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми | 16 | 2205 | 33834,20, в том числе нежилые помещения площадью 1695,80 | 21060,20 | 702 |
| 1.3* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1064 | 15880,10, в том числе нежилые помещения площадью 788,50 | 10058,90 | 335 |
| 1.4* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1596 | 24769,50, в том числе нежилые помещения площадью 1160,80 | 15065,20 | 502 |
| 1.5* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1064 | 16143,90 | 10728,00 | 358 |
| 1.6* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1596 | 21489,00 | 16038,10 | 535 |
| 1.7* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1596 | 20438,80 | 16045,80 | 535 |
| 1.8* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1596 | 20477,60 | 16069,50 | 536 |
| 1.9* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 3269 | 42319,70 | 33210,60 | 1107 |
| 1.10* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1064 | 16716,90, в том числе нежилые помещения площадью 778,30 | 10037,40 | 335 |
| 1.11* | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 1596 | 25995,00 | 16121,50 | 537 |
| 9 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземным паркингом на 192 места | 13-18 | 1957,4 | 19077,61 | 16351,72 | 545 |
| 9.1 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 13-18 | 2808,6 | 24623,69, в том числе нежилые помещения площадью 887,46 | 20637,15 | 688 |
| 9.2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 13-18 | 2106,4 | 19211,53, в том числе нежилые помещения площадью 707,8 | 15974,75 | 532 |
| Итого В том числе: - ПЖСК «Учитель» - ЖК «Спутник» Нежилые этажи в том числе: - ПЖСК «Учитель» - ЖК «Спутник» |  | - | 25191,40 6872,40 18319,00 | 326393,33 62912,83 263480,50 6018,66 1595,26 4423,40 | 234138,12 52963,62 181174,50 | 7805 1765 6040 |

Ведомость существующей нежилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры

| № позиции | Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S общ. зданий, кв. м | S общ. квартир, кв. м | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Детский сад на 280 мест | 3 | 1412,8 | 7330,1 | - | - |
| 3 | Котельная | 2 | 1442,5 | 1442,5 | - | - |
| 4 | ТП | 1 | 96 50 14 54 | 96 50 14 54 | - | - |
| 5 | ШРП | 1 | 10 10 20 | 10 10 20 | - | - |
| 6 | РП | 1 | 132 | 132 | - | - |
| 7 | Подземный паркинг на 192 места | 2 | - | - | - | - |
| 8 | ПНС | 1 | 57 | 57 | - | - |
| 11 | МАЗК №67 с участком реализации компримированного природного газа | 1 | 525,8 | 525,8 | - | - |
| 12 | Автомобильный центр | 2 | 1838 | 3676 | - | - |
| 10 | КНС | 1 | 10 | 10 | - | - |
| 13 | Автомойка | 1 | 222,67 | 207,40 | - | - |
| 16* | Общеобразова-тельная школа на 2860 мест | 4 | 20951,80 278,40 48,20 48,20 199,20 | 44968,10 210,00 30,10 30,10 163,50 | - | - |
| 20* | Поликлиника на 1100 посещений и 120 коек, с отделением скорой помощи | 9 | 4942,80 1325,70 118,00 | 18137,10 1807,10 113,20 | - | - |
| Итого |  | - | 33807,07 | 79094,00 | - | - |

Примечания*

В отношении существующей жилой и нежилой застройки отображены данные в соответствии с актами и разрешениями на ввод в эксплуатацию и разрешениями на строительство, а именно площадь зданий (для расчета коэффициента плотности); площадь встроенных нежилых помещений и площадь квартир (для расчета количества жителей и соответствующих элементов благоустройства). Согласно Жилищному Кодексу РФ общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас (является площадью квартир по СП 54.13330.2022).

Вместе с тем площади зданий в данных документах указаны с учетом подземных частей зданий. Согласно таблице Б.1 СП 42.13330.2016 при подсчете коэффициентов плотности застройки учитываются только надземные этажи, а подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Соответственно, показатели площади зданий были откорректированы, в проекте использованы площади зданий без подземных частей.  Для жилых домов, расположенных на территории ЖК «Спутник», были исключены площади подвалов исходя из двух типов секций в количестве 532 и 609 кв. м, для социальных объектов были исключены площади подвалов, рассчитанные исходя из строительных объемов и высот подвалов.

На рассматриваемой территории было запланировано строительство общеобразовательной школы, детского сада, что покроет полностью количество требуемых мест как для существующего населения, так и для планируемого.

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) относится к зонам с особыми условиями использования территории и в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» подлежит внесению в Единый государственный реестр недвижимости. Согласно сведениям общедоступного сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта» в границах рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В границах рассматриваемой территории расположены зоны с особыми условиями использования территории: охранные зоны инженерных сетей и сооружений (36.34.2.8 – охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ЛЭП- ВЛ-110 кВ 27,28,31,32 ПС30-ПС20-ПС39-ПС9-ПС37»; 36.34.2.274 – охранная зона объекта газоснабжения «Сооружение-газорегуляторный пункт №128», расположенного по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный район, ул. Ломоносова, 116р; 36.34.2.81 – охранная зона газопровода высокого давления (d=219 мм) к котельной многоквартирного жилого комплекса по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 142ш); 36:34-6.12972 – охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ ТП-1011», расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116т; 36:34-6.8239 – охранная зона объекта газоснабжения «Газопровод - ввод высокого давления к школе на 2860 мест по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 142 в».

Планируемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) и согласно карты зон с особыми условиями использования территории, утвержденной в Правилах землепользования и застройки городского округа город Воронеж, в районе аэродромов Воронеж (Чертовицкое) подзоны № 3, 4, 5, 6, и Воронеж (Придача) подзона № 6, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Согласно Правил землепользования и застройки г. Воронежа, рассматриваемая планируемая граница находится в приаэродромной территории от аэродромов «Придача» и «Чертовицкое», а также в границах территории расположены охранные зоны газопроводов и объектов энергетики.

При проектировании объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», необходимо получать согласования размещения данных объектов:

-	с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации - для аэродрома экспериментальной авиации;

-	 с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации;

-	 с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома гражданской авиации.

Рассматриваемая территория попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Чертовицкое» в подзоны № 3, 4, 5, 6 в связи с чем при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать соответствующие ограничения. Максимальная абсолютная отметка верха объектов/сооружений/строений 307,5 м от уровня земли.

Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942-1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

Согласно ст. 9 Закона РФ № 4292-1 обнаруженные неизвестные ранее воинские захоронения после их обследования, учета и регистрации благоустраиваются силами органов местного самоуправления с участием воинских частей, дислоцированных на соответствующих территорий.

Об обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщается в органы военного управления, которые в установленном порядке принимают меры по их обезвреживанию или уничтожению. Изъятие в порядке самодеятельной инициативы взрывоопасных предметов с мест их обнаружения и их транспортировка запрещаются.

Документацией по планировке территории выполнена ориентировочная посадка зданий, показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов. Посадка, конфигурация, благоустройство территории и значения технико-экономических показателей будут скорректированы при разработке индивидуальных проектов зданий на дальнейшей стадии проработки. Индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке.

Таблица № 2

Ведомость проектируемой жилой многоэтажной застройки

| № позиции | Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S общ. зданий, кв. м | S общ. квартир, кв. м | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 2205 | 33785,30, в том числе нежилые помещения площадью 1616,50 | 21064,50 | 702 |
| 1.12 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенно-пристроенными первым и вторым этажами | 16 | 1214,7 | 10751,40, в том числе нежилые первый и второй этажи площадью 1534,60 | 5605,60 | 187 |
| 1.13 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1596 | 24144,10, в том числе нежилые помещения площадью 1170,00 | 15048,00 | 502 |
| 1.14 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1240 | 15212,60, в том числе встроенные нежилые первые этажи площадью 778,60 | 10032,00 | 334 |
| 1.15 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами | 16 | 1596 | 24144,13, в том числе нежилые встроенные первые этажи площадью 1161,80 | 14982,00 | 499 |
| 21-1 5 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и подземным паркингом на 45 мест | 25 24 9 1 | 1610 в том числе помещений пристроенных частей 400 | 21851 | 14795 | 369 |
|  | Рампа, входы |  | В том числе 455 (в рамках данной площади уточняется проектом) | уточняется проектом |  |  |
| 21-2 4 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и подземным паркингом на 124 места | 14 7 | 860 | 9053 | 6533 | 163 |
| 21-3 4 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и подземным паркингом на 124 места | 20 18 1 | 1000 в том числе помещений пристроенных частей 311 | 11956 | 8555 | 214 |
| 21-4 4 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и подземным паркингом на 124 места | 9 2 (арка) 1 | 492 в том числе помещений пристроенных частей 80 | 4056 | 3353 | 84 |
| 21-5 4 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и подземным паркингом на 124 места | 15 16 1 | 1270 в том числе помещений пристроенных частей 540 | 10415 | 6728 | 168 |
|  | Рампа, входы |  | В том числе 450 (в рамках данной площади уточняется проектом) | уточняется проектом |  |  |
| 21-6 3 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 244 мест | 23 22 1 | 1755 в том числе помещений пристроенных частей 1000 | 18602 | 11935 | 298 |
| 21-7 3 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 244 мест | 19 17 | 825 | 13705 | 9571 | 239 |
| 21-8 2 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 190 мест | 16 | 700 | 9750 | 6668 | 167 |
| 21-9 2 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 190 мест | 9 7 2 (арка) | 525 | 4190 | 2911 | 73 |
| 21-10 2 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 190 мест | 21 19 1 | 815 в том числе помещений пристроенных частей 90 | 12525 | 8978 | 224 |
|  | Входы |  | В том числе 150 (в рамках данной площади уточняется проектом) | уточняется проектом | - | - |
| 21-11 1 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 219 места | 14 1 | 890 в том числе помещений пристроенных частей 325 | 7370 | 5080 | 127 |
| 21-12 1 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 219 места | 22 21 | 695 | 12980 | 9278 | 232 |
| 21-13 1 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 219 места | 9 1 | 680 в том числе помещений пристроенных частей 110 | 4560 | 3210 | 80 |
| 21-14 1 этап | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с нежилыми встроенными первыми этажами и с подземным паркингом на 219 места | 17 16 9 | 1070 | 10570 | 7528 | 188 |
|  | Рампа, входы |  | В том числе 250 (в рамках данной площади уточняется проектом) | уточняется проектом | - | - |
| Итого единый ЖК «МП квартал» всего -в том числе пристроенной части -рампы, входы -площадь коммерции 1 этажей ЖК Спутник всего В том числе нежилых помещений: -встроенно-пристроенных (1, 2 нежилые этажи) |  | - | 21038,70 13187 2856 1305 8889 7851,70 6261,50 | 259620,53 151583,00 2856 - 8889 108037,53 6261,50 | 171855,10 105123 66732,10 | 4849 2625 2224 |

Ведомость проектируемой нежилой застройки: объектов соцкультбыта, инженерной инфраструктуры

| № позиции | Наименование | Этажность | S застройки кв. м | S общ. зданий, кв. м | S общ. квартир, кв. м | Кол-во человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТП РП | 1 | 317 | 317 | - | - |
| 17 | Многофункциональный теннисный центр | 4 | 1600 | 5500 | - | - |
| 15 | Детский сад на 600 мест | 3 | 4825 78 25 | 9907 78 25 | - | - |
| 18.1 | Многофункциональ-ный спортивный комплекс на з/у с к.н. 36:34:0602001:69497 | 4 | 8700 | 19000 (+8700 – подземная часть) | - | - |
| 18.2 | Многофункциональ-ный спортивный комплекс на з/у с к.н. 36:34:0602001:69498 | 3 | 8100 | 20566 | - | - |
| 18.3 | Многофункциональ-ный спортивный комплекс на з/у с к.н. 36:34:0602001:69499 | 4 | 5665,53 | 13200 (+5600 – подземная часть) | - | - |
| 23 | КНС | 1 | 23 | 23 | - | - |
| 24 | ГРШП | 1 | 5 | 5 | - | - |
| 25 | Паркинг подз. 2 ур. | 1 | 625 (+6341,44 – подземная часть) | 625 (+10786,02 – подземная часть) | - | - |
| 26 | Пожарное депо 1 типа на 8 машин | 1 2 2 | 570 100 190 | 570 200 380 | - | - |
| 27 | Паркинг надз. 1 ур. | 1 | 380 | 380 | - | - |
| 28 | Паркинг надз. 1 ур. | 1 | 460 | 460 | - | - |
| Итого |  | - | 31663,53 | 71236,00 | - | - |

На основании письма ООО СЗ «Группа компаний Хамина» от 09.06.2025 г. № 61, являющегося арендатором земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:67413, объект капитального строительства «Котельная» (поз. 19) исключен из ведомости проектируемой нежилой застройки.

Интенсивность использования планируемой территории с учетом сохраняемой застройки и нового строительства (согласно утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2020 № 1272 параметрам документации по планировке территории) следующая:

- коэффициент застройки – 0,20;

- коэффициент плотности застройки – 1,32.

Настоящим проектом внесения изменений в документацию по планировке не предусмотрено изменение ранее утвержденных параметров  плотности застройки рассматриваемой территории.

Согласно п. 6.2 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на 5% по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта не более чем на 5% по отношению к данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Ведомость координат существующих красных линий:

Таблица № 3

| № п. т. | Х | У |
| --- | --- | --- |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 520706,61 | 1298228,96 |
| 2 | 520766,02 | 1298233,71 |
| 3 | 521146,09 | 1298289,73 |
| 4 | 521128,96 | 1298359,93 |
| 5 | 521114,75 | 1298477,40 |
| 6 | 521010,28 | 1298478,20 |
| 7 | 521010,60 | 1298485,20 |
| 8 | 520713,34 | 1298484,39 |
| 9 | 520704,48 | 1298352,97 |
| 1 | 520706,61 | 1298228,96 |
| Контур 2 |  |  |
| 10 | 521011,11 | 1298494,26 |
| 11 | 521023,10 | 1298704,41 |
| 12 | 521024,54 | 1298730,40 |
| 13 | 521038,93 | 1298981,54 |
| 14 | 520755,88 | 1299007,74 |
| 15 | 520749,35 | 1299008,08 |
| 16 | 520731,61 | 1298750,57 |
| 17 | 520729,87 | 1298724,61 |
| 18 | 520713,96 | 1298493,45 |
| 10 | 521011,11 | 1298494,26 |
| Контур 3 |  |  |
| 19 | 520335,75 | 1298246,62 |
| 20 | 520646,26 | 1298226,66 |
| 21 | 520676,64 | 1298224,30 |
| 22 | 520674,64 | 1298355,72 |
| 23 | 520691,39 | 1298603,36 |
| 24 | 520699,99 | 1298727,27 |
| 25 | 520701,79 | 1298753,70 |
| 26 | 520706,49 | 1298821,68 |
| 27 | 520719,51 | 1299010,70 |
| 28 | 520394,70 | 1299025,79 |
| 29 | 520378,65 | 1298807,60 |
| 19 | 520335,75 | 1298246,62 |
| Контур 4 |  |  |
| 30 | 519770,60 | 1298365,17 |
| 31 | 519765,00 | 1298290,57 |
| 32 | 520290,10 | 1298250,42 |
| 33 | 520295,97 | 1298330,02 |
| Контур 5 |  |  |
| 34 | 521042,38 | 1298570,19 |
| 35 | 521038,72 | 1298506,57 |
| 36 | 521037,96 | 1298493,70 |
| 37 | 521114,51 | 1298492,86 |
| 38 | 521109,11 | 1298553,96 |
| 39 | 521107,70 | 1298561,19 |
| 40 | 521105,86 | 1298570,61 |

В ранее утвержденной документации были изменены красные линии, а также исправлена техническая ошибка в площади рассматриваемой территории в границах красных линий. В связи с уточнением местоположения красных линий площадь территории в границах красных линий составляет 54,8176 га.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого   размещения зданий, строений, сооружений установлены проектом следующим образом:

– 6,0 м со всех сторон для квартала, на территории которого располагаются здания ЖК «Учитель» и поликлиники (с южной стороны ул. Академика Конопатова, с западной стороны пр-кт Московский, с северной – со стороны земельного участка с кадастровым номером 36:34:0000000:1022, с восточной – со стороны квартала территории ЖК «Спутник»);

– 6,0 м со всех сторон для квартала, на территории которого располагаются здания ЖК «Спутник» (с северной стороны ул. Козо-Полянского, с восточной – со стороны ГСК «Опытник», с южной стороны ул. Академика Конопатова), кроме западной – со стороны квартала территории ЖК «Учитель» и поликлиники (3,0 м);

– 3,0 м со всех сторон для квартала, на территории которого располагаются проектируемые паркинги ЖК «Спутник» на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0602001:35873 и 36:34:0602001:35881;

– 6,0 м со всех сторон для квартала, на территории которого располагаются здания социального узла (с западной стороны пр-кт Московский, с северной стороны ул. Академика Конопатова, с восточной – со стороны земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:75), кроме южной стороны – ул. Ломоносова (линия отступа сдвинута от красной линии по на 25,0 м за счет предыдущей корректуры красной линии в увязке с транспортным узлом);

– 1,0 м с западной и северной сторон для квартала, на территории которого располагаются здания ЖК «МП Квартал» (со стороны пр-кта Московский – в связи с размещением на проектируемой территории сооружений КНС, со стороны ул. Ломоносова – по существующей застройке, соответственно), а также 5,0 м – со стороны поперечного профиля проезда в южной части территории.

Согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться РГНП и правилами благоустройства территории муниципального образования с учетом СП 476.1325800.2020. Кроме того, площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Для всей территории требуется определить обеспеченность населения площадками различного назначения.

Параметры обеспечения территории существующего ПЖСК «Учитель» с населением 1765 человек приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Удельные размеры площадок | Кол-во чел. | кв.м./чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 1765 | 0,4 | 706 | 1483 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 1765 | 0,1 | 177 | 182 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 1765 | 0,5 | 883 | 1829 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 1765 | 0,3 | 530 | 530 |
| 5 | Для озеленения территории | 1765 | 6,0 | 10590 | 21500 |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 1765 | 0,8 | 1412 | 2050 |
| 7 | Итого: |  |  | 14298 | 27574 |

Обеспеченность площадками различного назначения проектируемого ЖК «Спутник» с населением 8264 человека приведена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Удельные размеры площадок | Кол-во чел. | кв.м./чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 8264 | 0,4 | 3306 | 3310 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 8264 | 0,1 | 826 | 830 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 8264 | 0,5 | 4132 | 7809 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 8264 | 0,3 | 2479 | 2514 |
| 5 | Для озеленения территории | 8264 | 6,0 | 49584*** | 50203 |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 8264 | 0,8 | 6611 | 6640 |
| 7 | Итого: |  |  | 66938 | 71306 |

Обеспеченность площадками различного назначения проектируемого единого жилого дома ЖК «МП Квартал» с населением 2625 человек приведена в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Удельные размеры площадок | Кол-во чел. | кв.м./чел. | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 2625 | 0,4 | 1050 | 1050 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 2625 | 0,1 | 263 | 464 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2625 | 0,5 | 1313* | 1344 |
| 4 | Для хозяйственных целей | 2625 | 0,03 | 79** | 139 |
| 5 | Для озеленения территории | 2625 | 6,0 | 11813*** | 12220 |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 2625 | 0,8 | 2100 | 2703 |
| 7 | Итого: |  |  | 16618 | 17920 |

Примечание* – в радиусе доступности 500 метров проектируется спортивный кластер общественного назначения общей площадью 53610 кв. м, а также спортивные площадки на части земельного участка 36:34:0602001:34180.

Примечание** – согласно п. 8.3 СП 476.1325800.2020, который требуется учитывать при расчете площадок различного назначения, уточним минимальные параметры площадок хозяйственного назначения:

- площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) на одного жителя 0,03 кв. м (табл. 8.1).

Примечание*** – согласно РНГП допускается перераспределение показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала, микрорайона, в этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала, микрорайона в целом.

Согласно п. 9.3.5.2 решения Воронежской городской думы от 19.06.2008 № 190-II (с изменениями от 23.11.2022) «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж», размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, необходимо принимать в пределах 400–600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки возможно уменьшать размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

Исходя из требований, учитывая плотную застройку квартала, не представляется возможным расположить в жилом массиве площадку для выгула собак, соблюдая все требуемые параметры.

Проектом предлагается предусмотреть площадку для выгула собак для проектируемой жилой группы домов на территории бульвара, планируемого под благоустройство, расположенного рядом с жилой группой, согласно п. 6 таблицы 6.1 СП 475.1325800.2020 «Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства», утвержденного приказом Минстроя России от 22.01.2020 № 26/пр, в парках предусматривается административно-хозяйственная зона, которая включает в себя площадки для выгула собак.

Настоящим проектом выполнена корректировка параметров благоустройства территории в рамках действующих нормативов.

Для размещения спортивной площадки предоставлена часть земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:34180 на основании договора субаренды от 30.12.2021 года на земельный участок с ранее зарегистрированным номером земельного участка 36:34:0602001:129 (с 22.12.2018 года оформлен как 36:34:0602001:34180).

Установление в п. 1.1. договора субаренды части земельного участка, находящегося в федеральной собственности от 12.07.2018 г. разрешенного использования земельного участка и цели использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:34180 по адресу г. Воронеж, ул. Шишкова, 140б, уч. 3 пл. 8000 кв. м - пешеходные улицы и дороги, парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки, имеет цель не ограничить использование земельного участка, а сохранить данную территорию, как территорию здорового образа жизни, использование которой позволяет и закрепляет возможность осуществлять пешие и велопрогулки на свежем воздухе, размещение инфраструктуры для пеших и велосипедных прогулок, с возможностью отдыха и занятий физкультурой и спортом.

Приказом ДИЗО ВО от 11.11.2021 N 2123з выдано разрешение ООО СЗ "ГКХ" на использование земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:25275 (в настоящее время 36:34:0602001:69453 и 36:34:0602001:69454) по ул. Шишкова, 140б, участок N 3 площадью 18157 кв. м с целью размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм. Также получено разрешение управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж от 12.11.2021 N 847 на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута с целью размещения объектов.

Приказом ДИЗО ВО от 23.09.2021 N 1772з ООО СЗ "ГКХ" разрешено использовать земельный участок площадью 4395 кв. м и земельный участок площадью 987 кв. м для размещения элементов благоустройства. Также получено разрешение управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2021 N 714, 715 на использование земель или земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута с целью размещения объектов.

Требуемая площадь озелененной территории микрорайона для всего населения составляет 7,59 га (12654 х 6 = 75924 кв. м).

Проектом планировки на рассматриваемой территории предлагается организация озелененных площадок для игр детей и дворовых территорий, озелененных территорий вдоль проездов, а также озеленение территории уже сложившимися посадками деревьев и кустарниковой растительностью. В территорию входит рекреационная зона ориентировочной площадью 45000 кв. м, являющаяся частью земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:7249, которая запроектирована под садово-парковый комплекс.

На территории планирования социального узла будет располагаться зеленая территория в виде сада микрорайона ориентировочной площадью 7100 кв. м, также, озеленение при жилой существующей, строящейся и проектируемой застройке в общей сумме при фактическом подсчете на топографической съемке составит 83923 кв. м.

Всего площадь озеленения рассматриваемой территории составляет 45000+7100+83923=136023 кв. м 13,6 га, что соответствует нормативным показателям.

Посадку зеленых насаждений и уход за ними необходимо осуществлять в соответствии со СНиП 111-10-75.

В соответствии с постановлением  администрации городского округа город Воронеж от 01.04.2003 № 669 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования» в границах планируемой территории на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:69453 расположена озелененная территория общего пользования – сквер «Сосновая аллея».

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение детских дошкольных учреждений, общеобразовательной школы на 2860 мест, поликлиники на 1100 посещений и 120 коек, с отделением скорой помощи, теннисного центра, спортивного кластера из 3-х спортивных объектов максимально возможным расчетным параметром на 3126 посещений, пожарного депо I типа на 8 машин.

Согласно письму министерства строительной политики Воронежской области от 25.07.2024 г. № 61-11/2275 комиссией по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения принято решение о соответствии многофункционального теннисного центра, планируемого к размещению на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065, критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 г. № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, представляются в аренду без проведения торгов». Согласно п. 4 протокола № 2 заседания комиссии по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения от 12.07.2024 г. ООО «Воронежская теннисная академия» рекомендовано обратиться в администрацию городского округа город Воронеж по вопросу внесения соответствующих изменений в документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в части размещения объектов на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065. В связи с чем изменениями в документацию по планировке территории, утвержденными постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663, было запланировано вместо школы искусств на 1400 мест и филиала библиотеки централизованной библиотечной системы разместить многофункциональный теннисный центр на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065.

Вместе с тем, для детской школы искусств на 1400 мест и филиала библиотеки централизованной библиотечной системы требуется определить местоположение с учетом размещения указанного теннисного центра. Проектом предлагается расположение учреждения дополнительного образования за границей планируемой территории в комфортной пешеходной доступности на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0203004:887 (адрес: Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-кт, 131; площадь 14962 кв. м). Строительство предлагается осуществить в формате реконструкции существующего объекта – культурно-досугового центра «Северный» в виде пристроенного объема и (или) объемов, что должно быть определено на стадии архитектурно-строительного проектирования.

В настоящее время в клубе «Северный» располагаются следующие организации: цирковая школа «Браво», танцевально-спортивный клуб «Перспектива», детский вокально-танцевальный коллектив «Fox Voronezh», клуб чирлидинга «Флаер», центр образования «Терра».

Согласно техническому заданию на проектирование учреждения дополнительного образования требуется разместить двухэтажное здание с подвалом. Ориентировочная площадь застройки существующего двухэтажного здания клуба составляет 2550 кв. м. В соответствии с Правилами землепользования и застройки земельный участок клуба располагается в территориальной зоне ОДМ (смешанной общественно-деловой застройки), где максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов с кодом 3.6.1 (объекты культурно-досуговой деятельности) составляет 40 %. Таким образом, перспективная площадь застройки данного участка может составить 5985 кв. м, соответственно, резерв для нового строительства составит 3435 кв. м. Проектом определяется планировочная возможность реконструкции указанного объекта.

Главой городского округа город Воронеж был рассмотрен и согласован вопрос замены в документации по планировке территории мероприятий по строительству детской школы искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки ЦБС на строительство теннисного центра на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065, а также строительства пристройки, включающей детскую школу искусств на 1400 мест с филиалом библиотеки, к культурно-досуговому центру «Северный» (письмо заместителя главы администрации по социальной политике от 27.09.2024 № 25097931).

Расчет обеспечения планируемого населения в количестве 12654 человек объектами социальной инфраструктуры приведен в таблице № 7 в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2019 № 1253».

Таблица № 7

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчетные показатели | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения ( п. 1.3.3 РНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в области образования») | 42 места на 1000 жителей 42х12654/1000=532 | 532 места | Отдельно стоящий существующий детский сад на 280 мест с игровыми площадками ограниченного использования, проектируемый отдельно стоящий детский сад на 600 мест с игровыми площадками ограниченного пользования |
| 2 | Общеобразовательные школы (п. 1.3.3 РНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в области образования») | 91 место на 1000 жителей 91х12654/1000=1152 | 1152 места | Отдельно стоящая существующая общеобразовательная школа на 2860 мест |
| 3 | Предприятия торговли | 280 кв. м торговой площади на 1000 жителей 280х12654/1000=3543 | 3543 кв. м торговой площади | В радиусе доступности рассматриваемой территории и на первых этажах существующих и проектируемых жилых домов |
| 4 | Отделение банка, операционная касса | 1 объект на 10 тыс. чел. 12654х1/10000=1,27 | 2 объекта | В нежилых помещениях существующих и проектируемых объектов |
| 5 | Отделение связи | 1 объект на 14 тыс. чел. 12654х1/14000=0,90 | 1 объект | В нежилых помещениях существующих и проектируемых объектов |
| 6 | Аптечный пункт | 1 объект на 15 тыс. чел. 12654х1/15000=0,84 | 1 объект | В нежилых помещениях существующих и проектируемых объектов |
| 7 | Организации дополнительного образования (п. 1.3.3 РНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в области образования») | 20 мест на 1000 жителей 20×12654/1000=253 | 253 места | Пристроенный объект дополнительного образования на 1400 мест, располагаемый за границей планируемой территории в рамках реконструкции существующего объекта (культурно-досуговый центр «Северный») |

Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия.

Транспортная связь между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующих категорий:

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения - Московский проспект, обеспечивающая транспортную связь проектируемой территории с общегородским центром;

- магистральная улица районного значения - улица Ломоносова, обеспечивающая также выходы на другие магистральные улицы.

Основные пешеходные связи на планируемой территории обеспечивают удобную пешеходную доступность к объектам обслуживания, остановкам общественного транспорта и зонам отдыха.

Проектом планировки предусмотрен выезд на Московский проспект по земельному участку с кадастровым номером 36:34:0602001:22442, который в дальнейшем будет согласовываться в установленном порядке. Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости – «Бульвары, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, элементы благоустройства территории, прилегающей к торгово-развлекательному центру, с размещением автопарковок и проездов, малые архитектурные формы».

При выполнении реконструкции ул. Ломоносова на основании муниципального контракта № ПСД-РЕМ-ДОР-22 от 26.04.2022 г., а также в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1188, Муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы» от 24.12.2013 № 1281, в границах проектирования с примыканием к автомобильной дороге А-134 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Воронежу предполагает уширение проезжей части до 6 полос движения в обоих направлениях с шириной проезжей части 20 м (2x(3,25+3,25+3,75)), устройством разделительной полосы между тротуаром и проезжей частью 3,0 м, и тротуара шириной 3,0 м. По южной стороне улицы предусматривается устройство велосипедной дорожки.

В силу ч. 4 с. 41.1 ГрК РФ состав и содержание документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно Постановления Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 утверждено Положение о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов.

Далее, согласно Положения, прикладываются (см. приложение) следующие графические материалы, касаемо реконструируемой ул. Ломоносова, такие как: схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и др.).

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения представлен в таблице № 8:

Таблица № 8

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 520334,65 | 1298201,10 |
| 2 | 520335,75 | 1298246,62 |
| 3 | 520347,88 | 1298405,29 |
| 4 | 520342,69 | 1298405,59 |
| 5 | 520344,22 | 1298425,53 |
| 6 | 520349,41 | 1298425,28 |
| 7 | 520359,12 | 1298552,17 |
| 8 | 520367,55 | 1298662,48 |
| 9 | 520371,69 | 1298716,62 |
| 10 | 520374,37 | 1298751,58 |
| 11 | 520401,72 | 1298750,41 |
| 12 | 520404,12 | 1298766,31 |
| 13 | 520403,17 | 1298776,45 |
| 14 | 520397,39 | 1298791,15 |
| 15 | 520389,21 | 1298803,51 |
| 16 | 520389,98 | 1298815,73 |
| 17 | 520402,29 | 1299025,44 |
| 18 | 520402,85 | 1299045,91 |
| 19 | 520399,67 | 1299046,10 |
| 20 | 520399,87 | 1299048,61 |
| 21 | 520398,51 | 1299084,71 |
| 22 | 520382,66 | 1299087,85 |
| 23 | 520385,97 | 1299129,67 |
| 24 | 520361,43 | 1299131,48 |
| 25 | 520360,49 | 1299121,66 |
| 26 | 520360,40 | 1299121,19 |
| 27 | 520360,09 | 1299117,57 |
| 28 | 520359,15 | 1299100,37 |
| 29 | 520359,18 | 1299096,90 |
| 30 | 520359,03 | 1299093,48 |
| 31 | 520358,65 | 1299085,77 |
| 32 | 520358,39 | 1299080,43 |
| 33 | 520351,57 | 1299010,80 |
| 34 | 520340,71 | 1298864,21 |
| 35 | 520338,49 | 1298828,82 |
| 36 | 520337,92 | 1298821,42 |
| 37 | 520337,37 | 1298783,79 |
| 38 | 520300,07 | 1298330,68 |
| 39 | 520300,43 | 1298302,09 |
| 40 | 520296,23 | 1298236,38 |
| 41 | 520290,71 | 1298216,91 |
| 42 | 520286,35 | 1298209,08 |
| 43 | 520266,39 | 1298206,92 |
| 1 | 520334,65 | 1298201,10 |

Планируемая к реконструкции автомобильная дорога по ул. Ломоносова запроектирована в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0000000:43327, а также частично на территории земельного участка 36:34:0602001:7249 (выделен публичный сервитут).

Проектом предусматривается устройство остановок общественного транспорта в соответствии с требованиями управления транспорта администрации городского округа город Воронеж.

Примыкание к Московскому проспекту устраивается по существующей схеме через существующие переходно-скоростные полосы.

Также предусматривается устройство наружного электроосвещения и строительство ливневой канализации для отвода поверхностных и талых вод с проезжей части и тротуаров.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного информирования водителей о приемлемых условиях движения предполагается обустройство автомобильной дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В рамках обустройства выполняются следующие мероприятия:

- установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004;

- нанесение дорожной разметки из термопластика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная»;

- установка барьерного ограждения.

Пересечение пешеходами автодороги предполагается в одном уровне. Данные переходы обустраиваются соответствующими дорожными знаками и дорожной разметкой и регулируются светофорными объектами. На примыкании автомобильных дорог и в месте пересечения пешеходов проезжей части проектом предусматривается установка перильного ограждения для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть в неустановленном месте.

На пересечении тротуаров с проезжей частью предусматривается устройство понижения бортового камня и тактильных указателей для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Мероприятия по пересечению инженерных коммуникаций, попадающих в зону реконструкции автомобильной дороги, выполняются в соответствии с требованиями технических условий собственников данных сетей, а именно:

– согласование ООО УК «ЛАД» от 22.07.2022 № 191 на реконструкцию газопроводов диаметром 57 мм и 426 мм, попадающих в зону строительства проектируемой автомобильной дороги;

– письмо управления транспорта администрации городского округа город Воронеж от 09.06.2022 № 19042022 с просьбой запланировать обустройство остановочных пунктов;

– техническое задание от ООО «РВК-Воронеж» от 24.10.2022 № И-005/072-19102022 на переустройство существующих сетей холодного водоснабжения, и подготовительные мероприятия для обеспечения выноса водопроводной линии диаметром 300 мм при проведении 2-го этапа реконструкции автомобильной дороги;

– технические условия от МКП городского округа город Воронеж «Воронежгорсвет» от 31.05.2022 года на реконструкцию сети наружного освещения автомобильной дороги по ул. Ломоносова на участке от пр-кта Московский до дома по ул. Ломоносова, 116/8;

– технические условия ПАО «Ростелеком» № 0304/05/1823/22 на вынос, переустройство, сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в зону реконструируемого объекта.

В настоящее время произведен анализ существующей интенсивности движения автомобилей на территории перспективной застройки, прилегающей к ул. Шишкова, ул. Ломоносова и Московскому проспекту, спрогнозирован уровень автомобилизации и параметров дорожного движения. На основании этого разработаны основные проектные решения примыканий к основным дорогам ЖК «МП Квартал» и социального узла, запроектированные в соответствии с действующими нормативами и правилами. В разрабатываемом проекте планировки и межевания территории показана планируемая схема организации дорожного движения, а также проектные решения примыканий, которые подлежат отдельному согласованию, установленному в рабочем порядке.

Использование городской земли для строительства малоэтажных гаражей и открытых стоянок большой вместимости в городе, где резервы свободных территорий практически исчерпаны, связано с огромными трудностями, поэтому более целесообразно строить многоэтажные гаражи-стоянки с использованием подземного пространства.

Согласно п. 1.2 СП 506.1311500.2021«Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности», утвержденному приказом МЧС России от 17.12.2021 № 880, требования к устройству противопожарных расстояний от зданий до открытых площадок для хранения, парковки автомобилей не предъявляется, но необходимо учитывать требования к проездам и подъездам пожарной техники согласно раздела 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288.

Расчет количества парковочных мест приведен в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2019 № 1253».

Согласно п. 11.31 СП 42.13330.2016 при организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов на территории центральных районов населенных пунктов на 15-20 %. Проектом предусмотрена кооперированная организация части парковочных мест для постоянного пользования жителей ЖК «Спутник» и ЖК «МП Квартал» и всех приобъектных парковочных мест спортивного кластера на территории спортивного кластера и его прилегающих территориях с учетом снижения на 15 %.

В соответствии с п. 1.3.10.4 РНГП общее расчетное количество парковочных мест в зоне застройки многоквартирными жилыми домами определяется как сумма мест гостевых стоянок (из расчета 40 мест на 1000 жителей) и мест паркования легкового транспорта, принадлежащего жителям (из расчета 1 парковочное место на 80 кв. м общей площади квартир).

С учетом изложенного, количество мест для постоянного хранения автомобилей:

- ПЖСК «Учитель» составит: 52963,62 / 80 = 662 парковочных места;

- ЖК «Спутник» составит: (247906,60  / 80)*0,85 = 2634 парковочных места;

В том числе предусмотрено 263 места для инвалидов, согласно пп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП на территории земельного участка многоквартирного жилого дома следует предусматривать не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Настоящие требования распространяются на земельные участки объектов нового жилищного строительства.

- ЖК «МП Квартал» составит: (105123 / 80)*0,85 = 1117 парковочных мест.

В том числе предусмотрено 112 мест для инвалидов, согласно пп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП на территории земельного участка многоквартирного жилого дома следует предусматривать не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Настоящие требования распространяются на земельные участки объектов нового жилищного строительства.

В соответствии с п. 1.3.10.4 РНГП на участке строительства следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета 40 парковочных мест на 1000 жителей.

С учетом расчетного количества жителей территории, количество гостевых автостоянок составит:

- ПЖСК «Учитель» составит: 1765 х 40 / 1000 = 71 машино-место;

- ЖК «Спутник» составит: 8264 х 40 / 1000 = 331 машино-место;

В том числе предусмотрено 33 места для инвалидов, согласно пп. 5.2.1 п. 5.2 СП 59.13330.2020.

- ЖК «МП Квартал» составит: 2625 х 40 / 1000 = 105 машино-мест.

В том числе предусмотрено 11 мест для инвалидов, согласно пп. 5.2.1 п. 5.2 СП 59.13330.2020.

Согласно приложения Ж СП 42.13330.2016 расчет количества приобъектных стоянок предусматривается в зависимости от расчетных единиц для каждого вида учреждения:

- для административно-управленческих учреждений, общественных организаций – 1 парковочное место на 120 кв. м общей площади;

- для банковских учреждений без операционных залов – 1 машино-место на 60 кв. м общей площади;

- для объектов торгового назначения – 1 машино-место на 40-50 кв. м общей площади;

- для ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, салонов моды, свадебных салонов – 1 машино-место на 10-15 кв. м общей площади;

- для оздоровительных комплексов, ФОК, фитнес-клубов, тренажерных залов общей площадью менее 1000 кв. м – 1 машино-место на 25-40 кв. м общей площади; общей площадью 1000-2000 кв. м 10 мест на посетителя;

- для офисных зданий и помещений, страховых компаний – 1 машино-место на 50-60 кв. м общей площади.

Дворовое пространство многоквартирного дома – место постоянного присутствия и пересечения множеств жизненных интересов и сценариев различных групп пользователей. В основу регламентирования и благоустройства этого пространства должен быть заложен принцип безопасности, который позволит минимизировать риски получения травм и угрозы жизни.

Несмотря на существующие нормы регулирования, дворы остаются пространством с потенциально высоким риском получения травм в результате происшествий с участием автомобиля. Главным системным фактором небезопасности дворов является автомобильная ориентированность пространства. Одним из подходов обеспечения безопасности участников дорожного движения (как пешеходов, так и автомобилистов) является принцип разделения потоков: транспортная инфраструктура проектируется по возможности на расстоянии от пешеходной и велосипедной и имеет с ними минимум пересечений. В таком случае для обеспечения необходимого количества парковочных мест в жилом комплексе предусматривается размещение парковочных мест в подземном паркинге и вдоль улиц. Регулирование количества наземных автостоянок вдоль улиц позволяет использовать территорию, предназначенную для размещения жилой и многофункциональной застройки, наиболее эффективно, поскольку въезд/выезд с парковочного места совмещается с проезжей частью.

1.	Гостевые стоянки:

В соответствии с абзацем 5 подп. 1 п. 1.3.10.4 РНГП на участке строительства следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета 40 парковочных мест на 1000 жителей.

В соответствии с пп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП на территории земельного участка многоквартирного жилого дома следует предусматривать не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Настоящие требования распространяются на земельные участки объектов нового жилищного строительства.

С учетом расчетного количества жителей ЖК «МП Квартал» в количестве 2 625 человек количество гостевых стоянок составит:

2625 x 40 / 1000 =105 машино-мест

Место размещения: земельные участки, на которых осуществляется строительство единого жилого дома ЖК «МП Квартал».

2.	Приобъектные стоянки:

В соответствии с п. 1.3.11 РНГП для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные стоянки. Расчетное количество машино-мест для парковки у объектов различного назначения (приобъектных стоянок) следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016.

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 расчет количества приобъектных стоянок осуществляется в зависимости от расчетных единиц для каждого вида учреждения:

– для административно-управленческих учреждений, общественных организаций – 1 парковочное место на 120 кв. м общей площади;

– для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) – 1 парковочное место на 70 кв. м общей площади.

Общее количество парковочных мест для объектов общественного назначения составит 99 парковочных мест для ЖК «МП Квартал»:

- 39 парковочных мест для административно-управленческих учреждений, общественных учреждений, располагаемых в 3, 4 этапах строительства ((1830+2890) / 120);

- 60 парковочных мест для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные магазины и тд.), располагаемых в 1, 2 и 5 этапах строительства ((1901+1360+908) / 70);

В том числе предусмотрено 10 мест для инвалидов, в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП на открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Место размещения: земельный участок с кадастровым номером 36:34:0602001:69454.

В соответствии с абзацем 7 подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП для зон застройки многоквартирными жилыми домами, помимо участка многоквартирного жилого дома, автостоянки с местами паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, могут располагаться внутри территорий жилых кварталов, микрорайонов в виде специально организованных площадок, карманов, уширения проезжих частей внутриквартальных проездов.

3.	Парковочные места для постоянного хранения автомобилей жителей

В соответствии с абзацем 2 подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП общее расчетное количество мест паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, определяется из расчета 1 парковочное место на 80 кв. м общей площади квартир.

Общая площадь квартир в ЖК «МП Квартал» составляет 105123 кв. м.

Таким образом, количество мест для постоянного хранения автомобилей для ЖК «МП Квартал» составит:

(105123/80)*0,85 = 1117 машино-мест.

3.1.	Запроектировано 822 парковочных места в подземном паркинге многоквартирного жилого дома МП «Квартал».

В соответствии с абзацем 3 подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП расчетное количество мест паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, с учетом принятых технических решений по организации автостоянок (подземные, пристроенные или отдельно стоящие многоуровневые, в том числе механизированные, открытые стоянки) рекомендуется размещать в границах земельного участка многоквартирного жилого дома.

Таким образом, с целью обеспечения удобства и безопасности жителей парковочные места преимущественно размещаются в подземном паркинге.

3.2.	Запроектировано 43 парковочных места в границах земельных участков, на которых осуществляется строительство ЖК «МП Квартал».

3.3.	Запроектировано 62 парковочных места на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:69454.

Земельный участок предоставлен на максимально разрешенный срок на возмездной основе на основании Разрешения на использование земельного участка № 847 от 12.11.2021г. с целью размещения элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных форм по 2026 год.

В соответствии с Решением Воронежской городской Думы от 19.06.2008 № 190-II  "Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа город Воронеж" площадки автостоянок и парковки являются элементами благоустройства.

3.4.	Запроектировано 190 парковочных мест в виде открытых плоскостных парковочных мест на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:69496, с западной  и северной сторон от объектов спортивного кластера.

В соответствии с абзацем 7 подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП для зон застройки многоквартирными жилыми домами, помимо участка многоквартирного жилого дома, автостоянки с местами паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, могут располагаться внутри территорий жилых кварталов, микрорайонов в виде специально организованных площадок, карманов, уширения проезжих частей внутриквартальных проездов.

Согласно п. 1.3.10.4 РНГП для размещения автостоянок с местами паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, устанавливается максимальный радиус пешеходной доступности - 800 м от каждого обслуживаемого жилого дома, а в районах реконструкции - не более 1200 м.

Расчет парковочных мест для ЖК «Спутник»*:

- 34 машино-места для административно-управленческих учреждений, общественных учреждений ((1534,60 + 1616,50 + 1695,80)*0,85 / 120);

- 11 машино-мест для банковских учреждений без операционных   залов (778,30*0,85 / 60);

-  45 машино-мест для ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, салонов моды, свадебных салонов (788,50*0,85 / 15);

- 59 машино-мест для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров различного спроса продовольственной и непродовольственной группы ((1161,80 + 1160,80 + 1170)*0,85 / 50);

- 11 машино-мест для офисных зданий и помещений, страховых компаний (778,60*0,85 / 60).

Примечание * - согласно СП 42.13330.2016 при расчете стоянок автомобилей количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%.

Согласно приведенному расчету общее количество парковочных мест для объектов общественного назначения составит 160 машино-мест.

В том числе предусмотрено 16 мест для инвалидов, в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП на открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Общее расчетное число машино-мест для размещения автотранспорта составит 3125 машино-мест (2634 + 331 + 160), в том числе для постоянного хранения – 2634 машино-места, для временного хранения – 331 машино-место, для объектов общественного назначения – 160 машино-мест.

Проектным решением предлагается размещение:

- для постоянного хранения – подземный паркинг на 340 машино-мест, надземные паркинги на 32 машино-места, 2262 места открытого типа на придомовых территориях ЖК «Спутник» и вдоль улично-дорожной сети на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:0602001:5188 и 36:34:0602001:131, 36:34:0602001:69496, 36:34:0602001:69500, 36:34:0602001:7249, 36:34:0602001:35873, 36:34:0602001:35881 при расчетном требуемом количестве 2634 машино-места;

- для временного хранения – гостевые парковки и приобъектные на 491 машино-место при расчетном количестве машино-мест 491 (331 + 160), открытого типа, расположенные на придомовых территориях.

Расчет парковочных мест для ПЖСК «Учитель»:

- для ателье, фотосалонов, салонов-парикмахерских, салонов красоты, салонов моды, свадебных салонов - 300*1/15= 20 парковочных мест;

- для объектов торгового назначения с широким ассортиментом товаров различного спроса продовольственной и непродовольственной группы – 587,46+707,8*1/50=26 парковочных мест.

Для этого проектными решениями предусмотрено следующее расчетное количество парковочных мест:

-	для постоянного хранения – 1 подземный паркинг на 192 парковочных места, 351 место на открытых парковках и 120 мест на выделенной полосе для парковки автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:7249, при расчетном требуемом количестве мест – 662 шт.

-	для временного хранения - гостевые парковки и приобъектные - 117 парковочных мест для хранения открытого типа, при расчетном 71+20+26=117 шт.

Расчет парковочных мест для поликлиники на 1100 посещений в смену и 120 коек произведен согласно СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденному приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр, таблица 5.2 и на основании данных о количестве сотрудников из медико-технического задания на строительство поликлиники:

На 100 сотрудников 10-12 парковочных мест, на 100 посещений 4-6 парковочных мест.

980,25*10/100=98 мест для сотрудников

1100*4/100=44 места для посетителей в смену

Итого требуется 142 парковочных места, на территории поликлиники предусмотрено 144 парковочных места.

В том числе предусмотрено 15 мест для инвалидов, в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП на открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Расчет парковочных мест для спортивного кластера на 3126 посещений в смену, состоящего их 3-х объектов, представлен в соответствии с ранее утвержденными изменениями в документацию по планировке территории, согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 для ФОК с площадью залов 1000-2000 кв. м - 1 машино-место на 10 посетителей:

3126/10=313 парковочных мест для посетителей ФОК на расчетный срок с максимальным количеством посещений в смену (проектом предусматривается разделение единого спортивного кластера на 3 спортивных отдельно стоящих объекта со своим количеством посещений каждый, что будет уточняться на дальнейшей стадии проектирования объектов, расчет ведется на максимальное число посетителей).

Согласно п. 11.31 СП 42.13330.2016 расчет нормативного числа парковочных мест для временного хранения равен 313х0,85=266 машино/мест.

Заданием на проектирование не указано количество сотрудников спортивного кластера, проектом предлагается разместить парковочные места на территории с профицитом. На земельных участках, выделенных под расположение спортивных объектов, предлагается разместить 282 открытых парковочных места.

В том числе предусмотрено 28 мест для инвалидов (в соответствии с подп. 7 п. 1.3.11 РНГП на открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения) на открытых автостоянках около учреждений обслуживания.

Настоящим проектом задана ориентировочная общая площадь размещаемых спортивных объектов на территории, реальная же общая площадь каждого объекта будет определена на стадии проектирования, как и назначение спортивных объектов, количество посещений и залов в комплексе.

Ранее утвержденной документацией предусматривалась возможность расположения подземных паркингов на территории каждого спортивного объекта.

Также следует произвести расчет для временного хранения автомобилей для школы на 2860 мест.

Согласно п. 6.4.2 СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр стоянка автомобилей для персонала проектируется за границами участка в соответствии с требованиями СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», утвержденного приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 776/пр, СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74.

В соответствиями с требованиями рекомендуется предусматривать не менее 1 машино-места на 10 сотрудников. Рядом с границами участка рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в детский сад, школу. Количество указанных мест определяется по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 детей, в том числе не менее одного увеличенного места для МГН.

2860/100=29 парковочных мест для кратковременной остановки.

320/10=32 парковочных места для кратковременной остановки.

Для данного заведения требуется 32 машиноместа для ориентировочного количества в 320 сотрудников.

В сумме на стоянке рекомендуется предусмотреть 61 место, в том числе 6 мест для инвалидов в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП.

Проектом предусматриваются парковочные места для обслуживания школы на 71 место на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:131 за границами участка в удобном положении вдоль проезжей части. Однако раздел технологических решений должен быть представлен на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Место кратковременной остановки для посадки - высадки детей должно быть отделено от площадок на территории зелеными насаждениями - кустарником с высокой плотной кроной. Вдоль места кратковременной остановки проектируется тротуар в соответствии с СП 140.13330.2012, сопряженный с пешеходными путями, ведущими на территорию и к главному входу в здание.

Также следует произвести расчет для временного хранения автомобилей для детского сада на 600 мест.

600/100=6 парковочных мест для кратковременной остановки.

161/10=16 парковочных мест для кратковременной остановки.

Для данного заведения требуется 16 парковочных мест для ориентировочного количества сотрудников - 161 человек.

В сумме на стоянке рекомендуется предусмотреть 22 места, в том числе 2 места для инвалидов в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП.

Проектом предусматриваются парковочные места для обслуживания детского сада на 22 места на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:70167 в удобном положении вдоль проезжей части. Однако раздел технологических решений должен быть представлен на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Также следует произвести расчет для временного хранения автомобилей для теннисного центра.

В соответствии с СП 42.1333.2016 для специализированных спортивных клубов и комплексов, в числе которых теннис, количество парковочных мест должно составлять 1 место на 3-4 единовременных посетителя.

Ориентировочно предусматривается около 30 человек посетителей и персонала.

30/3=10 парковочных мест для кратковременной остановки.

В том числе предусмотрено 1 место для инвалидов, в соответствии с пп. 7 п. 1.3.11 РНГП на открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Проектом предусматриваются парковочные места для обслуживания теннисного центра на 24 места на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0602001:39065, что должно уточниться на стадии архитектурно-строительного проектирования в разделе технологических решений, соответственно, необходимое по расчету количество мест будет размещаться в границах данного земельного участка.

Таким образом, обеспеченность местами для постоянного и временного хранения автомобилей, а также приобъектными парковочными местами для объектов общественного назначения выполнена.

На открытых автостоянках около учреждений обслуживания предусмотрено не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

Решения по развитию инженерной инфраструктуры представлены в таблице № 9 в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663.

Таблица № 9

| Водопотребление | 2554 куб. м / сут. |
| --- | --- |
| Водоотведение | 2434 куб. м / сут. |
| Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | 3523 кВт |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | 32,55 МВт |

Интенсивность использования планируемой территории указана для территории квартала в границах проектирования:

- общая площадь застройки – 111700,70 кв. м;

- общая площадь зданий и сооружений – 736343,86 кв. м;

- общее количество населения – 12654 человек, в том числе существующее население – 7805 чел., планируемое население – 4849 чел.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки для территории 69,5035 га  приведены в таблице № 11:

Таблица № 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории всего | га | 69,5035 | 69,5035 |
|  | В том числе территории жилых зон | га | 8,99 | 24,99 |
|  | Из них (по площади застройки) многоэтажная застройка | га | 1,44 | 4,48 |
|  | 4-5-этажная застройка | га | - | - |
|  | малоэтажная застройка | га | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого квартала территории общего пользования всего | га | 19,65 | 19,36 |
|  | Из них зеленые насаждения | га | 15,9 | 13,96 |
|  | улицы, дороги, проезды | га | 3,75 | 5,4 |
|  | прочие территории | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность | чел. | 7805 | 12654 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м общей площади | 326393,33 | 586013,86 |
| 3.2 | Этажность | этажей | 16 | 1-26 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир | 326393,33 | 326393,33 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м общей площади квартир | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство всего | кв. м общей площади квартир | - | 259620,53 |
|  | В том числе: малоэтажное | кв. м общей площади квартир | - | - |
|  | 4-5 этажей | кв. м общей площади квартир | - | - |
|  | многоэтажное | кв. м общей площади квартир | - | 259620,53 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест | 280 | 280 600 |
| 4.2 | Многофункциональный теннисный центр | посещений в смену | - | уточнится проектом |
| 4.3 | Общеобразовательные школы всего | мест | - | 2860 |
| 4.4 | Поликлиники всего | посещений в смену | - | 1100 |
| 4.5 | Спортивный комплекс максимально всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 3126 |
| 4.6 | Аптеки | объект | - | на первых нежилых этажах |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания населения всего | кв. м общей площади помещений | 6018,66 на первых нежилых этажах многоэтажных домов | 21169,16 на первых нежилых этажах многоэтажных домов |
| 4.8 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания всего | кв. м общей площади | 79094,00 | 150330,00 |
|  | Из них существующие объекты | кв. м общей площади | 79094,00 | 79094,00 |
|  | проектируемые объекты | кв. м общей площади | - | 71236,00 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего | км | 3,4 | 4,9 |
| 5.2 | Гаражи и автостоянки для хранения легковых автомобилей Из них: | машино-мест | 1069 | 5225 |
|  | постоянного хранения | машино-мест | 902 | 4413 |
|  | временного хранения | машино-мест | 121 | 507 |
|  | приобъектные | машино-мест | 46 | 305 |
| 5.3 | Парковочные места проектируемого спортивного кластера | машино-мест | - | 282 |
| 5.4 | Парковочные места проектируемой поликлиники | машино-мест | - | 144 |
| 5.5 | Парковочные места для кратковременной остановки посетителей общеобразовательного учреждения | машино-мест | - | 71 |
| 5.6 | Парковочные места для кратковременной остановки посетителей детской образовательной организации | машино-мест | - | 22 |
| 5.7 | Парковочные места для кратковременной остановки посетителей теннисного центра | машино-мест | - | 24 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории для строящегося и проектируемого жилья |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление всего | куб. м/сут. | - | 2554 |
| 6.2 | Водоотведение всего | куб. м/сут. | - | 2434 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | - | 3523 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | МВт | - | 32,55 |

3. Очередность планируемого развития территории, содержащая этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры

Настоящим проектом не вносятся изменения в положение об очередности планируемого развития территории, в связи с чем данный раздел представлен в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.12.2024 № 1663 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории по пр-кту Московский, ул. Ломоносова в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2019 № 1253».

Учитывая, что на основании письма ООО СЗ «Группа компаний Хамина» от 09.06.2025 № 61, являющегося арендатором земельного участка с кадастровым номером 36:34:0602001:67413, объект капитального строительства «Котельная» (поз. 19) исключен из ведомости проектируемой нежилой застройки, указанный объект также исключен из положения об очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки территории предлагается:

-	строительство многоквартирных жилых домов с рабочим названием ЖК «Спутник» (позиции 1.2, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15) с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями на первых и вторых этажах   секций   с   размещением учреждений повседневного     и     периодического обслуживания, строительство подземного паркинга на 340 машино-мест (позиция 25) , строительство зданий надземных паркингов на 32 места в сумме (позиции 27 и 28);

-	строительство единого 14-секционного многоэтажного жилого дома ЖК «МП Квартал» (позиция 21) этажностью 1-26 этажей с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, с полным спектром коммунально-бытовых услуг, подземным паркингом на 822 машино-мест (позиция 25), комплексом площадок различного назначения;

-	строительство социального узла, включающего в себя: спортивный кластер из 3-х объектов на обособленных земельных участках на максимальное количество посещений 3126 (позиции 18.1, 18.2, 18.3), многофункциональный теннисный центр (позиция 17), детский сад на 600 мест (позиция 15);

-  строительство пожарного депо 1 типа на 8 машин (позиция 26);

- капитальное строительство автомобильной дороги по ул. Ломоносова общегородского значения;

-	благоустройство всей рассматриваемой территории.

Согласно подп. 12 п. 4 ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется представить обоснование очередности планируемого развития территории, рассматриваемой в настоящем проекте. Предлагается вести строительство объектов в одну очередь, разделенную на этапы, в связи с тем, что располагаемые объекты имеют разных собственников, а также различные назначения (жилые дома, социальные объекты, объекты специального назначения):

I этап - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями с общим подземным паркингом под всей жилой группой на 219 мест под следующими секциями: поз. 21, секции 11, 12, 13, 14; строительство многоэтажных многоквартирных домов, некоторых из них - с нежилыми встроенными помещениями (поз. 1.2, 1.13, 1.14, 1.15), строительство подземного паркинга на 340 машино-мест на территории ЖК «Спутник» (поз. 25); строительство надземных паркингов на 32 места в сумме на территории ЖК «Спутник» (поз. 27, 28); проработка, строительство ул. Ломоносова и реконструкция существующей улично-дорожной сети;

II этап - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом под всей жилой группой на 190 мест под следующими секциями: поз. 21, секции 8, 9, 10 - с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями; строительство многоэтажного многоквартирного дома с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями на первом и втором этажах секции (поз. 1.12);

III этап - строительство многофункционального теннисного центра (поз. 17);

IV этап - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом на 244 места под следующими секциями: поз. 21, секции 6, 7 - с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями;

V этап - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом на 124 места под следующими секциями: поз. 21, секции 2, 3, 4, 5 - с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями;

VI этап - строительство детского сада на 600 мест (поз. 15);

VII этап - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с подземным паркингом на 45 мест под следующими секциями: поз. 21, секция 1 - с нежилыми встроенно-пристроенными помещениями;

VIII этап - строительство спортивного кластера из 3 спортивных объектов с максимальным параметром на 3126 посещений на 3 обособленных земельных участках (поз. 18);

IX этап - строительство пожарного депо 1 типа на 8 машин на земельном участке площадью 1,78 га (поз. 26).

График очередности планируемого развития рассматриваемой территории подлежит уточнению после согласований и получения необходимых технических условий балансодержателей сетей и разрешений на строительство.

Строительство проектируемого единого жилого дома ЖК «МП Квартал» (позиция 21) внутри границ своей территории подразделяется на следующие этапы по очередности развития рассматриваемой территории:

- 1 – секции 11, 12, 13, 14 (I этап);

- 2 – секции 8, 9, 10 (II этап);

- 3 – секции 6, 7 (IV этап);

- 4 – секции 2, 3, 4, 5 (V этап);

- 5 – секция 1 (VII этап).