УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 12.08.2026     № 1176

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – ООО «АГРОИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Документация по планировке территории,

ограниченной ул. Свободы, ул. Станкевича,

ул. Стрелецкая Большая, пер. Старинный

в городском округе город Воронеж

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ I

2266/2024-ППТ

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – ООО «АГРОИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

Документация по планировке территории,

ограниченной ул. Свободы, ул. Станкевича,

ул. Стрелецкая Большая, пер. Старинный

в городском округе город Воронеж

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ I

2266/2024-ППТ

Директор	                                                                                  О.В. Арефанова

| СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ Обозначение; Наименование; Примечание. 2266/2024-ППТ; Основная часть проекта планировки территории. 2266/2024-ППТ; Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Общие положения |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления: архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов; сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства) |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:1000 |

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной ул. Свободы, ул. Станкевича, ул. Стрелецкая Большая, пер. Старинный в городском округе город Воронеж (далее – рассматриваемая территория), разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 31.07.2024 № 966 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Свободы, ул. Станкевича, ул. Стрелецкая Большая, пер. Старинный в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки),  в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж, а также с учетом постановления администрации городского округа город Воронеж от 28.04.2015 № 353 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж» (далее – ранее утвержденная документация), от 19.06.2023 № 739 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Платонова, пер. Старинный, ул. Мало-Стрелецкая, ул. Станкевича, ул. Куцыгина, ул. Кирова в городском округе город Воронеж».

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий, для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное  проектирование  осуществляется  с  учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местных нормативов градостроительного проектирования  городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08. 2016 № 340-IV (далее – МНГП).

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Рассматриваемая территория площадью 2 га расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж непосредственно в его центральной части и представлена жилой и общественно-деловой застройкой. Жилая в свою очередь характеризуется объектами индивидуального жилищного строительства и многоквартирной жилой застройкой.

Ближайшие расстояния от рассматриваемой территории до основных структурообразующих элементов города:

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 2,5 км;

- до центрального автовокзала – 4 км.

На проектируемой территории размещение объектов федерального, регионального значения не планируется.

На момент подготовки проекта планировки территории, интенсивность использования территории следующая:

– площадь квартала в красных линиях – 1,79 га;

– площадь застройки – 6 696,37 кв. м;

– коэффициент застройки – 0,37;

– суммарная поэтажная площадь – 26 066,75 кв. м;

– коэффициент плотности застройки – 1,47.

В границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0402009:1221 с видом разрешенного использования «Деловое управление» площадью  4565 кв. м планируется проведение мероприятий по реконструкции объекта капитального строительства (кадастровые номера 36:34:0402009:664, 36:34:0402009:878) – нежилое здание (деловой центр).

Ведомость планируемых к размещению объектов капитального строительства в границах рассматриваемой территории приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Адрес | Этажность | Площадь застройки, кв. м | Суммарная поэтажная площадь, кв. м | Общая площадь здания, кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения, кв. м | Полезная площадь нежилого здания, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание (деловой центр) Свободы, 21 | 5-9 | 2275,77 | 13211,80 | 17 416,61 | - | - | 14 541,65 |
|  | ИТОГО |  | 2275,77 | 13211,80 | 17 416,61 |  |  |  |

Проектом планировки территории выполнена ориентировочная посадка зданий. Посадка, конфигурация, благоустройство территории и значения технико-экономических показателей будут скорректированы при разработке проектной документации. Индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке.

Основные показатели интенсивности использования рассматриваемой территории с учетом планируемой реконструкции объекта капитального строительства по ул. Свободы, 21 приведены в таблице 1а.

Таблица 1а

|  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| По расчету (на квартал в красных линиях) | 0,37 | 1,81 |
| По СП 42 (Многофункциональная застройка Общественно-деловая зона) | 1,0 | 3,0 |

С учетом планируемой реконструкции объекта капитального строительства по ул. Свободы, 21 показатели планируемого фонда функциональной зоны смешанной и общественно-деловой застройки (номер на карте 1021) приведены в таблице 1б. Показатель полезной площади нежилого здания по ул. Свободы, 21 принят 14 541,65 кв. м.

Таблица 1б

| Планируемый фонд функциональной зоны, тыс. кв. м |  |
| --- | --- |
| По расчету | в соответствии с Генеральным планом |
| 72,28 | 83,14 |

В соответствии с ч. 4.3 ст. 12 Правил землепользования и застройки предложения по установлению плотности и параметров застройки земельных участков, подготавливаемые в составе документации по планировке территории, должны отвечать требованиям соответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом территориальной зоны размещения таких земельных участков.

В соответствии с регламентом территориальной зоны ОДМ, установленным Правилами землепользования и застройки, предельные параметры разрешенного строительства для земельного участка с видом разрешенного использования 4.1. «Деловое управление» следующие:

| Виды разрешенного использования | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минимальная площадь, кв. м | максимальная площадь, кв. м | Коэффициент (максимальный процент) плотности застройки земельного участка | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | Предельная этажность надземной части, эт. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| 4.1. Деловое управление | н. у. | н. у. | н. у. | н. у. | н. у. | 70 |

Процент застройки земельного участка с кадастровым номером 36:34:0402009:1221 составит 50%, что соответствует требованиям регламента.

Озеленение и благоустройство территории

В соответствии с ч. 11 ст. 22 Правил землепользования и застройки установлен минимальный процент озелененных территорий в границах земельного участка. При подсчете процента озелененных территорий земельного участка учитывается вся территория участка, кроме площади застройки жилых и нежилых объектов, а также проездов, стоянок, физкультурных площадок, детских площадок, площадок для хозяйственных целей.

Для вида разрешенного использования 4.1. «Деловое управление» минимальный процент озелененных территорий в границах земельного участка составляет 10% от площади земельного участка. По расчету площадь озеленения должна составлять - 456,5 кв. м (4565х10%), по проекту – 456,5 кв. м.

Основные направления развития транспортного обслуживания территории и инженерно-техническое обеспечение территории

Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия.

Генеральным планом (таблица 3.3.10.4 «Перечень линейных объектов местного значения, планируемых для размещения на территории городского округа город Воронеж, их основные характеристики») предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

| № п/п | Планируемые объекты местного значения | Наименование, местоположение | Срок реализации | Назначение | Основные характеристики | Реквизиты нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть. Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Ул. Платонова | Участок от ул. Станкевича до ул. Рабочая | Расчетный срок | Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией | Протяженность - 2,5 км. Количество полос в двух направлениях - 4. Пропускная способность на полосу - 900 ед./ч | - |

В соответствии с п. 11.31 СП 42.13330.2016 требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 11.8 и приложения Ж. При наличии РНГП следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями.

В соответствии с таблицей 1 РНГП для административно-управленческих учреждений, зданий и помещений общественных организаций требуется 1 машино-место на 120 кв. м общей площади здания, для коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений требуется 1 машино-место на 60 кв. м общей площади здания.

В соответствии с договором аренды недвижимого имущества № 1 от 01.12.2019 помещения общей площадью 1129,28 кв. м используются АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» и относятся к административно-управленческим учреждениям, зданиям и помещениям общественных организаций, таким образом, требуемое количество парковочных мест составит 9 м/м.

Площадь здания 10618,18 кв. м (17416,61-5669,15-1129,28=11747,46, где 5669,15 - площадь подземного паркинга) относится к коммерческо-деловым центрам, офисным зданиям и помещениям, таким образом, требуемое количество парковочных мест составит 177 м/м.

С учетом вышеизложенного, требуемое расчетное количество парковочных мест на приобъектной стоянке здания составит 186 мест.

В соответствии с пп. 4 п. 1.3.10.5 РНГП в случае, если правилами землепользования и застройки муниципального образования установлены предельные параметры минимального количества парковочных и (или) машино-мест для индивидуального транспорта, размещаемых в границах земельного участка, количество таких парковочных и (или) машино-мест определяется в соответствии с правилами землепользования и застройки.

В соответствии с п. 9.1. Правил землепользования и застройки  минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта обеспечивается в границах земельного участка и определяется в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка согласно таблице 9.1.

| п/п | Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка, установленного в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования | Минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта в границах земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 6 | Деловое управление (4.1) | 1 парковочное место и (или) машино-место на 80 кв. м общей площади объекта капитального строительства |

При подсчете общей площади жилого или нежилого здания для целей расчета минимального количества парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта в границах земельного участка в общую площадь жилого или нежилого здания не включается суммарная площадь нежилого этажа, обеспечивающая функционирование исключительно стоянки автомобилей, в том числе площадь машино-мест, проездов и подъездов к ним на стоянке автомобилей; рамп, пандусов, наклонных междуэтажных перекрытий, грузовых лифтов (подъемников); площадок для размещения первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, пожарного инструмента, контрольно-пропускных пунктов (помещений для уборочной техники, обслуживающего персонала, туалета) и прочие площади, при условии обоснования их использования исключительно для целей функционирования стоянки автомобилей.

С учетом изложенного, требуемое количество парковочных мест и (или) машино-мест в границах участка с кадастровым номером 36:34:0402009:1221 составит (17416,61-5669,15)/80 = 147 м/м.

Вместимость существующего 2-х этажного подземного паркинга в блоках Б и В составляет 150 м/м.

Согласно п. 5.2 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» проектом предусмотрено 21 место для людей с инвалидностью (из них 6 машино-мест для маломобильных групп населения, передвигающихся на кресле-коляске с безопасной зоной 1,2 м).

В соответствии с требованиями пп. 4.5.1 п. 1.3.1. РНГП для коммерческо-деловых центров, офисов, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов рекомендуется 1 парковочное место на велостоянках и стоянках средств индивидуальной мобильности на 1500 кв. м общей площади здания. С учетом изложенного, расчетное количество парковочных мест в границах земельного участка при показателе общей площади 11747,46 кв. м составит 8 мест, проектируемое количество парковочных мест – 12.

Таким образом, по проекту предусмотрено размещение 186 мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта, из них 150 мест предусмотрено в подземном паркинге, 36 наземных парковочных мест в границах рассматриваемого земельного участка, включая 21 место для людей с инвалидностью и 12 парковочных мест на велостоянке и стоянке СИМ.

Схема организации земельного участка выполняется в соответствии с требованиями к организации подъездов пожарных автомобилей к общественным зданиям, содержащимся в разделе 8.1 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Ширина проездов для пожарных автомобилей составляет не менее 4,2 м. В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам.

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах рассматриваемой территории приняты с в соответствии с ранее полученными техническими условиями на подключение объекта, подлежащего реконструкции, к сетям инженерно-технического обеспечения у ресурсоснабжающих организаций.

Подключение (технологическое присоединение) реконструируемого объекта капитального строительства, расположенного по ул. Свободы, 21, к сетям инженерно-технического обеспечения осуществлено в соответствии с:

- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.05.2021 №152;

- единый договор холодного водоснабжения и водоотведения от 08.04.2019 №20242;

- технические условия на технологическое присоединение к сетям муниципальной ливневой канализации в границах городского округа от 25.10.2017 №62;

- договор поставки газа от 13.10.2022 № 11-6-4-0817/23/333/МД;

- договор на техническое и аварийное обслуживание и ремонт газового оборудования от 01.06.2019 № 836;

- договор на осуществление контроля за учетом расхода потребляемого газа от 30.07.2019 № 836-у;

- договор поставки газа от 11.07.2019 № 11-6-4-0817/19-МД/333;

- договор поставки газа от 13.10.2022 № 11-6-4-0817/23/333/МД;

- договор энергоснабжения от 11.01.2016 № 09925.

Сведения о границах зон планируемого размещения объектов

Граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства определена в соответствии с п. 7.2 ст. 22 Правил землепользования и застройки по фактическому положению - при реконструкции объектов капитального строительства в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 3 м, а также в соответствии с п. 7.3 ст. 22 Правил землепользования и застройки с учетом линии отступа от красных линий, установленных ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Перечень координат границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Зона 1.1 |  |  |
| 1 | 512684.01 | 1299648.01 |
| 2 | 512684.51 | 1299647.01 |
| 3 | 512685.67 | 1299644.84 |
| 4 | 512682.64 | 1299640.20 |
| 5 | 512668.68 | 1299648.84 |
| 6 | 512654.68 | 1299628.84 |
| 7 | 512656.12 | 1299628.19 |
| 8 | 512663.75 | 1299625.37 |
| 9 | 512663.51 | 1299624.99 |
| 10 | 512664.93 | 1299624.80 |
| 11 | 512665.29 | 1299624.74 |
| 12 | 512669.87 | 1299622.81 |
| 13 | 512671.63 | 1299623.08 |
| 14 | 512671.21 | 1299623.82 |
| 15 | 512673.23 | 1299623.50 |
| 16 | 512674.01 | 1299624.66 |
| 17 | 512680.62 | 1299623.93 |
| 18 | 512680.43 | 1299622.72 |
| 19 | 512683.91 | 1299622.27 |
| 20 | 512683.86 | 1299621.56 |
| 21 | 512686.96 | 1299623.19 |
| 22 | 512687.76 | 1299623.09 |
| 23 | 512688.58 | 1299623.56 |
| 24 | 512690.97 | 1299625.29 |
| 25 | 512691.02 | 1299625.31 |
| 26 | 512691.02 | 1299625.32 |
| 27 | 512691.09 | 1299625.37 |
| 28 | 512700.06 | 1299610.54 |
| 29 | 512706.07 | 1299596.89 |
| 30 | 512707.43 | 1299594.15 |
| 31 | 512700.41 | 1299588.77 |
| 32 | 512705.18 | 1299580.37 |
| 33 | 512713.79 | 1299586.21 |
| 34 | 512713.35 | 1299586.78 |
| 35 | 512716.43 | 1299589.10 |
| 36 | 512719.48 | 1299591.21 |
| 37 | 512721.28 | 1299592.45 |
| 38 | 512723.78 | 1299594.61 |
| 39 | 512737.56 | 1299601.80 |
| 40 | 512737.87 | 1299601.29 |
| 41 | 512746.40 | 1299606.02 |
| 42 | 512742.51 | 1299613.56 |
| 43 | 512740.09 | 1299618.21 |
| 44 | 512738.34 | 1299621.57 |
| 45 | 512735.74 | 1299626.93 |
| 46 | 512733.53 | 1299631.10 |
| 47 | 512731.85 | 1299633.99 |
| 48 | 512731.73 | 1299633.92 |
| 49 | 512730.65 | 1299635.89 |
| 50 | 512730.93 | 1299636.04 |
| 51 | 512724.07 | 1299648.75 |
| 52 | 512724.17 | 1299648.81 |
| 53 | 512700.40 | 1299693.86 |
| 54 | 512699.94 | 1299694.33 |
| 55 | 512694.33 | 1299690.19 |
| 56 | 512687.62 | 1299686.63 |
| 57 | 512683.19 | 1299677.79 |
| 58 | 512682.75 | 1299676.92 |
| 59 | 512690.17 | 1299671.08 |
| 60 | 512694.67 | 1299662.58 |
| 61 | 512684.45 | 1299648.61 |
| 1 | 512684.01 | 1299648.01 |

Сведения о зонах планируемого размещения объектов капитального строительства:

| Номер зоны планируемого размещения объектов капитального строительства на чертеже | Коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Площадь участка, кв. м | Номер объекта согласно ведомости планируемых к размещению объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 4.1 | 4565 | 1 |

Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние на 2025 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Территория (в красных линиях) - всего в том числе: | га | 1.79 | 1.79 |
|  | участки жилой застройки |  | 1.21 | 1.21 |
|  | иные участки - всего в том числе: | -/- | 0.46 | 0.46 |
|  | участки школ | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | участки детских садов | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | участки объектов здравоохранения | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | участки зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | участки объектов культурного, социально-бытового и коммунального обслуживания | -/- | 0.46 | 0.46 |
|  | участки гаражей, стоянок | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | участки улиц, проездов | -/- | 0.00 | 0.00 |
|  | прочие территории | -/- | 0.12 | 0.12 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | ед. | 0.37 | 0.37 |
| 1.3 | Коэффициент плотность застройки | ед. | 1.47 | 1.81 |
| 2 | Население | чел. | 204 | 204 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь планируемых квартир | тыс. кв. м | - | - |
| 3.2 | Общая площадь всех квартир | тыс. кв. м | 6.10 | 6.10 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | мест | - | - |
| 4.3 | Объекты здравоохранения | посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Объекты торговли | кв. м. торговой площади | - | - |
| 4.5 | Отделение связи | объектов | - | - |
| 4.6 | Аптечный пункт | объектов | - | - |
| 4.7 | Отделение банка, операционная касса, здания общественных организаций | объектов | 2 (ул. Станкевича, 7, ул. Свободы, 21) | 2 (ул. Станкевича, 7, ул. Свободы, 21) |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Проезды местного значения | га | - | - |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машино-мест | - | 150 (ул. Свободы, 21) |
|  | приобъектные | -/- | - | 150 (ул. Свободы, 21) |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение | -/- | - | - |
| 6.3 | Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | кВт/ч | - | - |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение | куб.м/сут | - | - |  |

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления: архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов; сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

В соответствии с пп. 12 п. 4 ст. 42 ГрК РФ настоящим проектом предусмотрена очередность освоения территории в 1 очередь, а именно проведение мероприятий архитектурно-строительного проектирования, реконструкции объекта капитального строительства – нежилое здание (деловой центр) в границах земельного участка с кадастровым номером 36:34:0402009:1221.

Максимальный срок осуществления мероприятий архитектурно-строительного проектирования, реконструкции объекта капитального строительства – IV квартал 2033 года.

Снос объектов капитального строительства не предусмотрен.