УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 18.03.2026      № 391

Заказчик – ООО СЗ «ЖБИ2-ИНВЕСТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  ограниченной ул. Солнечная,

ул. Утренняя, пер. Партизанский,

ул. Ивана Туркенича, пр-ктом Труда

в городском округе город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2025-ДППТ

ТОМ I

Воронеж 2026

Заказчик – ООО СЗ «ЖБИ2-ИНВЕСТ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,  ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,

УЛ. УТРЕННЯЯ, ПЕР. ПАРТИЗАНСКИЙ,

УЛ. ИВАНА ТУРКЕНИЧА, ПР-КТОМ ТРУДА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2025-ДППТ

ТОМ I

Директор                        						      А. А. Кораблин

Разработал                               				                Ю.А. Гошко

Воронеж  2026

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| Том I | Основная часть проекта планировки территории: |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графическая часть: |  |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 | ПП-1 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графическая часть: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПП-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:1000 | ПП-3 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки территории. М1:1000 | ПП-4 |
| 4 | Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. М1:1000 | ПП-5 |
| 5 | Схема очередности планируемого развития территории, М 1:1000 | ПП-6 |
| Проект межевания территории |  |  |
| Том III | Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
| 1 | - Графическая часть: Чертеж межевания территории, М 1:1000 | ПМ-1 |
| Том IV | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | - Текстовая часть | ПЗ |
|  | - Графическая часть: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПМ-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:1000 | ПМ-3 |
| 3 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 | ПМ-4 |

Содержание:

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Общие положения |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:1000 |

- Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Солнечная,                       ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича, пр-кт Труда (далее – документация по планировке территории, рассматриваемая территория, территория развития), разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 21.05.2024 № 628 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Солнечная, ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича, пр-кт Труда, в городском округе город Воронеж», договора о развитии застроенной территории от 30.11.2016, протокола № 4 от 14.11.2016 о признании открытого аукциона несостоявшимся, постановления администрации городского округа город Воронеж от 04.08.2016 № 718 «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Солнечная – Утренняя – переулок Партизанский – Вольная – проспект Труда в городском округе город Воронеж», в целях реализации Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Рассматриваемая территория, в границах координируемой площадью 7,2314 га, а также территория развития, согласно договору о развитии застроенной территории от 30.11.2016, площадью 4,0762 га  (уточненные границы ввиду отсутствия координатного описания в договоре), расположена в правобережной части городского округа город Воронеж в Коминтерновском районе.

В соответствии со ст. 42 ГрК РФ, к целям разработки проекта планировки территории относится выделение элементов планировочной структуры (далее – ЭПС).

Настоящая документация по планировке территории подготовлена в отношении нескольких смежных элементов планировочной структуры, а именно существующих застроенных кварталов, ограниченных красными линиями, в соответствии с ч. 1 ст. 41.1 Градостроительного кодекса РФ, а именно:

- Квартал, в границах устанавливаемых красных линий, ограниченный ул. Утренняя, ул. Солнечная, пр-ктом  Труда, ул. Ивана Туркенича, пер. Партизанский, площадью 4,9770 га;

- Квартал, ограниченный ул. Солнечная с двух сторон, площадью 0,9710 га.

Структура всего строительного фонда рассматриваемой территории:

Таблица № 1

| № | Наименование | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь зданий, кв. м | Общая площадь жилой застройки (фонд), Полезная площадь нежилого здания, кв. м | Расчетная площадь в границах функциональной зоны и в границах красных линий, кв. м | К застройки территории | К плотности застройки территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая многоэтажная многоквартирная застройка | 1665 | 30921,3 | 20694,6 | 50487 | 0,25 | 1,14 |
| 2 | Существующая жилая среднеэтажная многоквартирная застройка | 1131 | 5522,6 | 4124,8 |  |  |  |
| 3 | Существующая нежилая (социальные, коммунальные, инженерные объекты) | 1760,7 | 8817,9 | 7936 |  |  |  |
| 4 | Существующая нежилая застройка (снос) | 353,1 | 353,1 | 318 |  |  |  |
| 5 | Существующая жилая ветхая малоэтажная застройка (снос) | 7840 | 11944,5 | 9965,3 |  |  |  |
|  | Итого | 12749,8 | 57559,4 | 43038,7 | - | - | - |

Ведомость существующей застройки в рассматриваемых границах:

Таблица № 2

| Поз. | Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S общая суммарная поэтажная, кв. м | S общая, фонд жилой застройки, полезная для Генерального плана, кв. м | S квартир, кв. м | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая сохраняемая многоквартирная жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 11а | 5 | 1131 | 5522,6 в том числе нежилые помещения 440,2 | 4124,8 | 3684,6 | 123 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями, состоящий из 4-х корпусов корпус 1, расположенный по адресу пр-кт Труда, 68 | 19-25 | 1665 | 30921,3 в том числе нежилые помещения 1430,6 | 20694,6 | 19264 | 642 |
|  | Итого | - | 2796 | 36443,9 | 24819,4 | 22948,6 | 765 |
|  | Нежилые помещения в том числе |  | - | - | 1870,8 | - | - |
| Существующая сносимая многоквартирная малоэтажная жилая застройка* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 11 | 2 | 357 | 486,7 | 292,4 | 292,4 | 10 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 7 | 2 | 504 | 793,3 | 491,9 | 491,9 | 16 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 9 | 2 | 593 | 949,9 | 808,3 | 808,3 | 27 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пер. Партизанский, 10 | 2 | 587 | 859,7 | 853,7 | 853,7 | 28 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пер. Партизанский, 8 | 2 | 604 | 841,2 | 840,5 | 840,5 | 28 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пер. Партизанский, 4 | 2 | 590 | 829,5 | 822,7 | 822,7 | 27 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 5 | 2 | 605 | 1537 | 832 | 832 | 28 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 3 | 2 | 362 | 499,8 | 319,4 | 319,4 | 11 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу ул. Солнечная, 1 | 2 | 531 | 723,7 | 711,8 | 711,8 | 24 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 54 | 2 | 516 | 816,7 | 708,9 | 708,9 | 24 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 52 | 2 | 473 | 650,2 | 639,6 | 639,6 | 21 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 56 | 2 | 438 | 624,7 | 623,5 | 623,5 | 21 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 58 | 2 | 523 | 701,4 | 701,2 | 701,2 | 23 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 62 | 2 | 368 | 505,3 | 409,5 | 409,5 | 14 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 64 | 2 | 422 | 624,6 | 413 | 413 | 14 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу пр-кт Труда, 66 | 2 | 367 | 500,8 | 496,9 | 496,9 | 17 |
|  | Итого | - | 7840 | 11944,5 | 9965,3 | 9965,3 | 333 |
| Существующая сохраняемая нежилая застройка социально-культурного, коммунально-бытового и инженерного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ | 1 | 96,6 | 96,6 | - | - | - |
| 20 | Трансформаторная подстанция | 1 | 37 | 37 | - | - | - |
| 24 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 171" | 2 | 1000 | 5193 | - | - | - |
| 25 | Офисное здание | 6 | 539 | 3403,2 | - | - | - |
| 26 | Нежилое здание | 1 | 63,3 | 63,3 | - | - | - |
| 27 | ГРП № 79 | 1 | 24,8 | 24,8 |  |  |  |
|  | Итого | - | 1760,7 | 8817,9 | 7936 | - | - |
| Существующая сносимая нежилая застройка социально-культурного, коммунально-бытового и инженерного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Трансформаторная подстанция 196А* | 1 | 50,5 | 50,5 | - | - | - |
| 22 | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" тяговая подстанция № 35* | 1 | 264,7 | 264,7 | - | - | - |
| 23 | МКП "Воронежтеплосеть" ЦТП* | 1 | 37,9 | 37,9 | - | - | - |
|  | Итого | - | 353,1 | 353,1 | 318 | - | - |
|  | Всего по застройке | - | 12749,8 | 57559,4 | 43038,7 | 32913,9 | 1098 |
|  | Всего по застройке снос | - | 8193,1 | 12297,6 | 10283,3 | 9965,3 | 333 |
|  | Всего по застройке сохраняемой | - | 4556,7 | 45261,8 | 32755,4 | 22948,6 | 765 |

Показатели общей площади зданий, площади застройки, полезной площади, приведены в таблице № 2, согласно общедоступных источников: сервиса Национальная система пространственных данных и картографических материалов.

*Примечание – согласно перечню адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, утвержденным постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.08.2016 № 718.

В соответствии с п. 4.1.18 договора о развитии застроенной территории от 30.11.2016 при подготовке документации по планировке территории жилого квартала, необходимо:

- создать, либо приобрести, а также передать в собственность Российской Федерации равнозначные объекты нежилого и жилого фонда взамен подлежащих сносу (реконструкции) при развитии территории:

1) для целей использования в качестве защитных сооружений:

- ул. Солнечная, 5 – встроенное в двухэтажное здание списанное защитное сооружение гражданской обороны, площадь 107 кв. м;

- пр-кт Труда, 60 – встроенное в двухэтажное здание списанное защитное сооружение гражданской обороны, площадь 122,8 кв. м;

- пр-кт Труда, 68 – встроенное в двухэтажное здание списанное защитное сооружение гражданской обороны, площадь 112,7 кв. м;

2) для иных целей:

-  ул. Солнечная, 9 – встроенное нежилое помещение площадью 115,1 кв. м (правообладатель РФ);

- пер. Партизанский, 4 – встроенное в двухэтажное здание подвальное помещение площадью 111,9 кв. м (правообладатель РФ);

- пер. Партизанский, 8 – встроенное в двухэтажное здание подвальное помещение площадью 119,2 кв. м (правообладатель РФ);

-  пер. Партизанский, 10 – встроенное в двухэтажное здание подвальное помещение площадью 109,3 кв. м (правообладатель РФ);

- пр-т Труда, 62 – 1/3 доля жилого помещения № 3, выморочное имущество площадью 76,5 кв. м (правообладатель РФ).

Объекты жилого и нежилого фонда, подлежащие передаче в собственность РФ будут определены на стадии архитектурно-строительного проектирования объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

В связи с чем, указанные положения договора будут исполнены при реализации положений настоящей документации.

Особые условия использования территории

Таблица № 3

| Лесопарковый зеленый пояс города | – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | – |  |  |  |
| Администрация городского округа город Воронеж Управление экологии | Особо охраняемые природные территории местного значения (ООПТ МЗ) отсутствуют |  |  |  |
| Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области | Особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют |  |  |  |
| Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области | Объекты культурного наследия отсутствуют |  |  |  |
| Карта зон с особыми условиями использования территории Правил землепользования и застройки | Планируемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) |  |  |  |
| Кадастровые выписки из ЕГРН, кадастровый план территории с общей информацией о зонах с особыми условиями использования территории | Реестровые номера | Индивидуальное обозначение зоны или территории | Дата присвоения |
|  | 36:34-6.12856 | Зона с особыми условиями использования территории Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборного участка скважин № 6, 14, 5, 13, 3 железнодорожной станции «Воронеж-Курский» | 25.12.2024 |
|  | 36:34-6.9827 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 09.01.2024 |
|  | 36:34-6.7090 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 20.09.2023 |
|  | 36:34-6.2730 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 20.04.2021 |
|  | 36:34-6.9826 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 09.01.2024 |
|  | 36:34-6.9828 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 09.01.2024 |
|  | 36:34-6.7705 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.9248 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 05.12.2023 |
|  | 36:34-6.9245 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 05.12.2023 |
|  | 36:34-6.10096 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 16.01.2024 |
|  | 36:34-6.9249 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 05.12.2023 |
|  | 36:34-6.2318 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 15.03.2021 |
|  | 36:34-6.9247 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 05.12.2023 |
|  | 36:34-6.2859 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 29.04.2021 |
|  | 36:34-6.7718 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.7697 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.7719 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.7710 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.7717 | Зона с особыми условиями использования территории Охранная зона инженерных коммуникаций | 11.10.2023 |
|  | 36:34-6.11860 | Зона с особыми условиями использования территории | 07.05.2024 |
| ОКС, отраженные в Кадастровых выписках из ЕГРН, кадастровый план территории | Кадастровые номера: 36:34:0208078:292, 36:34:0208078:784, 36:34:0000000:43339 без координат границ, 36:34:0000000:2941, 36:34:0208078:621, 36:34:0000000:52676, 36:34:008078:620, 36:34:008078:619, 36:34:008078:618, 36:34:008078:1251, 36:34:008078:1255, 36:34:008078:1252, 36:34:008078:1253, 36:34:008078:1254, 36:34:008078:802 |  |  |  |
| Граница зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942-1943 годах | Расположена |  |  |  |

Территория, рассматриваемая под развитие, находится в территориальной зоне ЖМ(р) - 14 (зона реконструкции многоэтажной жилой застройки).

Основные направления развития территории.

Ведомость технико-экономических показателей проектируемой застройки:

Таблица № 4

| Проект. поз. | Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S общая, кв. м | S квартир, кв. м | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость проектируемой многоквартирной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями, состоящий из 4-х корпусов (корпус 2) | 19-25 | 2110,7 | 36025 в том числе нежилые помещения 1480 | 23416,25 | 781 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями, состоящий из 4-х корпусов (корпус 3) | 19-25 | 3516,6 | 47647,8 в том числе нежилые помещения 1200 | 30970,9 | 1033 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями, состоящий из 4-х корпусов (корпус 4), с встроенным детским садом на 101 место | 19 | 1420 | 20000 в том числе нежилые помещения 1420 | 13325 | 445 |
| 4 | Подземный паркинг на 600 мест | - | Рампа 250 9375 подземная часть | Рампа 250 | - | - |
|  | Итого | - | 7297,3 | 103922,8 | 67712,15 | 2259 |
|  | в том числе нежилые помещения |  |  | 4350 |  |  |

*Показатели и параметры жилых домов, укрупненные показатели параметров которых взяты из типовых проектов, на дальнейшей стадии проектирования, при разработке проектной документации будут скорректированы.

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории (далее также – Кз);

- коэффициент плотности застройки - отношение суммарной поэтажной площади зданий и сооружений к площади территории (далее также – Кпз).

Коэффициент плотности застройки и коэффициент застройки рассчитываются согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016.

Нормативные показатели плотности застройки функциональных зон для территории многофункциональной общественно-деловой застройки, установленные СП 42.13330.2016 составляют: Кз – 1, Кпз – 3.

Общая поэтажная площадь зданий, расположенных в квартале, ограниченном ул. Утренняя, ул. Солнечная, пр-ктом  Труда, ул. Ивана Туркенича, пер. Партизанский, (с учетом сноса жилых домов ветхого жилого фонда рассматриваемой территории) – 149184,6 кв. м, площадь застройки территории всех зданий – 11854 кв. м.

Коэффициент плотности застройки (149184,6 / 49770) ≈ 2,99 (норма 3, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

Коэффициент застройки (11854 / 49770) ≈ 0,24 (норма 1, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

Параметры, относительно занимаемого в настоящем проекте планировки участка развития, расположенного в функциональной зоне с номером 6032:

Таблица № 5

| Номер функциональной зоны | Код объекта (неизменяемая часть) | Значение | Планируемый фонд функциональной зоны, тыс. кв. м | Фактический фонд функциональной зоны вне рассматриваемых границ, кв. м | Фактический фонд функциональной зоны в рассматриваемых границах территории, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6032 | 701010200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 505,23 | 196,38 | 104,768 |

Полезный фонд планируемой застройки для Генерального плана:

Sобщ.жилая.и нежилая проект и сущ. = 104767,55 кв. м

Площадь в границах устанавливаемых красных линий части функциональной зоны с номером 6032 составляет 4,9770 га.

Запас полезной площади функциональной зоны составляет – 204,082 тыс. кв. м.

Показатели параметров интенсивности территории значительно меньше максимального норматива, заданного сводом правил на функциональную зону с номером 6032.

Вместе с этим, согласно с п. 3.26 СП 42.13330.2016 плотность населения – количество проживающих, приходящееся на единицу территории (1 га):

- численность населения планируемой застройки – 2259 человек;

- численность существующего населения в границах РЗТ– 765 человек.

(2259 + 642 + 123) / 7,2314 = 418 чел./га.

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке не должна превышать 450 чел./га.

В границах земельного участка многоквартирного жилого дома (группы жилых домов) в соответствии с п. 1.3.10.4 РНГП ВО должны быть размещены озелененные придомовые территории, площадки (детские, спортивные, для отдыха жителей) из расчета не менее 7,5 кв. м на 30 кв. м общей площади квартир жилого дома (группы жилых домов).

Планируемые параметры организации земельного участка многоквартирного жилого дома (группы жилых домов)

Таблица № 6

| № п/п | Функциональное назначение площадки | Расчетная единица, кв. м | Общая площадь квартир, кв. м | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| Позиции 1, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеленение, детские, спортивные, для отдыха жителей на придомовой территории группы жилых домов | 7,5 на 30 | 54387,15 | 13597 | 13600 |
| Позиция 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Озеленение, детские, спортивные, для отдыха жителей на придомовой территории группы жилых домов | 7,5 на 30 | 13325 | 3332 | 4155 |

Рекомендуемые удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на участке многоквартирного жилого дома (группы жилых домов), в соответствии с таблицей 7.2 ст. 7 МНГП

Таблица № 7

| № п/п | Функциональное назначение площадки | Кол-во чел. | Удельный размер площадки кв. м/чел. min | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| Позиция 1, 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 1814 | 0,7 | 1270 | 1272 |
| 2 | Площадки для занятий физической культурой | 1814 | 0,5 | 907 | 907 |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | 1814 | 0,1 | 181 | 188 |
| Позиция 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 445 | 0,7 | 312 | 396 |
| 2 | Площадки для занятий физической культурой | 445 | 0,5 | 223 | 636 |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | 445 | 0,1 | 45 | 48 |

Единый жилой дом в разных корпусах, расположенный на разных земельных участках с одинаковым видом разрешенного использования (для образованных проектом межевания участков).

Единый жилой дом расположен на нескольких земельных участках в соответствии с подп. а п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство ОКС, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков», согласно которому,  выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами (далее - объект капитального строительства), на двух и более земельных участках и градостроительных планов таких земельных участков может осуществляться в случае совокупности следующих условий:

- указанные земельные участки являются смежными;

- указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования и (или) находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены одному лицу на праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для земельных участков, на которых планируется строительство многоквартирных домов, срок действия договоров аренды таких земельных участков должен составлять не менее одного года и истекать в один и тот же год в пределах одного и того же календарного месяца;

- указанные земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования земельного участка, допускающий размещение объекта капитального строительства.

Площадь озелененной территории в границах земельных участков, для новой застройки, составляет 1,4308 га, озеленение существующего жилого дома составляет 0,2100 га.

Требуемая площадь озелененной территории для населения проектируемой жилой застройки:

- для позиций 1,2 – 1814 × 6 = 10884 кв. м (1,09 га);

- для позиции 3 – 445 × 6 = 2670 кв. м (0,27 га).

Проектом развития территории предусмотрено:

- для позиции 1,2 –  11233 кв. м озеленения;

- для позиции 3 –  3075 кв. м озеленения.

Норма выполнена.

Согласно подп. 2 п. 1.3.10.4 размещение и устройство площадок для мусоросборников следует производить в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21, СП 42.13330.2016, СП 476.1325800.2020.

Согласно п. 3 СанПин 2.1.3684-21, специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, п. 4 расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров.

Для позиций 1, 2 предусмотрена площадка раздельного накопления отходов.

Согласно табл. 8.1 СП 476.1325800.2020, площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) рассчитываются исходя из 0,03 кв. м на одного жителя, для:

- проектируемые позиции 1, 2 – нормативный размер площадок для ТБО будет составлять 54 кв. м, проектом предусмотрены две площадки, общей площадью 96 кв. м;

- проектируемая позиция 3 – нормативный размер площадок для ТБО будет составлять 13 кв. м, проектом предусмотрена площадка 40 кв. м.

Норма выполнена.

Планируемые характеристики использования земельных участков

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Этажность | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь здания, кв. м | Коэффициенты |  | Мин. процент озелененных территорий в границах земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Макс. процент застройки в границах земельного участка | Макс. процент плотности застройки в границах земельного участка |  |
| Многоквартирный жилой дом (Позиции 1, 2 корпус 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями, состоящий из 4-х корпусов, корпус 2, 3 | 19-25 | 21027 | 5627,3 | 83672,8 | 27% | 398% | 52% |
| Многоквартирный жилой дом (Позиция 3, корпус 4), рампа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом в жилом комплексе с нежилыми помещениями и подземным паркингом и рампой, состоящий из 4-х корпусов, корпус 4 | 19-25 | 12872 | 1670 | 20250 | 13% | 157% | 24% |

Согласно Правилам, планируемые к строительству жилые дома и образуемые под ними земельные участки расположены в подзоне устойчивого развития территории. Согласно ст. 15 Правил в границах действия подзоны устойчивого развития территорий максимальный процент застройки в границах земельных участков, коэффициент (максимальный процент) плотности застройки земельных участков считаются не подлежащими установлению градостроительными регламентами.

Согласно подп. 2, подп. 6 п. 7.1 ст. 22 Правил минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений, принимаются следующими:

- для жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования) – 3 м;

- для новой многоэтажной многоквартирной застройки с квартирами на первых этажах при наличии красной линии магистральных улиц – 6 м от красной линии. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах;

- для прочих объектов - 3 м.

Каталог координат характерных точек действующих красных линий, согласно письма о предоставлении информации администрации городского округа город Воронеж Управления главного архитектора от 20.11.2023 № 22685698:

Таблица № 9

| Координаты поворотных точек действующих красных линий контур 1 (пер. Партизанский, ул. Утренняя), контур 2 (ул. Солнечная), контур 3 (ул. Солнечная, ул. Утренняя) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Х | У |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 514657.14 | 1297381.71 |
| 2 | 514878.38 | 1297210.22 |
| 3 | 514894.31 | 1297235.30 |
| 4 | 514595.74 | 1297320.56 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 514942.23 | 1297279.54 |
| 2 | 514691.93 | 1297535.13 |
| Контур 3 |  |  |
| 1 | 514996.80 | 1297361.28 |
| 2 | 514764.33 | 1297489.53 |
| 3 | 514951.45 | 1297302.76 |
| 4 | 514996.80 | 1297361.28 |

Каталог координат характерных точек красных линий, утверждаемых настоящим проектом планировки (устанавливаемых) и сохраняемых существующих.

Таблица № 10

| № характерной точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 514716,05 | 1297510,50 |
| 2 | 514687,88 | 1297532,90 |
| 3 | 514680,41 | 1297523,81 |
| 4 | 514646,60 | 1297490,53 |
| 5 | 514613,11 | 1297457,04 |
| 6 | 514599,70 | 1297443,86 |
| 7 | 514536,36 | 1297382,01 |
| 8 | 514563,56 | 1297352,34 |
| 9 | 514595,74 | 1297320,56 |
| 10 | 514657,14 | 1297381,71 |
| 11 | 514878,38 | 1297210,22 |
| 12 | 514928,92 | 1297263,82 |
| 13 | 514934,81 | 1297269,27 |
| 14 | 514943,30 | 1297278,49 |
| 15 | 514942,23 | 1297279,54 |

Каталог координат характерных точек красных линий, отменяемых настоящим проектом планировки.

Таблица № 11

| № | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 514595,74 | 1297320,56 |
| 2 | 514657,14 | 1297381,71 |
| 3 | 514878,38 | 1297210,22 |
| 4 | 514894,31 | 1297235,30 |
| 5 | 514691,93 | 1297535,13 |

Координаты зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

Таблица № 12

| № характерной точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| ЗПРОКС1 Многоквартирный многоэтажный жилой дом корпус 2, 3 (Позиция 1, 2) Согласно подп. 3 прил. п. 4 ст. 23 Правил допускается на смежных земельных участках блокировка секций: брандмауэрная застройка. Отступ от границ земельного участка в месте блокировки существующей секции позиция 18 и планируемой позиции 1 принят нулевым. |  |  |
| 1 | 514581,73 | 1297355,28 |
| 2 | 514573,28 | 1297346,95 |
| 3 | 514595,68 | 1297324,84 |
| 4 | 514611,15 | 1297341,03 |
| 5 | 514612,94 | 1297342,90 |
| 6 | 514641,45 | 1297370,64 |
| 7 | 514648,02 | 1297377,03 |
| 8 | 514656,91 | 1297385,67 |
| 9 | 514662,54 | 1297381,35 |
| 10 | 514680,40 | 1297398,85 |
| 11 | 514683,95 | 1297402,33 |
| 12 | 514686,81 | 1297405,15 |
| 13 | 514722,21 | 1297439,85 |
| 14 | 514729,18 | 1297432,74 |
| 15 | 514728,08 | 1297431,99 |
| 16 | 514742,50 | 1297417,87 |
| 17 | 514744,84 | 1297418,82 |
| 18 | 514752,19 | 1297411,26 |
| 19 | 514757,22 | 1297416,16 |
| 20 | 514759,93 | 1297413,36 |
| 21 | 514767,01 | 1297406,11 |
| 22 | 514762,00 | 1297401,21 |
| 23 | 514774,82 | 1297388,62 |
| 24 | 514771,24 | 1297384,86 |
| 25 | 514763,14 | 1297376,10 |
| 26 | 514767,25 | 1297372,74 |
| 27 | 514763,41 | 1297368,87 |
| 28 | 514781,71 | 1297351,44 |
| 29 | 514781,79 | 1297351,37 |
| 30 | 514801,42 | 1297370,14 |
| 31 | 514807,10 | 1297364,58 |
| 32 | 514813,40 | 1297370,74 |
| 33 | 514831,35 | 1297388,47 |
| 34 | 514827,48 | 1297392,43 |
| 35 | 514810,61 | 1297409,65 |
| 36 | 514783,94 | 1297436,89 |
| 37 | 514751,59 | 1297469,92 |
| 38 | 514714,04 | 1297508,27 |
| 39 | 514688,32 | 1297528,71 |
| 40 | 514682,63 | 1297521,78 |
| 41 | 514662,64 | 1297502,11 |
| 42 | 514648,71 | 1297488,40 |
| 43 | 514615,22 | 1297454,91 |
| 44 | 514601,70 | 1297441,65 |
| 45 | 514606,24 | 1297436,67 |
| 46 | 514616,80 | 1297425,71 |
| 47 | 514640,09 | 1297401,83 |
| 48 | 514631,45 | 1297393,02 |
| 49 | 514624,72 | 1297386,65 |
| 50 | 514622,11 | 1297384,24 |
| 51 | 514594,24 | 1297357,89 |
| 52 | 514583,90 | 1297368,63 |
| 53 | 514576,24 | 1297360,86 |
| 1 | 514581,73 | 1297355,28 |
| ЗПРОКС2 Многоквартирный многоэтажный жилой дом корпус 4 с встроенной детской образовательной организацией на 101 место и подземным паркингом на 600 мест с рампой (Позиции 3, 4) |  |  |
| 1 | 514857,02 | 1297274,84 |
| 2 | 514850,86 | 1297269,15 |
| 3 | 514877,34 | 1297246,99 |
| 4 | 514890,44 | 1297234,80 |
| 5 | 514889,94 | 1297234,02 |
| 6 | 514883,72 | 1297224,23 |
| 7 | 514882,85 | 1297222,54 |
| 8 | 514881,63 | 1297220,90 |
| 9 | 514876,88 | 1297215,17 |
| 10 | 514829,19 | 1297252,14 |
| 11 | 514787,33 | 1297284,58 |
| 12 | 514785,37 | 1297287,09 |
| 13 | 514760,62 | 1297305,83 |
| 14 | 514750,75 | 1297312,94 |
| 15 | 514713,23 | 1297342,03 |
| 16 | 514724,64 | 1297356,32 |
| 17 | 514726,90 | 1297359,14 |
| 18 | 514742,33 | 1297347,57 |
| 19 | 514748,74 | 1297354,04 |
| 20 | 514752,11 | 1297357,46 |
| 21 | 514755,70 | 1297361,09 |
| 22 | 514759,18 | 1297364,61 |
| 23 | 514777,57 | 1297347,10 |
| 24 | 514781,78 | 1297343,07 |
| 25 | 514801,37 | 1297361,79 |
| 26 | 514807,10 | 1297356,18 |
| 27 | 514817,60 | 1297366,46 |
| 28 | 514835,55 | 1297384,19 |
| 29 | 514860,12 | 1297359,10 |
| 30 | 514877,84 | 1297341,00 |
| 31 | 514902,27 | 1297316,06 |
| 32 | 514900,51 | 1297314,34 |
| 33 | 514887,00 | 1297302,87 |
| 34 | 514880,30 | 1297296,31 |
| 35 | 514867,98 | 1297284,95 |
| 36 | 514865,61 | 1297287,36 |
| 37 | 514866,73 | 1297288,51 |
| 38 | 514860,99 | 1297294,34 |
| 39 | 514848,25 | 1297281,81 |
| 40 | 514854,07 | 1297275,86 |
| 41 | 514855,04 | 1297276,83 |
| 1 | 514857,02 | 1297274,84 |

Инженерное обеспечение территории.

Для реализации запланированной застройки на территории развития целесообразен вынос или перенос некоторых инженерных сетей, попадающих в зону планируемого размещения объектов капитального строительства, учтенных в ЕГРН, таких как:

- охранная зона Кабельная линия ТП-196А - ТП-273А, адрес (местоположение): Воронежская область, г. Воронеж, пер. Партизанский, 2т – ул. Подклетенская, 25т (реестровый номер 36:34-6.2859);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-196А - ж/д 4,6,8, пер. Партизанский, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.7718);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-196А - ж/д 1,3,7,11 ул. Солнечная; пер. Партизанский, 6, 10, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.7697);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия 1 кВ ТП-196А - ж/д №11/в тепло пункт ул. Солнечная, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.7719);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства: Воздушно-кабельная линия «сооружение-газорегуляторный пункт № 87 г. Воронежа», местоположение: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 58р (реестровый номер 36:34-6.7090);

- охранная зона ТП-196А, адрес (местоположение): Воронежская область, г. Воронеж, переулок Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.2730);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия КЛ-1кВ ТП-196А - нежилого здания, пр-т Труда, 107/в, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, переулок Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.9826);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия КЛ-0,4 кВ ТП-196А - до опоры № 41 ул. Солнечная, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, переулок Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.9828);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия 1 кВ ТП-196А - д/сад № 57 ул. Солнечная, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.7705);

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Воздушная линия ВЛ-0,4кВ ТП-196А, расположенная по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, переулок Партизанский, 2т (реестровый номер 36:34-6.9248).

Также настоящей документацией предусмотрен снос объектов инженерной инфраструктуры: Трансформаторная подстанция №196А (пер. Партизанский, 2т), МКП МТК «Воронежпассажиртранс» тяговая подстанция       № 35 (ул. Солнечная, 5а), МКП «Воронежтеплосеть» ЦТП (ул. Солнечная, 9а).      В связи с чем, до осуществления сноса данных объектов в соответствии с положениями настоящей документации, необходимо осуществить переподключение потребителей данных объектов к сетям тепло- и электроснабжения.

В соответствии с действующим законодательством согласование (получение технических условий) для переноса (выноса) инженерных коммуникаций возможно исключительно после оформления прав на земельные участки, что будет выполнено после утверждения документации по планировке территории, а также выполнения обязательств застройщика по расселению ветхого жилого фонда.

В целях получения информации о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения в адрес ресурсо-снабжающей организации может обратиться собственник земельного участка. После расселения и объединения земельных участков будут получены технические условия на подключение к сетям электроснабжения  с учетом переподключения  потребителей.

Водоснабжение

Водоснабжение планируемой территории осуществляется от системы городского водопровода, источником которого являются подземные воды. Вблизи планируемой территории согласно топографическим материалам расположены: водопровод вдоль четной стороны пр-кта Труда диаметром 300 мм, водопровод вдоль пер. Партизанский диаметром 150 мм, водопровод по ул. Солнечная 100 мм. Бесперебойная подача воды потребителям обеспечивается устройством кольцевых магистральных сетей.

Общая расчетная численность населения проектируемого жилья – 2259 человек. Нормы водопотребления и расчетные расходы воды приведены в соответствии с СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»).

Удельные нормы водоснабжения

Таблица № 13

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество | Среднесуточная норма водопотребления, л/чел. сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Кф Н. | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проектируемых многоквартирных домов | 2259 | 195 | 441 | 1,2 | 529 |
| 2 | Общественные здания, встроенные нежилые помещения (10% населения) | 226 | 12 | 271 | 1,2 | 325 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | 23 | 50 | 12 |  | 12 |
|  | Итого: |  |  | 724 |  | 866 |

Суммарный среднесуточный расход воды составляет – 724 куб. м/сут.

Суммарный максимальный расход воды составляет – 866 куб. м/сут.

В плане водоснабжения необходимо предусмотреть:

-	водоснабжение площадки строительства прокладкой новых сетей от соответствующих водоводов;

-	произвести реконструкцию существующих водоводов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

-	установить водомеры на вводах водопровода для первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

-	оборудовать объект водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

-	осуществить контроль за состоянием качественных показателей воды, поступающей потребителям.

Водоотведение

Отвод сточных вод проектируемой застройки осуществляется в проектируемые сети канализации, с отведением стоков на правобережные очистные сооружения (ПОС), где проводится полная механическая и биологическая очистка. Вблизи планируемой территории согласно топографическим материалам расположены: сети канализации вдоль пр-кта Труда диаметром 300 мм, по пер. Партизанский диаметром 250 мм, а также вдоль сквера «Солнечный» по ул. Солнечная, диаметром 300 и 500 мм.

Отвод ливневых стоков планируется в ливневые коллекторы, диаметром 900 мм вдоль ул. Солнечная, 400 мм по пр-кт Труда.

В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Удельные нормы водоотведения.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование водопотребителей | Количество | Среднесуточная норма водопотребления, л/чел. сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. | Кф Н. | Максимальный суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население, проектируемых многоквартирных домов | 2259 | 195 | 441 | 1,2 | 529 |
| 2 | Общественные здания, встроенные нежилые помещения (10% населения) | 226 | 12 | 271 | 1,2 | 325 |
|  | Итого: |  |  | 712 |  | 854 |

Среднесуточный расход сточных вод от проектируемой застройки составит 712 куб. м/сут.

Максимальный суточный расход сточных вод – 854 куб. м/сут.

Поверхностные воды отводятся в самостоятельные сети.

Для совершенствования системы канализации микрорайона необходимо:

-	строительство внутриквартальных канализационных сетей с использованием новых технологий прокладки;

-	проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения и создания водосберегающих технологий.

Электроснабжение

Источником электроснабжения планируемых объектов в границах рассматриваемой территории будут являться проектируемые сети от сетей, мощностью 6 кВ, проходящих вдоль ул. Солнечная, пр-кт Труда, а также, через сквер «Солнечный», а также по рассматриваемой территории и существующих на территории РП и ТП.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на рассматриваемую территорию определены по данным укрупненных показателей РД 34.20.185-94* «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Новое строительство

Потребителями электроэнергии являются:

- нежилые встроенно-пристроенные помещения;

- жилая застройка;

- подземные автостоянки;

- социальные объекты;

- технические сооружения инженерных сетей;

- наружное освещение.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители рассматриваемых зданий относятся ко II категории.

Количество и мощность трансформаторов в ТП необходимо выбрать в зависимости от категории электроснабжения подключаемых потребителей и их расчетной нагрузки, допустимой перегрузки трансформаторов.

Расчётная электрическая нагрузка квартир Ркв, кВт, приведенная к вводу жилого дома:

Ркв = Ркв.уд × n = 0,65 × 830 = 540 кВт

Ркв.уд – удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир, кВт (РД 34.20.184-94, табл. 2.1.1);

N – количество квартир;

Расчётная нагрузка силовых электроприемников Рс, кВт, приведенная к вводу жилого дома:

Рс = Рп.л + Рст.у = 5,2 + 21 = 26,2 кВт

Рп.л – мощность лифтовых установок, кВт;

Рст.у – мощность электродвигателей для вентиляторов и санитарно-технических устройств, кВт;

Рп.л = кс × Рn = 0,4 × 13 = 5,2 кВт

Кс – коэффициент спроса по (РД 34.20.184-94, табл. 2.1.2);

Рn – установленная мощность лифта (обычный 5 кВт, грузовой 8 кВт);

Рст.у = к × Рст.у1 = 0,7 × 30 = 21 кВт

К – коэффициент спроса (РД 34.20.184-94, табл. 2.1.3);

Рст.у – мощность резервных электродвигателей = 30 кВт;

Расчетная электрическая нагрузка жилых домов (квартир и силовых приемников), кВт:

Ржд = Ркв + ку × Рс = 540 + 0,9 × 26,2 = 564 кВт

Ку – коэффициент участия в максимуме нагрузки силовых электроприемников = 0,9;

Общая электрическая нагрузка на планируемую застройку: 564 кВт

Газоснабжение и теплоснабжение

В многоэтажную застройку 10 и более этажей газ на пищеприготовление не подается, в квартирах устанавливаются электроплиты.

Отопление и горячее водоснабжение жилой застройки предусматривается централизованным.

Централизованное теплоснабжение

Тепловые сети

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения является горячая вода с параметрами Т = 130– 0оС, t = 95–70оС, для систем горячего водоснабжения – t = 50 оС.

Системы теплоснабжения, в основном, закрытые тупиковые с насосной циркуляцией.

Прокладка трубопроводов в основном подземная в железобетонных каналах (частично возможна надземная на опорах).

Диаметр трубопроводов – от диаметра 125 до диаметра 500 включительно.

Проектирование строительства новых тепловых сетей к объектам нового строительства будет возможно при более детальной планировке и посадке объектов на последующих стадиях проектирования.

Вблизи рассматриваемой территории расположены существующие тепловые сети по ул. Солнечная, диаметром 219 мм и по пр-кт Труда, диаметром 219 мм.

Потребность в тепле определена по укрупненным измерениям согласно нормативным данным и по аналогичным типовым проектам.

В основу расчетов было принято:

-	расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 26 оС;

-	продолжительность отопительного периода: для жилья и соцкультбыта – 207 сут.; для детских садов, школ, больниц – 222 сут.;

Согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» при расчете часового и годового расхода топлива принята его норма расхода в кг.у.т. для выработки 1 Гкал/ч тепла: 158,7 кг. у.т. при среднем КПД котельного агрегата и теплогенератора 90% («Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», 2002 год).

Расчет отапливаемой площади для жилых зданий: Fж = 103672,8 кв. м;

Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий: Qо = qо × Fот = 73 × 103672,8 = 7568114,4 Вт = 7,57 МВт;

Qo – укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых и общественных зданий на кв. м (СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные Правила проектирования») для общественных зданий 166 Вт/кв. м, для жилых зданий 73 Вт/кв. м.

Средний тепловой поток на горячее водоснабжение жилых зданий:

Qгв = qh × m = 407 × 2259 = 919413 Вт = 0,92 МВт

m – количество населения;

qh – укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение для одного человека, при норме расхода воды на одного человека в сутки 115 л равен 407 Вт.

Суммарный расход тепловой энергии:

Qобщ = 0,92 + 7,57 = 8,49 МВт = 7,30 Гкал/час = 63948 Гкал/год.

Расчет по обеспечению населения объектами социальной значимости повседневного обслуживания

Расчет по обеспечению населения планируемых объектов жилищного строительства на рассматриваемой территории объектами социальной значимости повседневного обслуживания, выполнен в соответствии с действующими градостроительными нормами:

Таблица № 15

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчетные показатели | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения ( п. 1 таблица 4.1 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 42 места на 1000 жителей 42 × 2259 /1000 = 95 | 95 мест для планируемого жилья | Проектом предлагается встроенное размещение детской дошкольной организации на 101 место на первых этажах проектируемой позиции 3 с площадками для прогулки детей. |
| 2 | Общеобразовательные школы (п. 2 таблица 4.1 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 91 место на 1000 жителей 91 × 2259/ 1000 = 206 | 206 мест для планируемого строительства | Документацией по планировке территории, ограниченной пр-ктом Труда, ул. Загородная, ул. Еремеева, пер. Комбикормовый в городском округе город Воронеж (утв. постановлением администрации г.о.г. Воронеж от 10.03.2025 № 319), предусмотрено размещение общеобразовательного учреждения комбинированного вида на 1101-1500 мест, запланированное в радиусе 500 м от территории развития. В указанной документации планируемое население заполняет общеобразовательную организацию на 210 мест, планируемое население в соответствии с документацией по планировке территории, ограниченной пр-ктом Труда, пр-ктом Московский, ул. Еремеева, пер. Комбикормовый в городском округе город Воронеж заполняет общеобразовательную организацию на 709 мест. Таким образом, профицит в планируемом учреждении составляет 581 место. С учетом потребности планируемого населения в общеобразовательных учреждениях 206 мест, профицит составит 375 мест. |
| 3 | Предприятия торговли (п. 1 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 300 кв. м торговой площади на 1000 жит. 300 × 2259/ 1000 = 678 | 678 кв. м торговой площади | Запроектированы в поз. 2 в нежилых помещениях |
| 4 | Отделение банка, операционная касса (п. 5 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 1 объект на 10 тыс. чел. 2259 × 1 / 10000 = 0,2 | 0,2 (0 объектов) | Не предполагается расчетом. Имеющийся объект расположен по ул. Керамическая, 33 «Почта банк» |
| 5 | Отделение связи (п. 4 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 1 объект на 14 тыс. чел. 2259 × 1 / 14000 = 0,16 | 0,16 (0 объектов) | Не предполагается расчетом. Имеющийся объект расположен по ул. Керамическая, 33 |
| 6 | Аптечный пункт (п. 1.3.4 РНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения в области здравоохранения») | 1 объект на 15 тыс. чел. 2259 × 1 / 15000 = 0,15 | 0,15 (0 объектов) | ул. Машиностроителей, 15, «Власта», 400 м ул. Машиностроителей, 13/1, «Здравсити», 400 м пр-кт Труда, 72, «Здоровый город», 200 м |
| 7 | Организации дополнительного образования (п. 4 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 20 мест на 1000 жителей 20 × 2259 / 1000 = 45 | 45 | Запроектированы нежилые помещения в проектируемой позиции 1, площадью 1480 кв. м |
| 8 | Муниципальные библиотеки (п. 1. Таблица 8.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов социального назначения) | 1 на 10000 жителей взрослого населения и 1 на 7000 детей 1 × 2259/ 17000 = 0,1 | 0 | Наличие библиотек в жилом квартале не предполагается расчетом, имеются в радиусе доступности, по адресу ул. 9 Января, 108, ул. 9 Января, 132. |
| 9 | Участковый пункт полиции (п. 1 таблица 9.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов местного значения) | 1 участковый на 3 тыс. человек 1×2259 / 3000 = 0,75 | 1 | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности: не более 1000 м пешеходной доступности Имеется письмо Управления МВД РФ по городу Воронежу от 10.10.2025, в котором сообщается, что территория планируемой застройки входит в зону обслуживания участкового пункта полиции № 14 отдела полиции № 2 УМВД России по г. Воронежу, расположенного по адресу г. Воронеж, ул. Красных Зорь, д. 54. Включение в план застройки помещения для размещения участкового пункта полиции не требуется. |
| 10 | - Убежище, укрытие - (п. 1, п. 2 таблица 3.1 МНГП Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – не более 5 мин. | 100% от общей численности населения | 100% | Защитными сооружениями будут являться подвальные помещения и подземный паркинг поз. 4* |
| 11 | - Предприятия общественного питания (п. 2, таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 40 мест на 1 тыс. чел. 40×2259 / 1000 = 90 | 90 | Запроектированы в поз. 2 в нежилых помещениях |
| 12 | - Предприятия бытового обслуживания (п. 3, таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. 9×2259 / 1000 = 20 | 20 | Запроектированы в поз. 2 в нежилых помещениях |

*Согласно п. 4.1 СП 8.13330.2022 защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны, в зависимости от назначения, должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающих факторов ядерных средств поражения, действия обычных средств поражения и их можно использовать в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах, ПРУ и укрытиях составляет 48 ч., а в заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства, включая метрополитены, до 12 ч. Согласно п. 4.3 СП 88.13330.2022 встроенные убежища следует размещать в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений. Согласно п. 4.6 СП 88.13330.2022 защитные сооружения могут использовать в мирное время в качестве гаражей для легковых автомобилей, подземных стоянок автокаров и автомобилей.

При строительстве и конструктивном проектировании планируемых зданий, следует руководствоваться требованиями СП 88.13330.2022, а также ГОСТ 42.4.03-2022.

Согласно СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», принципиальные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям укрытий следующие:

– высоту помещений противорадиационных укрытий во вновь проектируемых зданиях следует принимать в зависимости от функционального назначения помещений в мирное время, но не менее 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытий (покрытий); для укрытий, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях, следует принимать трехъярусное расположение нар при высоте помещений 2,9 м и более, двухъярусное расположение нар при высоте помещений от 2,15 до 2,9 м, при размещении противорадиационных укрытий в подвалах, подпольях, погребах и других заглубленных помещениях высотой 1,7 - 1,9 м следует предусматривать одноярусное расположение нар, при этом норма площади пола основных помещений на одного укрываемого должна составлять 0,6 м2 (п. 6.1.4);

– норму площади пола помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 м2, а высота помещений укрытий принимается в соответствии с требованиями п. 6.1.4 (п. 6а.1.2).

Следовательно, для укрытия общего количества перспективного населения на территории квартала, с планируемым населением 2259 чел., необходимо 1355 кв. м общей площади пола.

Защитными сооружениями будут являться подвальные помещения и подземный паркинг поз. 4, площадью 9375 кв. м, в случае ЧС данные объекты будут использоваться планируемым населением.

Письмом Министерства здравоохранения Воронежской области от 23.08.2024 № 81-11/5406 сообщается, что амбулаторно-поликлиническое обслуживание населения, проживающего на указанной территории, закреплено за БУЗ ВО «ВГП № 3».

По информации, предоставленной администрацией БУЗ ВО «ВГП № 3», имеющиеся в настоящее время корпуса БУЗ ВО «ВГП № 3» готовы принять на обслуживание планируемое население в количестве 2387 человек. Планируемое население – 2259 человек.

Размер земельного участка под строительство дошкольных образовательных организаций определяется в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016.

Поскольку настоящей документацией предусмотрено размещение встроенной дошкольной образовательной организации в многоквартирный дом (позиция 3), расчет размера земельного участка для строительства данного объекта не осуществлялся.

Проектом межевания, подготовленным в составе документации, выделен земельный участок для организации прогулочного пространства встроенной дошкольной образовательной организации площадью 2340 кв. м.

На участке расположено 3 прогулочных площадки для детей от 3 до 7 лет и 1 прогулочная площадка для детей от 2 месяцев до 3 лет, согласно п. 6.1.8 СП 252.1325800.2016, в дошкольных образовательных организациях общего типа территории игровых площадок (в том числе располагаемых на эксплуатируемых кровлях или прогулочных верандах) следует разграничивать по возрастным группам, определяя их площади из расчёта: не менее 7,0 кв. м «на одного ребенка в возрасте от двух месяцев до трех лет»; не менее 9,0 кв. м — на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Расчетное количество детей старше 3 лет в 3 группах – 90 детей, для них предусмотрены 3 площадки, площадью по 277 кв. м каждая, и расчетное количество детей до 3 лет – 11 детей, для них предусмотрена 1 площадка, площадью 105 кв. м, также, согласно п. 6.2.8 СП 252.1325800.2016, предусмотрена спортивная площадка, площадью 270 кв. м.

В соответствии с п. 6.1.12 СП 252.1325800.2016, потребность в озеленении территории детского сада рассчитывается по п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20, таким образом, собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. Однако, в городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки.

Площадь земельного участка, отведенного под площадки, составляет 2340 кв. м, капитальные строения на ней отсутствуют, из них 270 кв. м занимает спортивная площадка, 30 × 4 = 120 кв. м занимают веранды прогулочных площадок, 1134 кв. м занимает озеленение территории.

Норма выполнена.

Таким образом, земельный участок, сформированный для организации прогулочного пространства встроенной дошкольной образовательной организации, соответствует требованиям СП 252.1325800.2016, СП 2.4.3648-20.

Транспортное обслуживание территории.

В соответствии с подп. 2 п. 1.3.10.5 РНГП ВО потребность в местах ля паркования, хранения легковых автомобилей, принадлежащих жителям, рассчитывается исходя из 90 % обеспеченности от уровня автомобилизации конкретного муниципального образования. За  минимальный  расчетный  показатель  уровня  автомобилизации  в  Воронежской  области  принимается  350 автомобилей  па  1000 человек, в том числе гостевые парковочные места, согласно п. 3 устанавливается  следующее  распределение  обеспеченности  населения  многоквартирных  домов, местами  для  постоянного  хранения  автомобилей, принадлежащих  жителям: в  границах  жилого  квартала  – не  менее  60%  расчетного  количества, в  том  числе  в  непосредственной  близости  от  многоквартирных  жилых  домов, на  участке  многоквартирного  жилого  дома  (группы  жилых  домов) – не  менее  50%; на  примыкающих  к  проектируемым  участкам  многоквартирных  жилых  домов  либо  жилому  кварталу  территориях  – не  более  40%  при  условии  обеспечения  пешеходной доступности  – 800 м  от  обслуживаемого  жилого  дома, а  в  районах  реконструкции  – не  более  1200 м.

В том числе, в соответствии с п. 1.3.10.4 РНГП на участке многоквартирного жилого дома (группы жилых домов) должны быть размещены стоянки с парковочными местами для автомобилей жителей многоквартирного жилого дома в соответствии с пунктом 1.3.10.5 настоящих РНГП, в том числе гостевые стоянки из расчета 40 мест на 1000 жителей.

С учетом изложенного, количество мест для постоянного и гостевого хранения автомобилей для населения планируемого жилья составит:

1. Для жилого дома позиций 1,2 – 1814 × 350 / 1000 × 0,9 = 571 парковочное место: из них 1814 × 40 / 1000 = 73 гостевое хранение, 498 постоянного хранения.

2. Для жилого дома позиции 3 – 445 × 350 / 1000 × 0,9 = 140 парковочных мест: из них 445 × 40 / 1000 = 18 гостевое хранение, 122 постоянного хранения.

4. Для жилого существующего дома позиции 18 – 642 × 350/ 1000 × 0,9 = 202 парковочных места, из них 642 × 40 / 1000 = 26 гостевое хранение, 176 постоянного хранения (машино-места в настоящее время размещаются хаотично на земельных участках, в границах проекта планировки территории, недостающие машино-места будут предусмотрены в подземном паркинге 3 очереди строительства).

Для этого, проектные решениями предусмотрено следующее расчетное количество парковочных мест:

1. Для жилого дома позиций 1, 2 – на земельном участке под корпуса 2, 3 расположено 81 открытое место гостевого хранения, 205 открытых мест постоянного хранения. Дополнительно 293 места постоянного хранения будут расположены в подземном паркинге на 600 мест.

2. Для жилого дома позиции 3 – на земельном участке под корпус 4 расположено 18 открытых мест гостевого хранения, 71 открытое место постоянного хранения, 51 место постоянного хранения будут расположены в подземном паркинге на 600 мест.

3. Для жилого существующего дома позиции 18 – 642 × 350/ 1000 × 0,9 = 202 парковочных места, из них 642 × 40 / 1000 = 26 гостевое хранение, 176 постоянного хранения (машино-места размещаются на земельных участках в границах проекта планировки территории, недостающие машино-места предусмотрены в подземном паркинге 3 очереди строительства).

Профицит мест в подземном паркинге на 600 мест составляет 80 мест: 293 + 51 + 176 = 520 машино-мест.

Приобъектные (расчет по прил. Ж СП 42.13330.2016 для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.); для банков и банковских учреждений, кредитно-финансовых учреждений без операционных залов; для офисных помещений – 1 машино-место на 50-60 кв. м общей площади.

1200 / 60 = 20 машино -  мест для проектируемой застройки.

Для приобъектного паркования предусмотрены парковочные места вдоль пр-кта Труда в необходимом количестве 20 мест в границах планировки территории.

Нежилые помещения площадью 1420 кв. м проектируемой позиции 3 планируются под размещение встроенной дошкольной образовательной организации. Для прогулки детей выделен отдельный земельный участок, площадью 2340 кв. м.

Согласно прим. 1 таблицы 1 РНГП ВО стоянка 	автомобилей для персонала 	дошкольной и общеобразовательной организации проектируется за границами 	участка, рекомендуется предусматривать не менее 1 машино-места на 10 сотрудников, рядом с границами участка рекомендуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозивших детей в детский сад, школу. Количество указанных мест определяется по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 детей, дальность пешеходной доступности от машино-мест для кратковременной остановки автотранспорта родителей (сопровождающих лиц), работников данных учреждений, необходимо предусматривать на расстоянии не более 200 м от территории данных учреждений.

Требуется: (1 (место на 10 сотрудников) × 3) + (1 × 101 / 100) = 4 машино-места.

Для кратковременного хранения транспорта для посетителей проектируемой ДОО на 101 место предусмотрено размещение 10 машино-мест в виде парковочных «карманов» по ул. Солнечная, вблизи позиции 3.

Для кратковременного хранения транспорта для посетителей проектируемых объектов дополнительного образования, в проектируемой позиции 2 предусмотрено размещение 10 машино-мест в виде парковочных «карманов» по ул. Солнечная, в границах территории.

Согласно п. 3.2 б СП 113. 13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/9) Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств, это Кратковременное (не более 12 ч.) хранение на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными владельцами машино-местах.

Согласно подп. 2 п. 1.3.10.4 РНГП на территории земельного участка многоквартирного жилого дома следует предусматривать не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Настоящие требования распространяются на земельные участки объектов нового жилищного строительства.

Также с учетом подп. 5.2.1 п. 5.2 СП 59.13330.2020 размещены парковочные места для инвалидов в количестве:

- 58 мест для позиций 1, 2;

- 14 мест для позиции 3.

Транспортное обслуживание планируемой территории осуществляется за счет существующих улиц, ограничивающих рассматриваемую территорию, а именно: пр-кт Труда, ул. Солнечная, ул. Утренняя, пер. Партизанский, ул. Ивана Туркенича.

Связь планируемой застройки с городской улично-дорожной сетью планируется путем организации следующих примыканий (въездов/выездов):

- для существующей позиции 18 на ул. Вольная, ул. Ивана Туркенича, далее на магистральную улицу общегородского значения регулируемого движения пр-кт Труда;

- для планируемой позиции 1 на пер. Партизанский, ул. Солнечная;

- для планируемой позиции 2 на ул. Солнечная, пер. Партизанский;

- для планируемой позиции 3 на ул. Солнечная, пер. Партизанский, ул. Утренняя.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж и картой планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 25.12.2024 № 1698, в отношении существующих объектов транспортной инфраструктуры предусмотрены мероприятия по реконструкции ул. Солнечная, пр-кт Труда.

Согласно п. 3.3.1. материалов по обоснованию Генерального плана, основные решения и мероприятия по развитию транспортно-планировочного каркаса в части развития магистральных направлений общегородского значения включают в себя формирование западного дублера пр-кта Московский, включая реконструкцию ул. 60 Армии, ул. Солнечная, пр-кта Труда на участке от ул. Солнечная до ул.9 Января.

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется разработка проекта планировки

Таблица № 16

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 514717,98 | 1297523,09 |
| 2 | 514706,86 | 1297534,17 |
| 3 | 514697,11 | 1297542,36 |
| 4 | 514689,79 | 1297535,23 |
| 5 | 514680,41 | 1297523,81 |
| 6 | 514646,60 | 1297490,53 |
| 7 | 514613,11 | 1297457,04 |
| 8 | 514599,70 | 1297443,86 |
| 9 | 514536,36 | 1297382,01 |
| 10 | 514527,89 | 1297373,86 |
| 11 | 514586,44 | 1297313,66 |
| 12 | 514589,75 | 1297308,83 |
| 13 | 514594,52 | 1297313,07 |
| 14 | 514657,75 | 1297372,81 |
| 15 | 514879,00 | 1297200,89 |
| 16 | 514926,50 | 1297252,80 |
| 17 | 514990,68 | 1297324,47 |
| 18 | 515022,16 | 1297328,04 |
| 19 | 515042,13 | 1297333,24 |
| 20 | 515044,65 | 1297334,93 |
| 21 | 514830,58 | 1297450,71 |
| 22 | 514744,11 | 1297502,28 |
| 23 | 514739,11 | 1297505,45 |
| 24 | 514734,29 | 1297508,90 |
| 25 | 514729,67 | 1297512,61 |
| 1 | 514717,98 | 1297523,09 |

Сведения о границах развития застроенной территории, отраженные в договоре, в границах которой планируется новое жилищное строительство

Таблица № 17

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 514686,05 | 1297400,19 |
| 2 | 514662,78 | 1297377,39 |
| 3 | 514662,78 | 1297377,39 |
| 4 | 514657,14 | 1297381,71 |
| 5 | 514650,11 | 1297374,88 |
| 6 | 514615,07 | 1297340,79 |
| 7 | 514613,32 | 1297338,96 |
| 8 | 514595,74 | 1297320,56 |
| 9 | 514563,56 | 1297352,34 |
| 10 | 514536,36 | 1297382,01 |
| 11 | 514575,00 | 1297419,58 |
| 12 | 514599,70 | 1297443,86 |
| 13 | 514613,11 | 1297457,04 |
| 14 | 514646,60 | 1297490,53 |
| 15 | 514680,41 | 1297523,81 |
| 16 | 514687,88 | 1297532,90 |
| 17 | 514716,05 | 1297510,50 |
| 18 | 514753,74 | 1297472,02 |
| 19 | 514786,08 | 1297438,99 |
| 20 | 514812,76 | 1297411,75 |
| 21 | 514829,62 | 1297394,53 |
| 22 | 514862,26 | 1297361,20 |
| 23 | 514879,99 | 1297343,10 |
| 24 | 514906,51 | 1297316,02 |
| 25 | 514902,53 | 1297312,12 |
| 26 | 514889,02 | 1297300,65 |
| 27 | 514882,37 | 1297294,14 |
| 28 | 514855,41 | 1297269,26 |
| 29 | 514879,33 | 1297249,24 |
| 30 | 514894,31 | 1297235,30 |
| 31 | 514886,33 | 1297222,73 |
| 32 | 514885,40 | 1297220,95 |
| 33 | 514883,99 | 1297219,05 |
| 34 | 514877,34 | 1297211,02 |
| 35 | 514827,35 | 1297249,77 |
| 36 | 514785,20 | 1297282,44 |
| 37 | 514783,25 | 1297284,93 |
| 38 | 514758,84 | 1297303,42 |
| 39 | 514748,95 | 1297310,54 |
| 40 | 514709,00 | 1297341,51 |
| 41 | 514709,22 | 1297341,81 |
| 42 | 514725,98 | 1297362,80 |
| 43 | 514726,37 | 1297363,29 |
| 44 | 514742,04 | 1297351,54 |
| 45 | 514749,98 | 1297359,57 |
| 46 | 514753,57 | 1297363,20 |
| 47 | 514759,12 | 1297368,81 |
| 48 | 514762,79 | 1297372,51 |
| 49 | 514758,77 | 1297375,79 |
| 50 | 514768,53 | 1297386,37 |
| 51 | 514770,61 | 1297388,55 |
| 52 | 514759,14 | 1297399,81 |
| 53 | 514757,65 | 1297401,33 |
| 54 | 514752,13 | 1297407,02 |
| 55 | 514744,10 | 1297415,28 |
| 56 | 514741,81 | 1297414,35 |
| 57 | 514723,38 | 1297432,39 |
| 58 | 514724,54 | 1297433,19 |
| 59 | 514722,17 | 1297435,61 |
| 60 | 514688,91 | 1297403,01 |
| 1 | 514686,05 | 1297400,19 |

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления.

Проектом планировки территории определена схема реализации мероприятий по развитию территории, которая предполагает одну очередь с разделением на этапы:

I этап предусматривает снос существующих объектов капитального строительства, а именно: жилой дом по просп. Труда, 60, жилой дом по просп. Труда, 68. Срок реализации I этапа не приводится ввиду его завершения.

II этап  строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по пр. Труда, 68 (позиция 18), состоящего из 2-х секций, с объектами инженерной инфраструктуры. Срок реализации II этапа не приводится ввиду его завершения (разрешение на ввод от 17.08.2020 № 36-RU36302000-060-2020).

III этап предусматривает снос существующих объектов капитального строительства, а именно: жилой дом по просп. Труда, 52, жилой дом по просп. Труда, 54, жилой дом по просп. Труда, 56,  жилой дом по просп. Труда, 58, жилой дом по просп. Труда, 62, жилой дом по просп. Труда, 64, жилой дом по просп. Труда, 66, жилой дом по ул. Солнечная, 1, жилой дом по ул. Солнечная, 3, жилой дом по ул. Солнечная, 5, жилой дом по ул. Солнечная, 7, жилой дом по ул. Солнечная, 9, жилой дом по ул. Солнечная, 11, жилой дом по пер. Партизанский, 4, жилой дом пер. Партизанский, 6, жилой дом по пер. Партизанский, 8, жилой дом по пер. Партизанский, 10, тяговая подстанция № 35, ЦТП, ТП 196а. Максимальный срок реализации III этапа – 31.12.2026.

IV этап предусматривает архитектурно-строительное проектирование и строительство следующих объектов: многоквартирного жилого дома переменной этажности 19-25 (проектируемая позиция 1)  с нежилыми помещениями на первых этажах, многоквартирного жилого дома переменной этажности 19-25 этажей (проектируемая позиция 2) с нежилыми помещениями на первых этажах, многоквартирного жилого дома этажностью 19 со встроенной дошкольной образовательной организацией на 101 место (проектируемая позиция 3) и подземного паркинга на 600 мест (проектируемая позиция 4). Максимальный срок реализации IV этапа – 31.12.2028.

Строительство новых и вынос существующих сетей инженерно-технического обеспечения будет осуществляться в соответствии с техническими условиями, выданными балансодержателями таких сетей.

Имеется дополнительное соглашение от 01.11.2025 № 8 с корректировкой графика развития застроенной территории.

Строительство многоквартирных домов необходимо осуществлять с одновременным нормативным обеспечением объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования.