УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.01.2026    № 35

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения городского округа город Воронеж

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения правого берега, мг/дм3 | Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения левого берега, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 | 300 |
| 3 | БПК5 мг О2/дм3 | 300 | 300 |
| 4 | ХПК | 500 | 500 |
| 5 | Аммоний-ион | 25 | 25 |
| 6 | Фосфор фосфатов | 12 | 12 |
| 7 | АСПАВ | 2,0284 | 2,8329 |
| 8 | Нефтепродукты | 1,385 | 1,0183 |
| 9 | Медь | 0,0072 | 0,0073 |
| 10 | Цинк | 0,0393 | 0,1727 |
| 11 | Свинец | 0,0276 | 0,1917 |
| 12 | Железо | 0,5714 | 1,5601 |
| 13 | Марганец | 0,0360 | 0,0404 |
| 14 | Сульфат-ион | - | 122,6242 |

# Руководитель управления

# жилищно-коммунального хозяйства                                            А.Н. Макеева