УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.02.2026     № 243

Гошко Ю. А. Ремезова Ю.М.

Заказчик – ООО «АрхиПро»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ПРОЕЗД УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО МЕЖДУ Д. № 56, № 58 ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С

УЛ. АРТАМОНОВА И УЛ. МАРШАЛА ОДИНЦОВА» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ.

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2025-ДППТ ЛО

ТОМ I

Гошко Ю. А. Ремезова Ю.М.

Заказчик – ООО «АрхиПро»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ПРОЕЗД УЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО МЕЖДУ Д. № 56, № 58 ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С

УЛ. АРТАМОНОВА И УЛ. МАРШАЛА ОДИНЦОВА» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ.

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2025-ДППТ ЛО

ТОМ I

Директор                                                                                      Грошева Г.А.

Главный инженер проекта                                          		  Гошко Ю.А.

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| П | Том I. Проект планировки территории. Основная часть |  |
| П | Том II. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| П | Том III. Проект межевания территории. Основная часть |  |
| П | Том IV. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию |  |

Содержание

| Раздел 1. Графическая часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции, в связи с изменением его местоположения М 1:1000 (1 лист) |  |
| Раздел 2. Текстовая часть. Положение о размещении линейных объектов |  |  |
| 1. | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 6 |
| 2. | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 9 |
| 3. | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 10 |
| 4. | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | 12 |
| 5. 6. 7. | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 14 14 19 |
| 8. 9. | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайны ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 19 23 |

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта «Проезд ул. Богдана Хмельницкого между д. № 56, № 58 до пересечения с ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова» в городском округе город Воронеж, в частности проект планировки территории, разработан на основании постановления от 16.07.2025 № 1121 «О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Проезд ул. Богдана Хмельницкого между д. № 56, № 58 до пересечения с ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова» в городском округе город Воронеж», на основании Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 25.12.2024 № 1698, с соблюдением требований Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила),  в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), технических условий и иных требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Подготовка документации по планировке территории обусловлена требованиями ст. 51 ГрК РФ о предоставлении документации по планировке территории для получения разрешения на строительство линейного объекта.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основанием для определения границ полосы отвода является документация по планировке территории.

Проектирование указанного линейного объекта необходимо в целях осуществления реконструкции объекта улично-дорожной сети – улицы и дороги местного значения.

Общая протяженность проектируемого участка линейного объекта составляет ориентировочно 0,364 км.

Согласно ст. 25 п. 1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.11.2023) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории, с учетом норм, отраженных в постановлении Правительства РФ от 02.09.2009 № 717
«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Реконструкция улицы предусматривается для осуществления прямой бесперебойной и безопасной транспортно-пешеходной связи между ул. Б. Хмельницкого и ул. Маршала Одинцова.

Основные технико-экономические показатели территории участка линейного объекта*.

Таблица № 1

| Наименование пункта | Ед. изм. | Показатели до реконструкции после | Показатели после реконструкции застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| СП 42.13330.2016 |  |  |  |
| Вид строительства | - | Реконструкция |  |
| Категория дороги в границах населенного | - | Улицы в зонах жилой застройки | Улицы в зонах жилой застройки |
| Протяжение трассы (в границах работ) | км | 0,364 | 0,364 |
| Расчётная скорость движения | км/ч | 40 | 50 |
| Минимальный радиус кривой в плане | м | 200 | 200 |
| Минимальный радиус кривой в продольном профиле: - выпуклые - вогнутые | м м | 2000 1000 | 2000 1000 |
| Максимальный продольный уклон | ‰ | 30,5 | 30,5 |
| Число полос движения | шт. | 2 | 4 |
| Ширина полос движения | м | 3,0 - 3,5 | 3,0 |
| Ширина проезжей части | м | 6,0-7,0 | 12,0 |
| Ширина разделительной полосы | м | - | - |
| Ширина тротуара | м | - | 2,0 |
| Ширина между проезжей частью и тротуаром | м | - | 0-10,0 |
| СП 34.13330.2021, Задание на проектирование |  |  |  |
| Тип дорожной одежды | - | - | Облегченный |
| Вид покрытия | - | - | Асфальтобетон, А16 |
| ГОСТ 32960-2014 |  |  |  |
| Коэффициент надежности при расчете дорожной одежды |  | - | 0,90 |
| Расчетная нагрузка |  | - | 100 кН |

*показатели и параметры планируемого линейного объекта, укрупненные показатели параметров которых взяты из типовых проектов, на дальнейшей стадии проектирования, при разработке проектной документации будут скорректированы, с учетом всех требуемых нормативов.

В качестве основных нормативных документов при разработке проекта были использованы СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52399-2022 «Геометрические элементы автомобильных дорог» и других действующие нормативные документы. Категория принята: улицы и дороги местного значения. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 данную улицу можно отнести к классу - обычная автомобильная дорога (не скоростная автомобильная дорога), II категории.

Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

Проектом планировки территории определена зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (переносом из зоны автомобильной дороги), для организации работ по переустройству. Настоящим проектом планировки территории предусмотрено установление сервитутов. По окончании строительных работ земли, занятые участками временного пользования, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Субъекты Российской Федерации:

-Воронежская область;

Рассматриваемая территория расположена в городском округе город Воронеж проезд ул. Богдана Хмельницкого между д. № 56, № 58 до пересечения с ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова» в границах кадастровых кварталов 36:34:0105004, 36:34:0105005, 36:34:0105006, 36:34:0000000, по землям населенных пунктов, также по землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства (автомобильной дороги) подразумевает собой размещение строительной техники, материалов, на период строительства в границе постоянной полосы отвода, ввиду стесненных условий.

Планируемая территория участка линейного объекта, в соответствии с Генеральным планом, расположена в следующих функциональных зонах:

- зона магистральной улично-дорожной сети;

- жилая зона;

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 36 ГрК РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, которые предназначены для размещения линейных объектов и (или) заняты линейными объектами.

В соответствии с ч. 10 ст. 45 ГрК РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании правил землепользования и застройки, за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта в границах территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории составляет 1,9748 га.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой планируется разработка документации по планировке территории в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 519052,21 | 1304533,12 |
| 2 | 519044,23 | 1304521,26 |
| 3 | 519041,55 | 1304521,90 |
| 4 | 519032,86 | 1304523,96 |
| 5 | 519030,48 | 1304514,25 |
| 6 | 519027,64 | 1304506,18 |
| 7 | 519028,83 | 1304472,77 |
| 8 | 519022,99 | 1304457,39 |
| 9 | 519021,41 | 1304457,98 |
| 10 | 519020,84 | 1304451,16 |
| 11 | 518987,97 | 1304453,82 |
| 12 | 518988,62 | 1304461,65 |
| 13 | 518970,46 | 1304463,71 |
| 14 | 518978,23 | 1304509,21 |
| 15 | 518983,96 | 1304542,61 |
| 16 | 518966,09 | 1304542,96 |
| 17 | 518967,27 | 1304559,03 |
| 18 | 518996,19 | 1304556,90 |
| 19 | 519004,62 | 1304621,00 |
| 20 | 519016,42 | 1304702,38 |
| 21 | 519019,65 | 1304732,22 |
| 22 | 519021,31 | 1304732,53 |
| 23 | 519029,91 | 1304734,05 |
| 24 | 519031,21 | 1304741,33 |
| 25 | 519032,07 | 1304746,56 |
| 26 | 519033,07 | 1304753,89 |
| 27 | 519035,24 | 1304766,29 |
| 28 | 519039,44 | 1304791,38 |
| 29 | 519041,55 | 1304803,72 |
| 30 | 519033,06 | 1304805,69 |
| 31 | 519034,20 | 1304812,78 |
| 32 | 518994,61 | 1304819,89 |
| 33 | 518989,96 | 1304820,73 |
| 34 | 518979,91 | 1304820,53 |
| 35 | 518910,28 | 1304835,04 |
| 36 | 518915,48 | 1304861,60 |
| 37 | 518918,47 | 1304864,17 |
| 38 | 518923,08 | 1304869,92 |
| 39 | 518926,97 | 1304869,26 |
| 40 | 518949,53 | 1304865,67 |
| 41 | 518966,90 | 1304864,27 |
| 42 | 518976,01 | 1304862,52 |
| 43 | 518994,29 | 1304859,03 |
| 44 | 518998,24 | 1304858,29 |
| 45 | 519013,64 | 1304855,55 |
| 46 | 519022,77 | 1304853,86 |
| 47 | 519027,97 | 1304852,89 |
| 48 | 519036,20 | 1304851,29 |
| 49 | 519052,46 | 1304848,40 |
| 50 | 519057,98 | 1304847,33 |
| 51 | 519087,81 | 1304841,89 |
| 52 | 519095,38 | 1304840,63 |
| 53 | 519109,48 | 1304837,95 |
| 54 | 519117,00 | 1304836,74 |
| 55 | 519118,92 | 1304836,37 |
| 56 | 519112,31 | 1304798,83 |
| 57 | 519058,49 | 1304808,75 |
| 58 | 519054,92 | 1304784,07 |
| 59 | 519053,18 | 1304779,40 |
| 60 | 519051,05 | 1304768,56 |
| 61 | 519044,15 | 1304732,51 |
| 62 | 519047,01 | 1304728,66 |
| 63 | 519041,74 | 1304691,68 |
| 64 | 519035,92 | 1304650,87 |
| 65 | 519029,27 | 1304604,24 |
| 66 | 519021,90 | 1304552,55 |
| 1 | 519052,21 | 1304533,12 |

Граница отличается в западной части от схемы границ территории для размещения линейного объекта, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.07.2025 № 1121 по причине установления сервитута на период строительства автомобильной дороги, для осуществления примыкания к существующему проезду.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице № 2.1.

Таблица № 2.1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 519052,21 | 1304533,12 |
| 2 | 519044,23 | 1304521,26 |
| 3 | 519041,55 | 1304521,90 |
| 4 | 519032,86 | 1304523,96 |
| 5 | 519030,48 | 1304514,25 |
| 6 | 519027,64 | 1304506,18 |
| 7 | 519028,83 | 1304472,77 |
| 8 | 519022,99 | 1304457,39 |
| 9 | 519021,41 | 1304457,98 |
| 10 | 518988,62 | 1304461,65 |
| 11 | 518970,46 | 1304463,71 |
| 12 | 518978,23 | 1304509,21 |
| 13 | 518983,96 | 1304542,61 |
| 14 | 518966,09 | 1304542,96 |
| 15 | 518967,27 | 1304559,03 |
| 16 | 518996,19 | 1304556,90 |
| 17 | 519004,62 | 1304621,00 |
| 18 | 519016,42 | 1304702,38 |
| 19 | 519019,65 | 1304732,22 |
| 20 | 519021,31 | 1304732,53 |
| 21 | 519029,91 | 1304734,05 |
| 22 | 519031,21 | 1304741,33 |
| 23 | 519032,07 | 1304746,56 |
| 24 | 519033,07 | 1304753,89 |
| 25 | 519035,24 | 1304766,29 |
| 26 | 519039,44 | 1304791,38 |
| 27 | 519041,55 | 1304803,72 |
| 28 | 519033,06 | 1304805,69 |
| 29 | 519034,20 | 1304812,78 |
| 30 | 518994,61 | 1304819,89 |
| 31 | 518993,47 | 1304813,44 |
| 32 | 518978,77 | 1304816,88 |
| 33 | 518909,39 | 1304830,53 |
| 34 | 518912,60 | 1304846,88 |
| 35 | 519114,25 | 1304809,83 |
| 36 | 519112,34 | 1304798,98 |
| 37 | 519058,49 | 1304808,75 |
| 38 | 519054,92 | 1304784,07 |
| 39 | 519053,18 | 1304779,40 |
| 40 | 519051,05 | 1304768,56 |
| 41 | 519044,15 | 1304732,51 |
| 42 | 519047,01 | 1304728,66 |
| 43 | 519041,74 | 1304691,68 |
| 44 | 519035,92 | 1304650,87 |
| 45 | 519029,27 | 1304604,24 |
| 46 | 519021,90 | 1304552,55 |
| 1 | 519052,21 | 1304533,12 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта – автомобильной дороги – на период строительства (сервитут) устанавливаются на период строительства линейного объекта для осуществления примыкания к существующему проезду. Проектом приняты две зоны, смежные с планируемой границей постоянного отвода в местах необходимого производства работ, что позволит обеспечить достаточный диапазон фронта работ строительной техники (уточняется на следующих стадиях проектирования автомобильной дороги).

На период строительства предусматривается установление сервитутов, для осуществления примыкания к существующим проездам.

Участки выделены из земель населенных пунктов, земельных участков, состоящих в ЕГРН: 36:34:0000000:52451, 36:34:0000000:55563. Проектом предусмотрено образование следующих земельных участков с условными номерами:

- 36:34:0000000:52451:чзу1 – площадью 242 м2 (0,0242 га).

- 36:34:0000000:55563:чзу2 – площадью 2373 м2 (0,2373 га).

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта на период строительства (сервитут) представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

| № | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 36:34:0000000:52451:чзу1 |  |  |
| 1 | 519020.84 | 1304451.16 |
| 2 | 519021.41 | 1304457.98 |
| 3 | 518988.62 | 1304461.65 |
| 4 | 518987.98 | 1304453.82 |
| 1 | 519020.84 | 1304451.16 |
|  | Площадь: | 242 м2 |
| № | Координаты, м |  |
|  | X | Y |
| 36:34:0000000:55563:чзу2 |  |  |
| 1 | 519058,49 | 1304808,75 |
| 2 | 519112,34 | 1304798,98 |
| 3 | 519114,25 | 1304809,83 |
| 4 | 518912,60 | 1304846,88 |
| 5 | 518910,28 | 1304835,04 |
| 6 | 518994,61 | 1304819,89 |
| 7 | 519034,20 | 1304812,78 |
| 8 | 519042,79 | 1304811,24 |
| 1 | 519058,49 | 1304808,75 |
|  | Площадь: | 2373 м2 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, для которых устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта.

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства, попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта, необходимо предусмотреть выполнение нескольких мер:

- при производстве земляных работ в районе пересечения с подземными коммуникациями необходимо вызвать сотрудников обслуживающих компаний;

- требуется привязка коммуникаций на местности;

- во избежание повреждений существующих коммуникаций, в месте пересечения с зоной планируемого размещения проектируемого объекта производить земляные работы ручным способом;

- заключение существующих инженерных сетей, расположенных на земельных участках под изъятие для муниципальных и государственных нужд, а также сетей, пересекающих планируемую дорогу, в защитные футляры.

Мероприятия по сохранению высоковольтных линий электропередачи не требуются, если габарит проводов над землей составляет не менее 8 метров.

После окончании строительства автомобильной дороги, негативное влияние на существующие инженерные сети, при условии соблюдения правил строительства и эксплуатации, отсутствует.

Все строительные работы должны производиться строго в полосе постоянного отвода планируемого линейного объекта и линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, также в границах сервитутов.

Мероприятия по защите объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденными документациями по планировке территории, предусматривают следующее:

Защита сетей связи со следующими проектными характеристиками (уточняется на следующей стадии проектирования).

В соответствии с техническими условиями, выданными ПАО «Ростелеком», проектом предусмотрена защита существующих сетей связи, попадающих в зону строительных работ по строительству автодороги.

Защита сетей связи  ПАО «Ростелеком»:

Необходимо выполнить защиту пролетов кабельной канализации: - от ККС 23-112 – до ККС 23-113 и от ККС 23-1732 - до ККС 23 113 ж/б плитами по ширине охранных зон кабелей связи (+/-1м). Дорожные плиты проложить на расстоянии по вертикали не менее 0,2 м от верха труб кабельной канализации. Работу по выемке грунта до укладки ж/б плиты производить вручную, без применения ударных инструментов и в присутствии представителей ЦЭ Воронежского филиала ПАО «Ростелеком».

Проектом планировки территории определена зона планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (переносом из зоны автомобильной дороги), для организации работ по переустройству. Настоящим проектом планировки территории предусмотрен отвод земель во временное пользование. По окончании строительных работ земли, занятые участками временного пользования, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Переносу подлежат следующие инженерные коммуникации:

а) Переустройство и защита сетей водопровода и канализации (уточняется проектом на следующих стадиях проектирования):

- водопроводная линия диаметром 250 мм, попадающие в зону строительства автодороги, переустраиваются и выносятся за пределы проезжей части реконструируемого проезда с переключением существующих абонентов к новой водопроводной линии;

-   предусмотреть монтаж дублирующей камеры с запорной арматурой на водопроводных линиях 2д — 315 мм за пределами проектируемого перекрестка, либо изменить организацию движения в месте пересечения ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова с учетом сохранения размещения существующей камеры ВК 102,29/99,43 на водоводе д — 700 мм вне проезжей части;

- пересечение напорных канализационных линий 2д — 450 мм с проектируемым примыканием к внутриквартальному проезду в районе ж.д. № 25Б/1 по ул. Маршала Одинцова выполнить согласно нормам и требованиям СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- изменить организацию движения проектируемого проезда с учетом сохранения размещения существующих камер КК 100,09/94,91 и КК необн./98,76/9З,95, расположенных на канализационном коллекторе д-1000 мм вне проезжей части и пешеходной дорожки.

Обеспечить сохранность водопроводных камер и колодцев, попадающих в полосу отвода автодороги с установкой усиленных чугунных люков и поднятием до уровня асфальтового или газонного покрытия.

б) Переустройство газопровода со следующими проектными характеристиками (уточняется на следующей стадии проектирования):

Точка подключения № 1:

Существующий, распределительный, подземный газопровод Ду 273 мм; материал трубы и тип защитного покрытия: сталь; по адресу: Воронежская область, г. Воронеж газопровод на пересечение ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова (до места пересечения с проектируемой автомобильной дорогой): источник газоснабжения: ГРС N23 г. Воронеж (п. Сомово), Высокое 2 кат;

Точка подключения № 2:

Существующий, распределительный, подземный газопровод Ду 273 мм; материал трубы и тип защитного покрытия: сталы, по адресу: Воронежская область, г. Воронеж газопровод на пересечение ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова (после места пересечения с проектируемой автомобильной дорогой): источник газоснабжения: ГРС N23 г. Воронеж (п. Сомово), Высокое 2 кат.;

Точка подключения № 3:

Проектируемый, распределительный, подземный газопровод Ду З 15 мм;

материал трубы и тип защитного покрытия: полиэтилен; по адресу: Воронежская область, г. Воронеж газопровод на пересечение ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова; источник газоснабжения: ГРС МЗ г. Воронеж (п. Сомово), Высокое 2 кат.

Определить необходимость мероприятий по защите подземных газопроводов из металлических труб и при необходимости предусмотреть мероприятия в проекте. Предусмотренные мероприятия согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» - «Подземметаллзащита».

в) Устройство ливневой канализации (уточняется проектом на следующих стадиях проектирования):

Водоотведение проектируемого объекта осуществить в существующие сети ливневой канализации:  D=800 мм по ул. Богдана Хмельницкого; D = 400 мм по ул, Артамонова.

г) Переустройство тепловой сети со следующими проектными характеристиками (уточняется на следующей стадии проектирования):

Реконструкции подлежит участок тепловой сети 2Ду 400мм под автомобильной дорогой через ул. Артамонова между ТК-9 и ТК-10, входящий в состав тепловой сети с кадастровым номером 36:34:0000000:42602. Расчетный температурный график тепловой сети: 130 -70 ос.

Условия реконструкции:

Выполнить замену плит перекрытий железобетонного канала на плиты усиленного типа. Длину реконструируемого участка предусмотреть с учетом отступа 5 м от бортового камня автомобильной дороги в каждую сторону.

Имеется письмо ОАО «РЖД» технические условия на уширение дороги ул. Б. Хмельницкого Воронеж I на № ИСХ-252 от 22.04.2025г. Производство работ без представителей РЦС-1 и причастных организаций ОАО «РЖД» запрещается.

д) Переустройство объектов электросетевого хозяйства со следующими проектными характеристиками (уточняется на следующей стадии проектирования):

- тип реконструируемых объектов  - 4КЛ - 6 кВ, 3КЛ - 0,4 кВ;

- направление линий электропередач - КЛ-6кВ ТП-509 - ТП-618 , КЛ-6кВ ТП-509 – ТП-890, КЛ-6кВ ТП-509 – ТП-1699, РП-24 – ТП-115, КЛ-0,4кВ ТП-509-оп. №1, КЛ-0,4Кв тп—509- оп. №6, КЛ- 0,4кВ ТП-509 – ж/д 56 «Б».

Имеется согласие управления дорожного хозяйства от 04.04.2025 № 38 на строительство, реконструкцию пересечений автомобильных дорог общего пользования местного значения с другими автомобильными дорогами и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Воронеж для линейного объекта по ул. Б. Хмельницкого между д. № 56 и д. № 58 до пересечения с ул. Артамонова и ул. Маршала Одинцова.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письма Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 13.03.2025 № 71-11/939 в границах рассматриваемой территории объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), отсутствуют. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории», утвержденной в составе Правил, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, объекты культурного наследия отсутствуют.

Соответственно, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуются.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не требуется в настоящем проекте.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды в зоне проведения строительных работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами. При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной технологии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. В проекте реконструкции (строительства) предусмотрено выполнение комплекса специальных мероприятий по охране окружающей среды:

- сохранение растительного слоя почвы;

- укрепление обочин и откосов насыпи, рациональная организация водоотвода в притрассовой полосе для предотвращения водной и ветровой эрозии почв.

При проведении строительных работ для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматриваются следующие мероприятия:

- применение обеспылевания (пролив водой) при разгрузке сыпучих стройматериалов;

- распределение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- контроль работы строительной техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- контроль точного соблюдения технологии производства работ;

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов.

Строительство автомобильной дороги создает более благоприятные условия для движения (увеличивается пропускная способность, повышается скорость движения) и снижает уровень загазованности и загрязнения сточными водами.

После окончания работ их зона рекультивируется под естественный ландшафт.

Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить надлежащее состояние дорожно-строительной техники, при котором не должны превышаться установленные предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, а также предельные уровни шумового воздействия. Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработанных газов, шума, вибрации и других воздействий на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными организациями.

Заправка автомобилей и другой самоходной техники топливом, маслами должна производиться на стационарных АЗС. Заправку дорожных машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и т.д.) следует осуществлять с помощью передвижных заправщиков.

При укладке дорожной одежды и выполнении укрепительных работ остаются отвердевшие массы цементобетонной и асфальтобетонной смеси, которые следует использовать в тело досыпаемой насыпи подходов вместе с грунтом.

Вышедшие из строя в процессе строительства дорожно-строительные машины, механизмы или отдельные узлы и детали отправляются в качестве металлолома на ближайшие базы вторичной черной металлургии. Изношенные шины автомобилей, тракторов, других дорожно-строительных машин и механизмов вывозятся на регенерацию или переработку, в том числе и для приготовления резиновой крошки в целях укрепления цементобетонных покрытий на других объектах строительства.

Состояние зеленых насаждений проектируемой территории и плотность произрастания требуют оценки при проектировании планируемой автомобильной дороги.

При размещении линейного объекта необходимо проработать возможность максимального сохранения зеленых насаждений, произрастающих в границах рассматриваемой территории.

При разработке проекта планируемой автомобильной дороги следует предусмотреть защитное и декоративное озеленение, в соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог, утвержденные приказом ФДС России от 05.11.1988 № 421.

Принятые решения и предусмотренные мероприятия должны быть направлены на минимальное вмешательство в сложившиеся природные процессы, экологическую обстановку территории и условия проживания населения как во время ведения работ по строительству, так и в период эксплуатации автомобильной дороги.

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы, снижение уровня шума в процессе строительства:

- работы на территории производить с использованием экологически безопасных методов производства работ и средств механизации;

- осуществить снятие и вывоз плодородного слоя для последующей рекультивации, по завершении строительно-монтажных работ и уборки строительного мусора предусмотреть восстановление нарушенного плодородного слоя почвы;

- не допускать открытого хранения, погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих, пылящих материалов;

- складирование отходов строительного производства, строительного мусора в контейнеры с последующим вывозом с территории строительства;

- не допускать мойку оборудования, машин и механизмов в пределах стройплощадки;

- при производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по снижению уровня шума;

- при производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- производство всех видов работ необходимо выполнять без отступления от требований соответствующих экологических нормативов.

Проектом рекомендуется выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей среды в процессе эксплуатации автомобильной дороги:

- для предотвращения или уменьшения процессов эрозии земель вследствие концентрации водных потоков искусственными сооружениями, кюветами и канавами и изменения условий поверхностного стока в проекте необходимо предусмотреть систему водоотвода, укрепление русел и выходов из водоотводных сооружений;

- с целью уменьшения загрязнения воздушной среды и шумового воздействия при движении потока транспорта в проекте приняты технические параметры, обеспечивающие оптимальный режим движения автомобилей;

- для уменьшения запыления территории при проектировании принята конструкция не пылящей дорожной одежды;

- с целью предотвращения создания условий для размножения комаров и клещей необходимо предусмотреть планировку территории, исключающую места застоя воды;

- для предотвращения повышенной аварийности на автомобильной дороге и пересечении ее с другой дорогой в проекте предусмотрено устройство разметки, установка дорожных знаков и пластмассовых сигнальных дорожных столбиков.

Проектом планировки предусмотрено проведение работ строго в полосе постоянного отвода планируемого линейного объекта и в границах сервитутов.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработана на основе карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 «Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области».

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производится в соответствии с положениями Генерального плана.

Для предупреждения развития аварий должны быть реализованы следующие решения, снижающие вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) на территории проектируемого объекта:

-	пожарная безопасность обеспечивается комплексом проектных решений, направленных на предупреждение пожаров и взрывов, а также на создание условий, обеспечивающих успешное тушение пожаров и эвакуацию людей и техники в процессе возникновения ЧС;

-	своевременное и качественное проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на недопущение возникновения аварий и поддержание в исправном состоянии оборудования и электрического кабеля.

Для максимального предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями, необходимо предусмотреть следующих мероприятий:

- осуществление информационного взаимодействия с органами исполнительной власти, территориальными органами Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГУОБДД МВД России) и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- информирование средств массовой информации о ситуации, складывающейся на дороге, и принятых мерах по предотвращению ЧС;

- введение ограничения на пропуск транспорта на опасные участки дороги при взаимодействии с территориальными органами ГУОБДД МВД России и оповещение участников дорожного движения о сложившейся обстановке в границах рассматриваемой территории.

Рабочим проектированием необходимо предусмотреть решения по предупреждению постороннего вмешательства в деятельность объекта и установке предупреждающих знаков, надписей.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны, установка электро-сирен оповещения, размещение защитных сооружений гражданской обороны проектом планировки территории не предусматриваются.

Для реализации планировочных решений требуется выполнение

следующих мероприятий:

- инженерная подготовка территории строительной площадки;

- сохранение с обеспечением эксплуатационной надежности существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону проведения работ, либо переустройству таких коммуникаций;

- благоустройство территории.

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматривается.

Реализация проекта планировки территории предусматривается в один

этап.

Чрезвычайные ситуации на рассматриваемой территории, в период строительства и дальнейшей эксплуатации планируемой автомобильной дороги, могут быть техногенного и природного характера.

1) Природные чрезвычайные ситуации и мероприятия по их предотвращению

К потенциальным чрезвычайным ситуациям природного характера на рассматриваемой территории относятся:

-  Опасные геологические явления: оползни, обвалы, осыпи, карсты.

- Опасные метеорологические явления: сильный ветер, в том числе смерч; очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); сильный ливень; продолжительные сильные дожди; очень сильный снег; сильная метель; сильная пыльная (песчаная) буря; сильный туман; природные пожары;

- Опасные гидрологические явления: высокий уровень воды (паводок).

Опасные геологические явления:

По результатам Инженерно-геологических изысканий, в соответствии со схемой развития опасных карстово-суффозионных процессов Нижегородской области, исследуемая территория характеризуется VI категорией устойчивости по интенсивности провалообразования (карстовых процессов), т.е. необходимость учета вероятности карстовых процессов на территории проектирования отсутствует.

Опасные метеорологические явления:

Опасные метеорологические явления, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям на рассматриваемой территории, и главным образом на планируемой автомобильной дороге – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Для максимального предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями, необходимо предусмотреть следующих мероприятий:

- осуществление информационного взаимодействия с органами исполнительной власти, территориальными органами Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГУОБДД МВД России) и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- информирование средств массовой информации о ситуации, складывающейся на дороге, и принятых мерах по предотвращению ЧС;

- введение ограничения на пропуск транспорта на опасные участки дороги при взаимодействии с территориальными органами ГУОБДД МВД России и оповещение участников дорожного движения о сложившейся обстановке в границах рассматриваемой территории.

Опасные гидрологические явления:

По данным Инженерно-геологических изысканий, согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», территория проектирования относится частично к участку, подтопленному в естественных условиях (I-A), а также к участку, потенциально-подтопляемому в результате ожидаемых техногенных воздействий (II-Б1). Таким образом, при проектировании планируемой автомобильной дороги необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению естественного подтопления территории и возможного подтопления в результате техногенных процессов при строительстве планируемого линейного объекта, в том числе мероприятия инженерной подготовки территории строительства, вертикальной планировки, сбору, очистке и отводу дождевых и талых вод.

2) Техногенные чрезвычайные ситуации и мероприятия по их предотвращению

К потенциальным чрезвычайным ситуациям техногенного характера на рассматриваемой территории относятся:

- Аварии на коммунальных объектах;

- Транспортные аварии (катастрофы), в том числе с возможным разливом (распылением) легковоспламеняющихся и отравляющих веществ;

- Пожары на автомобильном транспорте в результате: дорожно-транспортного происшествия, неисправностей в топливной системе автомобилей, при попадании в зону ЧС, а также при попадании в зону военных действий.

Аварии на коммунальных объектах:

На рассматриваемой территории присутствует вероятность аварий на магистральных газопроводах, пересекающих территорию проектирования. При осуществлении строительных работ и последующей эксплуатации планируемого линейного объекта, необходим постоянный технический контроль, проведение плановых предупредительных ревизий оборудования и сооружений магистральных газопроводов. Для магистральных газопроводов условный размер зоны возможных разрушений в случае возникновения аварий устанавливается равным размеру охранной зоны.

Транспортные аварии (катастрофы), в том числе с возможным разливом (распылением) легковоспламеняющихся и отравляющих веществ:

На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены условные границы зон среднего и легкого поражения при возможном разрушении цистерны с легковоспламеняющимися веществами, а также условные границы зон смертельного и порогового поражения при возможном разрушении цистерны с отравляющими веществами.

К основным направлениям снижения возникновения аварий на планируемой автомобильной дороге относятся:

- соблюдение правил дорожного движения всеми участниками движения;

- для обеспечения безопасности дорожного движения (технологический процесс) в проекте предусмотрено использование комплекса технических средств организации дорожного движения (знаки, ограждения, направляющие устройства);

- постоянный технический контроль над базовым хозяйством транспортных предприятий и владельцев личного автотранспорта;

- проведение плановых предупредительных ревизий и ремонта автомобильной дороги, оборудования и сооружений на нем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций при строительстве линейного объекта:

При строительных работах на линейных сооружениях возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочих мест;

- физические перегрузки;

- эмоциональные перегрузки.

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также производственной санитарии.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с соблюдением правил внутрипостроечного движения, разместить знаки безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены.

В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость конструкций.

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В аварийных ситуациях, когда перерывы в работе невозможны, работу с пневматическим инструментом разрешается вести постоянно, обеспечивая замену работающих.

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций.

Точное расположение действующих подземных коммуникаций в местах сближения и пересечения должно быть установлено силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации по технической документации трассопоисковыми приборами, шурфованием в границах всей зоны производства работ.

Производство работ без письменного разрешения в охранных зонах существующих коммуникаций запрещается.

На все скрытые работы должны составляться акты освидетельствования работ.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при строительстве линейного объекта:

На объекте строительства разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности.

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

В период строительства, ко всем временным зданиям, местам открытого хранения строительных материалов и оборудования обеспечивается свободный подъезд.

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

При размещении временных бытовых зданий бытовые помещения оснащаются первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР).

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 ППР в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) отражена в материалах по обоснованию настоящей документации.

Имеется письмо Министерства региональной безопасности Воронежской области от 14.05.2025 № 75-11/1540, в котором сообщается, что расположение объекта относительно опасностей, предусмотренных СП  165.1325800.2014, в зоне возможных разрушений, вне зон возможных химических заражений, вне зоны возможного радиоактивного загрязнения и катастрофического затопления.

Исходные данные о состоянии опасности объекта капитального строительства:

- использование в технологическом процессе опасных веществ (АХОВ, РВ, ВВ, СУГ и т.д.). Опасность, основание для разработки мероприятий ГО ЧС - используется природный газ.

Исходные данные для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Перечень и места расположения существующих и намечаемых к строительству ПОО, аварии на которых могут привести к ЧС, в пределах которых размещается проектируемый объект: потенциально опасные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, отсутствуют.

Сведения о наблюдаемых в районе строительства опасных природных явлениях и процессах: опасных, весьма опасных и чрезвычайно опасных (катастрофических) природных процессов, возможных источников ЧС природного характера в соответствии СП 115.13330.2016 нет.

Требования по созданию систем оповещения: в системе оповещения городского округа город Воронеж.

Требования по предупреждению постороннего вмешательства в деятельность объекта: обеспечить безопасное функционирование Объекта.