УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 30.12.2025    № 2061

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, установленные градостроительным регламентом в отношении территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, ТП, линии электропередачи и 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт·ч/чел./мес. при количестве проживающих человек в квартире, жилом доме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во комнат | 1 чел. |  | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|  |  |  | При наличии электрической плиты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 194 |  | 120 | 93 | 76 | 66 |
|  |  |  | 2 | 229 |  | 142 | 110 | 89 | 78 |
|  |  |  | 3 | 251 |  | 155 | 120 | 98 | 85 |
|  |  |  | 4 и более | 266 |  | 165 | 128 | 104 | 90 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, ЦТП, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  | 220 |  |  |
|  |  |  | Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии с: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружных систем |  | Внутренних систем |  | Автоматических |  |  |
|  |  |  | СП 8.13130 |  | СП 10.13130 |  | СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 |  |  |
|  |  |  | Средние за год расчетные суточные расходы воды на поливку 1 кв. м территории (л/сут.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Травяное покрытие |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Спортивные площадки |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Тротуары, площади |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | Газоны |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Цветники, клумбы |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | При отсутствии данных по площадям, требующим поливки, расчетные расходы воды на поливку следует принимать |  |  |  | 50 - 90 |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель удельного водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень благоустройства районов жилой застройки |  |  |  | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением |  |  |  | 220 |  |  |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |  |  |  |  |  |

2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объектов | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный пассажирский транспорт |  |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность ближайшей остановки общественного транспорта), м |  | - в жилых районах - 500, в районах малоэтажной жилой застройки - 600; - от объектов массового посещения - 250; - от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - 150; - в производственных и коммунально-складских зонах - 400 м; - в зонах массового отдыха и спорта - 800 м от главного входа |

В зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами все парковочные места для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10% от их количества зарядными устройствами быстрой зарядки.

Расчетное количество стоянок для временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для паркования личного транспорта инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование | Минимально допустимый уровень обеспеченности, мест/1 тыс. чел. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Размер земельного участка, кв. м/ 1 место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 42 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. В условиях стесненной городской застройки радиус пешеходной доступности - 800 м | В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016) |
| 2 | Общеобразовательные организации | 91 | Радиус пешеходной доступности - 500 м. В условиях стесненной городской застройки радиус пешеходной доступности - 800 м |  |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | 20 с учетом зоны обслуживания | Транспортная доступность общественным транспортом - не более 30 мин. | По заданию на проектирование |

И.о. руководителя управления 
строительной политики                                                                      Д.Е. Гладких