Приложение № 1

к проекту межевания территории, ограниченной ул. Плехановская,                   ул. Донбасская в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории, ограниченной                          УЛ.  ПЛЕХАНОВСКАЯ,   УЛ.  ДОНБАССКАЯ В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной ул. Плехановская, 
ул. Донбасская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 06.11.2020 № 41/ПМТ, технического задания к нему, Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория площадью 29053,9 кв. м расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж в границах                              ул. Плехановская, ул. Донбасская.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в функциональной зоне «Зона смешанной и общественно-деловой застройки» (200).

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в территориальной зоне ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки».

Градостроительный регламент ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых в первую очередь по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки.

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной ул. Плехановская, ул. Донбасская в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 514596,27 | 1298645,60 |
| 2 | 514596,68 | 1298655,47 |
| 3 | 514535,19 | 1298658,02 |
| 4 | 514534,78 | 1298659,88 |
| 5 | 514531,56 | 1298659,18 |
| 6 | 514501,61 | 1298658,60 |
| 7 | 514497,64 | 1298655,91 |
| 8 | 514469,32 | 1298662,08 |
| 9 | 514464,40 | 1298561,65 |
| 10 | 514450,22 | 1298476,97 |
| 11 | 514464,36 | 1298475,44 |
| 12 | 514463,95 | 1298472,50 |
| 13 | 514474,83 | 1298471,82 |
| 14 | 514497,07 | 1298462,98 |
| 15 | 514498,68 | 1298465,29 |
| 16 | 514506,79 | 1298470,62 |
| 17 | 514506,53 | 1298472,99 |
| 18 | 514528,37 | 1298487,16 |
| 19 | 514530,52 | 1298484,02 |
| 20 | 514531,82 | 1298484,01 |
| 21 | 514544,38 | 1298479,79 |
| 22 | 514546,54 | 1298485,37 |
| 23 | 514548,85 | 1298487,85 |
| 24 | 514558,17 | 1298515,76 |
| 25 | 514570,47 | 1298559,63 |
| 26 | 514594,35 | 1298552,15 |
| 27 | 514593,46 | 1298550,53 |
| 28 | 514619,42 | 1298536,32 |
| 29 | 514658,85 | 1298580,63 |
| 30 | 514661,38 | 1298579,58 |
| 31 | 514671,20 | 1298576,69 |
| 32 | 514682,14 | 1298590,69 |
| 33 | 514697,08 | 1298611,02 |
| 34 | 514696,00 | 1298611,72 |
| 35 | 514699,88 | 1298617,71 |
| 36 | 514702,46 | 1298627,26 |
| 37 | 514704,26 | 1298635,93 |
| 38 | 514604,67 | 1298645,02 |
| 1 | 514596,27 | 1298645,60 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны обуславливает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

На территории межевания расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (части земельного участка) в соответствии с классификатором* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 4221 | перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0401001:1 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2.5. Среднеэтажная жилая застройка |
| 2 | :ЗУ2 | 2275 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2.7.1. Хранение автотранспорта |
| 3 | :ЗУ3 | 2559 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 12.0.1. Улично-дорожная сеть 12.0.2. Благоустройство территории |
| 4 | :ЗУ4 | 1477 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 12.0.1. Улично-дорожная сеть 12.0.2. Благоустройство территории |
| 5 | :ЗУ5 | 455 | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 12.0.1. Улично-дорожная сеть 12.0.2. Благоустройство территории |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор).

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Сведения о таких земельных участках приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка (части земельного участка) к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ3 | - | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 2559 | - |
| 2 | :ЗУ4 | - | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1477 | - |
| 3 | :ЗУ5* | - | образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 455 | - |

* Образование земельного участка возможно только после снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 36:34:0401001:1

В соответствии с ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории образуются 5 земельных участков. Среди них 3 участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

На рассматриваемой территории был выявлен земельный участок под многоквартирным домом по ул. Плехановская, 59, в отношении которого необходима проработка границ.

Размер образуемых земельных участков определяется исходя из:

- площади многоквартирного дома, то есть суммарной общей площади всех квартир в таком доме, площади всех нежилых помещений и помещений вспомогательного использования в таком доме;

- территории, необходимой для обеспечения функционирования (обслуживания) площади многоквартирного дома, с учетом соблюдения требований градостроительных нормативов, противопожарной безопасности, санитарных разрывов между зданиями и иных норм, обеспечивающих нормальные условия проживания и пребывания граждан в многоквартирном доме, обслуживания данного дома и иных объектов, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также доступ к такому дому и иным подобным объектам;

- плотности застройки элемента планировочной структуры, в границах которого расположен соответствующий многоквартирный дом;

- наличия на прилегающей к многоквартирному дому территории элементов благоустройства.

Расчет площади земельных участков под многоквартирными домами выполнен в соответствии с СП 30-101-98, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 «Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. = 4350,0 х 1,34 = 5829,0 кв. м, где

Sнорм.к   ̶  нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, 
кв. м;

Sк = 4350,0 кв. м  ̶  общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д. = 1,34  ̶ удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А Методических указаний).

Фактический размер ЗУ1 – 4221 кв. м. Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей квартала, а также фактического землепользования территории.

Границы образуемых земельных участков определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка, красных линий, границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования

Перечень координат поворотных точек границ образуемых земельных участков приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

| Условный номер земельного участка | Номер точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| ЗУ:1 | 1 | 514673,87 | 1298638,70 |
|  | 2 | 514605,08 | 1298645,02 |
|  | 3 | 514604,76 | 1298640,93 |
|  | 4 | 514602,39 | 1298610,75 |
|  | 5 | 514615,81 | 1298608,92 |
|  | 6 | 514616,01 | 1298598,51 |
|  | 7 | 514641,45 | 1298587,89 |
|  | 8 | 514661,38 | 1298579,58 |
|  | 9 | 514671,20 | 1298576,69 |
|  | 10 | 514682,14 | 1298590,69 |
|  | 11 | 514697,08 | 1298611,02 |
|  | 12 | 514696,00 | 1298611,72 |
|  | 13 | 514696,93 | 1298613,16 |
|  | 14 | 514678,61 | 1298628,99 |
|  | 15 | 514673,04 | 1298629,52 |
|  | 1 | 514673,87 | 1298638,70 |
| ЗУ:2 | 1 | 514658,85 | 1298580,63 |
|  | 2 | 514641,45 | 1298587,89 |
|  | 3 | 514616,01 | 1298598,51 |
|  | 4 | 514615,81 | 1298608,92 |
|  | 5 | 514602,39 | 1298610,75 |
|  | 6 | 514601,95 | 1298605,14 |
|  | 7 | 514607,90 | 1298586,68 |
|  | 8 | 514609,00 | 1298576,59 |
|  | 9 | 514594,35 | 1298552,15 |
|  | 10 | 514593,46 | 1298550,53 |
|  | 11 | 514619,42 | 1298536,32 |
|  | 1 | 514658,85 | 1298580,63 |
| ЗУ:3 | 1 | 514497,64 | 1298655,91 |
|  | 2 | 514469,32 | 1298662,08 |
|  | 3 | 514464,40 | 1298561,65 |
|  | 4 | 514450,22 | 1298476,97 |
|  | 5 | 514458,42 | 1298476,08 |
|  | 6 | 514463,11 | 1298515,36 |
|  | 7 | 514463,86 | 1298517,18 |
|  | 8 | 514469,74 | 1298516,41 |
|  | 9 | 514471,21 | 1298516,28 |
|  | 10 | 514471,32 | 1298517,60 |
|  | 11 | 514480,41 | 1298596,92 |
|  | 12 | 514482,99 | 1298616,71 |
|  | 13 | 514492,08 | 1298630,48 |
|  | 14 | 514483,03 | 1298638,47 |
|  | 15 | 514493,78 | 1298650,41 |
|  | 16 | 514496,68 | 1298650,37 |
|  | 17 | 514496,64 | 1298650,52 |
|  | 18 | 514495,28 | 1298653,96 |
|  | 1 | 514497,64 | 1298655,91 |
| ЗУ:4 | 1 | 514471,32 | 1298517,60 |
|  | 2 | 514490,09 | 1298517,20 |
|  | 3 | 514491,85 | 1298517,80 |
|  | 4 | 514493,43 | 1298518,09 |
|  | 5 | 514495,47 | 1298594,37 |
|  | 6 | 514497,26 | 1298594,34 |
|  | 7 | 514497,22 | 1298596,05 |
|  | 8 | 514480,41 | 1298596,92 |
|  | 1 | 514471,32 | 1298517,60 |
| ЗУ:5 | 1 | 514697,08 | 1298611,02 |
|  | 2 | 514696,00 | 1298611,72 |
|  | 3 | 514696,93 | 1298613,16 |
|  | 4 | 514678,61 | 1298628,99 |
|  | 5 | 514673,04 | 1298629,52 |
|  | 6 | 514673,87 | 1298638,71 |
|  | 7 | 514704,26 | 1298635,93 |
|  | 8 | 514699,88 | 1298617,71 |
|  | 1 | 514697,08 | 1298611,02 |

Проектом межевания территории не предполагается образование публичных сервитутов.

Проектом предусматривается корректировка красных линий в местах наложения на конструктивные элементы зданий, строений, сооружений, пересечений с земельными участками.

Ведомость координат характерных точек устанавливаемых красных линий представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 514542,29 | 1298649,27 |
| 2 | 514542,36 | 1298650,45 |
| 3 | 514507,22 | 1298653,49 |
| 4 | 514492,08 | 1298630,48 |
| 5 | 514482,99 | 1298616,71 |
| 6 | 514480,41 | 1298596,92 |
| 7 | 514471,32 | 1298517,60 |
| 8 | 514471,21 | 1298516,31 |
| 9 | 514469,74 | 1298516,41 |
| 10 | 514464,36 | 1298475,44 |
| 11 | 514464,28 | 1298474,84 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений совмещены с красными линиями в связи со сложившейся градостроительной ситуацией.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации при оформлении соответствующих документов.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |