Приложение № 1 к проекту межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская, б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж

Текстовая часть

проекта межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская,                     б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе                              город Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская,                     б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 26.07.2021                       № 5/ПМТ, технического задания к данному контракту, постановления администрации городского округа город Воронеж от 21.04.2021 № 377                    «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной                                         ул. Магнитогорская, б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009  № 384-II «Об утверждении  Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж, приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор видов разрешенного использования земельных участков).

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория площадью 3,4 га расположена в Советском районе городского округа город Воронеж в границах                                 ул. Магнитогорская, б-ра Фестивальный, ул. Путиловская.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в жилой функциональной зоне.

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- Ж 1 «Зона малоэтажной индивидуальной застройки». Данная зона предназначена для формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) и с минимальным размещенным набором услуг местного значения;

- Ж 7 «Многоэтажная застройка». Зона выделена для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения.

Виды   разрешенного  использования,   предельные  параметры разрешенного строительства определяются в порядке ст. 20 Правил землепользования и застройки, положений градостроительного регламента.

Рассматриваемая территория ограничена ранее установленными красными линиями. В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская, б-ром Фестивальный,                     ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 512766.74 | 1294304.04 |
| 2 | 512823.65 | 1294267.71 |
| 3 | 512879.69 | 1294231.58 |
| 4 | 512937.99 | 1294196.20 |
| 5 | 512997.04 | 1294159.39 |
| 6 | 513146.55 | 1294067.94 |
| 7 | 513133.66 | 1294013.66 |
| 8 | 513103.57 | 1294030.74 |
| 9 | 513082.78 | 1294044.23 |
| 10 | 513023.85 | 1294081.23 |
| 11 | 512968.89 | 1294115.27 |
| 12 | 512910.40 | 1294151.45 |
| 13 | 512853.83 | 1294187.44 |
| 14 | 512793.63 | 1294224.84 |
| 15 | 512735.48 | 1294260.62 |
| 16 | 512678.18 | 1294295.72 |
| 17 | 512596.18 | 1294346.53 |
| 18 | 512609.77 | 1294404.01 |
| 19 | 512707.78 | 1294341.65 |
| 1 | 512766.74 | 1294304.04 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий, утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, данная территория частично расположена в границах санитарно-защитной зоны промпредприятий I-III классов вредности и железной дороги.

Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ                      «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на  кадастровый учет.

На территории межевания расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

На территории,  ограниченной ул. Магнитогорская,                                   б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, расположены земельные участки, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Ведомость земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Кадастровый номер участка | Адрес | Площадь участка, кв. м | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36:34:0505026:1 | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Путиловская, 22а | 852 +/-10 | Под нежилое здание магазина строительных материалов |
| 2 | 36:34:0505026:2 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 48 | 522 +/-8 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 3 | 36:34:0505026:3 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 37 | 431 +/-2.2 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 4 | 36:34:0505026:6 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 25а | 4005 +/-9.2 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом |
| 5 | 36:34:0505026:7 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 15а | 3121 +/-20 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом |
| 6 | 36:34:0505026:18 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 41 | 525 +/-8.02 | Индивидуальное жилищное строительство |
| 7 | 36:34:0505026:23 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 15т | 115 +/-3.75 | Трансформаторная подстанция (ТП-977) |
| 8 | 36:34:0505026:24 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 25т | 89 +/-3.3 | Трансформаторная подстанция (ТП-1136) |
| 9 | 36:34:0505026:456 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 11а | 3018 +/-19 | Фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным домом |
| 10 | 36:34:0505026:457 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 7а | 3224 +/-20 | Фактически занимаемый многоквартирным многоэтажным домом |
| 11 | 36:34:0505026:467 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 1т | 95 +/-3 | Фактически занимаемый ЦТП - 10/1 |
| 12 | 36:34:0505026:20 | Воронежская область, г. Воронеж, б-р Фестивальный, 37 | 264+/-1.3 | Огород |

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение между собой земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается на основании утвержденного проекта межевания территории.              В соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории. В связи с этим необходима разработка проекта межевания территории.

В соответствии со ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков, и существование первоначальных смежных земельных участков прекращается.                              При перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Кадастровый номер существующего земельного участка | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | :ЗУ1 | 2572 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 2 | - | :ЗУ2 | 3429 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 3 | - | :ЗУ3 | 4092 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 4 | 36:34:0505026:467 | :ЗУ4 | 301 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:467 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 5 | - | :ЗУ5 | 1805 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 6 | - | :ЗУ6 | 492 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 7 | - | :ЗУ7 | 619 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 8 | - | :ЗУ8 | 649 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 9 | 36:34:0505026:6 | :ЗУ9 | 4779 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:6 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 10 | 36:34:0505026:24 | :ЗУ10 | 189 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:24 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 11 | - | :ЗУ11 | 340 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |

Проектом межевания территории предлагается утвердить красные линии, а также образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ5 | Благоустройство территории | 1805 |
| 2 | :ЗУ6 | Улично-дорожная сеть | 492 |
| 3 | :ЗУ11 | Улично-дорожная сеть | 340 |

В соответствии с ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская,                     б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, образуются 11 земельных участков. Среди них 3 участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.

Участок № 1 (ЗУ1)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2572 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 1а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно         СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98):                     Sнорм.к = 3916 кв. м.

Земельный участок ЗУ1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей квартала. Ведомость координат представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |
| 2 | 512978.48 | 1294134.86 |
| 3 | 512993.03 | 1294159.93 |
| 4 | 512962.23 | 1294179.24 |
| 5 | 512959.77 | 1294178.44 |
| 6 | 512900.64 | 1294159.17 |
| 7 | 512955.45 | 1294124.93 |
| 8 | 512956.33 | 1294126.47 |
| 9 | 512965.48 | 1294142.31 |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |

Участок № 2 (ЗУ2)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3429 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 19а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно          СП 30-101-98: Sнорм.к = 3398 кв. м.

Земельный участок ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 10 | 512799.36 | 1294282.12 |
| 11 | 512777.34 | 1294295.71 |
| 12 | 512760.40 | 1294306.83 |
| 13 | 512743.07 | 1294318.48 |
| 14 | 512684.55 | 1294297.88 |
| 15 | 512684.35 | 1294293.68 |
| 16 | 512736.50 | 1294261.27 |
| 10 | 512799.36 | 1294282.12 |

Участок № 3 (ЗУ3)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4092 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 23а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно          СП 30-101-98: Sнорм.к = 3436 кв. м.

Земельный участок ЗУ3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена, как территория общего пользования.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей квартала. Ведомость координат представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 13 | 512743.07 | 1294318.48 |
| 17 | 512663.06 | 1294369.69 |
| 18 | 512660.75 | 1294370.53 |
| 19 | 512659.09 | 1294370.55 |
| 20 | 512657.10 | 1294369.72 |
| 21 | 512647.05 | 1294350.01 |
| 22 | 512633.91 | 1294324.97 |
| 15 | 512684.35 | 1294293.68 |
| 14 | 512684.55 | 1294297.88 |
| 13 | 512743.07 | 1294318.48 |

Участок № 4 (ЗУ4)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 301 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 1т.

Земельный участок ЗУ4 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:467 с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Перераспределение обусловлено тем, что центральная тепловая подстанция выходит за границы выделенного для ее размещения земельного участка.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «коммунальное обслуживание».

Предельный максимальный размер земельного участка, в том числе его площадь, составляет 5000 кв. м.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 23 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 2 | 512978.43 | 1294134.77 |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |
| 9 | 512965.48 | 1294142.31 |
| 8 | 512956.33 | 1294126.47 |
| 7 | 512955.45 | 1294124.93 |
| 23 | 512968.33 | 1294117.38 |

Участок № 5 (ЗУ5)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1805 кв. м, расположенный по ул. Путиловская, 22а.

Земельный участок ЗУ5 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 1. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 24 | 512607.99 | 1294341.05 |
| 22 | 512633.91 | 1294324.97 |
| 21 | 512647.05 | 1294350.01 |
| 20 | 512657.10 | 1294369.72 |
| 19 | 512659.09 | 1294370.55 |
| 18 | 512660.75 | 1294370.53 |
| 17 | 512663.06 | 1294369.69 |
| 25 | 512612.89 | 1294401.59 |
| 26 | 512611.41 | 1294401.64 |
| 27 | 512610.24 | 1294401.38 |
| 29 | 512598.25 | 1294347.24 |
| 24 | 512607.99 | 1294341.05 |
| 30 | 512637.45 | 1294347.59 |
| 31 | 512641.48 | 1294367.19 |
| 32 | 512643.60 | 1294377.38 |
| 33 | 512627.85 | 1294380.73 |
| 34 | 512628.06 | 1294381.72 |
| 35 | 512617.01 | 1294384.07 |
| 36 | 512614.44 | 1294372.74 |
| 37 | 512610.42 | 1294353.15 |
| 30 | 512637.45 | 1294347.59 |
| 30 | 512637.45 | 1294347.59 |

Участок № 6 (ЗУ6)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 492 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, рядом с домом 25а.

Земельный участок ЗУ6 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 38 | 513067.35 | 1294055.36 |
| 39 | 513068.00 | 1294056.43 |
| 40 | 513074.14 | 1294066.18 |
| 41 | 513083.88 | 1294081.65 |
| 42 | 513084.01 | 1294081.57 |
| 43 | 513087.94 | 1294088.02 |
| 44 | 513093.54 | 1294096.91 |
| 49 | 513084.94 | 1294102.30 |
| 45 | 513084.21 | 1294101.13 |
| 46 | 513064.85 | 1294070.07 |
| 47 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 38 | 513067.35 | 1294055.36 |

Участок № 7 (ЗУ7)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 619 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 44/2.

Земельный участок ЗУ7 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «для индивидуального жилищного строительства».

Предельный максимальный размер земельного участка, в том числе его площадь, составляет 800 кв. м, предельный минимальный размер земельного участка, в том числе площадь, – 300 кв. м.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 53 | 513140.03 | 1294047.93 |
| 54 | 513144.34 | 1294067.11 |
| 55 | 513118.38 | 1294081.87 |
| 56 | 513108.57 | 1294066.67 |
| 57 | 513120.28 | 1294059.25 |
| 58 | 513137.74 | 1294049.18 |
| 53 | 513140.03 | 1294047.93 |

Участок № 8 (ЗУ8)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 649 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 39.

Земельный участок ЗУ8 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 1. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «для индивидуального жилищного строительства».

Предельный максимальный размер земельного участка, в том числе его площадь, составляет 800 кв. м, предельный минимальный размер земельного участка, в том числе площадь, – 300 кв. м.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 59 | 513103.86 | 1294031.21 |
| 60 | 513109.99 | 1294041.07 |
| 57 | 513120.28 | 1294059.25 |
| 56 | 513108.57 | 1294066.67 |
| 61 | 513103.82 | 1294069.62 |
| 62 | 513093.73 | 1294053.74 |
| 63 | 513087.60 | 1294044.23 |
| 64 | 513086.73 | 1294042.85 |
| 59 | 513103.86 | 1294031.21 |

Участок № 9 (ЗУ9)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4779 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 25а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно          СП 30-101-98: Sнорм.к = 7471 кв. м.

Земельный участок ЗУ9 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:05050226:6 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей квартала. Ведомость координат представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 47 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 46 | 513064.85 | 1294070.07 |
| 45 | 513084.21 | 1294101.13 |
| 49 | 513084.94 | 1294102.30 |
| 71 | 513011.27 | 1294148.49 |
| 65 | 513010.03 | 1294146.55 |
| 66 | 513007.16 | 1294141.87 |
| 67 | 512996.71 | 1294139.44 |
| 68 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 51 | 512978.49 | 1294121.75 |
| 52 | 512973.73 | 1294113.80 |
| 47 | 513058.98 | 1294060.47 |

Участок № 10 (ЗУ10)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 189 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 25т.

Земельный участок ЗУ10 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:24 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «предоставление коммунальных услуг».

Предельный максимальный размер земельного участка, в том числе его площадь, составляет 5000 кв. м.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 66 | 513007.16 | 1294141.87 |
| 65 | 513010.05 | 1294146.59 |
| 71 | 513011.27 | 1294148.49 |
| 69 | 512999.34 | 1294155.97 |
| 68 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 67 | 512996.71 | 1294139.44 |
| 66 | 513007.16 | 1294141.87 |

Участок № 11 (ЗУ11)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 340 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, рядом с домом 1а.

Земельный участок ЗУ11 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне Ж 7. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков как «улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон и требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 52 | 512973.73 | 1294113.81 |
| 51 | 512978.49 | 1294121.75 |
| 68 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 69 | 512999.34 | 1294155.97 |
| 3 | 512993.03 | 1294159.93 |
| 2 | 512978.48 | 1294134.86 |
| 23 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 52 | 512973.73 | 1294113.81 |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом существующих красных линий, границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат утверждаемых красных линий представлена в таблице № 16.

Таблица № 16

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 513132.16 | 1294016.55 |
| 2 | 513138.50 | 1294039.63 |
| 3 | 513144.34 | 1294067.11 |
| 4 | 513118.38 | 1294081.87 |
| 5 | 513093.54 | 1294096.91 |
| 6 | 513067.35 | 1294055.36 |
| 7 | 513103.86 | 1294031.21 |
| 1 | 513132.16 | 1294016.55 |
| 8 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 9 | 513084.94 | 1294102.30 |
| 10 | 512999.34 | 1294155.97 |
| 11 | 512973.73 | 1294113.80 |
| 8 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 12 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 13 | 512993.03 | 1294159.93 |
| 14 | 512962.23 | 1294179.24 |
| 15 | 512959.77 | 1294178.44 |
| 16 | 512663.06 | 1294369.69 |
| 17 | 512612.89 | 1294401.59 |
| 18 | 512611.41 | 1294401.64 |
| 19 | 512610.24 | 1294401.38 |
| 21 | 512598.25 | 1294347.24 |
| 12 | 512968.33 | 1294117.38 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м по б-ру Фестивальный вокруг жилых домов 41, 44/2, 39, 37, 48. По ул. Путиловская, б-ру Фестивальный линии отступа совмещены с утверждаемыми красными линиями в связи со сложившейся градостроительной ситуацией.

Проектом межевания территории установление публичных сервитутов не предусмотрено.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская,                     б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для обсуждения на общественных обсуждениях.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                      Г.Ю. Чурсанов