Приложение № 1

к документации по планировке территории, расположенной по ул. Майская в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках и очередности планируемого развития

территории, расположенной по ул. Майская

в городском округе город Воронеж

I. Общие положения

Документация по планировке территории, расположенной по ул. Майская в городском округе город Воронеж, разработана в целях реализации Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), постановления администрации городского округа город Воронеж от 17.10.2018 № 674 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Майская в городском округе город Воронеж», Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.

Материалы утвержденного проекта планировки территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства.

Архитектурно-строительное проектирование должно осуществляться с учетом положений настоящей документации по планировке территории, в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональных нормативов градостроительного проектирования  Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV (далее – МНГП).

II. Современное использование проектируемой территории

Территория, рассматриваемая в настоящем проекте и предлагаемая для планировки, является элементом планировочной структуры территории городского округа город Воронеж: территория в красных линиях, расположенная по ул. Майская (далее – планируемая территория). Площадь планируемой территории – 16,8 га.

Планируемая территория находится в восточной части Левобережного района и на окраине юго-восточной части городского округа город Воронеж, вдоль ул. Майская, смежно с границей Новоусманского района. Границами проектируемой территории являются:

- с севера – территория Отрадненского сельского поселения, ул. Молодежная, граница городского округа город Воронеж;

- с востока – территория, свободная от застройки, земли сельскохозяйственного назначения;

- с юга – территория зданий и сооружений насосной станции (размещение гидротехнических сооружений);

- с запада – проектируемая городская магистраль.

Согласно Генеральному плану планируемая территория в границах красных линий относится к функциональной зоне застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный).

Для планируемой территории Генеральным планом установлена преимущественно территория застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория расположена в территориальной зоне ЖТ «Зона малоэтажной жилой застройки». Регламент ЖТ применяется для кварталов (микрорайонов) и районов с высокоплотной малоэтажной жилой застройкой: индивидуальной, блокированной и многоквартирной. Действие регламента ЖТ направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения в высоко урбанизированной среде с размещением локальных общественных центров обслуживания. Данный регламент применяется как основной для зон индивидуального жилищного строительства в центральном ядре города.

На планируемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

Планируемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Придача) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

На планируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ):

- охранная зона инженерных коммуникаций от ВЛ-10 кВ № 8 ПС Никольская;

- охранная зона инженерных коммуникаций от ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110/35/10 № 32 Никольская.

Правилами землепользования и застройки установлены следующие ЗОУИТ:

1. Зона II пояса санитарной охраны объектов водоснабжения.

2. Охранные зоны газораспределительных систем:

а) вдоль трассы подземного газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

б) вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этого объекта. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

3. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 2 м – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

- 10 м – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанции – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м (применительно к классу напряжения подстанции 10 кВ).

4. Охранная зона коммунальных тепловых сетей располагается вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

5. Охранные зоны линий и сооружений связи располагаются в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 м с каждой стороны (для подземных кабельных линий связи).

III. Архитектурно-планировочные решения

Территория жилой зоны планируется в виде функционально-планировочного образования – квартала. Новая застройка организована в виде группы жилых одноквартирных домов, общественно-делового центра и представлена застройкой различной объемно-планировочной структуры.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением застройки в состав территории жилой зоны включаются:

- земельные участки для отдельно стоящих индивидуальных жилых домов на одну, две семьи, коттеджи;

- земельный участок для детского дошкольного и начального общеобразовательного учреждения;

- земельный участок для универсама (многофункционального центра);

- объекты обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- площадки общего пользования дворового благоустройства различного назначения с учетом демографического состава населения.

В квартале исключено размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов.

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Воронежской области на территории в границах проектирования строительство объектов капитального строительства федерального и регионального значения не предусмотрено.

По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: участки жилой застройки, территории площадок общего пользования, проезжие части и пешеходные тротуары, участки сооружений инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

Планируемыми объектами в сфере жилищного строительства являются одноквартирные жилые дома индивидуального жилищного строительства (основной вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки (код 2.1)).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для жилой застройки – 3 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 50%.

Минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м.

Максимальная площадь земельного участка (за исключением случаев образования земельного участка при объединении, разделе или выделе из земельных участков) – 800 кв. м.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.

Предельное количество надземных этажей – 3 этажа.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяйства городского населенного пункта город Воронеж – 2,4 чел. Средний размер домохозяйства для многодетных семей – 5,0 чел. в соответствии с Законом Воронежской области от 25.06.2012 № 94-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Воронежской области».

Расчетный показатель численности населения планируемой территории – 755 чел.

Расчетный показатель численности планируемого населения определялся исходя из посемейного расселения (одна квартира на семью) с учетом прогнозируемой социально-демографической ситуации. Количество проектируемых домов – 151.

Плотность населения – 45 чел./га.

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства на территории проектируемой жилой застройки, установлены:

- территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома;

- органами местного самоуправления;

- заданием на проектирование.

При расчете площади и определении границ земельных участков под индивидуальные жилые дома предусмотрено формирование за их пределами всех необходимых для функционирования объектов недвижимого имущества элементов территории: проездов и пешеходных проходов, ведущих к зданиям и сооружениям; площадок общего пользования, хозяйственных площадок. Размеры образуемых земельных участков под индивидуальное жилищное строительство установлены в соответствии с заданием на проектирование и составляют 600 кв. м.

Основные показатели проектируемого состояния территории приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Местоположение | Население |  | Жилищный фонд (тыс. кв. м общей площади) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | численность населения, тыс. чел. | плотность населения, чел./га | сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м | проектируемый жилищный фонд, тыс. кв. м |
| Жилая зона | 0,755 | 45 | 0 | 30,2 |
| Всего | 0,755 | 45 | 0 | 30,2 |

На территории жилой зоны предусмотрено размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (пункт 7.5 СП 42.13330.2016). В соответствии с СП 42.13330.2016 микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами. Расчетная площадь размеров площадок исчислялась в соответствии с площадью жилых зон в красных линиях (площадь жилых зон в проекте планировки равна сумме образуемых земельных участков под отдельно стоящие индивидуальные жилые дома  ̶  90 600 кв. м).

Нормируемые показатели РНГП, МНГП не установлены.

Расчет площадей нормируемых элементов дворовой территории приведен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Площадки | Удельный размер площадок, кв. м/чел. | Расчетный размер площадок, кв. м | Существующие площадки, кв. м | Запроектировано на расчетный срок, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона |  |  |  |  |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и хозяйственных целей | Не менее 10 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | 9 060 | 0 | 10 175 |
| Итого |  |  |  | 10 175 |

Примечание:

На расчетный срок проектом предусмотрено благоустройство территории жилого района, в которое включено обустройство площадок и зон отдыха, а также организация объектов общего пользования на территории в границах красных линий (скверы).

Планируемыми объектами социальной инфраструктуры, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности граждан, являются объекты образования, физической культуры и массового спорта, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, объекты культуры и искусства:

- детское дошкольное учреждение, начальное общеобразовательное учреждение (основной вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, Правилами землепользования и застройки не установлены. Площадь земельного участка детского дошкольного учреждения, начального образовательного учреждения определена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3м.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, не установлен;

- многофункциональный центр (основной вид разрешенного использования – магазины (код 4.4)).

Минимальная площадь земельного участка – 600 кв. м, максимальная площадь земельного участка не установлена.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.

Предельное количество надземных этажей – 4 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 45%.

Максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений, которые могут быть построены на участке, к площади участка, – 90%.

Расчет площади земельных участков под общественными зданиями приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

| Условный номер образуемого земельного участка | Объект | Нормативный показатель | Мощность | Расчетная величина, кв. м | Проектное решение, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 152 | Детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение, в том числе | - | 350 мест | 1 5850 | 16 817 |
|  | детское дошкольное учреждение | 38 кв. м на 1 место | 200 мест | 7 600 | - |
|  | начальное общеобразовательное учреждение | 55 кв. м на 1 место | 150 мест | 8 250 | - |
| 153 | Многофункциональный центр (универсам), в составе | - | - | 6 795 | 9 351 |
|  | предприятия торговли | 0,02 га на 100 кв. м торг. площади | 700 кв. м торг. площади | 1 400 |  |
|  | предприятие общественного питания | 0,2-0,15 га на 100 мест | 100 мест | 2 000-1 500 |  |
|  | объект бытового обслуживания | 0,1-0,2 га на 10 раб. мест | 10 мест | 1 000-2 000 |  |
|  | аптека | Не нормируется | - | - |  |
|  | учреждение культурно-досугового типа | Не нормируется | - | - |  |
|  | спортивный зал | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | 755 чел. | 5 285-6 795 |  |
|  | отделение банка | 0,1 га на объект | - | - |  |

Примечание:

Минимальная площадь участка объекта предпринимательской деятельности принята по наибольшей минимальной площади одной из функций.

Площадь земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки для многофункционального центра (универсама) рассчитывалась исходя из площади застройки данного объекта – 1 930 кв. м. Минимальная допустимая расчетная площадь составляет 4 289 кв. м. Проектом предусмотрено образование земельного участка площадью 9 351 кв. м.

Планируемыми объектами коммунальной инфраструктуры, необходимыми для функционирования жилых объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан, являются инженерные сети и сооружения, трансформаторные подстанции (ТП) и газораспределительные пункты (ГРП, ШРП), которые относятся к основному виду разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат установлению.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 90%.

Планируемые линейные объекты сетей инженерно-технического обеспечения:

- ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.;

- инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения;

- кабель телефонизации;

- инженерные коммуникации газоснабжения.

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Границы размещения объектов инженерной инфраструктуры установлены с учетом размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений использования территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- охранная зона трансформаторной подстанции – 10 м, санитарно-защитная зона от ТП до объектов жилой застройки – 10 м;

- охранная зона газораспределительного пункта – 10 м, санитарно-защитная зона от ГРП до объектов жилой застройки – 10 м.

Расчет площади земельных участков под коммунальными сооружениями приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

| Условный номер образуемого земельного участка | Объект | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Sуч.max коэф-т плотности застройки, кв. м | Проектное решение, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Трансформаторная подстанция (10/0,4 кВ) | - | 6 | 7 | 97 |
| 155 | Газораспределительный пункт (ГРП) |  | 6 | 7 | 97 |

Планируемые границы территорий общего пользования и границы территорий, предназначенных для размещения линейных объектов (объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), определены в зависимости от категорий улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений):

- аллеи, бульвары, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы, парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки (основной вид разрешенного использования – улично-дорожная сеть (код 12.0.1));

- зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха (основной вид разрешенного использования – благоустройство территории (код 12.0.2)).

Для данных видов разрешенного использования предельные параметры Правилами землепользования и застройки  не установлены.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки для территорий общего пользования, занятых транспортно-пешеходными и пешеходно-транспортными улицами, дорогами, проездами и велосипедными дорожками, градостроительные регламенты не установлены.

Интенсивность использования территории указана в границах проектирования согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 17.10.2018 № 674, рассматриваемого как основной планировочный элемент застройки, общей площадью 16,8 га.

- общая площадь застройки – 20 392,0 кв. м;

- общая площадь зданий и сооружений – 39 730,0 кв. м;

- общая жилая площадь – 30 200,0 кв. м;

- общее население – 755 чел.;

- коэффициент застройки – 0,12;

- коэффициент плотности застройки – 0,24.

Технико-экономические показатели проекта планировки приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, всего | га | 16,8 | 16,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилая застройка | га | 0,0 | 9,06 |
|  | участки школ | га | 0,0 | - |
|  | участки детских садов | га | 0,0 | 1,68 |
|  | участки поликлиник | га | 0,0 | - |
|  | участки объектов культурного, социально-бытового и коммунального обслуживания | га | 0,0 | 0,95 |
|  | территория общего пользования, всего | га | 0,0 | 4,76 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | участки зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) и спортивных сооружений | га | 0,0 | 1,10 |
|  | улицы, проезды | га | 0,0 | 3,66 |
|  | прочие территории | га | 16,8 | 0,35 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | % | 0,0 | 0,12 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | % | 0,0 | 0,24 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения жилого района, в том числе | чел. |  |  |
|  | численность существующего населения | чел. | 0 | 0 |
|  | численность населения планируемой территории | чел. | 0 | 755 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 0 | 45 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь планируемых квартир | тыс. кв. м | 0 | 30,2 |
| 3.2 | Общая площадь всех квартир | тыс. кв. м | 0 | 30,2 |
| 3.3 | Средняя этажность застройки | этажей | 0 | 2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 200 |
| 4.2 | Общеобразовательная школа (начальные классы) | учащихся | 0 | 150 |
| 4.3 | Поликлиника с постом скорой медицинской помощи на 5 бригад | посещений в смену | 0 | 0 |
| 4.4 | Торговый центр | кв. м торговой площади | 0,0 | 700,0 |
| 4.5 | Отделение связи | объектов | 0 | 0 |
| 4.6 | Аптечный пункт | объектов | 0 | 1 |
| 4.7 | Отделение банка, операционная касса | объектов | 0 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Улицы в жилой застройке | га | 0 | 3,66 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в том числе | машино-мест | 0 | 67 |
|  | постоянного хранения | машино-мест | 0 | 0 |
|  | временного хранения, в том числе | машино-мест | 0 | 0 |
|  | для торгового центра | машино-мест | 0 | 62 |
|  | для детского сада и начальной школы | машино-мест | 0 | 5 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м/сут. | 0,0 | 180,96 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м/сут. | 0,0 | 180,96 |
| 6.3 | Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | кВт/ч | 0,0 | 564,0 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Газоснабжение | куб. м/ч | 0,0 | 237,8 |

Проектом предусматривается формирование красных линий улиц местного значения в соответствии с чертежом планировки территории.

Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений).

Ширина улиц и дорог местного значения в красных линиях принята в соответствии с пунктом 1.3 РНГП.

Ширина улиц в устанавливаемых красных линиях:

1. Городские дороги – ул. Майская:

Ширина в красных линиях – 50,0 м. Линия регулирования застройки с отступом от красных линий на 5,0 м. Типовой профиль симметричный и предусматривает в своем составе расположение:

- проезжей части шириной 14,0 м;

- пешеходного тротуара шириной 3,0 м с одной стороны проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе сети воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (наружное освещение).

2. Городские магистрали – улица № 11. Ширина в красных линиях (переменная) – 76,5 – 103,5 м. Линия регулирования застройки с отступом от красных линий на 5,0 м. Типовой профиль асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:

- проезжей части шириной 14,0 м;

- местного проезда (дублера) шириной 6,0 м;

- пешеходного тротуара шириной 3,0 м с одной стороны проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе сети пожарно-питьевого водопровода, сети самотечной бытовой канализации, сети самотечной ливневой канализации, сети воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (наружное освещение), 10 кВ, сети газоснабжения высокого и низкого давления.

3. Улицы и дороги местного значения (улицы в зонах жилой застройки):

1) Улицы № 1-6, № 8-10. Ширина в красных линиях – 18,0 м. Линия регулирования застройки с отступом от красных линий на 5,0 м. Типовой профиль симметричный и предусматривает в своем составе расположение:

- проезжей части шириной 6,0 м;

- пешеходного тротуара шириной 2,0 м с одной стороны проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе сети пожарно-питьевого водопровода, сети самотечной бытовой канализации, сети самотечной ливневой канализации, сети воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (наружное освещение), сети газоснабжения низкого давления;

2) улица № 7. Ширина в красных линиях – 30,0 м. Линия регулирования застройки с отступом от красных линий на 5,0 м. Типовой профиль асимметричный и предусматривает в своем составе расположение:

- проезжей части шириной 6,0 м;

- пешеходного тротуара шириной 2,0 м с одной стороны проезжей части;

- инженерных коммуникаций, в том числе сети пожарно-питьевого водопровода, сети воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ (наружное освещение), 10 кВ, сети самотечной бытовой канализации, сети самотечной ливневой канализации, сети газоснабжения низкого и высокого давления.

Линия регулирования застройки с отступом от красной линии исчисляется до наружных граней стен строений.

Указанные расстояния исчисляются от проекции на землю наиболее выступающего элемента (части) здания или сооружения (в том числе любого этажа, подвала, мансарды, крыльца, террасы, балкона, свеса крыши, пристройки, наружной лестницы).

Ведомость координат утверждаемых красных линий представлена в таблице № 6

Таблица № 6

| Номер точки | Координата X (северная) | Координата Y (восточная) |
| --- | --- | --- |
| Контур № 1 |  |  |
| 1 | 506079.79 | 1308408.37 |
| 2 | 506079.79 | 1308550.64 |
| 3 | 506050.27 | 1308550.64 |
| 4 | 506050.27 | 1308408.37 |
| Контур № 2 |  |  |
| 1 | 506032.27 | 1308390.64 |
| 2 | 506032.27 | 1308550.64 |
| 3 | 505972.27 | 1308550.64 |
| 4 | 505972.27 | 1308390.64 |
| Контур № 3 |  |  |
| 1 | 505954.27 | 1308390.64 |
| 2 | 506032.27 | 1308550.64 |
| 3 | 506032.27 | 1308550.64 |
| 4 | 505954.27 | 1308390.64 |
| Контур № 4 |  |  |
| 1 | 505876.27 | 1308390.64 |
| 2 | 505876.27 | 1308550.64 |
| 3 | 505816.27 | 1308550.64 |
| 4 | 505816.27 | 1308390.64 |
| Контур № 5 |  |  |
| 1 | 505798.27 | 1308370.64 |
| 2 | 505798.27 | 1308550.64 |
| 3 | 505738.27 | 1308550.64 |
| 4 | 505738.27 | 1308370.64 |
| Контур № 6 |  |  |
| 1 | 505720.27 | 1308370.64 |
| 2 | 505720.27 | 1308550.64 |
| 3 | 505660.27 | 1308550.64 |
| 4 | 505660.27 | 1308370.64 |
| Контур № 7 |  |  |
| 1 | 505642.27 | 1308370.47 |
| 2 | 505642.27 | 1308550.64 |
| 3 | 505547.85 | 1308550.64 |
| 4 | 505547.85 | 1308370.47 |
| Контур № 8 |  |  |
| 1 | 505517.85 | 1308348.40 |
| 2 | 505517.85 | 1308548.40 |
| 3 | 505457.85 | 1308548.40 |
| 4 | 505457.85 | 1308348.40 |
| Контур № 9 |  |  |
| 1 | 505439.85 | 1308348.40 |
| 2 | 505439.85 | 1308548.40 |
| 3 | 505379.85 | 1308548.40 |
| 4 | 505379.85 | 1308348.40 |
| Контур № 10 |  |  |
| 1 | 505361.85 | 1308348.40 |
| 2 | 505361.85 | 1308548.40 |
| 3 | 505301.85 | 1308548.40 |
| 4 | 505301.85 | 1308348.40 |
| Контур № 11 |  |  |
| 1 | 505285.43 | 1308326.52 |
| 2 | 505285.01 | 1308550.44 |
| 3 | 505283.85 | 1308550.49 |
| 4 | 505230.01 | 1308548.36 |
| 5 | 505092.05 | 1308547.35 |
| 6 | 505056.40 | 1308307.30 |
| 7 | 505285.43 | 1308326.37 |

IV. Характеристики объектов коммунальной,

транспортной, социальной инфраструктур

В планировочной структуре планируемой территории предусмотрены необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания.

Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке, приняты в соответствии с МНГП. Показатели территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания не являются их нормативными радиусами обслуживания, это рекомендации по предельно допустимому времени/расстоянию, которое человек может преодолеть без вреда для здоровья при различных климатических условиях.

С учетом численности обслуживаемого населения, в соответствии с градостроительными регламентами, а также общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей предусматривается размещение учреждений и предприятий обслуживания населения на территории существующей жилой застройки:

1. Объекты повседневного обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения).

Объекты повседневного обслуживания предусматриваются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на территориях, смежных с проектируемой (южнее проектируемой территории).

Детские дошкольные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями для территории застройки определен по таблице № 14 МНГП, приложению Д СП 42.13330.2016, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 100% обеспеченности детей от 1 до 7 лет. В соответствии с таблицей № 14 МНГП расчетное количество составляет 42 места на 1000 человек.

В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость дошкольных учреждений составит 32 места.

Нормативный радиус пешеходной доступности в городах (согласно таблице № 10.1 СП 42.13330.2016) – 300 м. Нормативный радиус пешеходной доступности при малоэтажной застройке – 500 м (согласно таблице № 15 МНГП).

В целях соблюдения рекомендации по показателям пешеходной доступности (500 м/5 мин.) в центральной части территории проектируемого микрорайона предусматривается размещение детского дошкольного и начального общеобразовательного учреждения общей площадью 6 030 кв. м на 200 мест для обслуживания проектируемой жилой застройки.

Общеобразовательные учреждения.

Расчетный норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями определен по таблице № 14 МНГП, приложению Д СП 42.13330.2016, в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 100% охвата детей в возрасте от 7 до 16 лет. В соответствии с таблицей № 14 МНГП расчетное количество составляет 91 место на 1000 человек.

В соответствии с данными нормами и при предполагаемой плотности населения вместимость общеобразовательных учреждений составит 69 мест.

Согласно пункту 1.3.3 РНГП и таблице № 10.1 СП 42.13330.2016 размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать следующим требованиям (для городского населенного пункта):

- нормативный радиус пешеходной доступности – 500 м;

- расстояние транспортной доступности: для учащихся 1 ступени обучения – не более 15 минут в одну сторону, для учащихся 2-3 ступени обучения – не более 50 минут в одну сторону.

Согласно таблице № 15 МНГП нормативный радиус пешеходной доступности общеобразовательного учреждения – 750 м, для начальных классов – 500 м.

Учащиеся 2-3 ступени обучения проектируемой застройки подлежат транспортному обслуживанию, подвоз учащихся должен осуществляться на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Проектом предусматривается организация остановки общественного транспорта, предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке в районах индивидуальной жилой застройки предусмотрен не более 500 м.

Потребность в общеобразовательном учреждении для учащихся 1 ступени обучения обеспечивает детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение, расположенное в центральной части проектируемой территории микрорайона общей площадью 6 030 кв. м на 150 мест, для учащихся 2-3 ступени обучения – обеспечивает существующая МБОУ СОШ № 10 на 1 176 мест (фактическая наполняемость – 451 человек, уровень загруженности объекта – 38 %), расположенная по ул. Глинки, 19, на расстоянии ориентировочно 1 км от проектируемой жилой застройки.

2. Учреждения периодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (внешкольные учреждения, спортивные залы, библиотеки, жилищно-эксплуатационные организации, отделение банка, отделение связи и др.)).

Объекты периодического обслуживания предусматриваются в нормативном радиусе пешеходной доступности на территориях, смежных с проектируемой.

3. Учреждения эпизодического обслуживания (учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, театры, концертные и выставочные залы и др.)) предусматриваются в составе центра городского округа.

Ведомость минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприятиями обслуживания приведена в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Существующая обеспеченность | Предусмотрено ГП (ППТ) | Расчетная обеспеченность на 755 чел. | Предусмотрено проектом | Частота использования/ размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные комплексы | кв. м | 80 | Вне границ проектирования | - | 61 | 600 | Периодическое/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 53) |
| 2 | Плоскостные сооружения | кв. м | 19,5 | Вне границ проектирования | - | 15 | 2 115 | Периодическое/ в составе детского дошкольного и начального общеобразовательного учреждения (объект № 152) и в составе площадок общего пользования (улица № 10) |
| 3 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 25 | Вне границ проектирования | - | 19 | 0 | Периодическое/ в составе городских учреждений |
| 2. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | мест | 42 | Вне границ проектирования | - | 32 | 200 | Повседневное/ детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение (объект № 152) |
| 5 | Образовательные организации | мест | 91 | Вне границ проектирования | - | 69 | 150 | Повседневное/ 1 ступень обучения – детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение (объект № 152), 2-3 ступени обучения – МБОУ СОШ № 10 на 1 176 мест на ул. Глинки, 19 |
| 6 | Организации дополнительного образования | мест | 20 | Вне границ проектирования | - | 15 | 0 | Повседневное/ в радиусе 30 мин. транспортной доступности в составе городских учреждений: детский клуб «Солнышко», ул. Ростовская, 58/10; детский центр «Мозайка», ул. Ростовская, 84 |
| 3. Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Учреждения культурно-досугового типа | мест | 80 | Вне границ проектирования | - | 61 | 400 кв. м общей площади (67 мест) | Эпизодическое/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 8 | Муниципальные библиотеки | объектов | 0,1 | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 9 | Муниципальные музеи | объектов | 0,04 | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 4. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18, 15 | Вне границ проектирования | - | 13 | 0 | Периодическое/ БУЗ ВО «ВГК № 22», мкр. Никольское |
| 11 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,1 | Вне границ проектирования | - | 0,0 | 0,0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 12 | Аптека | учреждений | 1 на 10 тыс. жителей | Вне границ проектирования | - | 0,0 | 0,0 | Повседневное/ отдельно не предусмотрено |
|  |  | кв.м общей площади | 50,0 |  | - | 37,75 | 50 | Повседневное/в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 13 | Санатории для взрослых | мест | 7 | Вне границ проектирования | - | 5 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 14 | Детские санатории | мест | 5 | Вне границ проектирования | - | 4 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 15 | Пансионаты, дома отдыха | мест | 8-10 | Вне границ проектирования | - | 6-8 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 16 | Кемпинги | мест | 9 | Вне границ проектирования |  | 7 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 17 | Туристические базы | мест | 9 | Вне границ проектирования |  | 7 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 18 | Охотничьи, рыболовные базы | мест | 0,5 | Вне границ проектирования |  | 0 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 19 | Детские летние лагеря | мест | 20 | Вне границ проектирования |  | 15 | 0 | Эпизодическое/ отдельно не предусмотрено |
| 5. Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предприятия торговли | кв. м торговой площади | 300 | Вне границ проектирования | - | 226,5 | 700 | Повседневное/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 21 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | Вне границ проектирования | - | 30 | 100 | Повседневное/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | Вне границ проектирования | - | 7 | 10 | Периодическое/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 23 | Отделение связи | объектов | 0,14 | Вне границ проектирования | - | 0 | 0 | Периодическое/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 24 | Отделение банка, операционная касса | объектов | 0,1 | Вне границ проектирования | - | 0 | 1 | Периодическое/ в составе многофункционального центра (универсама) (объект № 153) |
| 25 | Гостиницы | мест | 8 | Вне границ проектирования | - | 6 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| 6. Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | Вне границ проектирования | - | 0,18 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |
| 27 | Кладбище урновых захоронений после кремации | га | 0,02 | Вне границ проектирования | - | 0,02 | 0 | Эпизодическое/ в составе городских учреждений |

Вид, наименование, перечень учреждений, организаций и предприятий обслуживания, не указанных в данной таблице, принимаются в соответствии с заданием на проектирование на основании приложения Ж СП 42.13330.2016.

Проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети для связи планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной Генеральным планом, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Для обслуживания планируемой территории транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство улиц. Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям. Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью проектируемых улиц на территории. Движение внутри территории предполагается преимущественно пешеходное, с использованием легкового автомобильного транспорта или с помощью общественного транспорта малой вместимости.

Въезд на территорию проектируемой застройки организуется с существующей городской дороги – ул. Майская и проектируемой городской магистрали (в соответствии с Генеральным планом). Существующие транспортные связи сохраняются.

Существующие улицы сохраняют свои категории, размеры и габариты элементов проезжих частей, перекрестки сохранены преимущественно без изменений.

Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Основу улично-дорожной сети планируемой территории формируют улицы следующих категорий (в соответствии с пунктом 1.3 РНГП и СП 42.13330.2016).

На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство тротуаров вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечивая безопасность и комфорт пешеходных передвижений. Минимальная ширина пешеходной части принята согласно пункту 1.3 РНГП и таблице 11.4 СП 42.13330.2016.

Для магистральных дорог регулируемого движения пешеходные тротуары не предусмотрены.

Ширина пешеходной части тротуара:

- магистральных улиц общегородского значения – 3,0 м;

- основных улиц в жилой застройке – 2,0 м.

Система пешеходных связей на планируемой территории обеспечивает доступ к оборудованным площадкам для остановки общественного транспорта, предназначенного для перевозки детей (учащихся общеобразовательных учреждений), и площадкам общего пользования.

Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей являются рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный легковой автомобиль.

Линия наземного общественного пассажирского транспорта предусмотрена с западной стороны, вдоль улицы № 11, с размещением одного двухстороннего остановочного комплекса и вдоль ул. Майская с существующим односторонним остановочным комплексом. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки не должна превышать 500 м.

Согласно таблице 7 МНГП расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта для автобусов следует принимать в пределах 400–600 м.

Потребность в автостоянках для проживающих в границах планируемой территории определена в соответствии с пунктом 2.1.2 РНГП. Минимальный уровень автомобилизации на расчетный срок  ̶ 350 единиц легковых автомобилей на 1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей постоянного населения планируемой территории предусмотрено на индивидуальном земельном участке. На территории размещаются открытые стоянки, закрытые стоянки (гаражи) при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:

а) открытые и закрытые наземные стоянки хранения автомобилей на территории индивидуальной жилой застройки в пределах отведенного земельного участка;

б) открытые наземные стоянки хранения автомобилей на приобъектных стоянках.

Количество стоянок для хранения автомобилей предусматривается из расчета не менее чем для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при условии сезонного хранения не более 10% автомобилей за пределами селитебной территории (примечание 1 таблицы 11.8 СП 42.13330.2016).

Расчет обеспеченности стоянками:

N = Н х К/1000 х 0,9 где:

N – количество парковочных мест;

Н – количество жителей;

К – уровень автомобилизации;

0,9 – коэффициент с учетом сезонного хранения.

Предусмотрено (755 х 350 / 1000) х 0,9 = 265 машино-мест.

Проектом предусмотрено 100-процентное обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей в пределах отведенных земельных участков.

Расчет необходимого количества машино-мест для общественной застройки приведен в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Объект | Емкость | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу | Необходимое кол-во машино-мест | Кол-во машино-мест, предусмотренное проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение | - | 1 объект | не менее 2 | 2 | 5 |
| 2 | Многофункциональный центр (универсам), в составе | кв. м | кв. м | - | 62-91 | 62 |
|  | предприятия торговли | 700 кв. м торг. площади | 40-50 кв. м торг. площади | 5 | 14-18 | 14 |
|  | предприятие общественного питания | 100 мест | 4-5 мест | 1 | 20-25 | 20 |
|  | объект бытового обслуживания | 10 мест | Не нормируется | - | - | - |
|  | аптека | 50,0 кв. м | 100,0 кв. м торг. площади | 3-4 | 2 | 2 |
|  | учреждение культурно-досугового типа | 400 кв. м общ. площади | 4-7 посетителей | 1 | 10-17 | 10 |
|  | спортивный зал | 600 кв. м общ. площади | 25-55 кв. м общ. площади | 1 | 11-24 | 11 |
|  | отделение банка | 300 кв. м общ. площади | 55-60 кв. м общ. площади | 1 | 5 | 5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 64-93 | 67 |

Предусмотрены разрывы от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На автостоянках предусмотрено 10% мест для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-коляски, не далее 50 м от входа.

V. Положение об очередности планируемого развития территории

Проектом предусматривается освоение территории в один этап с расчетным сроком до 2024 года. Освоение разделяется на подэтапы:

1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной планировки, строительство инженерных сетей, строительство проезжих частей.

2. Выполнение проектируемой застройки – строительство проектируемых жилых и общественных зданий.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями на основании заявки.

После завершения строительно-монтажных работ по возведению выполняется наружное освещение, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочего, необходимого для функционирования территории.

VI. Проект межевания территории

Проект межевания территории подготовлен на основании проекта планировки территории. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории. Проект разработан в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-36).

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения объектов капитального строительства, линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры местного значения, определения территории общего пользования.

Ведомость координат характерных точек границ территории, в отношении которой подготовлен проект межевания, приведена в таблице № 9.

Таблица № 9

| № характерной точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Площадь – 164 843 кв. м |  |  |
| 1 | 506080,01 | 1308394,51 |
| 2 | 506079,79 | 1308550,64 |
| 3 | 505549,19 | 1308550,64 |
| 4 | 505516,13 | 1308548,39 |
| 5 | 505379,85 | 1308548,39 |
| 6 | 505230,88 | 1308548,37 |
| 7 | 505226,33 | 1308522,23 |
| 8 | 505283,85 | 1308462,86 |
| 9 | 505153,25 | 1308343,36 |
| 10 | 505134,86 | 1308313,98 |
| 1 | 506076,31 | 1308397,72 |

Межевание территории предусматривается в 2 этапа:

1 этап – снятие временных земельных участков с учета.

Снятие с учета собственником земельного участка, имеющего статус «временный» (36:34:0000000:41711), в связи с необходимостью формирования территорий общего пользования.

2 этап – образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2.1. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи – 151 шт.

2.2. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под детское дошкольное и начальное общеобразовательное учреждение – 1 шт.

2.3. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под магазин – 1 шт.

2.4. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под трансформаторные подстанции (ТП) – 1 шт.

2.5. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под газораспределительные пункты (ГРП) – 1 шт.

2.6. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха – 12 шт.

2.7. Образование земельных участков из земельных участков или земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы – 10 шт.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, а также возможные способы их образовании приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

| Условный номер образуемого земельного участка | Адрес | Площадь, кв. м | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1-:ЗУ151 | Воронежская обл., г. Воронеж | 600 | Вновь образованный | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ152 | Воронежская обл., г. Воронеж | 16 817 | Вновь образованный | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) |
| :ЗУ153 | Воронежская обл., г. Воронеж | 9 351 | Вновь образованный | Магазины (4.4) |
| :ЗУ154 | Воронежская обл., г. Воронеж | 97 | Вновь образованный | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ155 | Воронежская обл., г. Воронеж | 97 | Вновь образованный | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков (в местной системе координат – МСК-36) представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| :ЗУ1 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308408.37. 2; 506050.27; 1308428.69. 3; 506079.79; 1308428.69. 4; 506079.79; 1308408.37. 1; 506050.27; 1308408.37. | :ЗУ2 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308428.69. 2; 506050.27; 1308449.02. 3; 506079.79; 1308449.02. 4; 506079.79; 1308428.69. 1; 506050.27; 1308428.69. |
| --- | --- |
| :ЗУ3 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308449.02. 2; 506050.27; 1308469.34. 3; 506079.79; 1308469.34. 4; 506079.79; 1308449.02. 1; 506050.27; 1308449.02. | :ЗУ4 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308469.34. 2; 506050.27; 1308489.66. 3; 506079.79; 1308489.66. 4; 506079.79; 1308469.34. 1; 506050.27; 1308469.34. |
| :ЗУ5 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308489.66. 2; 506050.27; 1308509.99. 3; 506079.79; 1308509.99. 4; 506079.79; 1308489.66. 1; 506050.27; 1308489.66. | :ЗУ6 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308509.99. 2; 506050.27; 1308530.31. 3; 506079.79; 1308530.31. 4; 506079.79; 1308509.99. 1; 506050.27; 1308509.99. |
| :ЗУ7 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308530.31. 2; 506050.27; 1308550.64. 3; 506079.79; 1308550.64. 4; 506079.79; 1308530.31. 1; 506050.27; 1308530.31. | :ЗУ8 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308530.64. 2; 506002.27; 1308550.64. 3; 506032.27; 1308550.64. 4; 506032.27; 1308530.64. 1; 506002.27; 1308530.64. |
| :ЗУ9 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308510.64. 2; 506002.27; 1308530.64. 3; 506032.27; 1308530.64. 4; 506032.27; 1308510.64. 1; 506002.27; 1308510.64. | :ЗУ10 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308490.64. 2; 506002.27; 1308510.64. 3; 506032.27; 1308510.64. 4; 506032.27; 1308490.64. 1; 506002.27; 1308490.64. |
| :ЗУ11 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308470.64. 2; 506002.27; 1308490.64. 3; 506032.27; 1308490.64. 4; 506032.27; 1308470.64. 1; 506002.27; 1308470.64. | :ЗУ12 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308450.64. 2; 506002.27; 1308470.64. 3; 506032.27; 1308470.64. 4; 506032.27; 1308450.64. 1; 506002.27; 1308450.64. |
| :ЗУ13 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308430.64. 2; 506002.27; 1308450.64. 3; 506032.27; 1308450.64. 4; 506032.27; 1308430.64. 1; 506002.27; 1308430.64. | :ЗУ14 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308410.64. 2; 506002.27; 1308430.64. 3; 506032.27; 1308430.64. 4; 506032.27; 1308410.64. 1; 506002.27; 1308410.64. |
| :ЗУ15 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 506002.27; 1308390.64. 2; 506002.27; 1308410.64. 3; 506032.27; 1308410.64. 4; 506032.27; 1308390.64. 1; 506002.27; 1308390.64. | :ЗУ16 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308390.64. 2; 505972.27; 1308410.64. 3; 506002.27; 1308410.64. 4; 506002.27; 1308390.64. 1; 505972.27; 1308390.64. |
| :ЗУ17 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308410.64. 2; 505972.27; 1308430.64. 3; 506002.27; 1308430.64. 4; 506002.27; 1308410.64. 1; 505972.27; 1308410.64. | :ЗУ18 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308430.64. 2; 505972.27; 1308450.64. 3; 506002.27; 1308450.64. 4; 506002.27; 1308430.64. 1; 505972.27; 1308430.64. |
| :ЗУ19 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308450.64. 2; 505972.27; 1308470.64. 3; 506002.27; 1308470.64. 4; 506002.27; 1308450.64. 1; 505972.27; 1308450.64. | :ЗУ20 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308470.64. 2; 505972.27; 1308490.64. 3; 506002.27; 1308490.64. 4; 506002.27; 1308470.64. 1; 505972.27; 1308470.64. |
| :ЗУ21 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308490.64. 2; 505972.27; 1308510.64. 3; 506002.27; 1308510.64. 4; 506002.27; 1308490.64. 1; 505972.27; 1308490.64. | :ЗУ22 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308510.64. 2; 505972.27; 1308530.64. 3; 506002.27; 1308530.64. 4; 506002.27; 1308510.64. 1; 505972.27; 1308510.64. |
| :ЗУ23 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308530.64. 2; 505972.27; 1308550.64. 3; 506002.27; 1308550.64. 4; 506002.27; 1308530.64. 1; 505972.27; 1308530.64. | :ЗУ24 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308530.64. 2; 505924.27; 1308550.64. 3; 505954.27; 1308550.64. 4; 505954.27; 1308530.64. 1; 505924.27; 1308530.64. |
| :ЗУ25 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308510.64. 2; 505924.27; 1308530.64. 3; 505954.27; 1308530.64. 4; 505954.27; 1308510.64. 1; 505924.27; 1308510.64. | :ЗУ26 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308490.64. 2; 505924.27; 1308510.64. 3; 505954.27; 1308510.64. 4; 505954.27; 1308490.64. 1; 505924.27; 1308490.64. |
| :ЗУ27 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308470.64. 2; 505924.27; 1308490.64. 3; 505954.27; 1308490.64. 4; 505954.27; 1308470.64. 1; 505924.27; 1308470.64. | :ЗУ28 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308450.64. 2; 505924.27; 1308470.64. 3; 505954.27; 1308470.64. 4; 505954.27; 1308450.64. 1; 505924.27; 1308450.64. |
| :ЗУ29 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308430.64. 2; 505924.27; 1308450.64. 3; 505954.27; 1308450.64. 4; 505954.27; 1308430.64. 1; 505924.27; 1308430.64. | :ЗУ30 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308410.64. 2; 505924.27; 1308430.64. 3; 505954.27; 1308430.64. 4; 505954.27; 1308410.64. 1; 505924.27; 1308410.64. |
| :ЗУ31 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505924.27; 1308390.64. 2; 505924.27; 1308410.64. 3; 505954.27; 1308410.64. 4; 505954.27; 1308390.64. 1; 505924.27; 1308390.64. | :ЗУ32 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308390.64. 2; 505894.27; 1308410.64. 3; 505924.27; 1308410.64. 4; 505924.27; 1308390.64. 1; 505894.27; 1308390.64. |
| :ЗУ33 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308410.64. 2; 505894.27; 1308430.64. №; X; Y. 3; 505924.27; 1308430.64. 4; 505924.27; 1308410.64. 1; 505894.27; 1308410.64. :ЗУ35 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308450.64. 2; 505894.27; 1308470.64. 3; 505924.27; 1308470.64. 4; 505924.27; 1308450.64. 1; 505894.27; 1308450.64. | :ЗУ34 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308430.64. 2; 505894.27; 1308450.64. №; X; Y. 3; 505924.27; 1308450.64. 4; 505924.27; 1308430.64. 1; 505894.27; 1308430.64. :ЗУ36 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308470.64. 2; 505894.27; 1308490.64. 3; 505924.27; 1308490.64. 4; 505924.27; 1308470.64. 1; 505894.27; 1308470.64. |
| :ЗУ37 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308490.64. 2; 505894.27; 1308510.64. 3; 505924.27; 1308510.64. 4; 505924.27; 1308490.64. 1; 505894.27; 1308490.64. | :ЗУ38 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308510.64. 2; 505894.27; 1308530.64. 3; 505924.27; 1308530.64. 4; 505924.27; 1308510.64. 1; 505894.27; 1308510.64. |
| :ЗУ39 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308530.64. 2; 505894.27; 1308550.64. 3; 505924.27; 1308550.64. 4; 505924.27; 1308530.64. 1; 505894.27; 1308530.64. | :ЗУ40 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308530.64. 2; 505846.27; 1308550.64. 3; 505876.27; 1308550.64. 4; 505876.27; 1308530.64. 1; 505846.27; 1308530.64. |
| :ЗУ41 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308510.64. 2; 505846.27; 1308530.64. 3; 505876.27; 1308530.64. 4; 505876.27; 1308510.64. 1; 505846.27; 1308510.64. | :ЗУ42 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308490.64. 2; 505846.27; 1308510.64. 3; 505876.27; 1308510.64. 4; 505876.27; 1308490.64. 1; 505846.27; 1308490.64. |
| :ЗУ43 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308470.64. 2; 505846.27; 1308490.64. 3; 505876.27; 1308490.64. 4; 505876.27; 1308470.64. 1; 505846.27; 1308470.64. | :ЗУ44 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308450.64. 2; 505846.27; 1308470.64. 3; 505876.27; 1308470.64. 4; 505876.27; 1308450.64. 1; 505846.27; 1308450.64. |
| :ЗУ45 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308430.64. 2; 505846.27; 1308450.64. 3; 505876.27; 1308450.64. 4; 505876.27; 1308430.64. 1; 505846.27; 1308430.64. | :ЗУ46 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308410.64. 2; 505846.27; 1308430.64. 3; 505876.27; 1308430.64. 4; 505876.27; 1308410.64. 1; 505846.27; 1308410.64. |
| :ЗУ47 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505846.27; 1308390.64. 2; 505846.27; 1308410.64. 3; 505876.27; 1308410.64. 4; 505876.27; 1308390.64. 1; 505846.27; 1308390.64. | :ЗУ48 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308390.64. 2; 505816.27; 1308410.64. 3; 505846.27; 1308410.64. 4; 505846.27; 1308390.64. 1; 505816.27; 1308390.64. |
| :ЗУ49 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308410.64. 2; 505816.27; 1308430.64. 3; 505846.27; 1308430.64. 4; 505846.27; 1308410.64. 1; 505816.27; 1308410.64. | :ЗУ50 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308430.64. 2; 505816.27; 1308450.64. 3; 505846.27; 1308450.64. 4; 505846.27; 1308430.64. 1; 505816.27; 1308430.64. |
| :ЗУ51 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308450.64. 2; 505816.27; 1308470.64. 3; 505846.27; 1308470.64. 4; 505846.27; 1308450.64. 1; 505816.27; 1308450.64. | :ЗУ52 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308470.64. 2; 505816.27; 1308490.64. 3; 505846.27; 1308490.64. 4; 505846.27; 1308470.64. 1; 505816.27; 1308470.64. |
| :ЗУ53 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308490.64. 2; 505816.27; 1308510.64. 3; 505846.27; 1308510.64. 4; 505846.27; 1308490.64. 1; 505816.27; 1308490.64. | :ЗУ54 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308510.64. 2; 505816.27; 1308530.64. 3; 505846.27; 1308530.64. 4; 505846.27; 1308510.64. 1; 505816.27; 1308510.64. |
| :ЗУ55 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308530.64. 2; 505816.27; 1308550.64. 3; 505846.27; 1308550.64. 4; 505846.27; 1308530.64. 1; 505816.27; 1308530.64. | :ЗУ56 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308530.64. 2; 505768.27; 1308550.64. 3; 505798.27; 1308550.64. 4; 505798.27; 1308530.64. 1; 505768.27; 1308530.64. |
| :ЗУ57 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308510.64. 2; 505768.27; 1308530.64. 3; 505798.27; 1308530.64. 4; 505798.27; 1308510.64. 1; 505768.27; 1308510.64. | :ЗУ58 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308490.64. 2; 505768.27; 1308510.64. 3; 505798.27; 1308510.64. 4; 505798.27; 1308490.64. 1; 505768.27; 1308490.64. |
| :ЗУ59 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308470.64. 2; 505768.27; 1308490.64. 3; 505798.27; 1308490.64. 4; 505798.27; 1308470.64. 1; 505768.27; 1308470.64. | :ЗУ60 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308450.64. 2; 505768.27; 1308470.64. 3; 505798.27; 1308470.64. 4; 505798.27; 1308450.64. 1; 505768.27; 1308450.64. |
| :ЗУ61 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308430.64. 2; 505768.27; 1308450.64. 3; 505798.27; 1308450.64. 4; 505798.27; 1308430.64. 1; 505768.27; 1308430.64. | :ЗУ62 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308410.64. 2; 505768.27; 1308430.64. 3; 505798.27; 1308430.64. 4; 505798.27; 1308410.64. 1; 505768.27; 1308410.64. |
| :ЗУ63 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308390.64. 2; 505768.27; 1308410.64. 3; 505798.27; 1308410.64. 4; 505798.27; 1308390.64. 1; 505768.27; 1308390.64. | :ЗУ64 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505768.27; 1308370.64. 2; 505768.27; 1308390.64. 3; 505798.27; 1308390.64. 4; 505798.27; 1308370.64. 1; 505768.27; 1308370.64. |
| :ЗУ65 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308370.64. 2; 505738.27; 1308390.64. 3; 505768.27; 1308390.64. 4; 505768.27; 1308370.64. 1; 505738.27; 1308370.64. | :ЗУ66 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308390.64. 2; 505738.27; 1308410.64. 3; 505768.27; 1308410.64. 4; 505768.27; 1308390.64. 1; 505738.27; 1308390.64. |
| :ЗУ67 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308410.64. 2; 505738.27; 1308430.64. №; X; Y. 3; 505768.27; 1308430.64. 4; 505768.27; 1308410.64. 1; 505738.27; 1308410.64. | :ЗУ68 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308430.64. 2; 505738.27; 1308450.64. №; X; Y. 3; 505768.27; 1308450.64. 4; 505768.27; 1308430.64. 1; 505738.27; 1308430.64. |
| :ЗУ69 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308450.64. 2; 505738.27; 1308470.64. 3; 505768.27; 1308470.64. 4; 505768.27; 1308450.64. 1; 505738.27; 1308450.64. | :ЗУ70 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308470.64. 2; 505738.27; 1308490.64. 3; 505768.27; 1308490.64. 4; 505768.27; 1308470.64. 1; 505738.27; 1308470.64. |
| :ЗУ71 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308490.64. 2; 505738.27; 1308510.64. 3; 505768.27; 1308510.64. 4; 505768.27; 1308490.64. 1; 505738.27; 1308490.64. | :ЗУ72 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308510.64. 2; 505738.27; 1308530.64. 3; 505768.27; 1308530.64. 4; 505768.27; 1308510.64. 1; 505738.27; 1308510.64. |
| :ЗУ73 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308530.64. 2; 505738.27; 1308550.64. 3; 505768.27; 1308550.64. 4; 505768.27; 1308530.64. 1; 505738.27; 1308530.64. | :ЗУ74 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308530.64. 2; 505690.27; 1308550.64. 3; 505720.27; 1308550.64. 4; 505720.27; 1308530.64. 1; 505690.27; 1308530.64. |
| :ЗУ75 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308510.64. 2; 505690.27; 1308530.64. 3; 505720.27; 1308530.64. 4; 505720.27; 1308510.64. 1; 505690.27; 1308510.64. | :ЗУ76 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308490.64. 2; 505690.27; 1308510.64. 3; 505720.27; 1308510.64. 4; 505720.27; 1308490.64. 1; 505690.27; 1308490.64. |
| :ЗУ77 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308470.64. 2; 505690.27; 1308490.64. 3; 505720.27; 1308490.64. 4; 505720.27; 1308470.64. 1; 505690.27; 1308470.64. | :ЗУ78 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308450.64. 2; 505690.27; 1308470.64. 3; 505720.27; 1308470.64. 4; 505720.27; 1308450.64. 1; 505690.27; 1308450.64. |
| :ЗУ79 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308430.64. 2; 505690.27; 1308450.64. 3; 505720.27; 1308450.64. 4; 505720.27; 1308430.64. 1; 505690.27; 1308430.64. | :ЗУ80 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308410.64. 2; 505690.27; 1308430.64. 3; 505720.27; 1308430.64. 4; 505720.27; 1308410.64. 1; 505690.27; 1308410.64. |
| :ЗУ81 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308390.64. 2; 505690.27; 1308410.64. 3; 505720.27; 1308410.64. 4; 505720.27; 1308390.64. 1; 505690.27; 1308390.64. | :ЗУ82 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505690.27; 1308370.63. 2; 505690.27; 1308390.63. 3; 505720.27; 1308390.63. 4; 505720.27; 1308370.63. 1; 505690.27; 1308370.63. |
| :ЗУ83 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308370.63. 2; 505660.27; 1308390.63. 3; 505690.27; 1308390.63. 4; 505690.27; 1308370.63. 1; 505660.27; 1308370.63. | :ЗУ84 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308390.64. 2; 505660.27; 1308410.64. 3; 505690.27; 1308410.64. 4; 505690.27; 1308390.64. 1; 505660.27; 1308390.64. |
| :ЗУ85 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308410.64. 2; 505660.27; 1308430.64. 3; 505690.27; 1308430.64. 4; 505690.27; 1308410.64. 1; 505660.27; 1308410.64. | :ЗУ86 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308430.63. 2; 505660.27; 1308450.63. 3; 505690.27; 1308450.63. 4; 505690.27; 1308430.63. 1; 505660.27; 1308430.63. |
| :ЗУ87 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308450.64. 2; 505660.27; 1308470.64. 3; 505690.27; 1308470.64. 4; 505690.27; 1308450.64. 1; 505660.27; 1308450.64. | :ЗУ88 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308470.63. 2; 505660.27; 1308490.63. 3; 505690.27; 1308490.63. 4; 505690.27; 1308470.63. 1; 505660.27; 1308470.63. |
| :ЗУ89 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308490.63. 2; 505660.27; 1308510.63. 3; 505690.27; 1308510.63. 4; 505690.27; 1308490.63. 1; 505660.27; 1308490.63. | :ЗУ90 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308510.63. 2; 505660.27; 1308530.63. 3; 505690.27; 1308530.63. 4; 505690.27; 1308510.63. 1; 505660.27; 1308510.63. |
| :ЗУ91 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308530.63. 2; 505660.27; 1308550.63. 3; 505690.27; 1308550.63. 4; 505690.27; 1308530.63. 1; 505660.27; 1308530.63. | :ЗУ92 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308528.39. 2; 505487.85; 1308548.39. 3; 505517.85; 1308548.39. 4; 505517.85; 1308528.39. 1; 505487.85; 1308528.39. |
| :ЗУ93 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308508.39. 2; 505487.85; 1308528.39. 3; 505517.85; 1308528.39. 4; 505517.85; 1308508.39. 1; 505487.85; 1308508.39. :ЗУ95 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 505487.85. 2; 505487.85; 505487.85. 3; 505487.85; 505487.85. 4; 505487.85; 505487.85. 1; 505487.85; 505487.85. | :ЗУ94 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308488.39. 2; 505487.85; 1308508.39. 3; 505517.85; 1308508.39. 4; 505517.85; 1308488.39. 1; 505487.85; 1308488.39. :ЗУ96 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 505487.85. 2; 505487.85; 505487.85. 3; 505487.85; 505487.85. 4; 505487.85; 505487.85. 1; 505487.85; 505487.85. |
| :ЗУ97 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308428.39. 2; 505487.85; 1308448.39. 3; 505517.85; 1308448.39. 4; 505517.85; 1308428.39. 1; 505487.85; 1308428.39. | :ЗУ98 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308408.39. 2; 505487.85; 1308428.39. 3; 505517.85; 1308428.39. 4; 505517.85; 1308408.39. 1; 505487.85; 1308408.39. |
| :ЗУ99 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308388.39. 2; 505487.85; 1308408.39. 3; 505517.85; 1308408.39. 4; 505517.85; 1308388.39. 1; 505487.85; 1308388.39. | :ЗУ100 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308368.39. 2; 505487.85; 1308388.39. 3; 505517.85; 1308388.39. 4; 505517.85; 1308368.39. 1; 505487.85; 1308368.39. |
| :ЗУ101 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505487.85; 1308348.39. 2; 505487.85; 1308368.39. 3; 505517.85; 1308368.39. 4; 505517.85; 1308348.39. 1; 505487.85; 1308348.39. | :ЗУ102 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308348.39. 2; 505457.85; 1308368.39. 3; 505487.85; 1308368.39. 4; 505487.85; 1308348.39. 1; 505457.85; 1308348.39. |
| :ЗУ103 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308368.39. 2; 505457.85; 1308388.39. 3; 505487.85; 1308388.39. 4; 505487.85; 1308368.39. 1; 505457.85; 1308368.39. | :ЗУ104 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308388.39. 2; 505457.85; 1308408.39. 3; 505487.85; 1308408.39. 4; 505487.85; 1308388.39. 1; 505457.85; 1308388.39. |
| :ЗУ105 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308408.39. 2; 505457.85; 1308428.39. 3; 505487.85; 1308428.39. 4; 505487.85; 1308408.39. 1; 505457.85; 1308408.39. | :ЗУ106 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308428.39. 2; 505457.85; 1308448.39. 3; 505487.85; 1308448.39. 4; 505487.85; 1308428.39. 1; 505457.85; 1308428.39. |
| :ЗУ107 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308448.39. 2; 505457.85; 1308468.39. 3; 505487.85; 1308468.39. 4; 505487.85; 1308448.39. 1; 505457.85; 1308448.39. | :ЗУ108 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308468.39. 2; 505457.85; 1308488.39. 3; 505487.85; 1308488.39. 4; 505487.85; 1308468.39. 1; 505457.85; 1308468.39. |
| :ЗУ109 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308488.39. 2; 505457.85; 1308508.39. №; X; Y. 3; 505487.85; 1308508.39. 4; 505487.85; 1308488.39. 1; 505457.85; 1308488.39. | :ЗУ110 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308508.39. 2; 505457.85; 1308528.39. №; X; Y. 3; 505487.85; 1308528.39. 4; 505487.85; 1308508.39. 1; 505457.85; 1308508.39. |
| :ЗУ111 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505457.85; 1308528.39. 2; 505457.85; 1308548.39. 3; 505487.85; 1308548.39. 4; 505487.85; 1308528.39. 1; 505457.85; 1308528.39. | :ЗУ112 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308528.39. 2; 505409.85; 1308548.39. 3; 505439.85; 1308548.39. 4; 505439.85; 1308528.39. 1; 505409.85; 1308528.39. |
| :ЗУ113 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308508.39. 2; 505409.85; 1308528.39. 3; 505439.85; 1308528.39. 4; 505439.85; 1308508.39. 1; 505409.85; 1308508.39. | :ЗУ114 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308488.39. 2; 505409.85; 1308508.39. 3; 505439.85; 1308508.39. 4; 505439.85; 1308488.39. 1; 505409.85; 1308488.39. |
| :ЗУ115 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308468.39. 2; 505409.85; 1308488.39. 3; 505439.85; 1308488.39. 4; 505439.85; 1308468.39. 1; 505409.85; 1308468.39. | :ЗУ116 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308448.39. 2; 505409.85; 1308468.39. 3; 505439.85; 1308468.39. 4; 505439.85; 1308448.39. 1; 505409.85; 1308448.39. |
| :ЗУ117 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308428.39. 2; 505409.85; 1308448.39. 3; 505439.85; 1308448.39. 4; 505439.85; 1308428.39. 1; 505409.85; 1308428.39. | :ЗУ118 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308408.39. 2; 505409.85; 1308428.39. 3; 505439.85; 1308428.39. 4; 505439.85; 1308408.39. 1; 505409.85; 1308408.39. |
| :ЗУ119 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308388.39. 2; 505409.85; 1308408.39. 3; 505439.85; 1308408.39. 4; 505439.85; 1308388.39. 1; 505409.85; 1308388.39. | :ЗУ120 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308368.39. 2; 505409.85; 1308388.39. 3; 505439.85; 1308388.39. 4; 505439.85; 1308368.39. 1; 505409.85; 1308368.39. |
| :ЗУ121 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505409.85; 1308348.39. 2; 505409.85; 1308368.39. 3; 505439.85; 1308368.39. 4; 505439.85; 1308348.39. 1; 505409.85; 1308348.39. | :ЗУ122 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308348.39. 2; 505379.85; 1308368.39. 3; 505409.85; 1308368.39. 4; 505409.85; 1308348.39. 1; 505379.85; 1308348.39. |
| :ЗУ123 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308368.39. 2; 505379.85; 1308388.39. 3; 505409.85; 1308388.39. 4; 505409.85; 1308368.39. 1; 505379.85; 1308368.39. | :ЗУ124 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308388.39. 2; 505379.85; 1308408.39. 3; 505409.85; 1308408.39. 4; 505409.85; 1308388.39. 1; 505379.85; 1308388.39. |
| :ЗУ125 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308408.39. 2; 505379.85; 1308428.39. 3; 505409.85; 1308428.39. 4; 505409.85; 1308408.39. 1; 505379.85; 1308408.39. | :ЗУ126 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308428.39. 2; 505379.85; 1308448.39. 3; 505409.85; 1308448.39. 4; 505409.85; 1308428.39. 1; 505379.85; 1308428.39. |
| :ЗУ127 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308448.39. 2; 505379.85; 1308468.39. 3; 505409.85; 1308468.39. 4; 505409.85; 1308448.39. 1; 505379.85; 1308448.39. | :ЗУ128 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308468.39. 2; 505379.85; 1308488.39. 3; 505409.85; 1308488.39. 4; 505409.85; 1308468.39. 1; 505379.85; 1308468.39. |
| :ЗУ129 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308488.39. 2; 505379.85; 1308508.39. 3; 505409.85; 1308508.39. 4; 505409.85; 1308488.39. 1; 505379.85; 1308488.39. | :ЗУ130 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308508.39. 2; 505379.85; 1308528.39. 3; 505409.85; 1308528.39. 4; 505409.85; 1308508.39. 1; 505379.85; 1308508.39. |
| :ЗУ131 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308528.39. 2; 505379.85; 1308548.39. 3; 505409.85; 1308548.39. 4; 505409.85; 1308528.39. 1; 505379.85; 1308528.39. | :ЗУ132 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308528.39. 2; 505331.85; 1308548.39. 3; 505361.85; 1308548.39. 4; 505361.85; 1308528.39. 1; 505331.85; 1308528.39. |
| :ЗУ133 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308508.39. 2; 505331.85; 1308528.39. 3; 505361.85; 1308528.39. 4; 505361.85; 1308508.39. 1; 505331.85; 1308508.39. | :ЗУ134 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308488.39. 2; 505331.85; 1308508.39. 3; 505361.85; 1308508.39. 4; 505361.85; 1308488.39. 1; 505331.85; 1308488.39. |
| :ЗУ135 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308468.39. 2; 505331.85; 1308488.39. 3; 505361.85; 1308488.39. 4; 505361.85; 1308468.39. 1; 505331.85; 1308468.39. | :ЗУ136 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308448.39. 2; 505331.85; 1308468.39. 3; 505361.85; 1308468.39. 4; 505361.85; 1308448.39. 1; 505331.85; 1308448.39. |
| :ЗУ137 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308428.39. 2; 505331.85; 1308448.39. 3; 505361.85; 1308448.39. 4; 505361.85; 1308428.39. 1; 505331.85; 1308428.39. | :ЗУ138 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308408.39. 2; 505331.85; 1308428.39. 3; 505361.85; 1308428.39. 4; 505361.85; 1308408.39. 1; 505331.85; 1308408.39. |
| :ЗУ139 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308388.39. 2; 505331.85; 1308408.39. 3; 505361.85; 1308408.39. 4; 505361.85; 1308388.39. 1; 505331.85; 1308388.39. | :ЗУ140 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308368.39. 2; 505331.85; 1308388.39. 3; 505361.85; 1308388.39. 4; 505361.85; 1308368.39. 1; 505331.85; 1308368.39. |
| :ЗУ141 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505331.85; 1308348.39. 2; 505331.85; 1308368.39. 3; 505361.85; 1308368.39. 4; 505361.85; 1308348.39. 1; 505331.85; 1308348.39. | :ЗУ142 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308348.39. 2; 505301.85; 1308368.39. 3; 505331.85; 1308368.39. 4; 505331.85; 1308348.39. 1; 505301.85; 1308348.39. |
| :ЗУ143 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308368.39. 2; 505301.85; 1308388.39. 3; 505331.85; 1308388.39. 4; 505331.85; 1308368.39. 1; 505301.85; 1308368.39. | :ЗУ144 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308388.39. 2; 505301.85; 1308408.39. 3; 505331.85; 1308408.39. 4; 505331.85; 1308388.39. 1; 505301.85; 1308388.39. |
| :ЗУ145 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308408.39. 2; 505301.85; 1308428.39. 3; 505331.85; 1308428.39. 4; 505331.85; 1308408.39. 1; 505301.85; 1308408.39. | :ЗУ146 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308428.39. 2; 505301.85; 1308448.39. 3; 505331.85; 1308448.39. 4; 505331.85; 1308428.39. 1; 505301.85; 1308428.39. |
| :ЗУ147 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308448.39. 2; 505301.85; 1308468.39. 3; 505331.85; 1308468.39. 4; 505331.85; 1308448.39. 1; 505301.85; 1308448.39. | :ЗУ148 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308468.39. 2; 505301.85; 1308488.39. 3; 505331.85; 1308488.39. 4; 505331.85; 1308468.39. 1; 505301.85; 1308468.39. |
| :ЗУ149 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308488.39. 2; 505301.85; 1308508.39. 3; 505331.85; 1308508.39. 4; 505331.85; 1308488.39. 1; 505301.85; 1308488.39. | :ЗУ150 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308508.39. 2; 505301.85; 1308528.39. 3; 505331.85; 1308528.39. 4; 505331.85; 1308508.39. 1; 505301.85; 1308508.39. |
| :ЗУ151 Площадь – 600 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308528.39. 2; 505301.85; 1308548.39. 3; 505331.85; 1308548.39. 4; 505331.85; 1308528.39. 1; 505301.85; 1308528.39. | :ЗУ152 Площадь – 16 817 кв. м. №; X; Y. 1; 505642.27; 1308550.64. 2; 505642.27; 1308370.47. 3; 505556.79; 1308370.47. 4; 505556.79; 1308392.16. 5; 505547.85; 1308392.16. 6; 505547.85; 1308550.64. 1; 505642.27; 1308550.64. |

| :ЗУ153 Площадь – 9 351 кв. м. №; X; Y. 1; 505134.86; 1308313.98. 2; 505153.25; 1308343.36. 3; 505242.49; 1308425.02. 4; 505269.51; 1308395.14. 5; 505283.85; 1308395.14. 6; 505283.86; 1308326.68. 7; 505273.56; 1308325.8. 1; 505134.86; 1308313.98. | :ЗУ154 Площадь – 97 кв. м. №; X; Y. 1; 505556.79; 1308370.47. 2; 505547.85; 1308370.47. 3; 505547.85; 1308381.32. 4; 505556.79; 1308381.32. 1; 505556.79; 1308370.47. |
| --- | --- |
| :ЗУ155 Площадь – 97 кв. м. №; X; Y. 1; 505556.79; 1308381.32. 2; 505547.85; 1308381.32. 3; 505547.85; 1308392.16. 4; 505556.79; 1308392.16. 1; 505556.79; 1308381.32. |  |

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

| № земельного участка | Адрес | Площадь, кв. м | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ156 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 173 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ157 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 1 614 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ158 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 1 058 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ159 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 659 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ160 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 260 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ161 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 1 631 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ162 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 560 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ163 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 161 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ164 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 962 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ165 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 563 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ166 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 165 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ167 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 448 | Вновь образованный | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ168 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 2 870 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ169 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 2 989 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ170 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 109 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ171 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 227 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ172 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 348 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ173 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 468 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ174 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 6 049 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ175 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 738 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ176 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 858 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ177 | Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж | 3 980 | Вновь образованный | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков (в местной системе координат – МСК-36) представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| :ЗУ156 Площадь – 3 173 кв. м. №; X; Y. 1; 505283.85; 1308462.86. 2; 505226.33; 1308522.23. 3; 505230.02; 1308548.36. 4; 505283.85; 1308548.75. 1; 505283.85; 1308462.86. | :ЗУ157 Площадь – 1 614 кв. м. №; X; Y. 1; 505283.85; 1308462.86. 2; 505283.85; 1308395.14. 3; 505269.51; 1308395.14. 4; 505242.49; 1308425.02. 1; 505283.85; 1308462.86. |
| --- | --- |
| :ЗУ158 Площадь – 1 058 кв. м. №; X; Y. 1; 505301.85; 1308348.39. 2; 505361.85; 1308348.39. 3; 505361.85; 1308333.32. 4; 505301.85; 1308328.21. 1; 505301.85; 1308348.39. | :ЗУ159 Площадь – 659 кв. м. №; X; Y. 1; 505379.85; 1308348.39. 2; 505439.85; 1308348.39. 3; 505439.85; 1308339.97. 4; 505379.85; 1308334.86. 1; 505379.85; 1308348.39. |
| :ЗУ160 Площадь – 260 кв. м. №; X; Y. 1; 505517.85; 1308346.61. 2; 505457.85; 1308341.5. 3; 505457.85; 1308348.39. 4; 505517.85; 1308348.39. 1; 505517.85; 1308346.61. | :ЗУ161 Площадь – 1 631 кв. м. №; X; Y. 1; 505642.27; 1308370.47. 2; 505642.27; 1308357.22. 3; 505547.85; 1308349.17. 4; 505547.85; 1308370.47. 1; 505642.27; 1308370.47. |
| :ЗУ162 Площадь – 560 кв. м. №; X; Y. 1; 505660.27; 1308370.63. 2; 505720.27; 1308370.63. 3; 505720.27; 1308363.86. 4; 505660.27; 1308358.75. 1; 505660.27; 1308370.63. | :ЗУ163 Площадь – 161 кв. м. №; X; Y. 1; 505738.27; 1308370.64. 2; 505798.27; 1308370.64. 3; 505798.27; 1308370.51. 4; 505738.27; 1308365.4. 1; 505738.27; 1308370.64. |
| :ЗУ164 Площадь – 962 кв. м. №; X; Y. 1; 505816.27; 1308372.04. 2; 505816.27; 1308390.64. 3; 505876.27; 1308390.64. 4; 505876.27; 1308377.15. 1; 505816.27; 1308372.04. | :ЗУ165 Площадь – 563 кв. м. №; X; Y. 1; 505894.27; 1308390.64. 2; 505954.27; 1308390.64. 3; 505954.27; 1308383.8. 4; 505894.27; 1308378.69. 1; 505894.27; 1308390.64. |
| :ЗУ166 Площадь – 165 кв. м. №; X; Y. 1; 505972.27; 1308390.64. 2; 506032.27; 1308390.64. 3; 506032.27; 1308390.45. 4; 505972.27; 1308385.33. 1; 505972.27; 1308390.64. | :ЗУ167 Площадь – 448 кв. м. №; X; Y. 1; 506050.27; 1308391.98. 2; 506050.27; 1308408.37. 3; 506079.79; 1308408.37. 4; 506080.01; 1308394.51. 1; 506050.27; 1308391.98. |
| :ЗУ168 Площадь – 2 870 кв. м. №; X; Y. 1; 506032.27; 1308390.45. 2; 506032.27; 1308550.64. 3; 506050.27; 1308550.64. 4; 506050.27; 1308391.98. 1; 506032.27; 1308390.45. | :ЗУ169 Площадь – 2 989 кв. м. №; X; Y. 1; 505954.27; 1308383.8. 2; 505954.27; 1308550.64. 3; 505972.27; 1308550.64. 4; 505972.27; 1308385.33. 1; 505954.27; 1308383.8. |
| :ЗУ170 Площадь – 3 109 кв. м. №; X; Y. 1; 505876.27; 1308377.15. 2; 505876.27; 1308550.64. 3; 505894.27; 1308550.64. 4; 505894.27; 1308378.69. 1; 505876.27; 1308377.15. | :ЗУ171 Площадь – 3 227 кв. м. №; X; Y. 1; 505798.27; 1308370.64. 2; 505798.27; 1308550.64. 3; 505816.27; 1308550.64. 4; 505816.27; 1308372.04. 1; 505798.27; 1308370.64. |
| :ЗУ172 Площадь – 3 348 кв. м. №; X; Y. 1; 505720.27; 1308363.86. 2; 505720.27; 1308550.64. 3; 505738.27; 1308550.64. 4; 505738.27; 1308365.4. 1; 505720.27; 1308363.86. | :ЗУ173 Площадь – 3 468 кв. м. №; X; Y. 1; 505642.27; 1308357.22. 2; 505642.27; 1308550.64. 3; 505660.27; 1308550.64. 4; 505660.27; 1308358.75. 1; 505642.27; 1308357.22. |
| :ЗУ174 Площадь – 6 049 кв. м. №; X; Y. 1; 505517.85; 1308346.61. 2; 505517.85; 1308548.39. 3; 505547.85; 1308550.64. 4; 505547.85; 1308349.17. 1; 505517.85; 1308346.61. | :ЗУ175 Площадь – 3 738 кв. м. №; X; Y. 1; 505439.85; 1308339.97. 2; 505439.85; 1308548.39. 3; 505457.85; 1308548.39. 4; 505457.85; 1308341.5. 1; 505439.85; 1308339.97. |
| :ЗУ176 Площадь – 3 858 кв. м. №; X; Y. 1; 505361.85; 1308333.32. 2; 505361.85; 1308548.39. 3; 505379.85; 1308548.39. 4; 505379.85; 1308334.86. 1; 505361.85; 1308333.32. | :ЗУ177 Площадь – 3 980 кв. м. №; X; Y. 1; 505283.86; 1308326.68. 2; 505283.85; 1308548.75. 3; 505301.85; 1308548.39. 4; 505301.85; 1308328.21. 1; 505283.86; 1308326.68. |

Согласно пункту 2 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, органов местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельного участка. Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на планируемой территории, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования.

Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных обсуждений.

Ведомость координат характерных точек планируемых границ зон действия публичных сервитутов в целях ремонта и обслуживания инженерных сетей  (в местной системе координат – МСК-36) представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| Публичный сервитут № 1 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ101. Площадь – 33 кв. м №; X; Y. 1; 505517.85; 1308348.39. 2; 505515.92; 1308348.39. 3; 505516.48; 1308368.39. 4; 505517.85; 1308368.39. 1; 505517.85; 1308348.39. | Публичный сервитут № 2 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ100. Площадь – 22 кв. м №; X; Y. 1; 505517.85; 1308368.39. 2; 505516.48; 1308368.39. 3; 505517.05; 1308388.39. 4; 505517.85; 1308388.39. 1; 505517.85; 1308368.39. |
| --- | --- |
| Публичный сервитут № 3 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ99. Площадь – 10 кв. м №; X; Y. 1; 505517.85; 1308388.39. 2; 505517.05; 1308388.39. 3; 505517.61; 1308408.39. 4; 505517.85; 1308408.39. 1; 505517.85; 1308388.39. | Публичный сервитут № 4 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ98. Площадь – 1 кв. м №; X; Y. 1; 505517.85; 1308408.39. 2; 505517.61; 1308408.39. 3; 505517.83; 1308416.11. 1; 505517.85; 1308408.39. |
| Публичный сервитут № 5 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ92. Площадь – 57 кв. м №; X; Y. 1; 505517.85; 1308546.34. 2; 505487.83; 1308546.63. 3; 505487.85; 1308548.39. 4; 505517.85; 1308548.39. 1; 505517.85; 1308546.34. | Публичный сервитут № 6 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ111. Площадь – 49 кв. м №; X; Y. 1; 505487.83; 1308546.63. 2; 505457.84; 1308546.92. 3; 505457.85; 1308548.39. 4; 505487.85; 1308548.39. 1; 505487.83; 1308546.63. |
| Публичный сервитут № 7 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ112. Площадь – 34 кв. м №; X; Y. 1; 505439.85; 1308547.1. 2; 505409.84; 1308547.39. 3; 505409.85; 1308548.39. 4; 505439.85; 1308548.39. 1; 505439.85; 1308547.1. | Публичный сервитут № 8 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ131. Площадь – 26 кв. м №; X; Y. 1; 505409.84; 1308547.39. 2; 505379.84; 1308547.68. 3; 505379.85; 1308548.39. 4; 505409.85; 1308548.39. 1; 505409.84; 1308547.39. |
| Публичный сервитут № 9 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ132. Площадь – 12 кв. м №; X; Y. 1; 505361.85; 1308547.86. 2; 505331.85; 1308548.15. 3; 505331.85; 1308548.39. 4; 505361.85; 1308548.39. 1; 505361.85; 1308547.86. | Публичный сервитут № 10 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ151. Площадь – 4 кв. м №; X; Y. 1; 505331.85; 1308548.15. 2; 505301.85; 1308548.39. 3; 505331.85; 1308548.39. 1; 505331.85; 1308548.15. |

Ведомость координат характерных точек планируемых границ зон действия публичных сервитутов в целях ремонта и обслуживания инженерных сетей (в городской системе координат) представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

| Публичный сервитут № 1 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ101. Площадь – 33 кв. м №; X; Y. 1; -7166.27; 8218.98. 2; -7168.21; 8218.96. 3; -7167.83; 8238.96. 4; -7166.46; 8238.98. 1; -7166.27; 8218.98. | Публичный сервитут № 2 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ100. Площадь – 22 кв. м №; X; Y. 1; -7166.46; 8238.98. 2; -7167.83; 8238.96. 3; -7167.45; 8258.97. 4; -7166.65; 8258.98. 1; -7166.46; 8238.98. |
| --- | --- |
| Публичный сервитут № 3 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ99. Площадь – 10 кв. м №; X; Y. 1; -7166.65; 8258.98. 2; -7167.45; 8258.97. 3; -7167.08; 8278.97. 4; -7166.84; 8278.98. 1; -7166.65; 8258.98. | Публичный сервитут № 4 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ98. Площадь – 1 кв. м №; X; Y. 1; -7166.84; 8278.98. 2; -7167.08; 8278.97. 3; -7166.93; 8286.69. 1; -7166.84; 8278.98. |
| Публичный сервитут № 5 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ92. Площадь – 57 кв. м X; Y. 1; -7168.13; 8416.91. 2; -7198.15; 8416.92. 3; -7198.15; 8418.69. 4; -7168.15; 8418.97. 1; -7168.13; 8416.91. | Публичный сервитут № 6 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ111. Площадь – 49 кв. м №; X; Y. 1; -7198.15; 8416.92. 2; -7228.15; 8416.93. 3; -7228.15; 8418.41. 4; -7198.15; 8418.69. 1; -7198.15; 8416.92. |
| Публичный сервитут № 7 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ112. Площадь – 34 кв. м №; X; Y. 1; -7246.14; 8416.94. 2; -7276.15; 8416.95. 3; -7276.15; 8417.95. 4; -7246.15; 8418.24. 1; -7246.14; 8416.94. | Публичный сервитут № 8 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ131. Площадь – 26 кв. м №; X; Y. 1; -7276.15; 8416.95. 2; -7306.15; 8416.96. 3; -7306.15; 8417.67. 4; -7276.15; 8417.95. 1; -7276.15; 8416.95. |
| Публичный сервитут № 9 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ132. Площадь – 12 кв. м №; X; Y. 1; -7324.14; 8416.97. 2; -7354.15; 8416.98. 3; -7354.15; 8417.22. 4; -7324.15; 8417.5. 1; -7324.14; 8416.97. | Публичный сервитут № 10 в целях ремонта сетей электроснабжения. Обременение земельного участка :ЗУ151. Площадь – 4 кв. м №; X; Y. 1; -7354.15; 8416.98. 2; -7384.14; 8416.94. 3; -7354.15; 8417.22. 1; -7354.15; 8416.98. |

VII. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, проведение мероприятий

по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

главного архитектора                                                                      М.Ш. Солтанов