Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Германа Титова,

ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ,  ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ГЕРМАНА ТИТОВА,  УЛ. КРАСОЧНАЯ,  УЛ. СВЕТЛАЯ, УЛ. НОВОСЕЛОВ  В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 19.08.2021 № 15/ПМТ, технического задания к данному контракту, постановления администрации городского округа город Воронеж от 06.07.2021 № 652 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009
№ 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор), требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория площадью 15 га расположена в Советском районе городского округа город Воронеж в границах ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в зоне Ж 1 «Зона малоэтажной индивидуальной застройки». Зона предназначена для формирования жилых районов из отдельно стоящих и блокированных индивидуальных жилых домов (коттеджей) и с минимальным размещенным набором услуг местного значения.

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов); отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Виды разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в порядке ст. 20 Правил землепользования и застройки, положений градостроительного регламента.

Рассматриваемая территория ограничена ранее установленными красными линиями. В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 517540.68 | 1290529.94 |
| 2 | 517467.23 | 1290583.21 |
| 3 | 517425.70 | 1290619.08 |
| 4 | 517339.15 | 1290710.76 |
| 5 | 516969.90 | 1290480.28 |
| 6 | 516854.67 | 1290404.48 |
| 7 | 516979.12 | 1290205.03 |
| 8 | 517236.79 | 1290352.74 |
| 9 | 517413.76 | 1290455.70 |
| 1 | 517540.68 | 1290529.94 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий, утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, в границах рассматриваемой территории зоны с особыми условиями использования территорий отсутствуют.

Рассматриваемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое), Воронеж (Балтимор) и в районе аэродрома Воронеж (Балтимор), в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных воздушным законодательством Российской Федерации.

Согласно решению об установлении границ приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Воронеж (Придача), утвержденному временно исполняющим обязанности директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России Д.А. Лысогорским 29.06.2018, из полос воздушных подходов исключена зона над правым берегом р. Воронеж, в которой не выполняются полеты при выполнении полетов на аэродроме Воронеж (Придача). При этом планируемая территория расположена в границах подзоны № 6, в связи с чем при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства необходимо учитывать соответствующие ограничения.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

Планируемая территория расположена в границах зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942–1943 годах, в связи с чем необходимо соблюдение требований, установленных Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Законом Воронежской области от 29.04.2016 № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения поисковой работы на территории Воронежской области».

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

На территории межевания расположены здания, сооружения жилого и нежилого назначения.

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со ст. 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации перераспределение между собой земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается на основании утвержденного проекта межевания территории. В соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории. В связи с этим необходима разработка проекта межевания территории.

В соответствии со ст. 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении нескольких смежных земельных участков образуются несколько других смежных земельных участков и существование первоначальных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и образуется новый земельный участок.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответствии с Правилами землепользования и застройки | в соответствии с Классификатором |
| 1 | :ЗУ1 | 362 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 2 | :ЗУ2 | 717 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 3 | :ЗУ3 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 4 | :ЗУ4 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 5 | :ЗУ5 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 6 | :ЗУ6 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 7 | :ЗУ7 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 8 | :ЗУ8 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 9 | :ЗУ9 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 10 | :ЗУ10 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 11 | :ЗУ11 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 12 | :ЗУ12 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 13 | :ЗУ13 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 14 | :ЗУ14 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 15 | :ЗУ15 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 16 | :ЗУ16 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 17 | :ЗУ17 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 18 | :ЗУ18 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 19 | :ЗУ19 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 20 | :ЗУ20 | 800 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи | Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 21 | :ЗУ21 | 20858 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| 22 | :ЗУ22 | 400 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха | Благоустройство территории (код 12.0.2) |
| 23 | :ЗУ23 | 3155 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха | Благоустройство территории (код 12.0.2) |

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ21 | - | Относится к территории общего пользования | 20858 |
| 2 | :ЗУ22 | - | Относится к территории общего пользования | 400 |
| 3 | :ЗУ23 | - | Относится к территории общего пользования | 3155 |

В соответствии с ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, образуются 23 земельных участка. Среди них 3 участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.

Участок № 1 (ЗУ1)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ1 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ1 площадью 362 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 517396.60 | 1290512.40 |
| 2 | 517385.61 | 1290531.11 |
| 3 | 517370.89 | 1290523.55 |
| 4 | 517382.91 | 1290504.12 |
| 1 | 517396.60 | 1290512.40 |

Участок № 2 (ЗУ2)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ2 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ2 площадью 717 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 5 | 517336.70 | 1290502.81 |
| 6 | 517319.12 | 1290492.00 |
| 7 | 517337.75 | 1290462.47 |
| 8 | 517354.90 | 1290472.76 |
| 9 | 517354.84 | 1290472.88 |
| 10 | 517355.10 | 1290473.05 |
| 5 | 517336.70 | 1290502.81 |

Участок № 3 (ЗУ3)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ3 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ3 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 11 | 516999.14 | 1290217.82 |
| 12 | 516982.24 | 1290247.11 |
| 13 | 516981.48 | 1290246.66 |
| 14 | 516961.30 | 1290234.66 |
| 15 | 516978.99 | 1290206.26 |
| 11 | 516999.14 | 1290217.82 |
| 11 | 516999.14 | 1290217.82 |

Участок № 4 (ЗУ4)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ4 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ4 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 13 | 516981.48 | 1290246.66 |
| 16 | 516964.90 | 1290275.74 |
| 17 | 516943.96 | 1290263.04 |
| 14 | 516961.30 | 1290234.66 |
| 13 | 516981.48 | 1290246.66 |

Участок № 5 (ЗУ5)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ5 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ5 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 18 | 517002.17 | 1290258.83 |
| 19 | 516985.22 | 1290287.92 |
| 16 | 516964.90 | 1290275.74 |
| 13 | 516981.48 | 1290246.66 |
| 12 | 516982.24 | 1290247.11 |
| 18 | 517002.17 | 1290258.83 |

Участок № 6 (ЗУ6)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ6 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ6 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 20 | 516998.52 | 1290313.67 |
| 21 | 516979.43 | 1290343.78 |
| 22 | 516960.74 | 1290332.42 |
| 23 | 516978.79 | 1290301.73 |
| 20 | 516998.52 | 1290313.67 |

Участок № 7 (ЗУ7)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ7 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ7 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 23 | 516978.79 | 1290301.73 |
| 22 | 516960.74 | 1290332.42 |
| 24 | 516941.69 | 1290320.73 |
| 25 | 516959.38 | 1290289.97 |
| 23 | 516978.79 | 1290301.73 |

Участок № 8 (ЗУ8)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ8 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ8 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 25 | 516959.38 | 1290289.97 |
| 24 | 516941.69 | 1290320.73 |
| 26 | 516922.27 | 1290308.70 |
| 27 | 516940.20 | 1290278.35 |
| 25 | 516959.38 | 1290289.97 |

Участок № 9 (ЗУ9)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ9 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ9 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 24 | 516941.69 | 1290320.73 |
| 28 | 516922.59 | 1290350.51 |
| 29 | 516903.56 | 1290338.84 |
| 26 | 516922.27 | 1290308.70 |
| 24 | 516941.69 | 1290320.73 |

Участок № 10 (ЗУ10)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ10 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ10 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 22 | 516960.74 | 1290332.42 |
| 30 | 516942.03 | 1290362.52 |
| 28 | 516922.59 | 1290350.51 |
| 24 | 516941.69 | 1290320.73 |
| 22 | 516960.74 | 1290332.42 |

Участок № 11 (ЗУ11)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ11 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ11 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 21 | 516979.43 | 1290343.78 |
| 31 | 516961.88 | 1290374.63 |
| 30 | 516942.03 | 1290362.52 |
| 22 | 516960.74 | 1290332.42 |
| 21 | 516979.43 | 1290343.78 |

Участок № 12 (ЗУ12)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ12 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ12 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 15.

Таблица № 15

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 32 | 516998.63 | 1290355.67 |
| 33 | 516981.36 | 1290386.33 |
| 31 | 516961.88 | 1290374.63 |
| 21 | 516979.43 | 1290343.78 |
| 32 | 516998.63 | 1290355.67 |

Участок № 13 (ЗУ13)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ13 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ13 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 16.

Таблица № 16

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 34 | 516931.10 | 1290373.65 |
| 35 | 516913.10 | 1290403.56 |
| 36 | 516893.52 | 1290391.05 |
| 37 | 516911.63 | 1290361.65 |
| 34 | 516931.10 | 1290373.65 |

Участок № 14 (ЗУ14)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ14 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ14 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 17.

Таблица № 17

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 38 | 516950.48 | 1290385.63 |
| 39 | 516932.60 | 1290415.74 |
| 35 | 516913.10 | 1290403.56 |
| 34 | 516931.10 | 1290373.65 |
| 38 | 516950.48 | 1290385.63 |

Участок № 15 (ЗУ15)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ15 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ15 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 40 | 516970.13 | 1290397.79 |
| 41 | 516951.85 | 1290427.61 |
| 39 | 516932.60 | 1290415.74 |
| 38 | 516950.48 | 1290385.63 |
| 40 | 516970.13 | 1290397.79 |

Участок № 16 (ЗУ16)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ16 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ16 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 19.

Таблица № 19

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 42 | 516989.19 | 1290409.52 |
| 43 | 516971.52 | 1290439.97 |
| 44 | 516953.01 | 1290428.33 |
| 41 | 516951.85 | 1290427.61 |
| 40 | 516970.13 | 1290397.79 |
| 42 | 516989.19 | 1290409.52 |

Участок № 17 (ЗУ17)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ17 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ17 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 20.

Таблица № 20

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 45 | 517002.05 | 1290417.23 |
| 46 | 516997.34 | 1290455.87 |
| 47 | 516973.24 | 1290441.03 |
| 43 | 516971.52 | 1290439.97 |
| 42 | 516989.19 | 1290409.52 |
| 45 | 517002.05 | 1290417.23 |

Участок № 18 (ЗУ18)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ18 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ18 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 21.

Таблица № 21

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 46 | 516997.34 | 1290455.87 |
| 48 | 516986.48 | 1290465.76 |
| 49 | 516971.01 | 1290479.85 |
| 50 | 516955.30 | 1290469.86 |
| 47 | 516973.24 | 1290441.03 |
| 46 | 516997.34 | 1290455.87 |

Участок № 19 (ЗУ19)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ19 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ19 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 22.

Таблица № 22

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 47 | 516973.24 | 1290441.03 |
| 50 | 516955.30 | 1290469.86 |
| 51 | 516935.58 | 1290456.95 |
| 44 | 516953.01 | 1290428.33 |
| 43 | 516971.52 | 1290439.97 |
| 47 | 516973.24 | 1290441.03 |

Участок № 20 (ЗУ20)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ20 для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок ЗУ20 площадью 800 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи».

Ведомость координат представлена в таблице № 23.

Таблица № 23

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 44 | 516953.01 | 1290428.33 |
| 51 | 516935.58 | 1290456.95 |
| 52 | 516915.28 | 1290443.74 |
| 39 | 516932.60 | 1290415.74 |
| 41 | 516951.85 | 1290427.61 |
| 44 | 516953.01 | 1290428.33 |

Участок № 21 (ЗУ21)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ21, фактически занимаемый землями общего пользования и дорогой.

Земельный участок ЗУ21 площадью 20858 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы».

Ведомость координат представлена в таблице № 24.

Таблица № 24

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 53 | 517452.45 | 1290591.64 |
| 54 | 517444.70 | 1290586.93 |
| 55 | 517427.68 | 1290576.40 |
| 56 | 517410.66 | 1290565.90 |
| 57 | 517393.64 | 1290555.41 |
| 58 | 517376.62 | 1290544.91 |
| 59 | 517359.60 | 1290534.41 |
| 60 | 517342.57 | 1290523.91 |
| 61 | 517325.55 | 1290513.41 |
| 62 | 517308.53 | 1290502.90 |
| 63 | 517291.90 | 1290491.81 |
| 64 | 517275.26 | 1290480.70 |
| 65 | 517253.06 | 1290513.98 |
| 66 | 517235.15 | 1290542.78 |
| 67 | 517283.05 | 1290574.77 |
| 68 | 517283.73 | 1290575.20 |
| 69 | 517300.26 | 1290585.55 |
| 70 | 517316.79 | 1290595.91 |
| 71 | 517333.32 | 1290606.26 |
| 72 | 517349.84 | 1290616.61 |
| 73 | 517366.37 | 1290626.97 |
| 74 | 517382.90 | 1290637.32 |
| 75 | 517396.53 | 1290645.84 |
| 76 | 517388.48 | 1290658.49 |
| 77 | 517377.55 | 1290651.74 |
| 78 | 517358.05 | 1290639.42 |
| 79 | 517339.04 | 1290627.53 |
| 80 | 517319.58 | 1290615.33 |
| 81 | 517300.17 | 1290603.18 |
| 82 | 517292.79 | 1290598.63 |
| 83 | 517273.57 | 1290586.46 |
| 84 | 517252.38 | 1290573.19 |
| 85 | 517231.15 | 1290559.96 |
| 86 | 517194.09 | 1290618.97 |
| 87 | 517183.32 | 1290610.67 |
| 88 | 517219.26 | 1290550.91 |
| 89 | 517219.81 | 1290550.00 |
| 90 | 517202.05 | 1290539.36 |
| 91 | 517185.37 | 1290529.13 |
| 92 | 517167.95 | 1290518.68 |
| 93 | 517150.92 | 1290508.19 |
| 94 | 517116.63 | 1290487.00 |
| 95 | 517099.77 | 1290476.69 |
| 96 | 517048.46 | 1290445.82 |
| 97 | 517028.12 | 1290433.24 |
| 45 | 517002.05 | 1290417.23 |
| 42 | 516989.19 | 1290409.52 |
| 40 | 516970.13 | 1290397.79 |
| 38 | 516950.48 | 1290385.63 |
| 34 | 516931.10 | 1290373.65 |
| 37 | 516911.63 | 1290361.65 |
| 98 | 516891.27 | 1290349.14 |
| 99 | 516898.60 | 1290335.87 |
| 29 | 516903.56 | 1290338.84 |
| 28 | 516922.59 | 1290350.51 |
| 30 | 516942.03 | 1290362.52 |
| 31 | 516961.88 | 1290374.63 |
| 33 | 516981.36 | 1290386.33 |
| 100 | 517000.71 | 1290398.55 |
| 101 | 517009.28 | 1290403.63 |
| 102 | 517019.57 | 1290409.76 |
| 103 | 517038.66 | 1290421.57 |
| 104 | 517055.97 | 1290431.74 |
| 105 | 517064.23 | 1290436.84 |
| 106 | 517072.99 | 1290442.24 |
| 107 | 517090.01 | 1290452.74 |
| 108 | 517107.02 | 1290463.24 |
| 109 | 517124.05 | 1290473.74 |
| 110 | 517141.07 | 1290484.24 |
| 111 | 517157.90 | 1290495.07 |
| 112 | 517174.83 | 1290505.79 |
| 113 | 517227.23 | 1290537.01 |
| 114 | 517246.17 | 1290507.59 |
| 115 | 517255.37 | 1290492.70 |
| 116 | 517264.56 | 1290477.81 |
| 117 | 517265.94 | 1290475.65 |
| 118 | 517161.78 | 1290412.42 |
| 119 | 517093.05 | 1290370.91 |
| 120 | 517075.16 | 1290360.07 |
| 121 | 517056.74 | 1290349.39 |
| 122 | 517036.52 | 1290336.67 |
| 123 | 517017.47 | 1290325.13 |
| 20 | 516998.54 | 1290313.65 |
| 23 | 516978.79 | 1290301.73 |
| 25 | 516959.38 | 1290289.97 |
| 27 | 516940.20 | 1290278.35 |
| 124 | 516935.81 | 1290275.67 |
| 17 | 516943.96 | 1290263.04 |
| 16 | 516964.90 | 1290275.74 |
| 19 | 516985.22 | 1290287.92 |
| 125 | 517004.88 | 1290299.94 |
| 126 | 517024.49 | 1290311.85 |
| 127 | 517044.01 | 1290323.67 |
| 128 | 517068.85 | 1290338.68 |
| 129 | 517087.96 | 1290350.29 |
| 130 | 517107.85 | 1290362.32 |
| 131 | 517122.79 | 1290371.40 |
| 132 | 517147.52 | 1290385.70 |
| 133 | 517165.60 | 1290396.87 |
| 134 | 517182.33 | 1290406.83 |
| 135 | 517216.42 | 1290428.13 |
| 136 | 517272.95 | 1290462.36 |
| 137 | 517311.32 | 1290400.28 |
| 138 | 517323.43 | 1290410.55 |
| 139 | 517312.77 | 1290427.00 |
| 140 | 517302.96 | 1290442.34 |
| 141 | 517293.78 | 1290456.85 |
| 142 | 517284.55 | 1290471.46 |
| 6 | 517319.12 | 1290492.00 |
| 5 | 517336.70 | 1290502.81 |
| 143 | 517353.79 | 1290513.18 |
| 3 | 517370.89 | 1290523.55 |
| 2 | 517465.52 | 1290582.14 |
| 139 | 517452.45 | 1290591.64 |

Участок № 22 (ЗУ22)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ22 площадью 400 кв. м из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха».

Ведомость координат представлена в таблице № 25.

Таблица № 25

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 27 | 516940.20 | 1290278.35 |
| 26 | 516922.27 | 1290308.70 |
| 29 | 516903.56 | 1290338.84 |
| 99 | 516898.60 | 1290335.87 |
| 124 | 516935.81 | 1290275.67 |
| 27 | 516940.20 | 1290278.35 |

Участок № 23 (ЗУ23)

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок ЗУ23 площадью 3155 кв. м из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Правилами землепользования и застройки как «Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха».

Ведомость координат представлена в таблице № 26.

Таблица № 26

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 39 | 516932.60 | 1290415.74 |
| 52 | 516915.28 | 1290443.74 |
| 145 | 516854.97 | 1290404.40 |
| 98 | 516891.27 | 1290349.14 |
| 37 | 516911.63 | 1290361.65 |
| 36 | 516893.52 | 1290391.05 |
| 35 | 516913.10 | 1290403.56 |
| 39 | 516932.60 | 1290415.74 |

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 27. Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Таблица № 27

| № земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| ЗУ21 | 20858 | Транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные улицы (улично-дорожная сеть (код 12.0.1)) |
| ЗУ22 | 400 | Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха (благоустройство территории (код 12.0.2)) |
| ЗУ23 | 3155 | Зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользования: детские площадки, площадки и инфраструктура для отдыха (благоустройство территории (код 12.0.2)) |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом существующих красных линий, границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Ведомость координат утверждаемых красных линий представлена в таблице № 28.

Таблица № 28

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 517538.16 | 1290529.61 |
| 2 | 517529.29 | 1290536.03 |
| 3 | 517465.52 | 1290582.14 |
| 4 | 517370.89 | 1290523.55 |
| 5 | 517353.79 | 1290513.18 |
| 6 | 517336.70 | 1290502.81 |
| 7 | 517319.12 | 1290492.00 |
| 8 | 517284.55 | 1290471.46 |
| 9 | 517293.78 | 1290456.85 |
| 10 | 517302.96 | 1290442.34 |
| 11 | 517312.77 | 1290427.00 |
| 12 | 517323.43 | 1290410.55 |
| 13 | 517323.58 | 1290410.31 |
| 14 | 517394.28 | 1290448.07 |
| 15 | 517413.15 | 1290456.34 |
| 16 | 517436.31 | 1290469.87 |
| 17 | 517453.55 | 1290479.98 |
| 18 | 517470.79 | 1290490.12 |
| 19 | 517488.03 | 1290500.26 |
| 20 | 517492.09 | 1290502.65 |
| 21 | 517522.51 | 1290520.53 |
| 1 | 517538.16 | 1290529.61 |
| Контур 2 |  |  |
| 22 | 517452.45 | 1290591.64 |
| 23 | 517424.03 | 1290617.90 |
| 24 | 517396.53 | 1290645.84 |
| 25 | 517382.90 | 1290637.32 |
| 26 | 517366.37 | 1290626.97 |
| 27 | 517349.84 | 1290616.61 |
| 28 | 517333.32 | 1290606.26 |
| 29 | 517316.79 | 1290595.91 |
| 30 | 517300.26 | 1290585.55 |
| 31 | 517283.73 | 1290575.20 |
| 32 | 517283.05 | 1290574.77 |
| 33 | 517235.15 | 1290542.78 |
| 34 | 517253.06 | 1290513.98 |
| 35 | 517275.26 | 1290480.70 |
| 36 | 517291.90 | 1290491.81 |
| 37 | 517308.53 | 1290502.90 |
| 38 | 517325.55 | 1290513.41 |
| 39 | 517342.57 | 1290523.91 |
| 40 | 517359.60 | 1290534.41 |
| 41 | 517376.62 | 1290544.91 |
| 42 | 517393.64 | 1290555.41 |
| 43 | 517410.66 | 1290565.90 |
| 44 | 517427.68 | 1290576.40 |
| 45 | 517444.70 | 1290586.93 |
| 22 | 517452.45 | 1290591.64 |
| Контур 3 |  |  |
| 46 | 517388.48 | 1290658.49 |
| 47 | 517339.00 | 1290710.10 |
| 48 | 517317.80 | 1290696.18 |
| 49 | 517298.05 | 1290684.55 |
| 50 | 517278.68 | 1290672.43 |
| 51 | 517259.35 | 1290660.04 |
| 52 | 517239.07 | 1290647.43 |
| 53 | 517220.12 | 1290635.66 |
| 54 | 517200.75 | 1290623.23 |
| 55 | 517194.09 | 1290618.97 |
| 56 | 517231.15 | 1290559.96 |
| 57 | 517252.38 | 1290573.19 |
| 58 | 517273.57 | 1290586.46 |
| 59 | 517292.79 | 1290598.63 |
| 60 | 517300.17 | 1290603.18 |
| 61 | 517319.58 | 1290615.33 |
| 62 | 517339.04 | 1290627.53 |
| 63 | 517358.05 | 1290639.42 |
| 64 | 517377.55 | 1290651.74 |
| 46 | 517388.48 | 1290658.49 |
| Контур 4 |  |  |
| 65 | 517311.32 | 1290400.28 |
| 66 | 517272.95 | 1290462.36 |
| 67 | 517216.42 | 1290428.13 |
| 68 | 517182.33 | 1290406.83 |
| 69 | 517165.60 | 1290396.87 |
| 70 | 517147.52 | 1290385.70 |
| 71 | 517122.79 | 1290371.40 |
| 72 | 517107.85 | 1290362.32 |
| 73 | 517087.96 | 1290350.29 |
| 74 | 517068.85 | 1290338.68 |
| 75 | 517044.01 | 1290323.67 |
| 76 | 517024.49 | 1290311.85 |
| 77 | 517004.88 | 1290299.94 |
| 78 | 516985.22 | 1290287.92 |
| 79 | 516964.90 | 1290275.74 |
| 80 | 516943.96 | 1290263.04 |
| 81 | 516961.30 | 1290234.66 |
| 82 | 516979.28 | 1290205.41 |
| 83 | 516999.42 | 1290217.35 |
| 84 | 517019.60 | 1290229.08 |
| 85 | 517039.54 | 1290240.79 |
| 86 | 517059.78 | 1290252.66 |
| 87 | 517079.20 | 1290263.66 |
| 88 | 517103.13 | 1290278.03 |
| 89 | 517113.74 | 1290284.40 |
| 90 | 517182.06 | 1290324.52 |
| 91 | 517199.55 | 1290334.29 |
| 92 | 517236.79 | 1290352.74 |
| 93 | 517248.04 | 1290359.60 |
| 65 | 517311.32 | 1290400.28 |
| Контур 5 |  |  |
| 94 | 517265.94 | 1290475.65 |
| 95 | 517264.56 | 1290477.81 |
| 96 | 517255.37 | 1290492.70 |
| 97 | 517246.17 | 1290507.59 |
| 98 | 517227.23 | 1290537.01 |
| 99 | 517174.83 | 1290505.79 |
| 100 | 517157.90 | 1290495.07 |
| 101 | 517141.07 | 1290484.24 |
| 102 | 517124.05 | 1290473.74 |
| 103 | 517107.02 | 1290463.24 |
| 104 | 517090.01 | 1290452.74 |
| 105 | 517072.99 | 1290442.24 |
| 106 | 517064.23 | 1290436.84 |
| 107 | 517055.97 | 1290431.74 |
| 108 | 517038.66 | 1290421.57 |
| 109 | 517019.57 | 1290409.76 |
| 110 | 517009.28 | 1290403.63 |
| 111 | 517000.71 | 1290398.55 |
| 112 | 516981.36 | 1290386.33 |
| 113 | 516961.88 | 1290374.63 |
| 114 | 516942.03 | 1290362.52 |
| 115 | 516922.59 | 1290350.51 |
| 116 | 516903.56 | 1290338.84 |
| 117 | 516898.60 | 1290335.87 |
| 118 | 516935.81 | 1290275.67 |
| 119 | 516940.20 | 1290278.35 |
| 120 | 516959.38 | 1290289.97 |
| 121 | 516978.79 | 1290301.73 |
| 122 | 516998.54 | 1290313.65 |
| 123 | 517017.47 | 1290325.13 |
| 124 | 517036.52 | 1290336.67 |
| 125 | 517056.74 | 1290349.39 |
| 126 | 517075.16 | 1290360.07 |
| 127 | 517093.05 | 1290370.91 |
| 128 | 517161.78 | 1290412.42 |
| 94 | 517265.94 | 1290475.65 |
| Контур 6 |  |  |
| 129 | 517219.81 | 1290550.00 |
| 130 | 517219.26 | 1290550.91 |
| 131 | 517183.32 | 1290610.67 |
| 132 | 517165.65 | 1290599.88 |
| 133 | 517148.66 | 1290589.32 |
| 134 | 517131.78 | 1290578.62 |
| 135 | 517114.44 | 1290567.93 |
| 136 | 517097.03 | 1290557.22 |
| 137 | 517062.90 | 1290537.52 |
| 138 | 517045.87 | 1290527.01 |
| 139 | 517028.83 | 1290516.49 |
| 140 | 517011.49 | 1290505.78 |
| 141 | 516994.43 | 1290495.35 |
| 142 | 516971.01 | 1290479.85 |
| 143 | 516955.30 | 1290469.86 |
| 144 | 516935.58 | 1290456.95 |
| 145 | 516915.28 | 1290443.74 |
| 146 | 516854.97 | 1290404.40 |
| 147 | 516891.27 | 1290349.14 |
| 148 | 516911.63 | 1290361.65 |
| 149 | 516931.10 | 1290373.65 |
| 150 | 516950.48 | 1290385.63 |
| 151 | 516970.13 | 1290397.79 |
| 152 | 516989.19 | 1290409.52 |
| 153 | 517002.05 | 1290417.23 |
| 154 | 517028.12 | 1290433.24 |
| 155 | 517048.46 | 1290445.82 |
| 156 | 517099.77 | 1290476.69 |
| 157 | 517116.63 | 1290487.00 |
| 158 | 517150.92 | 1290508.19 |
| 159 | 517167.95 | 1290518.68 |
| 160 | 517185.37 | 1290529.13 |
| 161 | 517202.05 | 1290539.36 |
| 129 | 517219.81 | 1290550.00 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты с учетом сложившейся градостроительной ситуации на расстоянии 3 м от красных линий.

Координатное описание линии отступа от красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, приведено в таблице № 29.

Таблица № 29

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 517532.66 | 1290529.89 |
| 2 | 517527.53 | 1290533.60 |
| 3 | 517465.39 | 1290578.53 |
| 4 | 517372.46 | 1290520.99 |
| 5 | 517355.35 | 1290510.62 |
| 6 | 517338.26 | 1290500.25 |
| 7 | 517320.67 | 1290489.43 |
| 8 | 517288.73 | 1290470.46 |
| 9 | 517296.32 | 1290458.45 |
| 10 | 517305.49 | 1290443.95 |
| 11 | 517315.29 | 1290428.62 |
| 12 | 517324.63 | 1290414.28 |
| 13 | 517392.97 | 1290450.77 |
| 14 | 517411.79 | 1290459.02 |
| 15 | 517434.79 | 1290472.46 |
| 16 | 517452.03 | 1290482.57 |
| 17 | 517469.27 | 1290492.71 |
| 18 | 517486.51 | 1290502.85 |
| 19 | 517490.57 | 1290505.24 |
| 20 | 517521.00 | 1290523.12 |
| 1 | 517532.66 | 1290529.89 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 517447.49 | 1290592.14 |
| 2 | 517421.94 | 1290615.74 |
| 3 | 517396.08 | 1290642.02 |
| 4 | 517384.49 | 1290634.78 |
| 5 | 517367.96 | 1290624.43 |
| 6 | 517351.43 | 1290614.07 |
| 7 | 517334.91 | 1290603.72 |
| 8 | 517318.38 | 1290593.37 |
| 9 | 517301.85 | 1290583.01 |
| 10 | 517285.33 | 1290572.66 |
| 11 | 517284.68 | 1290572.25 |
| 12 | 517239.23 | 1290541.90 |
| 13 | 517255.58 | 1290515.60 |
| 14 | 517276.09 | 1290484.86 |
| 15 | 517290.23 | 1290494.31 |
| 16 | 517306.91 | 1290505.42 |
| 17 | 517323.97 | 1290515.96 |
| 18 | 517341.00 | 1290526.46 |
| 19 | 517358.03 | 1290536.96 |
| 20 | 517375.04 | 1290547.46 |
| 21 | 517392.07 | 1290557.96 |
| 22 | 517409.09 | 1290568.45 |
| 23 | 517426.10 | 1290578.95 |
| 24 | 517443.13 | 1290589.49 |
| 1 | 517447.49 | 1290592.14 |
| Контур 3 |  |  |
| 1 | 517383.75 | 1290659.09 |
| 2 | 517338.56 | 1290706.22 |
| 3 | 517319.39 | 1290693.63 |
| 4 | 517299.61 | 1290681.99 |
| 5 | 517280.29 | 1290669.90 |
| 6 | 517260.95 | 1290657.50 |
| 7 | 517240.65 | 1290644.88 |
| 8 | 517221.72 | 1290633.12 |
| 9 | 517202.37 | 1290620.70 |
| 10 | 517198.21 | 1290618.05 |
| 11 | 517232.10 | 1290564.09 |
| 12 | 517250.79 | 1290575.73 |
| 13 | 517271.97 | 1290589.00 |
| 14 | 517291.20 | 1290601.17 |
| 15 | 517298.59 | 1290605.73 |
| 16 | 517317.99 | 1290617.87 |
| 17 | 517337.45 | 1290630.07 |
| 18 | 517356.45 | 1290641.96 |
| 19 | 517375.96 | 1290654.28 |
| 1 | 517383.75 | 1290659.09 |
| Контур 4 |  |  |
| 1 | 517307.22 | 1290401.21 |
| 2 | 517271.96 | 1290458.26 |
| 3 | 517217.99 | 1290425.57 |
| 4 | 517183.89 | 1290404.27 |
| 5 | 517167.16 | 1290394.30 |
| 6 | 517149.06 | 1290383.12 |
| 7 | 517124.32 | 1290368.82 |
| 8 | 517109.41 | 1290359.75 |
| 9 | 517089.52 | 1290347.72 |
| 10 | 517070.40 | 1290336.11 |
| 11 | 517045.56 | 1290321.10 |
| 12 | 517026.05 | 1290309.28 |
| 13 | 517006.44 | 1290297.38 |
| 14 | 516986.77 | 1290285.35 |
| 15 | 516966.45 | 1290273.17 |
| 16 | 516948.09 | 1290262.04 |
| 17 | 516963.86 | 1290236.23 |
| 18 | 516980.29 | 1290209.50 |
| 19 | 516997.90 | 1290219.94 |
| 20 | 517018.09 | 1290231.67 |
| 21 | 517038.02 | 1290243.38 |
| 22 | 517058.28 | 1290255.26 |
| 23 | 517077.69 | 1290266.25 |
| 24 | 517101.59 | 1290280.60 |
| 25 | 517112.21 | 1290286.98 |
| 26 | 517180.57 | 1290327.12 |
| 27 | 517198.15 | 1290336.95 |
| 28 | 517235.34 | 1290355.37 |
| 29 | 517246.45 | 1290362.14 |
| 1 | 517307.22 | 1290401.21 |
| Контур 5 |  |  |
| 1 | 517261.76 | 1290476.62 |
| 2 | 517262.02 | 1290476.21 |
| 3 | 517252.82 | 1290491.12 |
| 4 | 517243.63 | 1290505.99 |
| 5 | 517226.28 | 1290532.95 |
| 6 | 517176.40 | 1290503.23 |
| 7 | 517159.51 | 1290492.54 |
| 8 | 517142.67 | 1290481.70 |
| 9 | 517125.62 | 1290471.19 |
| 10 | 517108.60 | 1290460.69 |
| 11 | 517091.59 | 1290450.19 |
| 12 | 517074.56 | 1290439.69 |
| 13 | 517065.81 | 1290434.29 |
| 14 | 517057.52 | 1290429.17 |
| 15 | 517040.21 | 1290419.00 |
| 16 | 517021.13 | 1290407.20 |
| 17 | 517010.81 | 1290401.05 |
| 18 | 517002.28 | 1290395.99 |
| 19 | 516982.93 | 1290383.78 |
| 20 | 516963.43 | 1290372.06 |
| 21 | 516943.60 | 1290359.96 |
| 22 | 516924.16 | 1290347.96 |
| 23 | 516905.11 | 1290336.27 |
| 24 | 516902.75 | 1290334.86 |
| 25 | 516936.79 | 1290279.79 |
| 26 | 516938.64 | 1290280.91 |
| 27 | 516957.83 | 1290292.54 |
| 28 | 516977.24 | 1290304.30 |
| 29 | 516996.99 | 1290316.22 |
| 30 | 517015.92 | 1290327.70 |
| 31 | 517034.94 | 1290339.22 |
| 32 | 517055.19 | 1290351.96 |
| 33 | 517073.63 | 1290362.65 |
| 34 | 517091.50 | 1290373.48 |
| 35 | 517160.23 | 1290414.99 |
| 1 | 517261.76 | 1290476.62 |
| Контур 6 |  |  |
| 1 | 517215.68 | 1290551.02 |
| 2 | 517182.31 | 1290606.54 |
| 3 | 517167.22 | 1290597.33 |
| 4 | 517150.25 | 1290586.78 |
| 5 | 517133.37 | 1290576.08 |
| 6 | 517116.01 | 1290565.38 |
| 7 | 517098.57 | 1290554.64 |
| 8 | 517064.44 | 1290534.94 |
| 9 | 517047.45 | 1290524.46 |
| 10 | 517030.41 | 1290513.94 |
| 11 | 517013.06 | 1290503.22 |
| 12 | 516996.04 | 1290492.82 |
| 13 | 516972.64 | 1290477.33 |
| 14 | 516956.93 | 1290467.34 |
| 15 | 516937.22 | 1290454.44 |
| 16 | 516916.92 | 1290441.23 |
| 17 | 516859.13 | 1290403.53 |
| 18 | 516892.18 | 1290353.22 |
| 19 | 516910.06 | 1290364.20 |
| 20 | 516929.52 | 1290376.20 |
| 21 | 516948.90 | 1290388.18 |
| 22 | 516968.55 | 1290400.34 |
| 23 | 516987.63 | 1290412.08 |
| 24 | 517000.49 | 1290419.79 |
| 25 | 517026.55 | 1290435.79 |
| 26 | 517046.90 | 1290448.38 |
| 27 | 517098.21 | 1290479.26 |
| 28 | 517115.06 | 1290489.56 |
| 29 | 517149.34 | 1290510.74 |
| 30 | 517166.39 | 1290521.24 |
| 31 | 517183.81 | 1290531.70 |
| 32 | 517200.49 | 1290541.93 |
| 1 | 517215.68 | 1290551.02 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Германа Титова, ул. Красочная, ул. Светлая, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для обсуждения на общественных обсуждениях.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |