Приложение № 1

к проекту межевания территории 
по пер. Санаторный в городском округе город Воронеж

Текстовая часть

проекта межевания территории ПО ПЕР. САНАТОРНЫЙ 
в городском округе город Воронеж

Проект межевания территории по пер. Санаторный в городском округе город Воронеж разработан на основании муниципального контракта 
от 25.04.2022 № 4/ПМТ, технического задания к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 26.08.2021 № 846 
«О подготовке проекта межевания территории по пер. Санаторный 
в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), 
Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 
№ 466-V (далее  – Правила землепользования и застройки), в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Рассматриваемая территория расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж.

Ранее на указанную территорию документация по планировке территории не разрабатывалась.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена 
в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальной зоне ЖС  «Зона среднеэтажной жилой застройки».

Зона ЖС выделена для формирования жилых районов среднеэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения.

Рассматриваемая территория не ограничена ранее установленными красными линиями.  Проектом устанавливается красная линия вдоль                  пер. Санаторный. В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

-	объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

-	отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной 
зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или 
нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

Проектом межевания территории по пер. Санаторный в городском округе город Воронеж предлагается образовать 8 земельных участков, 
в том числе 1 земельный участок, который будет отнесен к территории общего пользования или имуществу общего пользования.

Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141° 33' 46'' | 0.8 | 522524.22 | 1311967.81 |
| 2 | 61° 49' 27'' | 59.98 | 522523.59 | 1311968.31 |
| 3 | 57° 16' 51'' | 44.85 | 522551.91 | 1312021.18 |
| 4 | 77° 2' 59'' | 25.21 | 522576.15 | 1312058.91 |
| 5 | 85° 18' 57'' | 61.1 | 522581.8 | 1312083.48 |
| 6 | 29° 17' 50'' | 2.06 | 522586.79 | 1312144.38 |
| 7 | 84° 50' 60'' | 2.34 | 522588.59 | 1312145.39 |
| 8 | 156° 4' 14'' | 30.05 | 522588.8 | 1312147.72 |
| 9 | 246° 42' 49'' | 63.42 | 522561.33 | 1312159.91 |
| 10 | 218° 16' 14'' | 31.5 | 522536.26 | 1312101.66 |
| 11 | 218° 38' 13'' | 7.78 | 522511.53 | 1312082.15 |
| 12 | 142° 33' 41'' | 0.81 | 522505.45 | 1312077.29 |
| 13 | 213° 4' 14'' | 3.08 | 522504.81 | 1312077.78 |
| 14 | 118° 38' 39'' | 1.36 | 522502.23 | 1312076.1 |
| 15 | 209° 50' 14'' | 4.62 | 522501.58 | 1312077.29 |
| 16 | 223° 40' 42'' | 14.41 | 522497.57 | 1312074.99 |
| 17 | 237° 45' 46'' | 13.89 | 522487.15 | 1312065.04 |
| 18 | 336° 51' 38'' | 1.27 | 522479.74 | 1312053.29 |
| 19 | 243° 52' 49'' | 6.91 | 522480.91 | 1312052.79 |
| 20 | 330° 49' 17'' | 6.28 | 522477.87 | 1312046.59 |
| 21 | 258° 37' 2'' | 3.09 | 522483.35 | 1312043.53 |
| 22 | 253° 2' 10'' | 8.5 | 522482.74 | 1312040.5 |
| 23 | 159° 52' 10'' | 12.29 | 522480.26 | 1312032.37 |
| 24 | 191° 6' 21'' | 11.01 | 522468.72 | 1312036.6 |
| 25 | 154° 49' 29'' | 8.3 | 522457.92 | 1312034.48 |
| 26 | 240° 1' 6'' | 0.9 | 522450.41 | 1312038.01 |
| 27 | 151° 0' 30'' | 7.08 | 522449.96 | 1312037.23 |
| 28 | 139° 27' 58'' | 6.45 | 522443.77 | 1312040.66 |
| 29 | 139° 32' 16'' | 5.81 | 522438.87 | 1312044.85 |
| 30 | 62° 6' 39'' | 14.71 | 522434.45 | 1312048.62 |
| 31 | 151° 19' 23'' | 6.19 | 522441.33 | 1312061.62 |
| 32 | 63° 19' 28'' | 6.95 | 522435.9 | 1312064.59 |
| 33 | 154° 45' 45'' | 39.38 | 522439.02 | 1312070.8 |
| 34 | 241° 41' 9'' | 17.44 | 522403.4 | 1312087.59 |
| 35 | 154° 51' 48'' | 25.12 | 522395.13 | 1312072.24 |
| 36 | 153° 2' 55'' | 37.79 | 522372.39 | 1312082.91 |
| 37 | 224° 19' 1'' | 13.64 | 522338.7 | 1312100.04 |
| 38 | 228° 24' 38'' | 19.37 | 522328.94 | 1312090.51 |
| 39 | 157° 15' 18'' | 2.82 | 522316.08 | 1312076.02 |
| 40 | 70° 25' 37'' | 0.96 | 522313.48 | 1312077.11 |
| 41 | 156° 9' 28'' | 6.78 | 522313.8 | 1312078.01 |
| 42 | 228° 4' 2'' | 10.97 | 522307.6 | 1312080.75 |
| 43 | 219° 4' 46'' | 3.84 | 522300.27 | 1312072.59 |
| 44 | 334° 59' 44'' | 163.71 | 522297.29 | 1312070.17 |
| 45 | 334° 19' 38'' | 85.01 | 522445.66 | 1312000.97 |
| 46 | 62° 8' 19'' | 4.15 | 522522.28 | 1311964.14 |
| 1 |  |  | 522524.22 | 1311967.81 |

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков определены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412, и Правилами землепользования и застройки.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                     а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ 1 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 35 |
| :ЗУ 2 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 4203 |
| :ЗУ 3 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 784 |
| :ЗУ 4 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1800 |
| :ЗУ 5 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 5197 |
| :ЗУ 6 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 4645 |
| :ЗУ 7 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1536 |
| :ЗУ 8 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 73 |

В границах территории по пер. Санаторный расположен земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет. Сведения о нем представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

| Кадастровый номер участка | Адрес | Площадь участка, кв. м | Разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 36:34:0102071:7 | Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Дачный, 172в | 440 | Автоматическая телефонная станция |

Настоящим проектом межевания территории предлагается образовать следующие земельные участки.

:ЗУ 1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 35 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Земельный участок ЗУ 1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки –«Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)».

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом 
границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных 
в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 1 представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 152° 2' 41'' | 7.19 | 522421.54 | 1312055.45 |
| 2 | 244° 38' 54'' | 5.07 | 522415.19 | 1312058.82 |
| 3 | 334° 15' 47'' | 7.12 | 522413.02 | 1312054.24 |
| 4 | 63° 51' 47'' | 4.79 | 522419.43 | 1312051.15 |
| 1 |  |  | 522421.54 | 1312055.45 |

:ЗУ 2

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4203 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно 
СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 26.08.1998 № 59 (далее – 
СП 30-101-98):  S норм.к = 5941,90 х 1,16 = 6892,6 кв. м.

Земельный участок ЗУ 2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки – «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем образуемый земельный участок имеет площадь меньше нормативной.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 2 представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159° 53' 45'' | 11.72 | 522479.73 | 1312032.57 |
| 2 | 191° 6' 21'' | 11.01 | 522468.72 | 1312036.60 |
| 3 | 154° 49' 29'' | 8.3 | 522457.92 | 1312034.48 |
| 4 | 240° 1' 6'' | 0.9 | 522450.41 | 1312038.01 |
| 5 | 151° 0' 30'' | 7.08 | 522449.96 | 1312037.23 |
| 6 | 139° 30' 0'' | 12.26 | 522443.77 | 1312040.66 |
| 7 | 152° 6' 27'' | 6.18 | 522434.45 | 1312048.62 |
| 8 | 243° 2' 29'' | 37.12 | 522428.99 | 1312051.51 |
| 9 | 335° 21' 38'' | 13.58 | 522412.16 | 1312018.42 |
| 10 | 334° 17' 18'' | 106.28 | 522424.50 | 1312012.76 |
| 11 | 97° 15' 1'' | 17.04 | 522520.26 | 1311966.65 |
| 12 | 88° 35' 44'' | 22.85 | 522518.11 | 1311983.55 |
| 13 | 90° 10' 57'' | 6.28 | 522518.67 | 1312006.39 |
| 14 | 152° 33' 41'' | 18.77 | 522518.65 | 1312012.67 |
| 15 | 152° 15' 4'' | 21.86 | 522501.99 | 1312021.32 |
| 16 | 160° 4' 3'' | 0.97 | 522482.64 | 1312031.50 |
| 17 | 159° 49' 46'' | 1.57 | 522481.73 | 1312031.83 |
| 18 | 159° 19' 32'' | 0.57 | 522480.26 | 1312032.37 |
| 1 |  |  | 522479.73 | 1312032.57 |

:ЗУ 3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 784 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Земельный участок ЗУ 3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки – «Благоустройство территории (12.0.2)».

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом 
границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных 
в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 3 представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63° 24' 27'' | 9.34 | 522487.48 | 1312041.17 |
| 2 | 331° 16' 6'' | 22.24 | 522491.66 | 1312049.52 |
| 3 | 67° 51' 38'' | 6.61 | 522511.16 | 1312038.83 |
| 4 | 61° 9' 49'' | 6.88 | 522513.65 | 1312044.95 |
| 5 | 150° 17' 23'' | 18.5 | 522516.97 | 1312050.98 |
| 6 | 54° 26' 24'' | 20.91 | 522500.90 | 1312060.15 |
| 7 | 131° 4' 30'' | 4.86 | 522513.06 | 1312077.16 |
| 8 | 218° 36' 44'' | 5.66 | 522509.87 | 1312080.82 |
| 9 | 142° 33' 41'' | 0.81 | 522505.45 | 1312077.29 |
| 10 | 213° 4' 14'' | 3.08 | 522504.81 | 1312077.78 |
| 11 | 118° 33' 5'' | 0.77 | 522502.23 | 1312076.10 |
| 12 | 118° 46' 4'' | 0.58 | 522501.86 | 1312076.78 |
| 13 | 209° 50' 14'' | 4.62 | 522501.58 | 1312077.29 |
| 14 | 223° 39' 8'' | 3.61 | 522497.57 | 1312074.99 |
| 15 | 223° 42' 28'' | 3.76 | 522494.96 | 1312072.50 |
| 16 | 223° 40' 33'' | 7.04 | 522492.24 | 1312069.90 |
| 17 | 237° 45' 46'' | 13.89 | 522487.15 | 1312065.04 |
| 18 | 336° 51' 38'' | 1.27 | 522479.74 | 1312053.29 |
| 19 | 243° 52' 49'' | 6.91 | 522480.91 | 1312052.79 |
| 20 | 330° 49' 17'' | 6.28 | 522477.87 | 1312046.59 |
| 21 | 261° 52' 12'' | 0.07 | 522483.35 | 1312043.53 |
| 22 | 331° 3' 5'' | 4.73 | 522483.34 | 1312043.46 |
| 1 |  |  | 522487.48 | 1312041.17 |

:ЗУ 4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1800 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Земельный участок ЗУ 4 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Виды разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки – «Благоустройство территории (12.0.2)», «Улично-дорожная сеть (12.0.1)».

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом 
границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных 
в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 4 представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61° 45' 45'' | 0.61 | 522523.93 | 1311967.27 |
| 2 | 141° 33' 46'' | 0.8 | 522524.22 | 1311967.81 |
| 3 | 61° 50' 9'' | 8.81 | 522523.59 | 1311968.31 |
| 4 | 161° 16' 7'' | 4.89 | 522527.75 | 1311976.08 |
| 5 | 72° 26' 33'' | 47.9 | 522523.12 | 1311977.65 |
| 6 | 155° 20' 23'' | 17.09 | 522537.57 | 1312023.32 |
| 7 | 89° 17' 56'' | 11.44 | 522522.04 | 1312030.45 |
| 8 | 87° 45' 35'' | 27.37 | 522522.18 | 1312041.89 |
| 9 | 68° 8' 5'' | 34.93 | 522523.25 | 1312069.24 |
| 10 | 218° 16' 14'' | 31.5 | 522536.26 | 1312101.66 |
| 11 | 218° 42' 7'' | 2.13 | 522511.53 | 1312082.15 |
| 12 | 311° 4' 30'' | 4.86 | 522509.87 | 1312080.82 |
| 13 | 234° 26' 24'' | 20.91 | 522513.06 | 1312077.16 |
| 14 | 330° 17' 23'' | 18.5 | 522500.90 | 1312060.15 |
| 15 | 241° 9' 49'' | 6.88 | 522516.97 | 1312050.98 |
| 16 | 247° 51' 38'' | 6.61 | 522513.65 | 1312044.95 |
| 17 | 242° 21' 32'' | 19.77 | 522511.16 | 1312038.83 |
| 18 | 332° 33' 41'' | 18.77 | 522501.99 | 1312021.32 |
| 19 | 270° 10' 57'' | 6.28 | 522518.65 | 1312012.67 |
| 20 | 268° 35' 44'' | 22.85 | 522518.67 | 1312006.39 |
| 21 | 277° 15' 1'' | 17.04 | 522518.11 | 1311983.55 |
| 22 | 334° 18' 11'' | 2.95 | 522520.26 | 1311966.65 |
| 23 | 62° 0' 21'' | 2.15 | 522522.92 | 1311965.37 |
| 24 | 63° 24' 41'' | 10.81 | 522482.64 | 1312031.50 |
| 25 | 151° 3' 5'' | 4.73 | 522487.48 | 1312041.17 |
| 26 | 258° 32' 28'' | 3.02 | 522483.34 | 1312043.46 |
| 27 | 253° 2' 10'' | 8.5 | 522482.74 | 1312040.50 |
| 28 | 339° 49' 46'' | 1.57 | 522480.26 | 1312032.37 |
| 29 | 340° 4' 3'' | 0.97 | 522481.73 | 1312031.83 |
| 1 |  |  | 522523.93 | 1311967.27 |

:ЗУ 5

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5197 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно 
СП 30-101-98: S норм.к = 3 761,1 х 1,21 = 4550,93 кв. м.

Земельный участок ЗУ 5 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки –«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем образуемый земельный участок имеет площадь больше нормативной.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 5 представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62° 6' 39'' | 14.71 | 522434.45 | 1312048.62 |
| 2 | 151° 19' 23'' | 6.19 | 522441.33 | 1312061.62 |
| 3 | 63° 19' 28'' | 6.95 | 522435.90 | 1312064.59 |
| 4 | 154° 45' 45'' | 39.38 | 522439.02 | 1312070.80 |
| 5 | 241° 41' 9'' | 17.44 | 522403.40 | 1312087.59 |
| 6 | 154° 51' 48'' | 25.12 | 522395.13 | 1312072.24 |
| 7 | 153° 3' 13'' | 30.92 | 522372.39 | 1312082.91 |
| 8 | 236° 11' 41'' | 9.65 | 522344.83 | 1312096.92 |
| 9 | 149° 8' 53'' | 8.79 | 522339.46 | 1312088.90 |
| 10 | 224° 19' 0'' | 4.15 | 522331.91 | 1312093.41 |
| 11 | 228° 24' 38'' | 19.37 | 522328.94 | 1312090.51 |
| 12 | 338° 46' 27'' | 2.4 | 522316.08 | 1312076.02 |
| 13 | 245° 3' 38'' | 13.4 | 522318.32 | 1312075.15 |
| 14 | 334° 58' 10'' | 12.69 | 522312.67 | 1312063.00 |
| 15 | 65° 55' 8'' | 1.96 | 522324.17 | 1312057.63 |
| 16 | 334° 48' 55'' | 96.35 | 522324.97 | 1312059.42 |
| 17 | 63° 2' 29'' | 37.12 | 522412.16 | 1312018.42 |
| 18 | 332° 6' 27'' | 6.18 | 522428.99 | 1312051.51 |
| 19 | 244° 38' 54'' | 5.07 | 522415.19 | 1312058.82 |
| 20 | 334° 15' 47'' | 7.12 | 522413.02 | 1312054.24 |
| 21 | 63° 51' 47'' | 4.79 | 522419.43 | 1312051.15 |
| 22 | 152° 2' 41'' | 7.19 | 522421.54 | 1312055.45 |
| 1 |  |  | 522434.45 | 1312048.62 |

: ЗУ 6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4645 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно 
СП 30-101-98: S норм.к  =  3 884,5 х 1,16 = 4506,0 кв. м.

Земельный участок ЗУ 6 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки – «Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 6 представлен в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61° 49' 20'' | 51.16 | 522527.75 | 1311976.08 |
| 2 | 57° 16' 51'' | 44.85 | 522551.91 | 1312021.18 |
| 3 | 77° 2' 59'' | 25.21 | 522576.15 | 1312058.91 |
| 4 | 85° 19' 29'' | 20.49 | 522581.80 | 1312083.48 |
| 5 | 158° 14' 46'' | 42.5 | 522583.47 | 1312103.90 |
| 6 | 246° 43' 15'' | 19.58 | 522544.00 | 1312119.65 |
| 7 | 248° 8' 5'' | 34.93 | 522536.26 | 1312101.66 |
| 8 | 267° 45' 35'' | 27.37 | 522523.25 | 1312069.24 |
| 9 | 269° 17' 56'' | 11.44 | 522522.18 | 1312041.89 |
| 10 | 335° 20' 23'' | 17.09 | 522522.04 | 1312030.45 |
| 11 | 252° 26' 33'' | 47.9 | 522537.57 | 1312023.32 |
| 12 | 341° 16' 7'' | 4.89 | 522523.12 | 1311977.65 |
| 1 |  |  | 522527.75 | 1311976.08 |

: ЗУ 7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1536 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно 
СП 30-101-98: S норм.к  =  1449,09 х 1,16 = 1680,94 кв. м.

Земельный участок ЗУ 7 образуется из земель, государственная собственность на которые разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки –«Среднеэтажная жилая застройка (2.5)».

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем образуемый земельный участок имеет площадь меньше нормативной.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 7 представлен в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85° 18' 41'' | 40.62 | 522583.47 | 1312103.90 |
| 2 | 29° 10' 13'' | 4.33 | 522586.79 | 1312144.38 |
| 3 | 141° 33' 33'' | 2.04 | 522590.57 | 1312146.49 |
| 4 | 156° 16' 14'' | 30.19 | 522588.97 | 1312147.76 |
| 5 | 246° 42' 38'' | 43.83 | 522561.33 | 1312159.91 |
| 6 | 338° 14' 46'' | 42.5 | 522544.00 | 1312119.65 |
| 1 |  |  | 522583.47 | 1312103.90 |

:ЗУ 8

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 73 кв. м, расположенный по пер. Санаторный.

Земельный участок ЗУ 8 образуется из земель, государственная собственность на которые не  разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖС. Вид разрешенного использования в соответствии с Правилами землепользования и застройки – «Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)».

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, в том числе площадь, не подлежат установлению.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом 
границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных                      в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат характерных точек границ земельного участка 
с условным номером :ЗУ 8 представлен в таблице № 11.

Таблица № 11

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56° 11' 41'' | 9.65 | 522339.46 | 1312088.90 |
| 2 | 153° 1' 31'' | 6.88 | 522344.83 | 1312096.92 |
| 3 | 224° 19' 1'' | 9.49 | 522338.70 | 1312100.04 |
| 4 | 329° 8' 53'' | 8.79 | 522331.91 | 1312093.41 |
| 1 |  |  | 522339.46 | 1312088.90 |

Проектная документация «Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов» не разрабатывалась, так как настоящий проект межевания территории 
разработан в отношении земель населенных пунктов.

Определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не требуется.

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков, которые после образования будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Сведения о площади такого участка приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ 4 | Благоустройство территории (12.0.2) | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов | 1800 |

Перечень и сведения о виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории 
по пер. Санаторный в городском округе город Воронеж приведены 
в таблице № 13.

Таблица № 13

| Условный номер земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| :ЗУ 1 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ 2 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ 3 | Благоустройство территории (12.0.2) |
| :ЗУ 4 | Благоустройство территории (12.0.2), улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| :ЗУ 5 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ 6 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ 7 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ 8 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии в соответствии с Правилами землепользования и застройки, действующими нормативными правовыми актами с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 0 м.

Перечень координат утверждаемых красных линий представлен в                     таблице № 14.

Таблица № 14

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 154° 17' 23'' | 113.32 | 522526.60 | 1311963.60 |
| 2 | 155° 21' 38'' | 13.58 | 522424.50 | 1312012.76 |
| 3 | 154° 48' 55'' | 96.35 | 522412.16 | 1312018.42 |
| 4 | 245° 47' 13'' | 5.34 | 522324.97 | 1312059.42 |
| 5 | 335° 57' 8'' | 223.19 | 522322.78 | 1312054.55 |

В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, предложенные публичные сервитуты устанавливаются для прохода или проезда через земельный участок, не препятствующего использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием.

Перечень образуемых земельных участков, на которых может быть установлен публичный сервитут, приведен в таблице № 15.

Таблица № 15

| № п/п | Условный номер сервитута | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | :ЗУ 5 | г. Воронеж | 236 |
| 2 | 02 | :ЗУ 5 | г. Воронеж | 189 |
| 3 | 03 | :ЗУ 6 | г. Воронеж | 434 |

Перечень координат характерных точек границ сервитута с условным номером 01 представлен в таблице № 16.

Таблица № 16

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63° 2' 34'' | 20,91 | 522412,16 | 1312018,42 |
| 2 | 63° 18' 57'' | 4,3 | 522421,64 | 1312037,06 |
| 3 | 155° 43' 51'' | 5,69 | 522423,57 | 1312040,9 |
| 4 | 153° 2' 3'' | 2,56 | 522418,38 | 1312043,24 |
| 5 | 63° 44' 29'' | 7,53 | 522416,1 | 1312044,4 |
| 6 | 154° 15' 47'' | 7,12 | 522419,43 | 1312051,15 |
| 7 | 245° 23' 6'' | 12,48 | 522413,02 | 1312054,24 |
| 8 | 333° 47' 28'' | 9,35 | 522407,82 | 1312042,89 |
| 9 | 244° 9' 43'' | 3,88 | 522416,21 | 1312038,76 |
| 10 | 244° 43' 17'' | 14,94 | 522414,52 | 1312035,27 |
| 11 | 244° 47' 56'' | 1,32 | 522408,14 | 1312021,76 |
| 12 | 334° 51' 11'' | 5,06 | 522407,58 | 1312020,57 |
| 1 |  |  | 522412,16 | 1312018,42 |

Перечень координат характерных точек границ сервитута с условным номером 02 представлен в таблице № 17.

Таблица № 17

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65° 11' 56'' | 7,7 | 522327,79 | 1312067,03 |
| 2 | 47° 23' 1'' | 15,3 | 522331,02 | 1312074,02 |
| 3 | 55° 18' 28'' | 12,05 | 522341,38 | 1312085,28 |
| 4 | 153° 5' 60'' | 3,82 | 522348,24 | 1312095,19 |
| 5 | 236° 11' 41'' | 9,65 | 522344,83 | 1312096,92 |
| 6 | 149° 15' 17'' | 1,35 | 522339,46 | 1312088,9 |
| 7 | 238° 39' 59'' | 4,25 | 522338,3 | 1312089,59 |
| 8 | 149° 48' 18'' | 2,68 | 522336,09 | 1312085,96 |
| 9 | 240° 16' 35'' | 10,06 | 522333,77 | 1312087,31 |
| 10 | 248° 52' 6'' | 20,97 | 522328,78 | 1312078,57 |
| 11 | 334° 55' 48'' | 3,26 | 522321,22 | 1312059,01 |
| 12 | 68° 56' 17'' | 10,07 | 522324,17 | 1312057,63 |
| 1 |  |  | 522327,79 | 1312067,03 |

Перечень координат характерных точек границ сервитута с условным номером 03 представлен в таблице № 18.

Таблица № 18

| Номер характерной точки | Дирекционный угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66° 52' 31'' | 86,67 | 522548,74 | 1312022,3 |
| 2 | 92° 20' 33'' | 2,2 | 522582,78 | 1312102,01 |
| 3 | 158° 10' 22'' | 4,12 | 522582,69 | 1312104,21 |
| 4 | 247° 35' 10'' | 86,49 | 522578,87 | 1312105,74 |
| 5 | 196° 28' 18'' | 8,68 | 522545,89 | 1312025,78 |
| 6 | 252° 24' 3'' | 3,9 | 522537,57 | 1312023,32 |
| 7 | 12° 19' 56'' | 12,64 | 522536,39 | 1312019,6 |
| 1 |  |  | 522548,74 | 1312022,3 |

Проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки 
в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться 
в соответствии с положениями Генерального плана.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |