Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Степанова

в городском округе

город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,  ограниченной

ул. СТЕПАНОВА  в  городском  округе  город  Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Степанова                             в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 23.07.2021 № 4/ПМТ, технического задания                    к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.05.2021 № 444 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Степанова в городском округе город Воронеж», постановления главы  городского округа город Воронеж от 19.12.2022 № 238 «О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной ул. Степанова в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Рассматриваемая территория площадью 5,3 га (земли населенных пунктов) расположена в Железнодорожном  районе города Воронежа Воронежской области.

Ранее на указанную территорию документации по планировке территории разработано не было.

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальной зоне ЖИ  «Зона индивидуальной жилой застройки».

Регламент ЖИ устанавливается для кварталов (микрорайонов) и районов низкоплотной индивидуальной жилой застройки. Действие регламента направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения на территориях индивидуальной и блокированной застройки, минимизацию транзитных транспортных и пешеходных потоков, сохранение экологии среды.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков,                 а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии с картами зон с особыми условиями использования, утвержденными в составе Правил землепользования и застройки, проектируемая территория частично расположена в границах водоохранной зоны, установленной приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 19.12.2016 № 566, а также в зоне затопления паводком 1% обеспеченности.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Степанова в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523706.04 | 1308131.55 |
| 2 | 523692.57 | 1308146.34 |
| 3 | 523661.87 | 1308172.62 |
| 4 | 523660.08 | 1308175.03 |
| 5 | 523653.55 | 1308184.55 |
| 6 | 523652.54 | 1308183.92 |
| 7 | 523645.43 | 1308193.34 |
| 8 | 523648.06 | 1308195.14 |
| 9 | 523646.59 | 1308197.50 |
| 10 | 523644.74 | 1308197.07 |
| 11 | 523636.86 | 1308208.04 |
| 12 | 523632.79 | 1308213.31 |
| 13 | 523623.77 | 1308224.92 |
| 14 | 523621.85 | 1308223.78 |
| 15 | 523610.87 | 1308238.17 |
| 16 | 523612.12 | 1308239.24 |
| 17 | 523606.89 | 1308245.81 |
| 18 | 523600.23 | 1308253.90 |
| 19 | 523599.37 | 1308255.08 |
| 20 | 523598.36 | 1308254.56 |
| 21 | 523589.84 | 1308265.72 |
| 22 | 523582.86 | 1308275.74 |
| 23 | 523586.39 | 1308278.00 |
| 24 | 523585.54 | 1308279.52 |
| 25 | 523582.91 | 1308277.87 |
| 26 | 523576.83 | 1308287.53 |
| 27 | 523577.38 | 1308287.93 |
| 28 | 523576.99 | 1308288.49 |
| 29 | 523576.30 | 1308288.04 |
| 30 | 523569.55 | 1308298.04 |
| 31 | 523569.36 | 1308297.91 |
| 32 | 523563.66 | 1308306.33 |
| 33 | 523562.77 | 1308307.66 |
| 34 | 523563.75 | 1308308.31 |
| 35 | 523563.44 | 1308308.60 |
| 36 | 523561.53 | 1308310.97 |
| 37 | 523556.78 | 1308317.43 |
| 38 | 523556.92 | 1308317.54 |
| 39 | 523556.61 | 1308318.07 |
| 40 | 523556.19 | 1308317.74 |
| 41 | 523550.13 | 1308327.90 |
| 42 | 523549.42 | 1308329.17 |
| 43 | 523548.91 | 1308328.71 |
| 44 | 523543.38 | 1308337.02 |
| 45 | 523529.82 | 1308357.56 |
| 46 | 523521.95 | 1308381.29 |
| 47 | 523518.40 | 1308391.99 |
| 48 | 523515.28 | 1308401.37 |
| 49 | 523513.96 | 1308410.58 |
| 50 | 523512.17 | 1308420.39 |
| 51 | 523509.06 | 1308430.91 |
| 52 | 523505.89 | 1308429.82 |
| 53 | 523500.26 | 1308451.03 |
| 54 | 523503.04 | 1308451.82 |
| 55 | 523502.93 | 1308454.39 |
| 56 | 523499.44 | 1308465.94 |
| 57 | 523498.58 | 1308467.86 |
| 58 | 523498.42 | 1308467.80 |
| 59 | 523495.75 | 1308474.32 |
| 60 | 523495.02 | 1308476.05 |
| 61 | 523494.55 | 1308477.28 |
| 62 | 523493.95 | 1308477.02 |
| 63 | 523488.55 | 1308489.35 |
| 64 | 523487.40 | 1308491.45 |
| 65 | 523486.45 | 1308491.07 |
| 66 | 523483.85 | 1308496.67 |
| 67 | 523483.07 | 1308496.31 |
| 68 | 523481.55 | 1308500.65 |
| 69 | 523481.92 | 1308500.83 |
| 70 | 523480.10 | 1308504.78 |
| 71 | 523485.94 | 1308516.83 |
| 72 | 523480.70 | 1308529.70 |
| 73 | 523478.40 | 1308528.69 |
| 74 | 523474.70 | 1308538.02 |
| 75 | 523480.23 | 1308541.08 |
| 76 | 523475.97 | 1308551.63 |
| 77 | 523475.66 | 1308552.39 |
| 78 | 523474.61 | 1308554.95 |
| 79 | 523474.27 | 1308555.78 |
| 80 | 523471.82 | 1308559.92 |
| 81 | 523460.86 | 1308567.27 |
| 82 | 523456.89 | 1308576.55 |
| 83 | 523448.53 | 1308620.32 |
| 84 | 523443.78 | 1308631.72 |
| 85 | 523442.16 | 1308635.10 |
| 86 | 523431.98 | 1308652.75 |
| 87 | 523427.35 | 1308663.37 |
| 88 | 523426.23 | 1308665.86 |
| 89 | 523420.79 | 1308663.85 |
| 90 | 523416.24 | 1308676.42 |
| 91 | 523418.17 | 1308677.11 |
| 92 | 523414.13 | 1308688.26 |
| 93 | 523418.20 | 1308689.48 |
| 94 | 523413.32 | 1308703.60 |
| 95 | 523411.28 | 1308709.83 |
| 96 | 523408.21 | 1308719.80 |
| 97 | 523407.34 | 1308721.44 |
| 98 | 523403.95 | 1308733.38 |
| 99 | 523403.38 | 1308736.45 |
| 100 | 523400.11 | 1308746.98 |
| 101 | 523398.22 | 1308754.78 |
| 102 | 523395.60 | 1308754.00 |
| 103 | 523394.60 | 1308757.00 |
| 104 | 523392.40 | 1308764.00 |
| 105 | 523389.50 | 1308773.00 |
| 106 | 523389.79 | 1308774.41 |
| 107 | 523389.19 | 1308776.63 |
| 108 | 523386.81 | 1308784.82 |
| 109 | 523383.94 | 1308794.61 |
| 110 | 523384.74 | 1308794.84 |
| 111 | 523384.28 | 1308796.46 |
| 112 | 523383.98 | 1308796.37 |
| 113 | 523383.48 | 1308797.69 |
| 114 | 523381.48 | 1308804.26 |
| 115 | 523381.39 | 1308804.44 |
| 116 | 523378.00 | 1308815.22 |
| 117 | 523377.57 | 1308816.88 |
| 118 | 523372.79 | 1308815.58 |
| 119 | 523367.12 | 1308835.80 |
| 120 | 523370.76 | 1308836.40 |
| 121 | 523370.52 | 1308837.28 |
| 122 | 523368.08 | 1308845.35 |
| 597 | 523360.52 | 1308870.49 |
| 598 | 523359.98 | 1308870.36 |
| 123 | 523356.34 | 1308869.29 |
| 124 | 523350.95 | 1308888.85 |
| 125 | 523347.86 | 1308899.66 |
| 126 | 523344.81 | 1308909.90 |
| 127 | 523348.18 | 1308911.13 |
| 128 | 523346.68 | 1308915.95 |
| 129 | 523345.51 | 1308915.63 |
| 130 | 523343.72 | 1308921.23 |
| 131 | 523344.96 | 1308921.58 |
| 132 | 523342.38 | 1308930.01 |
| 133 | 523342.55 | 1308930.05 |
| 134 | 523342.11 | 1308931.63 |
| 135 | 523341.17 | 1308931.40 |
| 136 | 523339.10 | 1308938.75 |
| 137 | 523338.84 | 1308940.40 |
| 138 | 523335.88 | 1308951.70 |
| 139 | 523335.36 | 1308953.72 |
| 140 | 523330.74 | 1308952.40 |
| 141 | 523327.30 | 1308962.55 |
| 142 | 523330.88 | 1308963.94 |
| 143 | 523327.67 | 1308975.00 |
| 144 | 523328.02 | 1308975.11 |
| 145 | 523325.66 | 1308986.32 |
| 146 | 523324.60 | 1309003.21 |
| 147 | 523324.74 | 1309016.17 |
| 148 | 523324.75 | 1309017.69 |
| 149 | 523322.02 | 1309017.97 |
| 150 | 523322.94 | 1309030.71 |
| 151 | 523323.66 | 1309030.68 |
| 152 | 523324.18 | 1309045.10 |
| 153 | 523324.62 | 1309058.52 |
| 154 | 523324.37 | 1309070.80 |
| 155 | 523323.92 | 1309079.22 |
| 156 | 523321.44 | 1309079.13 |
| 157 | 523318.10 | 1309106.90 |
| 158 | 523321.23 | 1309109.82 |
| 159 | 523320.75 | 1309111.26 |
| 160 | 523318.81 | 1309118.65 |
| 161 | 523316.24 | 1309128.42 |
| 162 | 523316.92 | 1309128.63 |
| 163 | 523316.63 | 1309130.33 |
| 164 | 523312.10 | 1309143.36 |
| 165 | 523307.09 | 1309160.05 |
| 166 | 523305.94 | 1309159.73 |
| 167 | 523301.58 | 1309172.99 |
| 168 | 523304.52 | 1309173.79 |
| 169 | 523303.43 | 1309176.73 |
| 170 | 523300.65 | 1309176.20 |
| 171 | 523298.30 | 1309184.36 |
| 172 | 523293.50 | 1309210.42 |
| 173 | 523292.76 | 1309213.60 |
| 174 | 523289.81 | 1309222.06 |
| 175 | 523289.28 | 1309223.52 |
| 176 | 523288.65 | 1309223.42 |
| 177 | 523285.03 | 1309234.43 |
| 178 | 523286.06 | 1309234.73 |
| 179 | 523285.82 | 1309236.08 |
| 180 | 523285.24 | 1309235.84 |
| 181 | 523281.50 | 1309247.66 |
| 182 | 523281.90 | 1309247.81 |
| 183 | 523281.46 | 1309249.14 |
| 184 | 523279.75 | 1309248.60 |
| 185 | 523277.11 | 1309257.69 |
| 186 | 523266.46 | 1309269.89 |
| 187 | 523263.16 | 1309281.87 |
| 188 | 523270.44 | 1309283.98 |
| 189 | 523269.98 | 1309285.31 |
| 190 | 523266.88 | 1309294.31 |
| 191 | 523263.16 | 1309305.12 |
| 192 | 523262.60 | 1309306.81 |
| 193 | 523252.67 | 1309317.43 |
| 194 | 523252.14 | 1309319.52 |
| 195 | 523250.66 | 1309323.46 |
| 196 | 523247.57 | 1309329.99 |
| 197 | 523244.73 | 1309340.87 |
| 198 | 523251.57 | 1309342.65 |
| 199 | 523248.60 | 1309353.30 |
| 200 | 523247.99 | 1309354.93 |
| 201 | 523245.02 | 1309365.79 |
| 202 | 523244.69 | 1309367.77 |
| 203 | 523244.16 | 1309369.07 |
| 204 | 523243.27 | 1309368.80 |
| 205 | 523240.19 | 1309378.91 |
| 206 | 523227.81 | 1309412.02 |
| 207 | 523227.50 | 1309413.48 |
| 208 | 523223.78 | 1309425.59 |
| 209 | 523222.96 | 1309428.66 |
| 210 | 523222.50 | 1309430.27 |
| 211 | 523220.86 | 1309435.99 |
| 212 | 523220.19 | 1309438.33 |
| 213 | 523220.13 | 1309438.52 |
| 214 | 523220.02 | 1309438.93 |
| 215 | 523219.80 | 1309439.71 |
| 216 | 523216.48 | 1309450.16 |
| 217 | 523215.97 | 1309451.80 |
| 218 | 523215.12 | 1309451.50 |
| 219 | 523214.92 | 1309451.44 |
| 220 | 523211.86 | 1309460.79 |
| 221 | 523204.73 | 1309482.54 |
| 222 | 523202.44 | 1309489.50 |
| 223 | 523204.47 | 1309490.22 |
| 224 | 523201.21 | 1309499.86 |
| 225 | 523196.48 | 1309513.05 |
| 226 | 523194.88 | 1309512.47 |
| 227 | 523187.78 | 1309534.80 |
| 228 | 523184.30 | 1309545.49 |
| 229 | 523180.22 | 1309557.30 |
| 230 | 523181.38 | 1309557.69 |
| 231 | 523178.01 | 1309566.36 |
| 232 | 523172.49 | 1309580.76 |
| 233 | 523169.10 | 1309586.59 |
| 234 | 523161.19 | 1309595.88 |
| 235 | 523161.12 | 1309595.97 |
| 236 | 523149.62 | 1309609.47 |
| 237 | 523149.58 | 1309609.48 |
| 238 | 523136.24 | 1309612.79 |
| 239 | 523134.08 | 1309613.17 |
| 240 | 523122.47 | 1309616.22 |
| 241 | 523122.48 | 1309616.27 |
| 242 | 523120.51 | 1309616.92 |
| 243 | 523114.50 | 1309618.65 |
| 244 | 523113.57 | 1309615.44 |
| 245 | 523110.37 | 1309616.37 |
| 246 | 523111.35 | 1309619.56 |
| 247 | 523110.94 | 1309619.68 |
| 248 | 523108.78 | 1309620.34 |
| 249 | 523101.91 | 1309622.38 |
| 250 | 523101.45 | 1309622.88 |
| 251 | 523098.95 | 1309623.69 |
| 252 | 523098.68 | 1309623.03 |
| 253 | 523086.99 | 1309626.37 |
| 254 | 523085.86 | 1309626.65 |
| 255 | 523076.99 | 1309629.38 |
| 256 | 523075.43 | 1309629.84 |
| 257 | 523060.66 | 1309634.24 |
| 258 | 523057.73 | 1309634.70 |
| 259 | 523042.24 | 1309638.55 |
| 260 | 523042.30 | 1309638.87 |
| 261 | 523041.22 | 1309639.10 |
| 262 | 523041.08 | 1309638.68 |
| 263 | 523031.74 | 1309640.90 |
| 264 | 523031.32 | 1309639.16 |
| 265 | 523016.69 | 1309642.73 |
| 266 | 523014.89 | 1309644.98 |
| 267 | 523008.97 | 1309646.34 |
| 268 | 522999.52 | 1309648.52 |
| 269 | 522996.03 | 1309649.70 |
| 270 | 522978.85 | 1309653.25 |
| 271 | 522957.81 | 1309658.50 |
| 272 | 522955.11 | 1309659.44 |
| 273 | 522951.74 | 1309660.25 |
| 274 | 522939.67 | 1309663.24 |
| 275 | 522937.76 | 1309663.83 |
| 276 | 522928.09 | 1309666.08 |
| 277 | 522926.96 | 1309666.18 |
| 278 | 522925.76 | 1309666.30 |
| 279 | 522920.32 | 1309667.61 |
| 280 | 522920.00 | 1309667.54 |
| 281 | 522909.21 | 1309670.35 |
| 282 | 522903.77 | 1309671.68 |
| 283 | 522902.85 | 1309671.93 |
| 284 | 522899.04 | 1309672.95 |
| 285 | 522893.75 | 1309674.23 |
| 286 | 522891.01 | 1309674.91 |
| 287 | 522874.34 | 1309679.90 |
| 288 | 522830.09 | 1309697.34 |
| 289 | 522829.59 | 1309697.45 |
| 290 | 522825.79 | 1309698.66 |
| 291 | 522822.22 | 1309699.76 |
| 292 | 522819.34 | 1309700.79 |
| 293 | 522795.73 | 1309703.76 |
| 294 | 522792.58 | 1309704.81 |
| 295 | 522789.86 | 1309705.69 |
| 296 | 522788.50 | 1309706.26 |
| 297 | 522790.02 | 1309710.77 |
| 298 | 522781.76 | 1309714.16 |
| 299 | 522771.61 | 1309717.74 |
| 300 | 522769.71 | 1309718.89 |
| 301 | 522766.16 | 1309720.44 |
| 302 | 522762.15 | 1309722.19 |
| 303 | 522754.59 | 1309725.50 |
| 304 | 522752.74 | 1309726.26 |
| 305 | 522739.30 | 1309717.17 |
| 306 | 522735.78 | 1309715.70 |
| 307 | 522736.63 | 1309714.45 |
| 308 | 522737.10 | 1309714.61 |
| 309 | 522740.95 | 1309704.25 |
| 310 | 522744.11 | 1309705.26 |
| 311 | 522746.64 | 1309697.91 |
| 312 | 522747.99 | 1309694.20 |
| 313 | 522751.61 | 1309680.95 |
| 314 | 522752.49 | 1309677.85 |
| 315 | 522743.79 | 1309675.58 |
| 316 | 522746.83 | 1309660.06 |
| 317 | 522762.24 | 1309666.91 |
| 318 | 522782.22 | 1309672.30 |
| 319 | 522786.12 | 1309672.72 |
| 320 | 522798.47 | 1309674.19 |
| 321 | 522801.34 | 1309674.47 |
| 322 | 522801.41 | 1309677.09 |
| 323 | 522805.54 | 1309677.28 |
| 324 | 522808.63 | 1309676.70 |
| 325 | 522816.49 | 1309675.20 |
| 326 | 522816.29 | 1309673.99 |
| 327 | 522827.43 | 1309671.90 |
| 328 | 522827.26 | 1309671.12 |
| 329 | 522840.13 | 1309668.12 |
| 330 | 522854.33 | 1309664.81 |
| 331 | 522865.92 | 1309660.60 |
| 332 | 522869.08 | 1309660.10 |
| 333 | 522885.90 | 1309657.12 |
| 334 | 522890.42 | 1309656.48 |
| 335 | 522894.01 | 1309655.64 |
| 336 | 522913.75 | 1309650.89 |
| 337 | 522915.78 | 1309650.44 |
| 338 | 522916.43 | 1309650.23 |
| 339 | 522927.16 | 1309647.32 |
| 340 | 522930.53 | 1309646.43 |
| 341 | 522935.11 | 1309645.73 |
| 342 | 522943.25 | 1309643.87 |
| 343 | 522959.94 | 1309640.09 |
| 344 | 522960.42 | 1309639.80 |
| 345 | 522971.16 | 1309637.22 |
| 346 | 522973.92 | 1309636.50 |
| 347 | 522974.50 | 1309636.35 |
| 348 | 522974.58 | 1309636.67 |
| 349 | 522985.35 | 1309634.12 |
| 350 | 522988.36 | 1309633.32 |
| 351 | 523002.85 | 1309631.25 |
| 352 | 523027.75 | 1309625.30 |
| 353 | 523073.98 | 1309614.26 |
| 354 | 523131.72 | 1309585.42 |
| 355 | 523153.17 | 1309553.42 |
| 356 | 523157.26 | 1309540.06 |
| 357 | 523158.69 | 1309540.59 |
| 358 | 523161.61 | 1309532.06 |
| 359 | 523156.87 | 1309530.39 |
| 360 | 523157.46 | 1309529.08 |
| 361 | 523158.07 | 1309527.31 |
| 362 | 523160.70 | 1309528.23 |
| 363 | 523166.25 | 1309512.24 |
| 364 | 523165.69 | 1309512.05 |
| 365 | 523168.28 | 1309504.95 |
| 366 | 523170.59 | 1309505.84 |
| 367 | 523176.28 | 1309489.27 |
| 368 | 523179.32 | 1309480.37 |
| 369 | 523181.80 | 1309473.16 |
| 370 | 523182.08 | 1309472.28 |
| 371 | 523183.15 | 1309469.14 |
| 372 | 523187.77 | 1309450.19 |
| 373 | 523188.73 | 1309448.22 |
| 374 | 523185.33 | 1309447.55 |
| 375 | 523186.34 | 1309444.53 |
| 376 | 523189.36 | 1309445.48 |
| 377 | 523194.76 | 1309430.17 |
| 378 | 523193.84 | 1309429.84 |
| 379 | 523196.85 | 1309420.68 |
| 380 | 523201.72 | 1309407.77 |
| 381 | 523202.09 | 1309407.38 |
| 382 | 523203.58 | 1309403.22 |
| 383 | 523207.01 | 1309393.21 |
| 384 | 523207.07 | 1309392.92 |
| 385 | 523209.77 | 1309384.37 |
| 386 | 523210.96 | 1309381.01 |
| 387 | 523215.68 | 1309367.82 |
| 388 | 523218.50 | 1309357.64 |
| 389 | 523221.83 | 1309346.93 |
| 390 | 523225.64 | 1309335.40 |
| 391 | 523236.88 | 1309304.73 |
| 392 | 523242.51 | 1309285.55 |
| 393 | 523242.06 | 1309285.06 |
| 394 | 523242.13 | 1309284.89 |
| 395 | 523245.30 | 1309276.73 |
| 396 | 523255.36 | 1309238.46 |
| 397 | 523259.36 | 1309227.02 |
| 398 | 523259.58 | 1309225.44 |
| 399 | 523260.08 | 1309225.49 |
| 400 | 523260.53 | 1309224.26 |
| 401 | 523262.42 | 1309218.30 |
| 402 | 523264.32 | 1309212.28 |
| 403 | 523263.70 | 1309212.08 |
| 404 | 523264.25 | 1309210.55 |
| 405 | 523267.04 | 1309211.46 |
| 406 | 523269.61 | 1309203.86 |
| 407 | 523270.84 | 1309204.03 |
| 408 | 523273.41 | 1309195.71 |
| 409 | 523272.47 | 1309195.37 |
| 410 | 523278.08 | 1309178.74 |
| 411 | 523277.60 | 1309178.58 |
| 412 | 523283.17 | 1309160.25 |
| 413 | 523287.55 | 1309149.57 |
| 414 | 523288.17 | 1309147.44 |
| 415 | 523289.87 | 1309141.58 |
| 416 | 523286.08 | 1309102.86 |
| 417 | 523286.98 | 1309098.38 |
| 418 | 523289.94 | 1309085.99 |
| 419 | 523295.84 | 1309086.75 |
| 420 | 523297.14 | 1309078.35 |
| 421 | 523297.66 | 1309071.00 |
| 422 | 523297.97 | 1309069.63 |
| 423 | 523298.37 | 1309061.78 |
| 424 | 523298.50 | 1309057.59 |
| 425 | 523298.68 | 1309055.34 |
| 426 | 523298.79 | 1309049.34 |
| 427 | 523297.53 | 1309049.23 |
| 428 | 523298.91 | 1309036.60 |
| 429 | 523293.15 | 1309035.86 |
| 430 | 523290.03 | 1309035.39 |
| 431 | 523285.30 | 1309034.69 |
| 432 | 523285.54 | 1309032.79 |
| 433 | 523291.07 | 1309033.24 |
| 434 | 523291.41 | 1309028.64 |
| 435 | 523292.10 | 1309028.70 |
| 436 | 523299.08 | 1309029.27 |
| 437 | 523299.15 | 1309025.19 |
| 438 | 523292.52 | 1309024.52 |
| 439 | 523291.73 | 1309024.48 |
| 440 | 523292.00 | 1309021.57 |
| 441 | 523292.04 | 1309020.27 |
| 442 | 523292.53 | 1309016.22 |
| 443 | 523297.83 | 1309017.12 |
| 444 | 523298.40 | 1309011.76 |
| 445 | 523298.96 | 1309006.54 |
| 446 | 523294.58 | 1309006.05 |
| 447 | 523294.84 | 1309002.54 |
| 448 | 523299.66 | 1309003.31 |
| 449 | 523299.85 | 1308988.93 |
| 450 | 523294.45 | 1308987.94 |
| 451 | 523294.88 | 1308984.99 |
| 452 | 523294.25 | 1308984.78 |
| 453 | 523294.41 | 1308983.59 |
| 454 | 523294.10 | 1308980.14 |
| 455 | 523299.38 | 1308967.01 |
| 456 | 523301.75 | 1308961.36 |
| 457 | 523302.18 | 1308960.38 |
| 458 | 523303.07 | 1308960.71 |
| 459 | 523303.47 | 1308959.84 |
| 460 | 523308.00 | 1308948.68 |
| 461 | 523308.55 | 1308947.40 |
| 462 | 523308.99 | 1308946.07 |
| 463 | 523312.41 | 1308938.54 |
| 464 | 523319.70 | 1308927.18 |
| 465 | 523322.99 | 1308916.84 |
| 466 | 523323.09 | 1308916.62 |
| 467 | 523328.95 | 1308900.34 |
| 468 | 523326.59 | 1308899.64 |
| 469 | 523328.66 | 1308892.84 |
| 470 | 523329.38 | 1308890.34 |
| 471 | 523329.70 | 1308890.44 |
| 472 | 523331.85 | 1308882.74 |
| 473 | 523332.18 | 1308881.31 |
| 474 | 523330.16 | 1308880.86 |
| 475 | 523330.85 | 1308878.21 |
| 476 | 523334.34 | 1308864.71 |
| 477 | 523333.21 | 1308864.48 |
| 478 | 523333.97 | 1308861.91 |
| 479 | 523336.62 | 1308849.90 |
| 480 | 523336.86 | 1308848.52 |
| 481 | 523340.70 | 1308827.76 |
| 482 | 523342.68 | 1308819.73 |
| 483 | 523349.28 | 1308799.69 |
| 484 | 523351.44 | 1308791.08 |
| 485 | 523353.59 | 1308782.18 |
| 486 | 523353.70 | 1308781.69 |
| 487 | 523355.74 | 1308773.19 |
| 488 | 523357.16 | 1308773.56 |
| 489 | 523362.51 | 1308755.00 |
| 490 | 523370.26 | 1308747.07 |
| 491 | 523373.28 | 1308740.15 |
| 492 | 523375.36 | 1308735.39 |
| 493 | 523374.96 | 1308735.18 |
| 494 | 523375.21 | 1308734.63 |
| 495 | 523380.20 | 1308723.37 |
| 496 | 523380.94 | 1308720.85 |
| 497 | 523386.40 | 1308707.72 |
| 498 | 523389.83 | 1308697.75 |
| 499 | 523392.36 | 1308691.09 |
| 500 | 523393.87 | 1308687.10 |
| 501 | 523397.17 | 1308676.19 |
| 502 | 523401.07 | 1308664.47 |
| 503 | 523398.81 | 1308663.66 |
| 504 | 523397.04 | 1308662.97 |
| 505 | 523400.43 | 1308652.43 |
| 506 | 523403.53 | 1308642.51 |
| 507 | 523403.33 | 1308642.45 |
| 508 | 523403.82 | 1308641.16 |
| 509 | 523404.16 | 1308641.29 |
| 510 | 523405.02 | 1308638.67 |
| 511 | 523408.88 | 1308626.69 |
| 512 | 523408.31 | 1308624.96 |
| 513 | 523409.28 | 1308622.11 |
| 514 | 523409.67 | 1308620.91 |
| 515 | 523415.06 | 1308622.70 |
| 516 | 523416.15 | 1308619.42 |
| 517 | 523415.66 | 1308619.21 |
| 518 | 523417.69 | 1308613.55 |
| 519 | 523421.55 | 1308601.95 |
| 520 | 523421.71 | 1308602.01 |
| 521 | 523427.36 | 1308587.05 |
| 522 | 523428.01 | 1308587.32 |
| 523 | 523429.57 | 1308583.91 |
| 524 | 523426.52 | 1308575.56 |
| 525 | 523433.61 | 1308557.74 |
| 526 | 523433.96 | 1308556.25 |
| 527 | 523439.21 | 1308543.62 |
| 528 | 523442.64 | 1308535.00 |
| 529 | 523444.66 | 1308529.42 |
| 530 | 523448.74 | 1308515.90 |
| 531 | 523449.02 | 1308514.07 |
| 532 | 523450.07 | 1308511.43 |
| 533 | 523453.98 | 1308500.22 |
| 534 | 523456.63 | 1308492.60 |
| 535 | 523455.10 | 1308492.04 |
| 536 | 523455.53 | 1308490.02 |
| 537 | 523456.11 | 1308486.75 |
| 538 | 523460.65 | 1308472.43 |
| 539 | 523461.54 | 1308470.25 |
| 540 | 523464.73 | 1308462.40 |
| 541 | 523471.33 | 1308441.54 |
| 542 | 523475.94 | 1308431.10 |
| 543 | 523479.43 | 1308421.02 |
| 544 | 523479.26 | 1308420.83 |
| 545 | 523479.84 | 1308418.94 |
| 546 | 523481.00 | 1308415.65 |
| 547 | 523481.26 | 1308414.90 |
| 548 | 523481.85 | 1308415.16 |
| 549 | 523484.19 | 1308409.04 |
| 550 | 523486.58 | 1308402.80 |
| 551 | 523487.67 | 1308399.03 |
| 552 | 523489.06 | 1308396.55 |
| 553 | 523492.44 | 1308389.19 |
| 554 | 523493.41 | 1308386.89 |
| 555 | 523494.22 | 1308385.12 |
| 556 | 523494.65 | 1308382.94 |
| 557 | 523495.29 | 1308381.82 |
| 558 | 523501.93 | 1308369.68 |
| 559 | 523502.37 | 1308368.00 |
| 560 | 523504.27 | 1308363.41 |
| 561 | 523508.31 | 1308352.86 |
| 562 | 523509.80 | 1308348.96 |
| 563 | 523510.64 | 1308346.75 |
| 564 | 523511.68 | 1308338.90 |
| 565 | 523516.83 | 1308331.32 |
| 566 | 523524.03 | 1308320.11 |
| 567 | 523523.34 | 1308319.47 |
| 568 | 523528.19 | 1308314.82 |
| 569 | 523534.33 | 1308305.99 |
| 570 | 523534.69 | 1308306.24 |
| 571 | 523536.84 | 1308303.21 |
| 572 | 523535.44 | 1308302.29 |
| 573 | 523535.05 | 1308301.40 |
| 574 | 523535.98 | 1308300.07 |
| 575 | 523540.78 | 1308292.07 |
| 576 | 523543.43 | 1308287.88 |
| 577 | 523545.34 | 1308284.54 |
| 578 | 523547.85 | 1308280.45 |
| 579 | 523553.23 | 1308271.69 |
| 580 | 523553.59 | 1308271.11 |
| 581 | 523555.35 | 1308268.16 |
| 582 | 523557.48 | 1308264.80 |
| 583 | 523558.31 | 1308263.28 |
| 584 | 523575.28 | 1308235.87 |
| 585 | 523580.83 | 1308228.25 |
| 586 | 523586.81 | 1308220.38 |
| 587 | 523600.13 | 1308209.91 |
| 588 | 523611.52 | 1308194.23 |
| 589 | 523610.43 | 1308193.48 |
| 590 | 523622.42 | 1308177.28 |
| 591 | 523626.45 | 1308175.03 |
| 592 | 523638.31 | 1308159.61 |
| 593 | 523648.69 | 1308145.84 |
| 594 | 523658.98 | 1308132.19 |
| 595 | 523665.36 | 1308123.73 |
| 596 | 523676.14 | 1308109.43 |
| 1 | 523706.04 | 1308131.55 |

Согласно ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся                              в государственной или муниципальной собственности, осуществляется                         в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Степанова                          в городском округе  город Воронеж, предлагается образовать 4 земельных участка, в том числе 1 земельный участок, который будет отнесен к территориям общего пользования, а также утвердить красные линии.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                     а также возможные способы их образования с указанием координат характерных точек границ этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж, приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Кадастровый номер существующего земельного участка | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка) | Способ образования земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | :ЗУ 1 | 33 120 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 2 | - | :ЗУ 2 | 57 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 3 | - | :ЗУ 3 | 90 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |
| 4 | - | :ЗУ 4 | 85 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Земли населенных пунктов |

Настоящим проектом межевания территории предлагается образовать следующие земельные участки:

:ЗУ 1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 33 120 кв. м, расположенный по ул. Степанова.

Земельный участок ЗУ 1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена, как территория общего пользования.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор), как «улично-дорожная сеть».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

:ЗУ 2

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 57 кв. м, расположенный по ул. Степанова в районе дома 164.

Земельный участок ЗУ 2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Классификатором как

«хранение автотранспорта».

В соответствии со ст. 17 Правил землепользования и застройки образуемый участок относится к объектам, не соответствующим им.  Земельные участки или объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу Правил землепользования и застройки или до вступления в силу изменений в Правила землепользования и застройки, являются не соответствующими им в случаях, когда эти объекты:

1)	имеют вид разрешенного использования, который не соответствует градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны;

2)	имеют предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту территориальной зоны или подзоны территориальной зоны. Использование таких земельных участков определяется в соответствии со статьями 7 и 15 Правил землепользования и застройки: земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

:ЗУ 3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 90 кв. м, расположенный по ул. Степанова в районе дома 170.

Земельный участок ЗУ 3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Классификатором как «хранение автотранспорта».

В соответствии со ст. 17 Правил землепользования и застройки образуемый участок относится к объектам, не соответствующим им. Земельные участки или объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу Правил землепользования и застройки или до вступления в силу изменений в Правила землепользования и застройки, являются не соответствующими им в случаях, когда эти объекты:

1)	имеют вид разрешенного использования, который не соответствует градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны;

2)	имеют предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту территориальной зоны или подзоны территориальной зоны. Использование таких земельных участков определяется в соответствии со статьями 7 и 15 Правил землепользования и застройки: земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

:ЗУ 4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 85 кв. м, расположенный по ул. Степанова в районе дома 114.

Земельный участок ЗУ 4 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖИ. Вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Классификатором как «хранение автотранспорта».

В соответствии со ст. 17 Правил землепользования и застройки образуемый участок относится к объектам, не соответствующим им. Земельные участки или объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу Правил землепользования и застройки или до вступления в силу изменений в Правила землепользования и застройки, являются не соответствующими им в случаях, когда эти объекты:

1)	имеют вид разрешенного использования, который не соответствует градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны;

2)	имеют предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не соответствующие градостроительному регламенту территориальной зоны или подзоны территориальной зоны. Использование таких земельных участков определяется в соответствии со статьями 7 и 15 Правил землепользования и застройки: земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Образование публичных сервитутов настоящим проектом межевания территории не предусмотрено.

Сведения о площади образуемого земельного участка, который будет отнесен к территории общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которого предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ 1 | - | Земельный участок общего пользования (улично-дорожная сеть) | 33 120 | - |

Перечень и сведения о виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, ограниченной ул. Степанова в городском округе город Воронеж, приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Вид разрешенного использования образуемого земельногоучастка | Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | :ЗУ 1 | 33 120 | улично-дорожная сеть | 1 | 523695.95 | 1308124.09 |
|  |  |  |  | 2 | 523677.59 | 1308144.17 |
|  |  |  |  | 3 | 523656.50 | 1308172.51 |
|  |  |  |  | 4 | 523633.58 | 1308204.03 |
|  |  |  |  | 5 | 523619.12 | 1308221.73 |
|  |  |  |  | 6 | 523606.98 | 1308236.20 |
|  |  |  |  | 7 | 523557.53 | 1308308.13 |
|  |  |  |  | 8 | 523544.88 | 1308325.67 |
|  |  |  |  | 9 | 523543.51 | 1308327.76 |
|  |  |  |  | 10 | 523527.11 | 1308356.84 |
|  |  |  |  | 11 | 523511.67 | 1308389.98 |
|  |  |  |  | 12 | 523510.23 | 1308394.63 |
|  |  |  |  | 13 | 523477.77 | 1308493.84 |
|  |  |  |  | 14 | 523475.80 | 1308498.72 |
|  |  |  |  | 15 | 523464.66 | 1308557.08 |
|  |  |  |  | 16 | 523432.16 | 1308634.03 |
|  |  |  |  | 17 | 523419.85 | 1308663.51 |
|  |  |  |  | 18 | 523383.21 | 1308774.47 |
|  |  |  |  | 19 | 523380.80 | 1308782.75 |
|  |  |  |  | 20 | 523356.34 | 1308869.29 |
|  |  |  |  | 21 | 523350.95 | 1308888.85 |
|  |  |  |  | 22 | 523323.75 | 1308961.43 |
|  |  |  |  | 23 | 523320.36 | 1308973.13 |
|  |  |  |  | 24 | 523321.44 | 1309079.13 |
|  |  |  |  | 25 | 523318.10 | 1309106.90 |
|  |  |  |  | 26 | 523307.64 | 1309143.00 |
|  |  |  |  | 27 | 523300.13 | 1309163.63 |
|  |  |  |  | 28 | 523294.10 | 1309183.17 |
|  |  |  |  | 29 | 523278.76 | 1309232.05 |
|  |  |  |  | 30 | 523266.46 | 1309269.89 |
|  |  |  |  | 31 | 523247.57 | 1309329.99 |
|  |  |  |  | 32 | 523237.08 | 1309365.45 |
|  |  |  |  | 33 | 523224.71 | 1309404.20 |
|  |  |  |  | 34 | 523222.66 | 1309410.29 |
|  |  |  |  | 35 | 523192.27 | 1309503.81 |
|  |  |  |  | 36 | 523190.47 | 1309509.16 |
|  |  |  |  | 37 | 523179.39 | 1309543.92 |
|  |  |  |  | 38 | 523169.23 | 1309579.48 |
|  |  |  |  | 39 | 523164.07 | 1309585.88 |
|  |  |  |  | 40 | 523157.95 | 1309593.07 |
|  |  |  |  | 41 | 523141.90 | 1309603.82 |
|  |  |  |  | 42 | 523135.05 | 1309606.12 |
|  |  |  |  | 43 | 523122.64 | 1309609.30 |
|  |  |  |  | 44 | 523097.77 | 1309617.20 |
|  |  |  |  | 45 | 523093.63 | 1309618.28 |
|  |  |  |  | 46 | 523076.14 | 1309624.81 |
|  |  |  |  | 47 | 523059.76 | 1309629.27 |
|  |  |  |  | 48 | 523040.18 | 1309634.77 |
|  |  |  |  | 49 | 522986.02 | 1309645.95 |
|  |  |  |  | 50 | 522897.74 | 1309667.41 |
|  |  |  |  | 51 | 522885.70 | 1309670.53 |
|  |  |  |  | 52 | 522869.30 | 1309675.20 |
|  |  |  |  | 53 | 522851.99 | 1309680.56 |
|  |  |  |  | 54 | 522834.71 | 1309686.47 |
|  |  |  |  | 55 | 522795.73 | 1309703.76 |
|  |  |  |  | 56 | 522788.48 | 1309706.20 |
|  |  |  |  | 57 | 522773.62 | 1309710.36 |
|  |  |  |  | 58 | 522763.47 | 1309713.61 |
|  |  |  |  | 59 | 522759.13 | 1309715.96 |
|  |  |  |  | 60 | 522752.74 | 1309726.26 |
|  |  |  |  | 61 | 522739.30 | 1309717.17 |
|  |  |  |  | 62 | 522744.11 | 1309705.26 |
|  |  |  |  | 63 | 522747.99 | 1309694.20 |
|  |  |  |  | 64 | 522752.49 | 1309677.85 |
|  |  |  |  | 65 | 522744.07 | 1309674.16 |
|  |  |  |  | 66 | 522746.47 | 1309662.14 |
|  |  |  |  | 67 | 522766.33 | 1309671.01 |
|  |  |  |  | 68 | 522778.16 | 1309675.52 |
|  |  |  |  | 69 | 522801.87 | 1309677.85 |
|  |  |  |  | 70 | 522805.54 | 1309677.28 |
|  |  |  |  | 71 | 522841.51 | 1309672.91 |
|  |  |  |  | 72 | 522852.85 | 1309670.60 |
|  |  |  |  | 73 | 522869.93 | 1309664.33 |
|  |  |  |  | 74 | 522895.34 | 1309661.21 |
|  |  |  |  | 75 | 522996.28 | 1309637.29 |
|  |  |  |  | 76 | 523067.72 | 1309617.27 |
|  |  |  |  | 77 | 523117.67 | 1309599.02 |
|  |  |  |  | 78 | 523137.28 | 1309590.46 |
|  |  |  |  | 79 | 523146.06 | 1309582.98 |
|  |  |  |  | 80 | 523149.49 | 1309578.18 |
|  |  |  |  | 81 | 523157.20 | 1309563.88 |
|  |  |  |  | 82 | 523159.50 | 1309555.60 |
|  |  |  |  | 83 | 523171.80 | 1309518.04 |
|  |  |  |  | 84 | 523185.47 | 1309478.27 |
|  |  |  |  | 85 | 523203.87 | 1309422.12 |
|  |  |  |  | 70 | 522805.54 | 1309677.28 |
|  |  |  |  | 71 | 522841.51 | 1309672.91 |
|  |  |  |  | 72 | 522852.85 | 1309670.60 |
|  |  |  |  | 73 | 522869.93 | 1309664.33 |
|  |  |  |  | 74 | 522895.34 | 1309661.21 |
|  |  |  |  | 75 | 522996.28 | 1309637.29 |
|  |  |  |  | 76 | 523067.72 | 1309617.27 |
|  |  |  |  | 77 | 523117.67 | 1309599.02 |
|  |  |  |  | 78 | 523137.28 | 1309590.46 |
|  |  |  |  | 79 | 523146.06 | 1309582.98 |
|  |  |  |  | 80 | 523149.49 | 1309578.18 |
|  |  |  |  | 81 | 523157.20 | 1309563.88 |
|  |  |  |  | 82 | 523159.50 | 1309555.60 |
|  |  |  |  | 83 | 523171.80 | 1309518.04 |
|  |  |  |  | 84 | 523185.47 | 1309478.27 |
|  |  |  |  | 85 | 523203.87 | 1309422.12 |
|  |  |  |  | 86 | 523205.24 | 1309417.90 |
|  |  |  |  | 87 | 523247.09 | 1309286.35 |
|  |  |  |  | 88 | 523249.07 | 1309279.30 |
|  |  |  |  | 89 | 523268.09 | 1309223.54 |
|  |  |  |  | 90 | 523270.82 | 1309215.48 |
|  |  |  |  | 91 | 523293.02 | 1309142.66 |
|  |  |  |  | 92 | 523299.47 | 1309117.63 |
|  |  |  |  | 93 | 523298.79 | 1309049.34 |
|  |  |  |  | 94 | 523299.66 | 1309003.31 |
|  |  |  |  | 95 | 523299.85 | 1308988.93 |
|  |  |  |  | 96 | 523305.69 | 1308969.55 |
|  |  |  |  | 97 | 523321.24 | 1308927.80 |
|  |  |  |  | 98 | 523334.20 | 1308891.90 |
|  |  |  |  | 99 | 523336.49 | 1308884.10 |
|  |  |  |  | 100 | 523347.83 | 1308821.49 |
|  |  |  |  | 101 | 523356.55 | 1308792.44 |
|  |  |  |  | 102 | 523370.26 | 1308747.07 |
|  |  |  |  | 103 | 523394.22 | 1308691.91 |
|  |  |  |  | 104 | 523403.31 | 1308665.62 |
|  |  |  |  | 105 | 523415.06 | 1308622.70 |
|  |  |  |  | 106 | 523429.57 | 1308583.91 |
|  |  |  |  | 107 | 523447.84 | 1308537.25 |
|  |  |  |  | 108 | 523452.32 | 1308515.85 |
|  |  |  |  | 109 | 523456.63 | 1308492.60 |
|  |  |  |  | 110 | 523486.56 | 1308418.33 |
|  |  |  |  | 111 | 523503.50 | 1308374.58 |
|  |  |  |  | 112 | 523527.65 | 1308323.29 |
|  |  |  |  | 113 | 523559.80 | 1308271.15 |
|  |  |  |  | 114 | 523600.13 | 1308209.91 |
|  |  |  |  | 115 | 523626.45 | 1308175.03 |
|  |  |  |  | 116 | 523648.69 | 1308145.84 |
|  |  |  |  | 117 | 523658.98 | 1308132.19 |
|  |  |  |  | 118 | 523665.36 | 1308123.73 |
|  |  |  |  | 119 | 523676.14 | 1308109.43 |
|  |  |  |  | 1 | 523695.95 | 1308124.09 |
|  |  |  |  | 120 | 522776.43 | 1309695.29 |
|  |  |  |  | 121 | 522776.44 | 1309702.29 |
|  |  |  |  | 122 | 522763.44 | 1309702.31 |
|  |  |  |  | 123 | 522763.43 | 1309695.31 |
|  |  |  |  | 120 | 522776.43 | 1309695.29 |
| 2 | :ЗУ 2 | 57 | хранение автотранспорта | 124 | 523330.88 | 1308963.94 |
|  |  |  |  | 125 | 523327.67 | 1308975.00 |
|  |  |  |  | 23 | 523320.36 | 1308973.13 |
|  |  |  |  | 22 | 523323.75 | 1308961.43 |
|  |  |  |  | 126 | 523327.30 | 1308962.55 |
|  |  |  |  | 124 | 523330.88 | 1308963.94 |
| 3 | :ЗУ 3 | 90 | хранение автотранспорта | 127 | 523324.60 | 1309003.21 |
|  |  |  |  | 128 | 523324.74 | 1309016.17 |
|  |  |  |  | 129 | 523324.75 | 1309017.69 |
|  |  |  |  | 130 | 523322.02 | 1309017.97 |
|  |  |  |  | 131 | 523320.82 | 1309017.98 |
|  |  |  |  | 132 | 523320.67 | 1309003.30 |
|  |  |  |  | 127 | 523324.60 | 1309003.21 |
| 4 | :ЗУ 4 | 85 | хранение автотранспорта | 133 | 523244.69 | 1309367.77 |
|  |  |  |  | 134 | 523244.16 | 1309369.07 |
|  |  |  |  | 135 | 523243.27 | 1309368.80 |
|  |  |  |  | 136 | 523240.19 | 1309378.91 |
|  |  |  |  | 137 | 523233.44 | 1309376.87 |
|  |  |  |  | 32 | 523237.08 | 1309365.45 |
|  |  |  |  | 133 | 523244.69 | 1309367.77 |

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативно-правовых актов.

Линии отступа приняты на расстоянии 5 метров от красных линий.

Перечень координат утверждаемых красных линий представлен в                     таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 523695.95 | 1308124.09 |
| 2 | 523677.59 | 1308144.17 |
| 3 | 523661.87 | 1308172.62 |
| 4 | 523652.54 | 1308183.92 |
| 5 | 523645.43 | 1308193.34 |
| 6 | 523621.85 | 1308223.78 |
| 7 | 523610.87 | 1308238.17 |
| 8 | 523598.36 | 1308254.56 |
| 9 | 523589.84 | 1308265.72 |
| 10 | 523582.86 | 1308275.74 |
| 11 | 523562.77 | 1308307.66 |
| 12 | 523548.91 | 1308328.71 |
| 13 | 523529.82 | 1308357.56 |
| 14 | 523515.28 | 1308401.36 |
| 15 | 523513.96 | 1308410.58 |
| 16 | 523509.06 | 1308430.91 |
| 17 | 523505.89 | 1308429.82 |
| 18 | 523496.21 | 1308458.64 |
| 19 | 523480.04 | 1308504.78 |
| 20 | 523485.93 | 1308516.82 |
| 21 | 523481.80 | 1308515.98 |
| 22 | 523464.66 | 1308557.08 |
| 23 | 523437.70 | 1308621.71 |
| 24 | 523422.44 | 1308664.46 |
| 25 | 523420.87 | 1308663.88 |
| 26 | 523416.24 | 1308676.42 |
| 27 | 523417.96 | 1308677.03 |
| 28 | 523409.00 | 1308702.14 |
| 29 | 523413.32 | 1308703.60 |
| 30 | 523411.29 | 1308709.79 |
| 31 | 523406.82 | 1308708.25 |
| 32 | 523372.79 | 1308815.58 |
| 33 | 523358.34 | 1308862.20 |
| 34 | 523362.64 | 1308863.45 |
| 35 | 523360.59 | 1308870.26 |
| 36 | 523356.28 | 1308869.35 |
| 37 | 523344.75 | 1308909.90 |
| 38 | 523347.02 | 1308910.74 |
| 39 | 523333.47 | 1308953.18 |
| 40 | 523330.74 | 1308952.40 |
| 41 | 523327.30 | 1308962.55 |
| 42 | 523323.75 | 1308961.43 |
| 43 | 523320.36 | 1308973.13 |
| 44 | 523321.44 | 1309079.13 |
| 45 | 523318.10 | 1309106.90 |
| 46 | 523321.23 | 1309109.82 |
| 47 | 523316.24 | 1309128.42 |
| 48 | 523305.94 | 1309159.73 |
| 49 | 523301.58 | 1309172.99 |
| 50 | 523300.65 | 1309176.20 |
| 51 | 523298.30 | 1309184.36 |
| 52 | 523293.50 | 1309210.42 |
| 53 | 523288.65 | 1309223.42 |
| 54 | 523279.75 | 1309248.60 |
| 55 | 523277.11 | 1309257.69 |
| 56 | 523266.46 | 1309269.89 |
| 57 | 523263.16 | 1309281.87 |
| 58 | 523270.44 | 1309283.98 |
| 59 | 523262.60 | 1309306.81 |
| 60 | 523252.67 | 1309317.43 |
| 61 | 523247.57 | 1309329.99 |
| 62 | 523244.73 | 1309340.87 |
| 63 | 523251.57 | 1309342.65 |
| 64 | 523243.26 | 1309368.80 |
| 65 | 523240.19 | 1309378.91 |
| 66 | 523238.41 | 1309383.68 |
| 67 | 523227.81 | 1309412.02 |
| 68 | 523214.92 | 1309451.44 |
| 69 | 523202.44 | 1309489.50 |
| 70 | 523149.69 | 1309609.38 |
| 71 | 523114.37 | 1309618.23 |
| 72 | 523113.58 | 1309615.44 |
| 73 | 523110.37 | 1309616.36 |
| 74 | 523111.19 | 1309619.04 |
| 75 | 523016.62 | 1309642.72 |
| 76 | 523014.89 | 1309644.98 |
| 77 | 523004.25 | 1309647.43 |
| 78 | 522978.85 | 1309653.26 |
| 79 | 522957.81 | 1309658.50 |
| 80 | 522937.76 | 1309663.83 |
| 81 | 522920.00 | 1309667.54 |
| 82 | 522903.77 | 1309671.68 |
| 83 | 522891.31 | 1309674.82 |
| 84 | 522792.48 | 1309704.49 |
| 85 | 522751.53 | 1309723.48 |
| 86 | 522750.16 | 1309724.52 |
| 90 | 522739.30 | 1309717.17 |
| 91 | 522744.11 | 1309705.26 |
| 92 | 522747.99 | 1309694.20 |
| 93 | 522752.49 | 1309677.85 |
| 90 | 522739.30 | 1309717.17 |
| 91 | 522744.11 | 1309705.26 |
| 92 | 522747.99 | 1309694.20 |
| 93 | 522752.49 | 1309677.85 |
| 94 | 522744.07 | 1309674.16 |
| 95 | 522746.43 | 1309662.09 |
| 96 | 522766.15 | 1309670.44 |
| 97 | 522777.83 | 1309674.70 |
| 98 | 522807.23 | 1309677.68 |
| 99 | 522816.49 | 1309675.20 |
| 100 | 522854.33 | 1309664.81 |
| 101 | 522865.85 | 1309660.59 |
| 102 | 522890.43 | 1309656.55 |
| 103 | 523002.85 | 1309631.25 |
| 104 | 523027.75 | 1309625.30 |
| 105 | 523073.92 | 1309614.26 |
| 106 | 523091.95 | 1309608.45 |
| 107 | 523117.40 | 1309598.93 |
| 108 | 523115.09 | 1309593.74 |
| 109 | 523126.83 | 1309587.86 |
| 110 | 523128.51 | 1309588.76 |
| 111 | 523138.09 | 1309587.53 |
| 112 | 523145.51 | 1309578.84 |
| 113 | 523161.61 | 1309532.06 |
| 114 | 523182.08 | 1309472.28 |
| 115 | 523194.75 | 1309430.17 |
| 116 | 523210.96 | 1309381.01 |
| 118 | 523215.68 | 1309367.82 |
| 119 | 523236.88 | 1309304.73 |
| 120 | 523242.51 | 1309285.55 |
| 121 | 523245.30 | 1309276.73 |
| 122 | 523260.53 | 1309224.26 |
| 123 | 523264.32 | 1309212.28 |
| 124 | 523267.04 | 1309211.46 |
| 122 | 523260.53 | 1309224.26 |
| 123 | 523264.32 | 1309212.28 |
| 124 | 523267.04 | 1309211.46 |
| 125 | 523269.61 | 1309203.86 |
| 126 | 523270.84 | 1309204.03 |
| 127 | 523273.41 | 1309195.71 |
| 128 | 523289.87 | 1309141.58 |
| 129 | 523299.47 | 1309117.63 |
| 130 | 523299.39 | 1309109.44 |
| 131 | 523286.61 | 1309108.24 |
| 132 | 523286.08 | 1309102.86 |
| 133 | 523299.33 | 1309103.71 |
| 134 | 523299.85 | 1308988.93 |
| 135 | 523317.42 | 1308938.07 |
| 136 | 523313.58 | 1308936.73 |
| 137 | 523319.46 | 1308927.56 |
| 138 | 523320.21 | 1308927.76 |
| 139 | 523328.95 | 1308900.34 |
| 140 | 523327.46 | 1308899.90 |
| 141 | 523332.29 | 1308881.34 |
| 142 | 523349.20 | 1308801.09 |
| 143 | 523362.70 | 1308754.20 |
| 144 | 523370.26 | 1308747.07 |
| 145 | 523373.15 | 1308748.23 |
| 146 | 523415.06 | 1308622.70 |
| 147 | 523427.36 | 1308587.05 |
| 148 | 523428.01 | 1308587.32 |
| 149 | 523429.62 | 1308583.76 |
| 150 | 523426.36 | 1308575.95 |
| 151 | 523430.49 | 1308577.79 |
| 152 | 523455.55 | 1308496.04 |
| 153 | 523471.42 | 1308449.27 |
| 154 | 523510.68 | 1308347.29 |
| 155 | 523511.61 | 1308339.44 |
| 156 | 523512.40 | 1308340.11 |
| 157 | 523534.33 | 1308305.99 |
| 158 | 523534.69 | 1308306.24 |
| 159 | 523536.84 | 1308303.21 |
| 160 | 523536.25 | 1308302.83 |
| 161 | 523569.89 | 1308250.23 |
| 162 | 523611.69 | 1308194.39 |
| 163 | 523622.36 | 1308177.29 |
| 164 | 523626.57 | 1308175.16 |
| 165 | 523676.14 | 1308109.43 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права 
и возможности правообладателей земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, 
а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | М.Ш. Солтанов |
| --- | --- |