Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Острогожская,                ул. Ладожская  в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта межевания территории, ограниченной

ул. Острогожская, ул. Ладожская в городском округе

город Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Острогожская,                ул. Ладожская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 24.08.2021 № 11/ПМТ, технического задания 
к данному контракту, постановления администрации городского округа 
город Воронеж от 08.04.2021 № 322 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Острогожская, ул. Ладожская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж 
на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы 
от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования 
и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Рассматриваемая территория расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж и входит в границы кадастрового квартала 36:34:406009. Уточненная площадь территории составляет 2,21 га. Участок ограничен ул. Острогожская, ул. Ладожская, индивидуальной застройкой 
и территорией КУ ВО «Детский дом г. Воронежа».

Планируемая территория, согласно Генеральному плану, расположена 
в функциональной зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки проектируемая территория расположена в территориальной зоне ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки». Градостроительный регламент ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых в первую очередь по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки.

Согласно ч. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В границах рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия отсутствуют.

Согласно Карте зон с особыми условиями использования территории в составе Правил землепользования и застройки территория проектирования целиком попадает в границы приаэродромной территории аэродрома Воронеж (Придача) авиазавода «ВАСО».

В пределах приаэродромной территории вводятся ограничения в части проектирования, землепользования, застройки и размещения отдельных категорий объектов, согласно требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации, в связи с необходимостью:

- обеспечения безопасности полетов воздушных судов;

- исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Для каждого аэродрома разрабатывается проект приаэродромной территории в соответствии с требованиями Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории». Однако для аэродрома Воронеж (Придача) авиазавода «ВАСО» проект приаэродромной территории не разработан.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории будут являться охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями необходимо производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

Охранные зоны линий электропередачи

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах линий электропередачи установлены следующими правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

до 1 кВ – 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенными по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

1-20 кВ – 10 метров (5 метров  для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров;

150, 220 кВ – 25 метров;

300, 500, +/- 400 кВ – 30 метров;

750, +/- 750 кВ – 40 метров;

1150 кВ – 50 метров.

В охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан            и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь за собой нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов                            и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения                   и подключения в электрических сетях (указанное требование                                     не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных                    в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля 
по обе стороны от нее допускается принимать на следующих расстояниях 
от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

10 метров – для ВЛ напряжением до 20 кВ;

15 метров – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 метров – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 метров – для ВЛ напряжением 150-220 кВ;

30 метров – для ВЛ напряжением 300-500 кВ.

Охранные зоны газопровода

Правила охраны газораспределительных сетей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в п. 2 Правил охраны газораспределительных сетей:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные                    и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию                   с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными                и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать                    или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Для территорий, соответствующих функциональным зонам магистральной улично-дорожной сети, установленным Генеральным планом (автодорога АН61, ул. Менделеева,  ул. Новосибирская и ул. Ростовская),                в отношении которых предусмотрены мероприятия территориального планирования в части транспортной инфраструктуры, установлена подзона строгого ограничения застройки.

В границах действия подзоны строгого ограничения застройки предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: максимальный и минимальный процент застройки в границах земельного участка, предельная высота (этажность) застройки, коэффициент (максимальный процент) плотности застройки земельного участка – равны нулю.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 509435.81 | 1298098.80 |
| 2 | 509429.15 | 1298065.85 |
| 3 | 509378.16 | 1298076.20 |
| 4 | 509347.46 | 1298082.71 |
| 5 | 509370.75 | 1298198.12 |
| 6 | 509376.62 | 1298227.55 |
| 7 | 509374.89 | 1298227.98 |
| 8 | 509390.25 | 1298294.75 |
| 9 | 509394.98 | 1298318.46 |
| 10 | 509482.40 | 1298332.74 |
| 11 | 509489.87 | 1298313.79 |
| 12 | 509478.30 | 1298282.47 |
| 13 | 509477.62 | 1298279.65 |
| 14 | 509475.92 | 1298272.52 |
| 15 | 509465.01 | 1298227.00 |
| 16 | 509461.69 | 1298226.92 |
| 17 | 509456.96 | 1298203.48 |
| 18 | 509450.72 | 1298172.64 |
| 19 | 509449.15 | 1298164.84 |
| 20 | 509437.19 | 1298105.62 |
| 1 | 509435.81 | 1298098.80 |

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Острогожская,                 ул. Ладожская в городском округе   город  Воронеж, предлагается образовать     3 земельных участка, в том числе 1 земельный участок, который будет отнесен к территориям общего пользования, а также утвердить красные линии.

Перечень и сведения о площади, виды разрешенного использования образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв. м | Возможный способ образования | Вид разрешенного использования согласно классификатору*, код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | 183 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории (12.0.2) |
| 2 | :ЗУ2 | Земли населенных пунктов | 2760 | Уточнение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406009:28 (уточняемая площадь увеличилась менее чем на 10%) | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| 3 | :ЗУ3 | Земли населенных пунктов | 3398 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406009:31 и земель, государственная собственность на которые не разграничена | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |

*Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор).

Настоящим проектом межевания территории предлагается образовать следующие земельные участки:

:ЗУ1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок общего пользования под озеленение вдоль ул. Острогожская.

Земельный участок :ЗУ1 площадью 183 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Границы участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ участка (существующего ограждения, фасада здания), а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОДМ.

Вид разрешенного использования – благоустройство территории                (код 12.0.2), согласно Классификатору.

Ведомость координат представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |
| 5 | 509353.70 | 1298113.63 |
| 32 | 509347.46 | 1298082.71 |
| 33 | 509357.59 | 1298080.56 |
| 34 | 509360.47 | 1298093.88 |
| 35 | 509352.24 | 1298095.65 |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |

:ЗУ2

Проектом межевания предлагается уточнить границы земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406009:28 для многоквартирного дома, расположенного по ул. Острогожская, 65.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по ул. Острогожская, 65 имеет 5 этажей, год завершения строительства – 1964, общая площадь жилых помещений составляет 2524,1 кв. м.

Нормативный размер земельного участка определяется согласно                  СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее − СП 30-101-98) по формуле:

Sнорм.к = Sк × Yзд, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, кв. м;

Yзд – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме составляет 3382 кв. м. Под многоквартирным домом образован участок :ЗУ2 площадью 2760 кв. м (уточняемая площадь увеличилась менее чем на 10% по сравнению с декларированной S = 2738 кв. м).

Границы участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных и функциональных зон. В связи с этими стесненными условиями образуемый земельный участок имеет площадь меньше нормативной.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОДМ.

Вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), согласно Классификатору.

Ведомость координат представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 3 | 509384.81 | 1298106.94 |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |
| 5 | 509353.70 | 1298113.63 |
| 6 | 509369.43 | 1298191.48 |
| 7 | 509386.20 | 1298188.15 |
| 8 | 509405.60 | 1298184.30 |
| 9 | 509405.00 | 1298181.53 |
| 10 | 509403.72 | 1298175.64 |
| 11 | 509392.10 | 1298178.08 |
| 12 | 509389.75 | 1298166.84 |
| 13 | 509401.36 | 1298164.41 |
| 14 | 509391.57 | 1298115.39 |
| 15 | 509390.87 | 1298112.14 |
| 16 | 509386.15 | 1298113.13 |
| 17 | 509385.44 | 1298109.87 |
| 18 | 509385.23 | 1298108.87 |
| 3 | 509384.81 | 1298106.94 |

:ЗУ3

Проектом межевания предлагается изменить земельный участок под многоквартирным домом, расположенным по ул. Острогожская, 67в.

Согласно данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства многоквартирный дом по ул. Острогожская, 67в имеет 5 этажей, год завершения строительства – 1966, общая площадь жилых помещений составляет 2645,0 кв. м.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, составляет 3544 кв. м. Под многоквартирным домом образован участок :ЗУ3 площадью 3398 кв. м.

Границы участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных и функциональных зон. В связи с этими стесненными условиями образуемый земельный участок имеет площадь меньше нормативной.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОДМ.

Земельный участок :ЗУ3 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0406009:31 и земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Вид разрешенного использования – среднеэтажная жилая застройка (код 2.5), согласно Классификатору.

Ведомость координат представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 509464.86 | 1298277.50 |
| 26 | 509467.16 | 1298276.97 |
| 27 | 509466.68 | 1298274.69 |
| 28 | 509470.88 | 1298273.64 |
| 29 | 509475.92 | 1298272.52 |
| 30 | 509465.01 | 1298227.00 |
| 31 | 509461.69 | 1298226.92 |
| 19 | 509456.96 | 1298203.48 |
| 20 | 509454.01 | 1298204.18 |
| 21 | 509450.42 | 1298205.01 |
| 22 | 509448.61 | 1298205.43 |
| 23 | 509413.71 | 1298213.52 |
| 24 | 509414.92 | 1298218.92 |
| 25 | 509429.90 | 1298285.43 |
| 2 | 509461.21 | 1298278.33 |
| 1 | 509464.86 | 1298277.50 |

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Красные линии на рассматриваемой территории ранее утверждены                  не были.

В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя                           и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии                  с учетом границ функциональных зон, установленных в Генеральном плане, границ земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, и требований, установленных в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Перечень координат красных линий, утверждаемых проектом межевания, приведен в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 509429.15 | 1298065.85 |
| 2 | 509347.46 | 1298082.71 |
| 3 | 509370.75 | 1298198.12 |
| 4 | 509376.62 | 1298227.55 |
| 5 | 509374.89 | 1298227.98 |
| 6 | 509390.25 | 1298294.75 |
| 7 | 509394.98 | 1298318.46 |

В границах проекта межевания красные линии устанавливаются 
вдоль ул. Острогожская и ул. Ладожская только с одной стороны вдоль существующей застройки. При дальнейшем проектировании следует учитывать минимальную ширину между красными линиями, равную 18,5 м.

Линии отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений и сооружений по ул. Острогожская приняты 
на расстоянии 6 м.

Линии отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений и сооружений по ул. Ладожская приняты                  по границе существующей застройки и частично совмещены с красной линией.

Перечень координат характерных точек линий отступа от красных линий приведен в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 509430.34 | 1298071.73 |
| 2 | 509379.38 | 1298082.07 |
| 3 | 509348.64 | 1298088.59 |
| 4 | 509376.62 | 1298227.55 |
| 5 | 509397.59 | 1298318.89 |

В рамках настоящего проекта межевания предлагается установить                    5 публичных сервитутов.

:чзу1

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода)                            от  ул. Острогожская до жилого дома по ул. Острогожская, д. 63.

Площадь предлагаемого сервитута − 128 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406009:40, прошедший кадастровый учет.

:чзу2

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода)                          от  ул. Ладожская до ТП-412 (ул. Острогожская, 65т).

Площадь предлагаемого сервитута − 39 кв. м. Он проходит через участок :ЗУ2, предлагаемый к образованию в рамках настоящего проекта межевания.

:чзу3

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода)                      от ул. Ладожская до ТП-412 (ул. Острогожская, 65т).

Площадь предлагаемого сервитута − 143 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406009:39, прошедший кадастровый учет.

:чзу4

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода)                       от ул. Ладожская до ПНС (ул. Острогожская, 65н) и жилого дома по 
ул. Острогожская, д. 67в.

Площадь предлагаемого сервитута − 295 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406009:29, прошедший кадастровый учет.

:чзу5

Предлагаемый сервитут предназначен для проезда (прохода)                        от ул. Ладожская до ПНС (ул. Острогожская, 65н) и жилого дома по 
ул. Острогожская, д. 67в.

Площадь предлагаемого сервитута − 360 кв. м. Он проходит через земельный участок с кадастровым номером 36:34:0406009:41, прошедший кадастровый учет.

Перечень координат характерных точек границ публичных сервитутов приведен в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| :чзу1 |  |  |
| 22 | 509448.61 | 1298205.43 |
| 23 | 509413.71 | 1298213.52 |
| 24 | 509414.92 | 1298218.92 |
| 25 | 509429.90 | 1298285.43 |
| 22 | 509448.61 | 1298205.43 |
| :чзу2 |  |  |
| 2 | 509400.39 | 1298176.34 |
| 3 | 509396.01 | 1298177.26 |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |
| 5 | 509353.72 | 1298113.70 |
| 2 | 509400.39 | 1298176.34 |
| :чзу3 |  |  |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |
| 5 | 509353.72 | 1298113.70 |
| 6 | 509369.43 | 1298191.48 |
| 7 | 509386.20 | 1298188.15 |
| 8 | 509405.60 | 1298184.30 |
| 30 | 509383.09 | 1298191.86 |
| 31 | 509382.45 | 1298188.89 |
| 32 | 509386.20 | 1298188.15 |
| 33 | 509387.80 | 1298187.83 |
| 34 | 509388.34 | 1298190.63 |
| 9 | 509405.00 | 1298181.53 |
| 4 | 509356.03 | 1298113.16 |
| :чзу4 |  |  |
| 10 | 509403.72 | 1298175.64 |
| 11 | 509392.10 | 1298178.08 |
| 12 | 509389.75 | 1298166.84 |
| 13 | 509401.36 | 1298164.41 |
| 14 | 509391.57 | 1298115.39 |
| 1 | 509464.86 | 1298277.50 |
| 15 | 509467.16 | 1298276.98 |
| 16 | 509468.13 | 1298281.98 |
| 17 | 509471.69 | 1298281.10 |
| 18 | 509385.23 | 1298108.87 |
| 19 | 509456.96 | 1298203.48 |
| 20 | 509454.01 | 1298204.18 |
| 21 | 509450.42 | 1298205.01 |
| 29 | 509409.35 | 1298290.26 |
| 10 | 509403.72 | 1298175.64 |
| :чзу5 |  |  |
| 26 | 509467.16 | 1298276.97 |
| 27 | 509466.68 | 1298274.69 |
| 28 | 509470.88 | 1298273.64 |
| 21 | 509450.42 | 1298205.01 |
| 29 | 509409.35 | 1298290.26 |
| 26 | 509467.16 | 1298276.97 |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права 
и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, 
а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |