Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной пер. Сергея Тюленина,

ул. Малявина, пер. Земнухова

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

проекта  межевания  территории,  ограниченной

ПЕР.  СЕРГЕЯ  ТЮЛЕНИНА,  ул.  МАЛЯВИНА,  ПЕР.  ЗЕМНУХОВА

в  городском  округе  город  Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной пер. Сергея Тюленина, ул. Малявина, пер. Земнухова в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 29.04.2022 № 5/ПМТ, технического задания к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 09.03.2022 № 176 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной пер. Сергея Тюленина, ул. Малявина, пер. Земнухова в городском округе город Воронеж», постановления главы городского округа город Воронеж  от 28.03.2023 № 61 «О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной пер. Сергея Тюленина, ул. Малявина, пер. Земнухова в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Рассматриваемая территория расположена в Советском районе городского округа город Воронеж в границах пер. Сергея Тюленина, ул. Малявина, пер. Земнухова.

Ранее на планируемую территорию документация по планировке территории разработана не была.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в функциональной зоне 701010100 «Жилые зоны».

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория расположена в территориальной зоне ЖМ(р) «Зона реконструкции многоэтажной жилой застройки».

Зона ЖМ(р) устанавливается для сложившихся жилых территорий, реконструируемых под многоэтажное многоквартирное жилье с увеличением предельных параметров застройки. Регламент предназначен для режимов реконструкции, реновации и ревитализации городской среды в кварталах (микрорайонах) с имеющимся градостроительным потенциалом развития.

Рассматриваемая территория не ограничена ранее установленными красными линиями. В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадок отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной пер. Сергея Тюленина, ул. Малявина, пер. Земнухова в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 512907.79 | 1294039.87 | 238° 25' 59'' | 120.08 |
| 2 | 512844.93 | 1293937.56 | 146° 58' 20'' | 119.48 |
| 3 | 512744.76 | 1294002.68 | 59° 51' 37'' | 118.78 |
| 4 | 512804.40 | 1294105.40 | 327° 37' 58'' | 122.41 |
| 1 | 512907.79 | 1294039.87 |  |  |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

Согласно Правилам землепользования и застройки в границах рассматриваемой территории объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проектом межевания территории предлагается уточнить границы 2 земельных участков.

Виды разрешенного использования уточняемых земельных участков определены согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН).

Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования изменяемых (уточняемых) земельных участков приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| Условный номер земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ01 | 36:34:0505014:2 | 6863 | Уточнение границ земельного участка | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |
| :ЗУ02 | 36:34:0505014:1 | 6988 | Уточнение границ земельного участка | Под многоэтажную жилую застройку | Земли населенных пунктов |

36:34:0505014:2

Согласно сведениям ЕГРН, по пер. Земнухова, 20а расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0505014:2, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством.

Проектом межевания территории предлагается уточнить границы данного земельного участка. Площадь земельного участка до уточнения – 9600 кв. м, с учетом границ территориальных зон, а также сложившегося землепользования проектная площадь уточняемого земельного участка – 6863 кв. м. Увеличение площади уточняемого земельного участка возможно только при внесении изменений в действующие Правила землепользования и застройки в части переноса границ зоны ЖМ(р).

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98): S норм.к = 6754,45 кв. м.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р).

Согласно сведениям ЕГРН, вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505014:2 – под многоэтажную жилую застройку.

Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем уточняемый земельный участок имеет площадь больше нормативной, но меньше площади, сведения о которой содержатся в ЕГРН.

Ведомость координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

| Номер характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 512844.80 | 1293938.12 | 58° 23' 2'' | 119.01 |
| 2 | 512907.19 | 1294039.47 | 147° 57' 19'' | 63.27 |
| 3 | 512853.56 | 1294073.04 | 236° 55' 13'' | 11.19 |
| 4 | 512847.45 | 1294063.66 | 327° 3' 24'' | 13.41 |
| 5 | 512858.70 | 1294056.37 | 237° 2' 46'' | 7.56 |
| 6 | 512854.59 | 1294050.03 | 180° 0' 0'' | 0.01 |
| 7 | 512854.58 | 1294050.03 | 238° 19' 24'' | 24.95 |
| 8 | 512841.48 | 1294028.80 | 148° 18' 10'' | 10.05 |
| 9 | 512832.93 | 1294034.08 | 238° 23' 51'' | 74 |
| 10 | 512794.15 | 1293971.05 | 326° 58' 13'' | 60.41 |
| 1 | 512844.80 | 1293938.12 |  |  |

36:34:0505014:1

Согласно сведениям ЕГРН, по пер. Земнухова, 18а расположен земельный участок с кадастровым номером 36:34:0505014:1, границы которого не установлены в соответствии с действующим законодательством.

Проектом межевания территории предлагается уточнить границы данного земельного участка. Площадь земельного участка до уточнения – 7500 кв. м, проектная площадь – 6988 кв. м, разница между площадями не превышает 10 %, что допускается согласно требованиям ст. 43 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = 6751,42 кв. м.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р).

Согласно сведениям ЕГРН, вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505014:1 – под многоэтажную жилую застройку.

Границы уточняемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

Границы земельного участка определены в соответствии со сложившейся планировочной структурой, в связи с чем уточняемый земельный участок имеет площадь больше нормативной.

Ведомость координат характерных точек границ уточняемого земельного участка представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 512794.15 | 1293971.05 | 58° 23' 51'' | 74 |
| 2 | 512832.93 | 1294034.08 | 58° 18' 22'' | 25.16 |
| 3 | 512846.15 | 1294055.49 | 146° 58' 34'' | 3.34 |
| 4 | 512843.35 | 1294057.31 | 57° 9' 3'' | 7.56 |
| 5 | 512847.45 | 1294063.66 | 56° 55' 13'' | 11.19 |
| 6 | 512853.56 | 1294073.04 | 147° 1' 11'' | 58.44 |
| 7 | 512804.54 | 1294104.85 | 239° 51' 45'' | 117.99 |
| 8 | 512745.30 | 1294002.81 | 326° 58' 12'' | 58.27 |
| 1 | 512794.15 | 1293971.05 |  |  |

Проект межевания территории не предусматривает образования земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом межевания территории утверждается красная линия с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Перечень координат характерных точек красной линии, утверждаемой проектом межевания территории, представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 512844.80 | 1293938.12 | 58° 23' 2'' | 119.01 |
| 2 | 512907.19 | 1294039.47 | 147° 57' 19'' | 63.27 |
| 3 | 512853.56 | 1294073.04 | 147° 1' 11'' | 58.44 |
| 4 | 512804.54 | 1294104.85 | 239° 51' 45'' | 117.99 |
| 5 | 512745.30 | 1294002.81 | 326° 58' 12'' | 58.27 |
| 6 | 512794.15 | 1293971.05 | 326° 58' 13'' | 60.41 |
| 1 | 512844.80 | 1293938.12 |  |  |

Линия отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений принята на расстоянии 3 м.

Ведомость координат характерных точек устанавливаемой линии отступа от красной линии представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 512903.07 | 1294038.51 | 147° 27' 37'' | 115.62 |
| 2 | 512805.60 | 1294100.70 | 239° 51' 50'' | 112.08 |
| 3 | 512749.33 | 1294003.77 | 326° 58' 10'' | 112.75 |
| 4 | 512843.86 | 1293942.31 | 58° 23' 17'' | 112.96 |
| 1 | 512903.07 | 1294038.51 |  |  |

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |