Приложение № 1

к изменениям в документацию

по планировке территории, расположенной

в границах улиц Федора Тютчева, Сельская,

автомобильной дороги М-4 «Дон»

в городском округе город Воронеж,

утвержденную постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 24.09.2018 № 606

ПОЛОЖЕНИЕ

о  характеристиках  и  очередности

планируемого  развития  территории,

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ФЕДОРА ТЮТЧЕВА, СЕЛЬСКАЯ, АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 «ДОН»

в  городском  округе  город  Воронеж

I. Общие положения

Внесение изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж (далее – рассматриваемая территория), утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2018 № 606 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж» (далее – ранее утвержденная документация), разработано на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 27.10.2020 № 1037 «О подготовке изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 384-II «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж, а также с учетом постановления администрации городского округа город Воронеж от 13.11.2020 № 1085 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта для реконструкции и строительства автодорог в квартале, ограниченном ул. Богатырская, ул. Планетная, ул. Ф. Тютчева и ул. Сельская в городском округе город Воронеж».

Внесение изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж, осуществляется в целях уточнения параметров застройки территории, установленных ранее утвержденной документацией.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проекта межевания территории и на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016
№ 340-IV (далее – МНГП).

II. Современное использование проектируемой территории

Рассматриваемая территория площадью 67,4 га расположена в Железнодорожном районе городского округа город Воронеж. В результате уточнения площадь рассматриваемой территории составляет 62,7 га.

Часть рассматриваемой территории в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» представлена многоэтажной жилой застройкой (9 этажей и более). Индивидуальная жилая застройка сосредоточена в границах улиц Федора Тютчева, Попова, 50-летия Советской Армии. В границах рассматриваемой территории расположены:

- объекты образования (общеобразовательная школа, три детских дошкольных учреждения);

- объекты бытового обслуживания;

- магазины;

- многофункциональные здания общественного назначения;

- негосударственные медицинские центры.

Благоустройство существующей территории представлено озелененными дворами, дорогами и проездами.

Транспортная связь с городским центром осуществляется по улицам районного значения – ул. Сельская, ул. Федора Тютчева, ул. Планетная, ул. Калининградская, далее по городским дорогам — ул. Куйбышева, ул. Панфилова, затем по городской магистрали – ул. Богдана Хмельницкого, далее по магистральной улице непрерывного движения – пр-кт Ленинский, затем по магистральной улице центра – ул. Степана Разина.

Ближайшие расстояния от рассматриваемой территории до основных структурообразующих элементов города:

- до центра города – 11,2 км;

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 10,4 км;

- до центрального автовокзала – 12,3 км.

В соответствии с приложением Б СП 42.13330.2016 основными показателями плотности застройки являются коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки. Согласно примечанию 3 к таблице Б1 приложения Б СП 42.13330.2016 границами кварталов являются красные линии.

Площадь территории квартала в красных линиях, согласно ранее утвержденной документации, составляет 60 га.

С учетом красных линий, устанавливаемых постановлением администрации городского округа город Воронеж от 13.11.2020 № 1085 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта для реконструкции и строительства автодорог в квартале, ограниченном ул. Богатырская, ул. Планетная, ул. Ф. Тютчева и ул. Сельская в городском округе город Воронеж», площадь территории квартала в красных линиях уменьшилась на 0,34 га и составляет 59,66 га.

На момент подготовки изменений в документацию по планировке территории интенсивность использования территории следующая:

- площадь квартала в красных линия – 59,66 га;

- площадь застройки – 67151,44 кв. м;

- коэффициент застройки – 0,11;

- суммарная поэтажная площадь – 460034,35 кв. м;

- коэффициент плотности застройки – 0,77;

- общая площадь квартир – 293016,47 кв. м;

- население (из расчета площади жилья на 1 чел. 30 кв. м) – 9767 чел.;

- плотность населения – 164 чел./га.

Внесение изменений в документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж, осуществляется в целях уточнения параметров застройки территории, установленных ранее утвержденной документацией, а именно: позиция 45, позиция 25, позиция 26, позиция 35, позиция 38, позиция 39, позиция 40.

Кроме того, в границах рассматриваемой территории планируется размещение ресторана на 50 человек (позиция 46), гостиницы на 50 номеров (позиция 47).

Жилищное строительство

При разработке документации по планировке территории на отдельный участок, занимающий часть территории жилого района, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для района в целом.

Таблица № 1

Ведомость объектов капитального строительства,

планируемых к размещению в границах рассматриваемой территории

| Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S суммарная*, кв. м | S общая квартир, кв. м | Кол-во квартир/ мест/машино-мест | Население |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| Многоэтажный многоквартирный жилой дом (позиция 25) | 18 | 1713,9 | 24835 | 19260 | 396 | 642 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 26) | 26 | 868,05 | 18451,51 | 12590,4 | 249 | 420 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 29) | переменной этажности 14-25 | 1941,98 | 36897,62 | 27673,22 | - | 922 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 30) | переменной этажности 14-25 | 1942,24 | 36902,56 | 27676,92 | - | 923 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 31) | переменной этажности 14-25 | 1942,24 | 36902,56 | 27676,92 | - | 923 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 32) | переменной этажности 14-25 | 2851,9 | 54186,1 | 38602,58 | - | 1287 |
| Встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на 150 мест (позиция 32а) | 2 | 1358 в том числе | 2716 в том числе |  |  |  |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 33) | переменной этажности 14-25 | 1941,98 | 36897,62 | 27673,22 | - | 922 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 34) | переменной этажности 14-25 | 2932,27 | 55713,13 | 41784,85 | - | 1393 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 36) | переменной этажности 14-25 | 2859,86 | 54337,34 | 38716 | - | 1291 |
| Встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на 150 мест (позиция 36а) | 2 | 1358 в том числе | 2716 в том числе |  |  |  |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 37) | переменной этажности 14-25 | 2436,43 | 46292,17 | 34719,13 | - | 1157 |
| Малоэтажный многоквартирный жилой дом (позиция 45) | 4 | 2448 | 8206,5 | 6306,36 | 124 | 210 |
| Многоквартирный многоэтажный жилой дом (позиция 35) | переменной этажности 14-25 | 1488,93 | 25311,81 | 18983,86 | - | 633 |
| Итого | - | 25367,78 | 434933,92 | 321663,46 | - | 10723 |
| Объекты социального и культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиника на 350 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 5 бригад (позиция 28) | 2-3 | 1949,65 | 4874,12 | - | 350 | - |
| Торговый центр с объектами бытового обслуживания (позиция 38) | 2 | 8330,30 | 24417,30 | - | - | - |
| Ресторан на 50 человек (позиция 46) | 1 | 450,00 | 437,00 | - | - | - |
| Гостиница на 50 номеров (позиция 47) | 2 | 750,00 | 1500,00 | - | - | - |
| Итого | - | 11479,95 | 31228,42 | - | - | - |
| Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Наземно-подземная автостоянка (позиция 39) | 5 | 4464,00 | 22320,00 | - | 1488 | - |
| Наземно-подземная автостоянка (позиция 40) | 5 | 4860,00 | 24300,00 | - | 1620 | - |
| Котельная (позиция К3) | 1 | 309,60 | 309,60 | - | - | - |
| Котельная (позиция К4) | 1 | 309,60 | 309,60 | - | - | - |
| Итого | - | 9943,20 | 47239,20 | - | 3108 | - |
| ВСЕГО по проектируемым объектам | - | 46790,93 | 513401,54 | 321663,46 | - | 10723 |

*При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.

Проектом планировки территории выполнена ориентировочная посадка зданий. Посадка, конфигурация, благоустройство территории и значения технико-экономических показателей будут скорректированы при разработке проектной документации. Индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями (а также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями) следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно СанПиН 1.2.3685-21, в соответствии с нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330.2016, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

В соответствии с таблицей Б.1 приложения Б СП 42.13330.2016 в условиях комплексной реконструкции сложившейся застройки (проведения взаимосвязанного комплекса мер по сохранению и реорганизации сложившейся жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры, плоскостных элементов благоустройства и инженерных коммуникаций) для реконструируемой территории коэффициент плотности застройки и коэффициент застройки не должны превышать показатели 0,6 и 1,6 соответственно. Границами расчета показателей интенсивности использования территории являются красные линии.

Согласно примечанию 4 к таблице Б.1 приложения Б СП 42.13330.2016 в условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Интенсивность использования территории с учетом принятых проектных решений:

- площадь квартала в красных линиях – 59,66 га;

- площадь застройки – 113942,37 кв. м (планируемая – 46790,93 кв. м, существующая сохраняемая – 67151,44 кв. м);

- коэффициент застройки – 0,19;

- суммарная поэтажная площадь – 973435,89 кв. м (планируемая – 513401,54 кв. м, существующая сохраняемая – 460034,35 кв. м);

- коэффициент плотности застройки – 1,6;

- общая площадь квартир (переводной коэффициент – 0,75) – 614679,93 кв. м (планируемая – 321663,46 кв. м, существующая сохраняемая – 293016,47 кв. м);

- население (из расчета площади жилья на 1 чел. 30 кв. м) – 20490 чел. (новое – 10723 чел., существующее сохраняемое – 9767 чел.);

- плотность населения – 343 чел./га.

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке не должна превышать 450 чел./га.

Согласно сравнительным данным, приведенным в таблице № 2, численность населения рассматриваемой территории уменьшилась.

Таблица № 2

Сравнение основных технико-экономических показателей

рассматриваемой территории

| Наименование | kзастр. | kплотн. | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Документация по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2018 № 606 | 0,19 | 1,6 | 21114 |
| С учетом вносимых настоящим проектом изменений | 0,19 | 1,6 | 20490 |

В соответствии с пунктом 1.3.10.10 РНГП в многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 м, жилых улиц и проездов – не менее 3 м.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах.

Проектом планировки территории не предусмотрено установления, изменения, отмены красных линий.

В городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) при новом строительстве и (или) реконструкции необходимо предусматривать размещение в первых этажах жилых зданий, фасады которых выходят на улицы местного значения и (или) магистральные улицы, объектов обслуживания населения.

В случаях размещения нежилых объектов в жилых домах такие объекты должны быть отделены от жилых помещений противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками, иметь самостоятельные шахты для вентиляции, обособленные от жилой территории, входы для посетителей, подъезды, площадки для паркования автомобилей сотрудников и посетителей объекта с расчетным количеством машино-мест в соответствии с СП 42.13330.2016.

На первых этажах жилых домов планируется размещение помещений общественного назначения, которые должны иметь входы, изолированные от жилой части здания.

Земельный участок, предназначенный для жилой застройки, должен содержать необходимые элементы планировочной структуры:

- территории под жилыми зданиями, проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей;

- хозяйственные площадки.

Согласно СП 4.13130.2013 в общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Согласно пункту 7.5 СП 42.13330.2016 в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться РНГП, МНГП.

Расчет размеров площадок общего пользования произведен на количество населения нового жилого фонда, выполнен в соответствии с пунктом 1.3.10.6 РНГП и приведен в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Площадки | Население, чел. | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Площадь, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная |  | проектная |
|  |  |  |  | max | min |  |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 10723 | 0,7 | 7506,1 | 3753,1 | 3990,9 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 10723 | 0,1 | 1072,3 | 536,2 | 570,1 |
| 3 | Для хозяйственных целей | 10723 | 0,3 | 3216,9 | 3216,9 | 3403,2 |
| 4 | Для занятий физкультурой | 10723 | 2 | 21446,0 | 10723,0 | 11402,6 |
| 5 | Для озеленения территории | 10723 | 6 | 64338,0 | 64338,0 | 67900,0 |
| 6 | Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки) автотранспорта | 10723 | 0,8 | 8578,4 | 8578,4 | 8580,0 |
|  | Итого |  |  | 106157,7 | 91145,5 | 95846,8 |

Примечания:

1. Допускается перераспределение показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой при застройке многоэтажными жилыми домами.

В соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 размещение площадок необходимо предусматривать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее:

- детские игровые (дошкольного возраста) – 12 м;

- для отдыха взрослого населения – 10 м;

- для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик: наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса) – 10-40 м;

- для хозяйственных целей – 20 м;

- для выгула собак – 40 м.

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Площадки с контейнерами для отходов должны примыкать к сквозным проездам для исключения маневрирования вывозящих мусор машин и иметь отдельные остановочные площадки для исключения создания помех движению транспорта и пешеходов. Допускается устройство общих площадок для мусорных контейнеров, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

Озеленение и благоустройство территории

В соответствии с пунктом 1.3.10.10 РНГП площадь озелененных территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 кв. м/чел. Площадь озелененной территории квартала, микрорайона многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала, микрорайона.

В соответствии с пунктом 1.3.10.11 РНГП в площадь озелененных территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок.

В случае примыкания жилого квартала (микрорайона) к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%. Рядом с рассматриваемой территорией расположены участки лесного фонда с кадастровыми номерами 36:34:0000000:43180, 36:34:0000000:42088. Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0000000:43180 планируется использовать для осуществления рекреационной деятельности, согласно договору аренды лесного участка для осуществления рекреационной деятельности от 05.06.2017 № 37.

На основании вышеизложенного площадь озелененной территории новой жилой застройки должна составлять (10723 × 6 = 64338 кв. м) 6,43 га без учета сокращения нормы на 25%.

Настоящим проектом предлагается организация озелененных площадок для игр детей и дворовых территорий, озелененных территорий вдоль проездов. Вместе с тем предлагается сохранить существующие зеленые насаждения, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:102003:25, 36:34:102003:77 общей площадью 33382 кв. м, и организовать рекреационную зону (сквер).

Таким образом, площадь озелененной территории новой жилой застройки составит 6,79 га.

III. Развитие системы обслуживания

и объектов социальной инфраструктуры

Расчет по обеспечению населения нового жилого фонда рассматриваемой территории объектами социальной значимости повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с РНГП, приведен в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчет | Расчетные показатели | Расчетные показатели согласно ранее утвержденной документации | Ед. изм. | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 42 места на 1000 жителей | 10723 х 42 / 1000 | 450 | 476 | мест | Согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2018 № 606 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж» |
| 2 | Общеобразовательные школы | 91 место на 1000 жителей | 10723 х 91 / 1000 | 976 | 1032 | мест |  |
| 3 | Предприятия торговли | 300 кв. м торговой площади на 1000 жит. | 10723 х 300 /1000 | 3217 | 3403,2 | кв. м |  |
| 4 | Отделение банка, операционная касса | 1 объект на 10 тыс. чел. | 10723 х 1 / 10000 | 1 | 1 | ед. |  |
| 5 | Отделение связи | 1 объект на 14 тыс. чел. | 10723 х 1 / 14000 | 1 | 1 | ед. |  |
| 6 | Аптечный пункт | 1 объект на 15 тыс. чел. | 10723 х 1 / 15000 | 1 | 1 | ед. |  |

Учитывая, что население рассматриваемой территории уменьшилось, согласно таблице № 2, а также исходя из расчета, приведенного в таблице № 4, мероприятия, заложенные ранее утвержденной документацией, по обеспечению расчетной потребности населения рассматриваемой территории в местах в общеобразовательных организациях, дошкольных образовательных организациях, в объектах социальной значимости повседневного обслуживания не требуют перерасчета.

В настоящее время в границах рассматриваемой территории расположены и функционируют следующие объекты образования:

- МБОУ СОШ № 64 по ул. Федора Тютчева, 6;

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 177» по ул. Сельская, 2с;

- МБДОУ «Детский сад № 69» по ул. Попова, 2;

- пристройка к МБДОУ «Детский сад № 69» по ул. Попова, 2;

- средняя школа на 1101 место по ул. Федора Тютчева, 6, к. 1;

- детский сад на 280 мест по ул. Сельская, 2а.

На расчетный период предусмотрена реализация других объектов, предусмотренных ранее утвержденной документацией:

- встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на 150 мест (позиция 32а) по индивидуальному проекту;

- встроенно-пристроенное детское дошкольное учреждение на 150 мест (позиция 36а) по индивидуальному проекту;

- поликлиника на 350 посещений в смену и подстанция скорой медицинской помощи на 5 бригад (позиция 28);

- торговый центр с объектами бытового обслуживания (позиция 38).

Согласно пункту 1.3.3 РНГП установлено, что в крупнейших городских населенных пунктах уровень обеспеченности населения организациями дополнительного образования должен составлять 20 мест на 1 тыс. чел. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – транспортная доступность 30 мин. в одну сторону.

С учетом вышеуказанного требования расчетное число мест в организациях дополнительного образования в границах рассматриваемой территории составляет 410 мест (20490 × 20 / 1000).

Обеспеченность населения местами дополнительного образования выполняется за счет построенной и введенной в эксплуатацию в 2019 году средней школы на 1101 место по ул. Федора Тютчева, 6, проектом которой предусмотрена реализация программ начального, общего, основного общего и индивидуального обучения с организацией внеурочной деятельности и дополнительного образования по разным направлениям: физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, проектно-исследовательскому, техническому и другим. Для этого в школе имеются два спортивных зала, тренажерный  зал, зал для занятий гимнастикой, хореографией, фитнес-аэробикой, зрительный зал на 770 мест, конференц-зал на 160 мест, рекреационные зоны зального и коридорного типа на 770 мест, методический кабинет педагогов дополнительного образования, помещение для организации кружковой деятельности, помещение для творческой деятельности, помещение для исследовательской деятельности, библиотека (ресурсный центр) с книгохранилищем, фотостудия, телестудия, радиостудия, помещение для организации работы с фото и видео, мини-типография (издательский центр), кабинет музыки, театральная студия.

На школьной территории расположен открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и секторами для легкоатлетических видов спорта для проведения как общеобразовательных программ, так и дополнительного обучения в виде спортивных секций.

В письме управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 31.03.2021 № 16150836 сообщается, что помещения МБОУ СОШ № 64, предназначенные для реализации различных видов обучения, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечат необходимые нормативы для дополнительного образования в количестве 410 мест.

IV. Основные направления развития

транспортного обслуживания территории

Проект планировки территории сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия.

Основой транспортной схемы планируемой территории является карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского округа город Воронеж, утвержденная в составе Генерального плана.

Согласно указанной карте планируется к размещению магистральная улица районного значения – ул. 50-летия Советской Армии (пр. пр. № 50).

Согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 13.11.2020 № 1085 предусмотрены работы по реконструкции и строительству автодорог в квартале, ограниченном ул. Богатырская, ул. Планетная, ул. Федора Тютчева и ул. Сельская в городском округе город Воронеж. По всей протяженности вдоль трассы предполагается размещение проезжей части, зеленой зоны, предназначенной для размещения инженерных коммуникаций, и тротуаров для движения пешеходов. Также предполагается размещение двух остановок общественного транспорта на  ул. Федора Тютчева с устройством заездных карманов шириной 3 м. На основных и второстепенных перекрестках предусматривается устройство нерегулируемых надземных пешеходных переходов.

Проектом планировки предлагаются мероприятия по развитию транспортного обслуживания территории:

- строительство автомобильной дороги от ул. Планетная до ул. Сельская (под путепроводом автомобильной дороги М-4 «Дон» км 507+120);

- приведение существующего дорожного покрытия по улицам в надлежащее качество и формирование магистральных проездов вдоль рассматриваемого жилого района;

- устройство внутриквартальной дорожно-уличной сети.

Основные пешеходные связи на планируемой территории обеспечивают удобную пешеходную доступность объектов обслуживания, остановок общественного транспорта и зон отдыха. Проектом планировки территории предусматривается проектирование и строительство транспортных связей – устройство тротуаров, проездов и площадок для парковки автотранспорта. Подъезды, проезды, площадки для парковки автотранспорта планируются капитального типа с асфальтобетонным покрытием, тротуары и пешеходные дорожки – с покрытием из тротуарной плитки сухого прессования.

На проектирование и строительство автомобильного проезда к жилым и общественным зданиям по земельному участку с кадастровым номером 36:34:0102003:5194 получено письменное согласование от 02.04.2020 № 5/04 ООО «АльфаБетон», являющегося арендатором указанного участка на основании договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Воронежской области, от 06.12.2019 № 6320-19/гз.

В соответствии с письмом управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 03.04.2018 № 2181/01-06 проектом планировки территории предусматривается организация перевозки школьников, проживающих на рассматриваемой территории, с использованием школьного автобуса. На схеме организации движения транспорта и пешеходов изображен проектируемый маршрут школьного автобуса и указаны места размещения его остановочных пунктов. Предусматриваются остановочные пункты, оборудованные навесами, огражденные с трех сторон, защищенные барьерами от проезжей части дороги, с твердым покрытием и обзорностью не менее 250 м со стороны дороги.

Согласно письму ООО «ВМУ-2» от 09.03.2018 № 1456 с информацией об обеспечении населения ранее запроектированных (введенных в эксплуатацию и строящихся) многоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных на рассматриваемой территории, расчетным количеством парковочных мест для постоянного и временного хранения автотранспорта, дальнейший расчет производится только для населения проектируемых объектов капитального строительства.

Согласно пункту 1.3.10.4 РНГП общее расчетное количество парковочных мест в зоне застройки многоквартирными жилыми домами определяется как сумма мест гостевых стоянок (из расчета 40 мест на 1000 жителей) и мест паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, из расчета 1 машино-место на 80 кв. м общей площади квартир.

Общее расчетное число мест для размещения автотранспорта – 4450 машино-мест.

Таблица № 5

Расчет необходимого числа парковочных мест

| № п/п | Парковки | Расчет | Число машино-мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативное | проектное |
| 1 | для постоянного хранения | 321663,46 / 80 | 4021 | 4089 |
| 2 | для временного хранения |  |  |  |
|  | гостевые | 10723 * 40 / 1000 | 429 | 624 |

Согласно подпункту 2 пункта 1.3.10.4 РНГП для зон застройки многоквартирными жилыми домами помимо участка многоквартирного жилого дома автостоянки с местами паркования, хранения легкового автотранспорта, принадлежащего жителям, могут располагаться:

- на отдельном земельном участке, правообладателем которого является застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного жилого дома, либо иной собственник, размещающий на таком участке объект паркования, хранения автотранспорта с целью предоставления машино-мест жителям на условиях аренды, иных правах;

- внутри территорий жилых кварталов, микрорайонов в виде специально организованных площадок, карманов, уширений проезжих частей внутриквартальных проездов.

Для размещения автотранспорта населения проектируемых объектов капитального строительства документацией по планировке территории предлагается размещение наземно-подземных автостоянок:

- позиция 39 (число этажей 8, в том числе подземных 3) вместимостью 1488 машино-мест;

- позиция 40 (число этажей 8, в том числе подземных 3) вместимостью 1620 машино-мест;

- открытые автостоянки на 1605 машино-мест в границах рассматриваемой территории.

Общее количество составляет 4713 машино-мест.

Согласно примечанию 1 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. Данные расчеты будут произведены при разработке индивидуальных проектов на наземно-подземные автостоянки. Каждый индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке.

Согласно примечанию 11 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Согласно СП 252.1325800.2016 «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» расстояние от границ земельных участков отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), а также от окон жилых и общественных зданий с пристроенными, встроенно-пристроенными и встроенными в них зданиями или помещениями ДОО общего типа должно составлять до стоянок автомобилей и гаражей-стоянок различного назначения, закрытых и открытых, для постоянного и временного хранения легковых автомобилей: 10 и менее автомобилей – не менее 25 м; 11 и более автомобилей – не менее 50 м.

В соответствии с пунктом 1.3.11 РНГП для паркования легковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального назначения следует предусматривать приобъектные стоянки. Расчетное количество машино-мест для парковки у объектов различного назначения (приобъектные стоянки) следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом того, что для группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%. На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Расчет минимального количества приобъектных стоянок для торгового центра произведен в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016 – 1 машино-место на 50 кв. м общей площади (24417,3 / 50 = 488).

Проектом планировки территории предусматривается размещение приобъектных парковок для торгового центра на 487 машино-мест на земельных участках с кадастровыми номерами 36:34:102003:5218, 36:34:0102003:5219. Кроме того, в торговом центре предусмотрена подземная автостоянка на 165 машино-мест.

Согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 для предприятий общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) предусматривается 1 машино-место на 4-5 посадочных мест. Таким образом, для ресторана на 50 чел. (позиция 47) требуется 10 машино-мест.

Согласно пункту 5.15 СП 257.1325800.2016 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования» число мест на автостоянках в зависимости от категории гостиницы принимается не менее 20% числа номеров для гостиниц категорий до «три звезды» включительно и не менее 30% числа номеров для гостиниц категорий от «четыре звезды» включительно. Таким образом, для гостиницы на 50 номеров (позиция 48) требуется не менее 10 машино-мест.

Проектом планировки территории предусматривается размещение приобъектных парковок для ресторана и гостиницы на 84 машино-места на прилегающей территории.

В соответствии с пунктом 5.5 СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» предусматриваются стоянки автомашин из расчета 10-12 машино-мест на 100 сотрудников и 4-6 машино-мест на 100 посещений. Таким образом, для поликлиники на 350 посещений в смену (включая пост скорой медицинской помощи на 5 бригад) (позиция 28) требуется 49 машино-мест
(10 * 350 / 100 + 4 * 350 / 100 = 49), а также для неотложной помощи по проекту – 5 машино-мест для машины под каждую бригаду.

Проектом планировки территории предусматривается размещение приобъектных парковок для поликлиники на 350 посещений в смену (включая пост скорой медицинской помощи на 5 бригад) на 54 машино-места на прилегающей территории.

V. Основные технико-экономические показатели

проекта планировки территории

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2021 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Жилого района, всего | га | 62,70 | 62,70 |
|  | из нее: площадь квартала (в красных линиях) | га | 59,66 | 59,66 |
|  | в том числе: участки жилой застройки, всего | га | 21,89 | 33,88 |
|  | из них: под планируемую застройку | га |  | 13,73 |
|  | территория общего пользования, всего | га | 7,39 | 14,35 |
|  | в том числе: участки школ | га | 2,62 | 2,62 |
|  | участки детских садов | га | 3,19 | 3,19 |
|  | участки поликлиник | га | 0,00 | 0,94 |
|  | участки зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) и спортивных сооружений | га | 0,00 | 3,34 |
|  | участки объектов культурного, социально-бытового и коммунального обслуживания | га | 3,58 | 4,31 |
|  | участки гаражей, стоянок | га | 0,00 | 1,95 |
|  | участки улиц, проездов | га | 0,62 | 0,62 |
|  | прочие территории | га | 33,42 | 14,48 |
| 1.2 | Коэффициент застройки | ед. | 0,11 | 0,19 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | ед. | 0,77 | 1,6 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения жилого района в том числе: | чел. | 9767 | 20490 |
|  | численность существующего населения | чел. | 9767 | 9767 |
|  | численность населения планируемой территории | чел. |  | 10723 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. / га | 164 | 343 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь планируемых квартир | тыс. кв. м | - | 321,7 |
| 3.2 | Общая площадь всех квартир | тыс. кв. м | 293,0 | 614,7 |
| 3.3 | Средняя этажность застройки | этажей | - | 19 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | Согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2018 № 606 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж» |
| 4.2 | Общеобразовательная школа | учащихся | - |  |
| 4.3 | Поликлиника с постом скорой медицинской помощи на 5 бригад | посещений в смену | - |  |
| 4.4 | Торговый центр | кв. м торговой площади | - | не менее 3217 |
| 4.5 | Отделение связи | объектов | - | 1 |
| 4.6 | Аптечный пункт | объектов | - | 1 |
| 4.7 | Отделение банка, операционная касса | объектов | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Проезды местного значения | га | - | - |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машино-мест | - | 5503 |
|  | в том числе: постоянного хранения для планируемой жилой застройки | машино-мест | - | 4089 |
|  | гостевые для планируемой жилой застройки | машино-мест | - | 624 |
|  | приобъектные парковки для торгового центра | машино-мест | - | 652 |
|  | приобъектные парковки для поликлиники на 350 посещений в смену (включая пост скорой медицинской помощи на 5 бригад) | машино-мест | - | 54 |
|  | приобъектные парковки для ресторана и гостиницы | машино-мест | - | 84 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб. м / сут. | - | Согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 24.09.2018 № 606 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Федора Тютчева, Сельская, автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе город Воронеж» |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м / сут. | - |  |
| 6.3 | Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | Квт/ч | - |  |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение | м3 / ч | - |  |

- VI. Положение об очередности планируемого развития территории

Настоящим проектом предусмотрены следующие этапы освоения территории:

- 1 очередь: строительство позиций 25, 26, находящихся в настоящее время на начальном этапе строительства;

- 2 очередь: строительство позиций 38, 46, 47 в целях обеспечения населения рассматриваемой территории объектами социальной значимости повседневного обслуживания;

- 3 очередь: строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов позиций 29, 30. Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома позиции 45;

- 4 очередь: строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов позиций 31, 32, 33, 34;

- 5 очередь: строительство позиций 39, 40 в целях обеспечения населения рассматриваемой территории объектами транспортного обслуживания, строительство многоквартирных многоэтажных жилых домов позиций 35, 36, 37.

Строительство поликлиники на 350 посещений в смену (включая пост скорой медицинской помощи на 5 бригад) (позиция 28) производится по отдельному графику в связи с бюджетным финансированием.

График очередности планируемого развития рассматриваемой территории подлежит уточнению после согласований и получения необходимых технических условий балансодержателей сетей и разрешений на строительство.

VII. Проект межевания территории

- Таблица № 7

- Перечень и сведения о площади, виде разрешенного использования образуемых земельных участков,

- а также возможные способы образования

| № п/п | Кадастровый номер существующего земельного участка | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков |  | Способ образования земельного участка | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответствии с Правилами землепользования и застройки | в соответствии с Классификатором |  |  |
| 1 | 36:34:0102003:5033 | ЗУ 1 | 3593 | предприятия общественного питания: рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары и т.д. | общественное питание (код 4.6) | перераспределение | земли населенных пунктов |
| 2 | 36:34:0102003:5033 | ЗУ 2 | 3680 | гостиницы | гостиничное обслуживание (код 4.7) | перераспределение | земли населенных пунктов |
| 3 | 36:34:0102003:5033 | ЗУ 3 | 9416 | стоянки (гаражи) индивидуальных легковых автомобилей подземные | хранение автотранспорта (код 2.7.1) | перераспределение | земли населенных пунктов |
| 4 | 36:34:0102003:5033 | ЗУ 4 | 10128 | стоянки (гаражи) индивидуальных легковых автомобилей подземные | хранение автотранспорта (код 2.7.1) | перераспределение | земли населенных пунктов |
| 5 | 36:34:0102003:5033, 36:34:0102003:5029, 36:34:0102003:5027 | ЗУ 5 | 119880 | многоквартирные многоэтажные жилые дома | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6) | перераспределение | земли населенных пунктов |
| 6 | 36:34:0102003:5026 | ЗУ 6 | 46 | распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП) | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 7 | 36:34:0102003:5026 | ЗУ 7 | 12582 | детские дошкольные учреждения, специализированные дошкольные образовательные учреждения | дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 8 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 8 | 43 | распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП) | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 9 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 9 | 94 | котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП) | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 10 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 10 | 66 | котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП) | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 11 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 11 | 82 | резервуары для хранения воды, канализационные насосные станции | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 12 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 12 | 16 | распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП) | предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 13 | 36:34:0103032:6 | ЗУ 13 | 24232 | школы общеобразовательные, специализированные школы (с углубленным изучением языков, математики и др.), лицеи, гимназии, колледжи | дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) | раздел | земли населенных пунктов |
| 14 | - | ЗУ 14 | 2993 | многоквартирные малоэтажные жилые дома | малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) | образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена | земли населенных пунктов |
| 15 | 36:34:0103032:91 | ЗУ 15 | 1858 | блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью | блокированная жилая застройка (код 2.3) | раздел | земли населенных пунктов |
| 16 | 36:34:0103032:91 | ЗУ 16 | 655 | блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью | блокированная жилая застройка (код 2.3) | раздел | земли населенных пунктов |
| 17 | 36:34:0103032:91 | ЗУ 17 | 954 | блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью | блокированная жилая застройка (код 2.3) | раздел | земли населенных пунктов |
| 18 | 36:34:0103032:91 | ЗУ 18 | 639 | блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью | блокированная жилая застройка (код 2.3) | раздел | земли населенных пунктов |

- VIII. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Таблица № 8

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Х | Y |
| 1 | ЗУ 1 | 3593 | 1 | 521851,32 | 1307252,92 |
|  |  |  | 2 | 521885,99 | 1307252,58 |
|  |  |  | 3 | 521885,99 | 1307212,73 |
|  |  |  | 4 | 521885,68 | 1307202,82 |
|  |  |  | 5 | 521871,19 | 1307147,87 |
|  |  |  | 6 | 521836,83 | 1307157,02 |
|  |  |  | 7 | 521851,32 | 1307211,97 |
|  |  |  | 1 | 521851,32 | 1307252,92 |
| 2 | ЗУ 2 | 3680 | 6 | 521836,83 | 1307157,02 |
|  |  |  | 8 | 521798,12 | 1307167,33 |
|  |  |  | 9 | 521812,27 | 1307220,98 |
|  |  |  | 10 | 521812,27 | 1307232,89 |
|  |  |  | 11 | 521812,27 | 1307253,31 |
|  |  |  | 1 | 521851,32 | 1307252,92 |
|  |  |  | 7 | 521851,32 | 1307211,97 |
|  |  |  | 6 | 521836,83 | 1307157,02 |
| 3 | ЗУ 3 | 9416 | 13 | 521679,53 | 1307268,23 |
|  |  |  | 10 | 521812,27 | 1307232,89 |
|  |  |  | 9 | 521812,27 | 1307220,98 |
|  |  |  | 8 | 521798,12 | 1307167,33 |
|  |  |  | 12 | 521661,65 | 1307203,67 |
|  |  |  | 13 | 521679,53 | 1307268,23 |
| 4 | ЗУ 4 | 10128 | 12 | 521661,65 | 1307203,67 |
|  |  |  | 14 | 521520,15 | 1307241,35 |
|  |  |  | 15 | 521528,85 | 1307308,36 |
|  |  |  | 13 | 521679,53 | 1307268,23 |
|  |  |  | 12 | 521661,65 | 1307203,67 |
| 5 | ЗУ 5 | 119880 | 11 | 521812,27 | 1307253,31 |
|  |  |  | 16 | 521812,37 | 1307264,36 |
|  |  |  | 17 | 521812,86 | 1307318,97 |
|  |  |  | 18 | 521813,97 | 1307444,79 |
|  |  |  | 19 | 521894,24 | 1307444,06 |
|  |  |  | 20 | 521894,24 | 1307479,62 |
|  |  |  | 21 | 521938,31 | 1307479,62 |
|  |  |  | 22 | 521938,31 | 1307509,62 |
|  |  |  | 23 | 521941,30 | 1307630,25 |
|  |  |  | 24 | 521941,33 | 1307632,17 |
|  |  |  | 25 | 521839,86 | 1307633,12 |
|  |  |  | 26 | 521840,81 | 1307737,85 |
|  |  |  | 27 | 521777,93 | 1307737,85 |
|  |  |  | 28 | 521777,93 | 1307660,97 |
|  |  |  | 29 | 521678,25 | 1307660,97 |
|  |  |  | 30 | 521678,25 | 1307636,97 |
|  |  |  | 31 | 521678,25 | 1307625,83 |
|  |  |  | 32 | 521677,72 | 1307569,99 |
|  |  |  | 33 | 521567,48 | 1307569,81 |
|  |  |  | 34 | 521558,09 | 1307456,32 |
|  |  |  | 35 | 521548,09 | 1307456,32 |
|  |  |  | 36 | 521533,89 | 1307347,24 |
|  |  |  | 15 | 521528,85 | 1307308,36 |
|  |  |  | 13 | 521679,53 | 1307268,23 |
|  |  |  | 10 | 521812,27 | 1307232,89 |
|  |  |  | 11 | 521812,27 | 1307253,31 |
| 6 | ЗУ 6 | 46 | 37 | 521935,97 | 1307741,06 |
|  |  |  | 38 | 521935,97 | 1307746,68 |
|  |  |  | 39 | 521927,78 | 1307746,68 |
|  |  |  | 40 | 521927,78 | 1307741,06 |
|  |  |  | 37 | 521935,97 | 1307741,06 |
| 7 | ЗУ 7 | 12582 | 24 | 521941,33 | 1307632,17 |
|  |  |  | 41 | 521944,29 | 1307750,70 |
|  |  |  | 42 | 521914,22 | 1307792,11 |
|  |  |  | 43 | 521896,35 | 1307779,39 |
|  |  |  | 44 | 521896,35 | 1307737,85 |
|  |  |  | 26 | 521840,81 | 1307737,85 |
|  |  |  | 25 | 521839,86 | 1307633,12 |
|  |  |  | 24 | 521941,33 | 1307632,17 |
|  |  |  | 37 | 521935,97 | 1307741,06 |
|  |  |  | 38 | 521935,97 | 1307746,68 |
|  |  |  | 39 | 521927,78 | 1307746,68 |
|  |  |  | 40 | 521927,78 | 1307741,06 |
|  |  |  | 37 | 521935,97 | 1307741,06 |
| 8 | ЗУ 8 | 43 | 45 | 522905,49 | 1308680,17 |
|  |  |  | 46 | 522908,44 | 1308675,45 |
|  |  |  | 47 | 522901,95 | 1308671,41 |
|  |  |  | 48 | 522898,89 | 1308676,31 |
|  |  |  | 45 | 522905,49 | 1308680,17 |
| 9 | ЗУ 9 | 94 | 49 | 522906,21 | 1308680,59 |
|  |  |  | 50 | 522901,62 | 1308688,49 |
|  |  |  | 51 | 522900,94 | 1308688,10 |
|  |  |  | 52 | 522893,38 | 1308683,69 |
|  |  |  | 53 | 522892,75 | 1308683,32 |
|  |  |  | 54 | 522897,37 | 1308675,42 |
|  |  |  | 48 | 522898,89 | 1308676,31 |
|  |  |  | 45 | 522905,49 | 1308680,17 |
|  |  |  | 49 | 522906,21 | 1308680,59 |
| 10 | ЗУ 10 | 66 | 55 | 522889,86 | 1308690,00 |
|  |  |  | 52 | 522893,38 | 1308683,69 |
|  |  |  | 51 | 522900,94 | 1308688,10 |
|  |  |  | 56 | 522896,98 | 1308695,18 |
|  |  |  | 57 | 522893,01 | 1308691,85 |
|  |  |  | 55 | 522889,86 | 1308690,00 |
| 11 | ЗУ 11 | 82 | 58 | 522899,44 | 1308697,24 |
|  |  |  | 59 | 522893,58 | 1308704,84 |
|  |  |  | 60 | 522886,95 | 1308699,73 |
|  |  |  | 57 | 522893,01 | 1308691,85 |
|  |  |  | 56 | 522896,98 | 1308695,18 |
|  |  |  | 58 | 522899,44 | 1308697,24 |
| 12 | ЗУ 12 | 16 | 61 | 522884,84 | 1308679,24 |
|  |  |  | 62 | 522885,32 | 1308683,93 |
|  |  |  | 63 | 522881,90 | 1308684,29 |
|  |  |  | 64 | 522881,42 | 1308679,60 |
|  |  |  | 61 | 522884,84 | 1308679,24 |
| 13 | ЗУ 13 | 24232 | 65 | 522956,09 | 1308569,87 |
|  |  |  | 66 | 522959,68 | 1308590,54 |
|  |  |  | 67 | 522949,63 | 1308606,33 |
|  |  |  | 68 | 522912,02 | 1308679,20 |
|  |  |  | 69 | 522902,67 | 1308694,89 |
|  |  |  | 70 | 522879,74 | 1308723,21 |
|  |  |  | 71 | 522870,35 | 1308724,90 |
|  |  |  | 72 | 522870,56 | 1308726,19 |
|  |  |  | 73 | 522859,59 | 1308728,60 |
|  |  |  | 74 | 522838,51 | 1308731,80 |
|  |  |  | 75 | 522825,96 | 1308662,51 |
|  |  |  | 76 | 522831,92 | 1308658,95 |
|  |  |  | 77 | 522841,04 | 1308649,87 |
|  |  |  | 78 | 522867,72 | 1308615,81 |
|  |  |  | 79 | 522863,84 | 1308607,25 |
|  |  |  | 80 | 522865,20 | 1308603,94 |
|  |  |  | 81 | 522875,11 | 1308594,34 |
|  |  |  | 82 | 522857,76 | 1308567,30 |
|  |  |  | 83 | 522860,63 | 1308564,38 |
|  |  |  | 84 | 522795,28 | 1308465,29 |
|  |  |  | 85 | 522757,44 | 1308419,15 |
|  |  |  | 86 | 522796,55 | 1308388,27 |
|  |  |  | 87 | 522892,65 | 1308503,37 |
|  |  |  | 65 | 522956,09 | 1308569,87 |
|  |  |  | 48 | 522898,89 | 1308676,31 |
|  |  |  | 47 | 522901,95 | 1308671,41 |
|  |  |  | 46 | 522908,44 | 1308675,45 |
|  |  |  | 45 | 522905,49 | 1308680,17 |
|  |  |  | 49 | 522906,21 | 1308680,59 |
|  |  |  | 50 | 522901,62 | 1308688,49 |
|  |  |  | 51 | 522900,94 | 1308688,10 |
|  |  |  | 56 | 522896,98 | 1308695,18 |
|  |  |  | 58 | 522899,44 | 1308697,24 |
|  |  |  | 59 | 522893,58 | 1308704,84 |
|  |  |  | 60 | 522886,95 | 1308699,73 |
|  |  |  | 57 | 522893,01 | 1308691,85 |
|  |  |  | 55 | 522889,86 | 1308690,00 |
|  |  |  | 52 | 522893,38 | 1308683,69 |
|  |  |  | 53 | 522892,75 | 1308683,32 |
|  |  |  | 54 | 522897,37 | 1308675,42 |
|  |  |  | 48 | 522898,89 | 1308676,31 |
|  |  |  | 61 | 522884,84 | 1308679,24 |
|  |  |  | 62 | 522885,32 | 1308683,93 |
|  |  |  | 63 | 522881,90 | 1308684,29 |
|  |  |  | 64 | 522881,42 | 1308679,60 |
|  |  |  | 61 | 522884,84 | 1308679,24 |
| 14 | ЗУ 14 | 2993 | 88 | 522640,05 | 1308108,92 |
|  |  |  | 89 | 522600,65 | 1308134,94 |
|  |  |  | 90 | 522565,71 | 1308082,05 |
|  |  |  | 91 | 522605,11 | 1308056,03 |
|  |  |  | 88 | 522640,05 | 1308108,92 |
| 15 | ЗУ 15 | 1858 | 92 | 522739,48 | 1308292,95 |
|  |  |  | 93 | 522782,36 | 1308349,54 |
|  |  |  | 94 | 522761,67 | 1308362,60 |
|  |  |  | 95 | 522757,18 | 1308365,55 |
|  |  |  | 96 | 522748,76 | 1308352,58 |
|  |  |  | 97 | 522744,28 | 1308345,79 |
|  |  |  | 98 | 522721,48 | 1308304,96 |
|  |  |  | 99 | 522736,94 | 1308293,98 |
|  |  |  | 100 | 522737,56 | 1308293,73 |
|  |  |  | 92 | 522739,48 | 1308292,95 |
| 16 | ЗУ 16 | 655 | 101 | 522721,67 | 1308360,55 |
|  |  |  | 102 | 522728,45 | 1308356,18 |
|  |  |  | 103 | 522728,15 | 1308355,23 |
|  |  |  | 97 | 522744,28 | 1308345,79 |
|  |  |  | 96 | 522748,76 | 1308352,58 |
|  |  |  | 95 | 522757,18 | 1308365,55 |
|  |  |  | 104 | 522753,00 | 1308368,30 |
|  |  |  | 105 | 522734,78 | 1308380,94 |
|  |  |  | 101 | 522721,67 | 1308360,55 |
| 17 | ЗУ 17 | 954 | 106 | 522771,89 | 1308387,63 |
|  |  |  | 107 | 522776,19 | 1308395,50 |
|  |  |  | 108 | 522753,35 | 1308409,83 |
|  |  |  | 105 | 522734,78 | 1308380,94 |
|  |  |  | 104 | 522753,00 | 1308368,30 |
|  |  |  | 95 | 522757,18 | 1308365,55 |
|  |  |  | 109 | 522764,82 | 1308377,29 |
|  |  |  | 106 | 522771,89 | 1308387,63 |
| 18 | ЗУ 18 | 639 | 93 | 522782,36 | 1308349,54 |
|  |  |  | 110 | 522787,13 | 1308377,96 |
|  |  |  | 106 | 522771,89 | 1308387,63 |
|  |  |  | 109 | 522764,82 | 1308377,29 |
|  |  |  | 95 | 522757,18 | 1308365,55 |
|  |  |  | 94 | 522761,67 | 1308362,60 |
|  |  |  | 93 | 522782,36 | 1308349,54 |

- IX. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется разработка проекта межевания

Таблица № 9

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 522394,93 | 1307997,45 |
| 2 | 522495,87 | 1308164,08 |
| 3 | 522645,65 | 1308401,56 |
| 4 | 522687,01 | 1308467,17 |
| 5 | 522752,81 | 1308572,50 |
| 6 | 522783,77 | 1308622,09 |
| 7 | 522819,38 | 1308715,42 |
| 8 | 522824,20 | 1308742,36 |
| 9 | 522829,16 | 1308790,00 |
| 10 | 522828,46 | 1308797,74 |
| 11 | 522866,07 | 1308789,63 |
| 12 | 522965,46 | 1308580,03 |
| 13 | 522968,87 | 1308576,82 |
| 14 | 522968,06 | 1308575,97 |
| 15 | 522980,41 | 1308565,51 |
| 16 | 522890,40 | 1308429,58 |
| 17 | 522892,92 | 1308424,81 |
| 18 | 522771,20 | 1308228,76 |
| 19 | 522684,21 | 1308088,66 |
| 20 | 522545,14 | 1307886,10 |
| 21 | 522461,60 | 1307942,66 |
| 22 | 522390,59 | 1307989,83 |
| 23 | 522297,82 | 1308059,30 |
| 24 | 522259,27 | 1308041,53 |
| 25 | 522257,12 | 1308040,54 |
| 26 | 522247,86 | 1308036,28 |
| 27 | 522230,02 | 1308001,10 |
| 28 | 522216,11 | 1307956,88 |
| 29 | 522205,58 | 1307875,45 |
| 30 | 522198,84 | 1307823,22 |
| 31 | 522187,35 | 1307734,23 |
| 32 | 522184,09 | 1307709,03 |
| 33 | 522178,24 | 1307663,79 |
| 34 | 522172,31 | 1307617,89 |
| 35 | 522170,13 | 1307615,65 |
| 36 | 522165,28 | 1307608,19 |
| 37 | 522163,14 | 1307604,91 |
| 38 | 522160,40 | 1307599,27 |
| 39 | 522159,83 | 1307597,65 |
| 40 | 522157,45 | 1307590,90 |
| 41 | 522155,86 | 1307583,48 |
| 42 | 522154,03 | 1307569,26 |
| 43 | 522153,53 | 1307565,67 |
| 44 | 522152,53 | 1307558,60 |
| 45 | 522150,62 | 1307543,72 |
| 46 | 522148,99 | 1307528,89 |
| 47 | 522146,79 | 1307503,84 |
| 48 | 522144,84 | 1307483,76 |
| 49 | 522143,16 | 1307468,91 |
| 50 | 522141,66 | 1307454,13 |
| 51 | 522139,18 | 1307434,31 |
| 52 | 522138,71 | 1307430,45 |
| 53 | 522138,46 | 1307428,37 |
| 54 | 522137,72 | 1307422,43 |
| 55 | 522137,36 | 1307419,52 |
| 56 | 522133,34 | 1307394,74 |
| 57 | 522132,97 | 1307390,64 |
| 58 | 522124,74 | 1307391,05 |
| 59 | 522122,00 | 1307339,47 |
| 60 | 522121,05 | 1307321,56 |
| 61 | 522119,78 | 1307297,78 |
| 62 | 522127,59 | 1307297,41 |
| 63 | 522126,72 | 1307231,13 |
| 64 | 522118,83 | 1307231,07 |
| 65 | 522117,84 | 1307160,04 |
| 66 | 522117,80 | 1307157,44 |
| 67 | 522117,72 | 1307151,44 |
| 68 | 522124,07 | 1307151,10 |
| 69 | 522119,73 | 1307090,09 |
| 70 | 522113,25 | 1307090,96 |
| 71 | 522111,91 | 1307080,82 |
| 72 | 522108,05 | 1307070,65 |
| 73 | 522099,42 | 1307066,50 |
| 74 | 522025,47 | 1307080,38 |
| 75 | 522022,52 | 1307081,32 |
| 76 | 522023,17 | 1307088,37 |
| 77 | 521971,08 | 1307100,95 |
| 78 | 521912,37 | 1307116,40 |
| 79 | 521879,06 | 1307134,30 |
| 80 | 521519,40 | 1307227,50 |
| 81 | 521499,54 | 1307232,65 |
| 82 | 521485,07 | 1307235,93 |
| 83 | 521573,83 | 1307668,19 |
| 84 | 521554,76 | 1307658,60 |
| 85 | 521558,72 | 1307676,96 |
| 86 | 521560,10 | 1307712,18 |
| 87 | 521587,10 | 1307725,82 |
| 88 | 521732,75 | 1307799,87 |
| 89 | 521886,05 | 1307877,82 |
| 90 | 522003,11 | 1307937,34 |
| 91 | 522209,18 | 1308042,11 |
| 92 | 522222,53 | 1308048,29 |
| 93 | 522238,69 | 1308055,77 |
| 94 | 522248,21 | 1308072,91 |
| 95 | 522267,61 | 1308054,40 |
| 96 | 522301,27 | 1308069,25 |
| 97 | 522385,86 | 1308000,39 |
| 1 | 522394,93 | 1307997,45 |

X. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера,

проведение мероприятий по гражданской обороне

и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | А.А. Власов |
| --- | --- |