Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Героев Сибиряков,

ул. Кривошеина в городском округе

город Воронеж

Текстовая часть

проекта межевания территории,

ограниченной ул. Героев Сибиряков, ул. Кривошеина

в городском округе город Воронеж

Проект межевания территории, ограниченной ул. Героев Сибиряков, ул. Кривошеина в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 24.08.2021 № 14/ПМТ, технического задания к данному контракту, постановления администрации городского округа город Воронеж от 26.04.2021 № 393 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Героев Сибиряков, ул. Кривошеина в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021–2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется:

1) для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Рассматриваемая территория площадью 8,5 га расположена в Советском районе городского округа город Воронеж. На территории межевания расположены жилые, нежилые общественные и административные здания.

Ранее на планируемую территорию документации по планировке территории разработано не было.

Согласно Генеральному плану планируемая территория расположена в функциональной зоне – зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки планируемая территория расположена в территориальных зонах: ЖМ(о) «Зона особого регламента многоэтажной жилой застройки», ОДМ «Зона смешанной общественно-деловой застройки».

Регламент ЖМ(о) устанавливается для территорий высокоплотной новой и сложившейся многоэтажной многоквартирной застройки. Развитие территорий данного регламента с размещением новой застройки должно быть обосновано характеристиками планируемого развития функциональных зон, установленными Генеральным планом, его технико-экономическими показателями.

Градостроительный регламент зоны ОДМ устанавливается для сложившихся территорий смешанного функционального назначения, характеризующихся высокой гетерогенностью (разнообразием) среды в границах каждого квартала. Регламент предназначен для территорий исторического центра города, регулируемых в первую очередь по условиям охраны объектов культурного наследия. Регламент также может устанавливаться для новых городских центров смешанного размещения жилой и общественной застройки.

Виды разрешенного использования, предельные параметры разрешенного строительства определяются в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки, положениями градостроительного регламента.

В соответствии с градостроительным регламентом за пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, АЗС с объектами автосервиса).

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории, ограниченной ул. Героев Сибиряков, ул. Кривошеина в городском округе город Воронеж, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 511190.95 | 1295900.37 |
| 2 | 511170.05 | 1296100.23 |
| 3 | 511145.83 | 1296094.72 |
| 4 | 511126.07 | 1296074.04 |
| 5 | 510922.12 | 1295942.41 |
| 6 | 510766.41 | 1295844.32 |
| 7 | 510781.55 | 1295761.66 |
| 8 | 510785.54 | 1295694.06 |
| 9 | 510782.34 | 1295685.38 |
| 10 | 510783.59 | 1295660.16 |
| 11 | 510806.37 | 1295624.68 |
| 12 | 510813.64 | 1295622.29 |
| 13 | 510915.77 | 1295628.25 |
| 14 | 510970.89 | 1295632.82 |
| 15 | 510953.05 | 1295869.06 |
| 1 | 511190.95 | 1295900.37 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, а также зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории отсутствуют. В границах рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В соответствии с картой градостроительного зонирования «Карта зон с особыми условиями использования территории», утвержденной в составе Правил землепользования и застройки, рассматриваемая территория частично расположена в границах исторической территории.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны обеспечивает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями производятся только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Согласно ст. 11.3 ЗК РФ образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с ГрК РФ.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

В соответствии со ст. 39.27 ЗК РФ перераспределение между собой земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускается на основании утвержденного проекта межевания территории. В соглашении либо решении о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются реквизиты постановления об утверждении проекта межевания территории. В связи с этим необходима разработка проекта межевания территории.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка (части земельного участка) | Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |
| 1 | :ЗУ1 | 1514 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 511189.00 | 1295902.29 |
|  |  |  |  | 2 | 511179.76 | 1295988.91 |
|  |  |  |  | 3 | 511162.58 | 1295986.10 |
|  |  |  |  | 4 | 511165.41 | 1295960.16 |
|  |  |  |  | 5 | 511155.69 | 1295951.51 |
|  |  |  |  | 6 | 511155.80 | 1295945.56 |
|  |  |  |  | 7 | 511161.12 | 1295898.27 |
|  |  |  |  | 8 | 511182.27 | 1295901.30 |
|  |  |  |  | 9 | 511168.51 | 1295912.48 |
|  |  |  |  | 10 | 511180.93 | 1295932.96 |
|  |  |  |  | 11 | 511183.59 | 1295901.51 |
|  |  |  |  | 1 | 511189.00 | 1295902.29 |
|  |  |  |  | 13 | 511173.37 | 1295931.64 |
|  |  |  |  | 14 | 511170.65 | 1295952.48 |
|  |  |  |  | 15 | 511156.78 | 1295950.67 |
|  |  |  |  | 16 | 511160.64 | 1295921.02 |
|  |  |  |  | 17 | 511167.14 | 1295921.87 |
|  |  |  |  | 13 | 511173.37 | 1295931.64 |
| 2 | :ЗУ2 | 2468 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 2 | 511179.76 | 1295988.91 |
|  |  |  |  | 18 | 511168.28 | 1296096.62 |
|  |  |  |  | 19 | 511146.64 | 1296092.76 |
|  |  |  |  | 20 | 511164.28 | 1296088.43 |
|  |  |  |  | 21 | 511157.77 | 1296060.87 |
|  |  |  |  | 22 | 511153.63 | 1296045.93 |
|  |  |  |  | 23 | 511147.82 | 1296047.54 |
|  |  |  |  | 24 | 511148.89 | 1296051.39 |
|  |  |  |  | 25 | 511145.04 | 1296052.46 |
|  |  |  |  | 26 | 511148.11 | 1296063.55 |
|  |  |  |  | 27 | 511140.02 | 1296065.79 |
|  |  |  |  | 19 | 511146.64 | 1296092.76 |
|  |  |  |  | 28 | 511127.56 | 1296070.09 |
|  |  |  |  | 29 | 511164.10 | 1296015.80 |
|  |  |  |  | 30 | 511164.13 | 1296005.29 |
|  |  |  |  | 31 | 511141.33 | 1296002.84 |
|  |  |  |  | 32 | 511143.08 | 1295991.82 |
|  |  |  |  | 33 | 511144.26 | 1295984.38 |
|  |  |  |  | 3 | 511162.58 | 1295986.10 |
|  |  |  |  | 2 | 511179.76 | 1295988.91 |
| 3 | :ЗУ3 | 7784 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:8701 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 7 | 511161.12 | 1295898.27 |
|  |  |  |  | 6 | 511155.80 | 1295945.56 |
|  |  |  |  | 5 | 511155.69 | 1295951.51 |
|  |  |  |  | 4 | 511165.41 | 1295960.16 |
|  |  |  |  | 3 | 511162.58 | 1295986.10 |
|  |  |  |  | 33 | 511144.26 | 1295984.38 |
|  |  |  |  | 32 | 511143.08 | 1295991.82 |
|  |  |  |  | 34 | 511103.04 | 1295987.74 |
|  |  |  |  | 35 | 511109.66 | 1295937.57 |
|  |  |  |  | 36 | 511045.36 | 1295931.34 |
|  |  |  |  | 37 | 511050.95 | 1295884.02 |
|  |  |  |  | 43 | 511114.32 | 1295892.20 |
|  |  |  |  | 38 | 511129.62 | 1295894.13 |
|  |  |  |  | 39 | 511151.28 | 1295896.85 |
|  |  |  |  | 7 | 511161.12 | 1295898.27 |
| 4 | :ЗУ4 | 776 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 40 | 511049.06 | 1295982.25 |
|  |  |  |  | 41 | 511031.95 | 1296007.84 |
|  |  |  |  | 42 | 511004.83 | 1295990.17 |
|  |  |  |  | 44 | 511022.72 | 1295960.73 |
|  |  |  |  | 45 | 511026.88 | 1295979.98 |
|  |  |  |  | 46 | 511040.52 | 1295981.37 |
|  |  |  |  | 40 | 511049.06 | 1295982.25 |
|  |  |  |  | 101 | 511019.66 | 1295983.05 |
|  |  |  |  | 102 | 511029.96 | 1295989.33 |
|  |  |  |  | 103 | 511025.91 | 1295995.99 |
|  |  |  |  | 104 | 511015.61 | 1295989.72 |
|  |  |  |  | 101 | 511019.66 | 1295983.05 |
| 5 | :ЗУ5 | 6063 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:8702 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 37 | 511050.95 | 1295884.02 |
|  |  |  |  | 36 | 511045.36 | 1295931.34 |
|  |  |  |  | 46 | 511040.52 | 1295981.37 |
|  |  |  |  | 45 | 511026.88 | 1295979.98 |
|  |  |  |  | 44 | 511022.72 | 1295960.73 |
|  |  |  |  | 47 | 510958.92 | 1295917.96 |
|  |  |  |  | 48 | 510952.98 | 1295914.61 |
|  |  |  |  | 49 | 510961.34 | 1295901.77 |
|  |  |  |  | 50 | 510965.81 | 1295872.74 |
|  |  |  |  | 37 | 511050.95 | 1295884.02 |
|  |  |  |  | 101 | 511033.88 | 1295955.52 |
|  |  |  |  | 102 | 511032.97 | 1295967.12 |
|  |  |  |  | 103 | 511026.02 | 1295966.40 |
|  |  |  |  | 104 | 511026.82 | 1295954.76 |
|  |  |  |  | 101 | 511033.88 | 1295955.52 |
| 6 | :ЗУ6 | 2942 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 44 | 511022.72 | 1295960.73 |
|  |  |  |  | 42 | 511004.83 | 1295990.17 |
|  |  |  |  | 51 | 510933.87 | 1295943.97 |
|  |  |  |  | 48 | 510952.98 | 1295914.61 |
|  |  |  |  | 47 | 510958.92 | 1295917.96 |
|  |  |  |  | 44 | 511022.72 | 1295960.73 |
| 7 | :ЗУ7 | 279 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 52 | 510951.75 | 1295857.78 |
|  |  |  |  | 53 | 510950.87 | 1295868.85 |
|  |  |  |  | 54 | 510940.62 | 1295894.20 |
|  |  |  |  | 55 | 510933.86 | 1295904.58 |
|  |  |  |  | 56 | 510927.22 | 1295893.09 |
|  |  |  |  | 52 | 510951.75 | 1295857.78 |
|  |  |  |  | 105 | 510945.09 | 1295881.23 |
|  |  |  |  | 106 | 510939.51 | 1295889.18 |
|  |  |  |  | 107 | 510940.32 | 1295889.75 |
|  |  |  |  | 108 | 510939.16 | 1295891.40 |
|  |  |  |  | 109 | 510938.34 | 1295890.83 |
|  |  |  |  | 110 | 510938.18 | 1295891.05 |
|  |  |  |  | 111 | 510937.49 | 1295890.56 |
|  |  |  |  | 112 | 510936.49 | 1295890.57 |
|  |  |  |  | 113 | 510935.51 | 1295890.38 |
|  |  |  |  | 114 | 510934.67 | 1295889.83 |
|  |  |  |  | 115 | 510933.96 | 1295889.11 |
|  |  |  |  | 116 | 510933.48 | 1295888.24 |
|  |  |  |  | 117 | 510933.47 | 1295887.66 |
|  |  |  |  | 118 | 510932.94 | 1295887.33 |
|  |  |  |  | 119 | 510939.74 | 1295877.38 |
|  |  |  |  | 120 | 510940.44 | 1295877.86 |
|  |  |  |  | 121 | 510941.29 | 1295877.85 |
|  |  |  |  | 122 | 510942.82 | 1295877.18 |
|  |  |  |  | 123 | 510944.46 | 1295878.48 |
|  |  |  |  | 124 | 510944.14 | 1295879.60 |
|  |  |  |  | 125 | 510944.39 | 1295880.72 |
|  |  |  |  | 105 | 510945.09 | 1295881.23 |
| 8 | :ЗУ8 | 5350 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 55 | 510933.87 | 1295904.57 |
|  |  |  |  | 57 | 510915.84 | 1295932.24 |
|  |  |  |  | 58 | 510820.95 | 1295870.46 |
|  |  |  |  | 59 | 510847.97 | 1295829.82 |
|  |  |  |  | 95 | 510856.14 | 1295818.39 |
|  |  |  |  | 74 | 510882.86 | 1295839.02 |
|  |  |  |  | 70 | 510889.62 | 1295845.69 |
|  |  |  |  | 60 | 510883.77 | 1295854.43 |
|  |  |  |  | 61 | 510879.37 | 1295860.99 |
|  |  |  |  | 56 | 510927.22 | 1295893.09 |
|  |  |  |  | 55 | 510933.87 | 1295904.57 |
| 9 | :ЗУ9 | 4967 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:32 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 59 | 510847.97 | 1295829.82 |
|  |  |  |  | 58 | 510820.95 | 1295870.46 |
|  |  |  |  | 62 | 510770.82 | 1295837.82 |
|  |  |  |  | 63 | 510775.53 | 1295807.45 |
|  |  |  |  | 64 | 510779.54 | 1295782.79 |
|  |  |  |  | 71 | 510783.07 | 1295762.06 |
|  |  |  |  | 72 | 510783.85 | 1295764.23 |
|  |  |  |  | 73 | 510815.30 | 1295786.86 |
|  |  |  |  | 95 | 510856.14 | 1295818.39 |
|  |  |  |  | 59 | 510847.97 | 1295829.82 |
| 10 | :ЗУ10 | 225 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 67 | 510935.66 | 1295800.09 |
|  |  |  |  | 68 | 510925.91 | 1295814.62 |
|  |  |  |  | 69 | 510915.25 | 1295807.47 |
|  |  |  |  | 66 | 510925.00 | 1295792.94 |
|  |  |  |  | 67 | 510935.66 | 1295800.09 |
| 11 | :ЗУ11 | 5810 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:143 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 61 | 510879.37 | 1295860.99 |
|  |  |  |  | 60 | 510883.77 | 1295854.43 |
|  |  |  |  | 70 | 510889.62 | 1295845.69 |
|  |  |  |  | 74 | 510882.86 | 1295839.02 |
|  |  |  |  | 75 | 510885.36 | 1295838.40 |
|  |  |  |  | 76 | 510892.85 | 1295827.20 |
|  |  |  |  | 77 | 510931.17 | 1295767.50 |
|  |  |  |  | 78 | 510934.76 | 1295765.71 |
|  |  |  |  | 65 | 510942.53 | 1295766.82 |
|  |  |  |  | 79 | 510958.82 | 1295769.16 |
|  |  |  |  | 52 | 510951.75 | 1295857.78 |
|  |  |  |  | 56 | 510927.22 | 1295893.09 |
|  |  |  |  | 61 | 510879.37 | 1295860.99 |
|  |  |  |  | 67 | 510935.66 | 1295800.09 |
|  |  |  |  | 68 | 510925.91 | 1295814.62 |
|  |  |  |  | 69 | 510915.25 | 1295807.47 |
|  |  |  |  | 66 | 510925.00 | 1295792.94 |
|  |  |  |  | 67 | 510935.66 | 1295800.09 |
| 12 | :ЗУ12 | 18497 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:17289 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 80 | 510960.63 | 1295759.86 |
|  |  |  |  | 79 | 510958.82 | 1295769.16 |
|  |  |  |  | 65 | 510942.53 | 1295766.82 |
|  |  |  |  | 78 | 510934.76 | 1295765.71 |
|  |  |  |  | 77 | 510931.17 | 1295767.50 |
|  |  |  |  | 76 | 510892.85 | 1295827.20 |
|  |  |  |  | 75 | 510885.36 | 1295838.40 |
|  |  |  |  | 74 | 510882.86 | 1295839.02 |
|  |  |  |  | 73 | 510815.30 | 1295786.86 |
|  |  |  |  | 72 | 510783.85 | 1295764.23 |
|  |  |  |  | 71 | 510782.96 | 1295761.74 |
|  |  |  |  | 81 | 510786.83 | 1295693.90 |
|  |  |  |  | 82 | 510783.54 | 1295685.16 |
|  |  |  |  | 83 | 510783.85 | 1295671.89 |
|  |  |  |  | 84 | 510798.94 | 1295680.97 |
|  |  |  |  | 85 | 510804.35 | 1295671.97 |
|  |  |  |  | 86 | 510784.89 | 1295660.26 |
|  |  |  |  | 87 | 510807.32 | 1295625.66 |
|  |  |  |  | 88 | 510809.28 | 1295624.33 |
|  |  |  |  | 89 | 510813.77 | 1295623.39 |
|  |  |  |  | 90 | 510879.10 | 1295627.19 |
|  |  |  |  | 91 | 510839.10 | 1295686.11 |
|  |  |  |  | 92 | 510948.57 | 1295759.54 |
|  |  |  |  | 80 | 510960.63 | 1295759.86 |
| 13 | :ЗУ13 | 11216 | Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0508001:17582, 36:34:0508001:17290 и дальнейшее перераспределение с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 80 | 510960.63 | 1295759.86 |
|  |  |  |  | 92 | 510948.57 | 1295759.54 |
|  |  |  |  | 91 | 510839.10 | 1295686.11 |
|  |  |  |  | 90 | 510879.10 | 1295627.19 |
|  |  |  |  | 96 | 510913.66 | 1295629.20 |
|  |  |  |  | 97 | 510967.36 | 1295633.94 |
|  |  |  |  | 98 | 510969.74 | 1295636.19 |
|  |  |  |  | 99 | 510967.03 | 1295676.62 |
|  |  |  |  | 100 | 510963.43 | 1295709.16 |
|  |  |  |  | 80 | 510960.63 | 1295759.86 |
| 14 | :ЗУ14 | 82 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 101 | 511033.88 | 1295955.52 |
|  |  |  |  | 102 | 511032.97 | 1295967.12 |
|  |  |  |  | 103 | 511026.02 | 1295966.40 |
|  |  |  |  | 104 | 511026.82 | 1295954.76 |
|  |  |  |  | 101 | 511033.88 | 1295955.52 |

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка (части земельного участка) к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 1514 | - |
| 2 | :ЗУ2 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 2468 | - |
| 3 | :ЗУ4 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 776 | - |
| 4 | :ЗУ7 | - | Земельный участок общего пользования (благоустройство территории) | 279 | - |

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка (части земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | 1514 | Благоустройство территории |
| 2 | :ЗУ2 | 2468 | Благоустройство территории |
| 3 | :ЗУ3 | 7784 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 4 | :ЗУ4 | 776 | Благоустройство территории |
| 5 | :ЗУ5 | 6063 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 6 | :ЗУ6 | 2942 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 7 | :ЗУ7 | 279 | Благоустройство территории |
| 8 | :ЗУ8 | 5350 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 9 | :ЗУ9 | 4967 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 10 | :ЗУ10 | 225 | Предоставление коммунальных услуг |
| 11 | :ЗУ11 | 5810 | Общежитие |
| 12 | :ЗУ12 | 18497 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 13 | :ЗУ13 | 11216 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 14 | :ЗУ14 | 82 | Предоставление коммунальных услуг |

Согласно п. 9 ст. 1, ч. 2 и 6 ст. 30 ГрК РФ предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются градостроительным регламентом, утвержденным в составе Правил землепользования и застройки.

В соответствии с ч. 9 ст. 43 ГрК РФ при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Таким образом, проект межевания территории конкретизирует предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные Правилами землепользования и застройки в отношении территориальных зон, применительно к конкретной территории.

Проектом межевания территории предлагается образовать 14 земельных участков.

Проектом межевания территории предлагается образовать 4 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд.

ЗУ1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1514 кв. м, прилегающий к земельному участку по адресу: 
пр-кт Патриотов, д. 1д, уч. 1е, ул. Кривошеина, д. 66б, ул. Героев Сибиряков.

Земельный участок ЗУ1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор) – «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ2

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2468 кв. м, прилегающий к земельному участку по адресу: ул. Кривошеина, д. 66, 66г, ул. Героев Сибиряков.

Земельный участок ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 7784 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, д. 1д, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98):

Sнорм.к = Sк х Уз.д = 11670,3 х 0,92=10737 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 11670,3 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,92 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ3 площадью 7784 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:8701 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 776 кв. м, прилегающий к земельному участку по адресу: ул. Кривошеина, д. 66, 68.

Земельный участок ЗУ4 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ5

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 6063 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, д. 1е, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = Sк х Уз.д = 27174,8 х 0,92 = 25000 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 27174,8 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,92 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ5 площадью 6063 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:8703 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2942 кв. м, расположенный по адресу: ул. Кривошеина, д. 68, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = Sк х Уз.д = 8231,40 х 0,98 = 8067 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 8231,40 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,98 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ6 площадью 2942 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 279 кв. м, прилегающий к земельному участку по адресу: ул. Кривошеина, д. 66, 68.

Земельный участок ЗУ7 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Благоустройство территории».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ8

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5350 кв. м, расположенный по адресу: ул. Кривошеина, д. 70, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = Sк х Уз.д = 11749,9 х 0,98 = 11515 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 11749,9 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,98 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ8 площадью 5350 кв. м образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ9

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4967 кв. м, расположенный по адресу: ул. Кривошеина, д. 72, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = Sк х Уз.д = 6091,2 х 0,98 = 5969 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 6091,2 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,98 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ9 площадью 4967 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:32 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ10

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 225 кв. м, прилегающий к земельному участку по адресу: ул. Кривошеина, д. 70, 72, пр-кт Патриотов, д. 7, 7б.

Земельный участок ЗУ10 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Предоставление коммунальных услуг». Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка, в том числе его максимальная площадь – 5000 кв. м.

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ11

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 5810 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, д. 7б, для общежития.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98: Sнорм.к = Sк х Уз.д = 4068,4 х 0,98 = 3987 кв. м, где:

Sнорм.к – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, кв. м;

Sк = 4068,4 кв. м – общая площадь жилых помещений в кондоминиуме;

Уз.д = 0,98 – удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (согласно приложению А СП 30-101-98).

Земельный участок ЗУ11 площадью 5810 кв. м образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:143 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Границы участка определены в соответствии с поставленными на кадастровый учет соседними земельными участками, а также элементами планировочной структуры.

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

ЗУ12

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 18497 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, уч. 7.

Земельный участок ЗУ12 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0508001:17289 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ13

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 11216 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, уч. 7.

Земельный участок ЗУ13 образуется путем объединения земельных участков с кадастровыми номера 36:34:0508001:17582, 36:34:0508001:17290 и дальнейшего перераспределения с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

ЗУ14

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 82 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Патриотов, уч. 7.

Земельный участок ЗУ14 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(о). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором – «Предоставление коммунальных услуг».

Границы образуемого земельного участка определены с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельного участка (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительным регламентом, а также требований, установленных в соответствии с иными нормативами градостроительного проектирования.

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 43 ГрК РФ перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, приведены в таблице № 3.

Согласно п. 12 ст. 1 ГрК РФ территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Ведомость координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания территории, представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 511189.00 | 1295902.29 |
| 2 | 511168.28 | 1296096.62 |
| 3 | 511168.03 | 1296098.93 |
| 4 | 511132.78 | 1296076.29 |
| 5 | 510931.77 | 1295947.19 |
| 6 | 510952.98 | 1295914.61 |
| 7 | 510961.34 | 1295901.77 |
| 8 | 510965.81 | 1295873.02 |
| 9 | 510969.74 | 1295636.19 |
| 10 | 510967.03 | 1295676.62 |
| 11 | 510963.43 | 1295709.16 |
| 12 | 510960.63 | 1295759.86 |
| 13 | 510958.82 | 1295769.16 |
| 14 | 510950.87 | 1295868.85 |
| 15 | 510940.62 | 1295894.21 |
| 16 | 510933.87 | 1295904.56 |
| 17 | 510913.68 | 1295935.58 |
| 18 | 510769.84 | 1295843.19 |
| 19 | 510770.82 | 1295837.82 |
| 20 | 510775.53 | 1295807.45 |
| 21 | 510782.96 | 1295761.74 |
| 22 | 510786.83 | 1295693.90 |
| 23 | 510783.54 | 1295685.16 |
| 24 | 510783.85 | 1295671.89 |
| 25 | 510784.89 | 1295660.26 |
| 26 | 510807.32 | 1295625.66 |
| 27 | 510809.28 | 1295624.33 |
| 28 | 510813.77 | 1295623.39 |
| 29 | 510879.10 | 1295627.19 |
| 30 | 510913.66 | 1295629.20 |
| 31 | 510967.36 | 1295633.94 |
| 9 | 510969.74 | 1295636.19 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м в связи со сложившейся градостроительной ситуацией, а также на расстоянии 6 м по ул. Героев Сибиряков, пр-кту Патриотов.

Координатное описание линий отступа от утверждаемых проектом межевания территории красных линий приведено в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 511183.03 | 1295901.65 |
| 2 | 511162.74 | 1296091.97 |
| 3 | 511134.40 | 1296073.77 |
| 4 | 510938.45 | 1295947.92 |
| 5 | 510958.01 | 1295917.89 |
| 6 | 510967.07 | 1295903.96 |
| 7 | 510971.74 | 1295873.94 |
| 8 | 511183.03 | 1295901.65 |
| 9 | 510963.70 | 1295636.63 |
| 10 | 510961.05 | 1295676.09 |
| 11 | 510957.45 | 1295708.66 |
| 12 | 510954.66 | 1295759.12 |
| 13 | 510952.87 | 1295768.34 |
| 14 | 510944.96 | 1295867.46 |
| 15 | 510935.27 | 1295891.42 |
| 16 | 510928.84 | 1295901.29 |
| 17 | 510910.27 | 1295929.82 |
| 18 | 510773.15 | 1295841.75 |
| 19 | 510773.78 | 1295838.32 |
| 20 | 510778.49 | 1295807.92 |
| 21 | 510785.95 | 1295762.07 |
| 22 | 510789.86 | 1295693.44 |
| 23 | 510786.55 | 1295684.65 |
| 24 | 510786.85 | 1295672.06 |
| 25 | 510787.81 | 1295661.27 |
| 26 | 510809.51 | 1295627.80 |
| 27 | 510810.47 | 1295627.15 |
| 28 | 510813.99 | 1295626.41 |
| 29 | 510878.93 | 1295630.18 |
| 30 | 510913.44 | 1295632.19 |
| 9 | 510963.70 | 1295636.63 |

Проектом межевания территории установление сервитутов не предусмотрено.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Проект межевания территории, ограниченной ул. Героев Сибиряков, ул. Кривошеина в городском округе город Воронеж, рассмотрен и рекомендован для вынесения на общественные обсуждения.

| Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |