Приложение № 1

к проекту межевания территории,

ограниченной ул. Магнитогорская,

б-ром Фестивальный, ул. Путиловская

в городском округе город Воронеж

Текстовая  часть

ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ,  ОГРАНИЧЕННОЙ

УЛ.  МАГНИТОГОРСКАЯ,  Б-РОМ  ФЕСТИВАЛЬНЫЙ,

УЛ.  ПУТИЛОВСКАЯ  В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

Проект межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская,
б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального контракта от 26.07.2021 № 5/ПМТ, технического задания к нему, постановления администрации городского округа город Воронеж от 21.04.2021 № 377 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Магнитогорская, б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж на 2021−2041 годы, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2020 № 137-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 ГрК РФ подготовка проекта межевания территории осуществляется:

- для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- для установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Согласно ч. 4 ст. 41 ГрК РФ видами документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект межевания территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.

Рассматриваемая территория площадью 3,4 га расположена в Советском районе городского округа город Воронеж в границах ул. Магнитогорская, б-ра Фестивальный, ул. Путиловская.

Ранее на планируемую территорию документация по планировке территории разработана не была.

Согласно Генеральному плану рассматриваемая территория расположена в функциональной зоне 701010100 «Жилые зоны».

Согласно Правилам землепользования и застройки рассматриваемая территория расположена в следующих территориальных зонах:

- ЖМ(р) «Зона реконструкции многоэтажной жилой застройки». Регламент ЖМ(р) устанавливается для сложившихся жилых территорий, реконструируемых под многоэтажное многоквартирное жилье с увеличением предельных параметров застройки. Регламент предназначен для режимов реконструкции, реновации, и ревитализации городской среды в кварталах (микрорайонах) с имеющимся градостроительным потенциалом развития;

- ЖТ «Зона малоэтажной жилой застройки». Регламент ЖТ применяется для кварталов (микрорайонов) и районов с высокоплотной малоэтажной жилой застройкой: индивидуальной, блокированной и многоквартирной. Действие регламента ЖТ направлено на обеспечение приватности и качества жизни населения в высокоурбанизированной среде с размещением локальных общественных центров обслуживания. Данный регламент применяется как основной для зон индивидуального жилищного строительства в центральном ядре города.

Перечень координат характерных точек границ территории, ограниченной ул. Магнитогорская, б-ром Фестивальный, ул. Путиловская в городском округе город Воронеж, в отношении которой разработан проект межевания, приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 512766.74 | 1294304.04 |
| 2 | 512823.65 | 1294267.71 |
| 3 | 512879.69 | 1294231.58 |
| 4 | 512937.99 | 1294196.20 |
| 5 | 512997.04 | 1294159.39 |
| 6 | 513146.55 | 1294067.94 |
| 7 | 513133.66 | 1294013.66 |
| 8 | 513103.57 | 1294030.74 |
| 9 | 513082.78 | 1294044.23 |
| 10 | 513023.85 | 1294081.23 |
| 11 | 512968.89 | 1294115.27 |
| 12 | 512910.40 | 1294151.45 |
| 13 | 512853.83 | 1294187.44 |
| 14 | 512793.63 | 1294224.84 |
| 15 | 512735.48 | 1294260.62 |
| 16 | 512678.18 | 1294295.72 |
| 17 | 512596.18 | 1294346.53 |
| 18 | 512609.77 | 1294404.01 |
| 19 | 512707.78 | 1294341.65 |
| 1 | 512766.74 | 1294304.04 |

Рациональное использование территории во многом определяется характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.

В соответствии со ст. 21 Правил землепользования и застройки в границах рассматриваемой территории объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

Планировочными ограничениями для рассматриваемой территории являются охранные зоны инженерных сетей. Наличие охранной зоны предполагает привлечение к ответственности за повреждение или нарушение правил охраны линейных объектов. Работы в местах пересечений с инженерными коммуникациями следует производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций.

В рамках проекта межевания территории определяется местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков существующих и планируемых зданий, сооружений, в том числе линейных объектов, территорий общего пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Проектное разделение территории учитывает результаты нормативных расчетов и особенности пространственной организации данной территории в соответствии с видом размещаемых объектов.

Функционально-планировочная организация территории принята исходя из фактического использования территории с сохранением существующих участков, поставленных на кадастровый учет.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется с учетом границ смежных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, естественных границ земельных участков (существующего ограждения, фасада здания), границ территориальных зон, требований, установленных градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, а также требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проектом межевания территории предлагается образовать 11 земельных участков. Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Кадастровый номер существующего земельного участка | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | :ЗУ1 | 2500 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 2 | - | :ЗУ2 | 3405 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 3 | - | :ЗУ3 | 4082 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 4 | 36:34:0505026:467 | :ЗУ4 | 301 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:467 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Предоставление коммунальных услуг |
| 5 | - | :ЗУ5 | 1266 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Благоустройство территории |
| 6 | - | :ЗУ6 | 492 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть |
| 7 | - | :ЗУ7 | 619 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Для индивидуального жилищного строительства |
| 8 | - | :ЗУ8 | 649 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Для индивидуального жилищного строительства |
| 9 | 36:34:0505026:6 | :ЗУ9 | 4621 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:6 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
| 10 | 36:34:0505026:24 | :ЗУ10 | 158 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:24 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | Предоставление коммунальных услуг |
| 11 | - | :ЗУ11 | 325 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | Улично-дорожная сеть |

Проектом межевания территории предлагается образовать 3 земельных участка, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. Перечень и сведения о площади таких земельных участков приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемого земельного участка к территории общего пользования | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ5 | - | Земельный участок общего пользования (Благоустройство территории) | 1266 | - |
| 2 | :ЗУ6 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) | 492 | - |
| 3 | :ЗУ11 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) | 325 | - |

Настоящим проектом межевания территории предлагается образовать следующие земельные участки.

:ЗУ1

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 2500 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 1а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (далее – СП 30-101-98), – Sнорм.к = 3916 кв. м.

Земельный участок :ЗУ1 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – Классификатор) как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |
| 2 | 512978.48 | 1294134.86 |
| 3 | 512991.98 | 1294158.11 |
| 4 | 512960.00 | 1294178.51 |
| 5 | 512959.77 | 1294178.44 |
| 6 | 512900.64 | 1294159.17 |
| 7 | 512955.45 | 1294124.93 |
| 8 | 512956.33 | 1294126.47 |
| 9 | 512965.48 | 1294142.31 |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |

:ЗУ2

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 3405 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 19а, для многоквартирного дома.

Земельный участок :ЗУ2 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – Sнорм.к = 3398 кв. м.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 10 | 512799.36 | 1294282.12 |
| 11 | 512741.52 | 1294317.93 |
| 12 | 512684.55 | 1294297.88 |
| 13 | 512684.35 | 1294293.68 |
| 14 | 512736.5 | 1294261.27 |
| 10 | 512799.36 | 1294282.12 |

:ЗУ3

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4082 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 23а, для многоквартирного дома.

Земельный участок :ЗУ3 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – Sнорм.к = 3436 кв. м.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Площадь образуемого земельного участка больше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 6.

Таблица № 6

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 11 | 512741.52 | 1294317.93 |
| 15 | 512657.58 | 1294369.92 |
| 16 | 512657.1 | 1294369.72 |
| 17 | 512647.05 | 1294350.01 |
| 18 | 512639.22 | 1294348.27 |
| 19 | 512638.01 | 1294348.53 |
| 20 | 512637.45 | 1294347.57 |
| 21 | 512627.38 | 1294329.02 |
| 13 | 512684.35 | 1294293.68 |
| 12 | 512684.55 | 1294297.88 |
| 11 | 512741.52 | 1294317.93 |

:ЗУ4

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 301 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 1т.

Земельный участок :ЗУ4 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:467 с землями, государственная собственность на которые не разграничена. Перераспределение обусловлено тем, что объект (ЦТП) выходит за границы выделенного для его размещения земельного участка.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Предоставление коммунальных услуг».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 22 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 2 | 512978.43 | 1294134.77 |
| 1 | 512973.39 | 1294137.78 |
| 9 | 512965.48 | 1294142.31 |
| 8 | 512956.33 | 1294126.47 |
| 7 | 512955.45 | 1294124.93 |
| 22 | 512968.33 | 1294117.38 |

:ЗУ5

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 1266 кв. м, расположенный по ул. Путиловская, 22а.

Земельный участок :ЗУ5 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Благоустройство территории».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 8.

Таблица № 8

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 23 | 512607.99 | 1294341.05 |
| 21 | 512627.37 | 1294329.03 |
| 19 | 512638.01 | 1294348.53 |
| 31 | 512652.19 | 1294373.26 |
| 33 | 512609.76 | 1294399.24 |
| 36 | 512598.25 | 1294347.24 |
| 23 | 512607.99 | 1294341.05 |
| 20 | 512637.45 | 1294347.59 |
| 30 | 512641.48 | 1294367.19 |
| 29 | 512643.6 | 1294377.38 |
| 28 | 512627.85 | 1294380.73 |
| 27 | 512628.06 | 1294381.72 |
| 26 | 512617.01 | 1294384.07 |
| 25 | 512614.44 | 1294372.74 |
| 24 | 512610.42 | 1294353.15 |
| 20 | 512637.45 | 1294347.59 |

:ЗУ6

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 492 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, рядом с домом 25а.

Земельный участок :ЗУ6 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 37 | 513067.35 | 1294055.36 |
| 38 | 513068.00 | 1294056.43 |
| 39 | 513074.14 | 1294066.18 |
| 40 | 513083.88 | 1294081.65 |
| 41 | 513084.01 | 1294081.57 |
| 42 | 513087.94 | 1294088.02 |
| 43 | 513093.54 | 1294096.91 |
| 44 | 513084.94 | 1294102.30 |
| 45 | 513084.22 | 1294101.11 |
| 46 | 513064.86 | 1294070.06 |
| 47 | 513058.91 | 1294060.52 |
| 37 | 513067.35 | 1294055.36 |

:ЗУ7

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 619 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 44/2.

Земельный участок :ЗУ7 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Для индивидуального жилищного строительства».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 48 | 513140.03 | 1294047.93 |
| 49 | 513144.34 | 1294067.11 |
| 50 | 513118.38 | 1294081.87 |
| 51 | 513108.57 | 1294066.67 |
| 52 | 513120.28 | 1294059.25 |
| 53 | 513137.74 | 1294049.18 |
| 48 | 513140.03 | 1294047.93 |

:ЗУ8

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 649 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 39.

Земельный участок :ЗУ8 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖТ. Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Для индивидуального жилищного строительства».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 54 | 513103.86 | 1294031.21 |
| 55 | 513109.99 | 1294041.07 |
| 52 | 513120.28 | 1294059.25 |
| 51 | 513108.57 | 1294066.67 |
| 56 | 513103.82 | 1294069.62 |
| 57 | 513093.73 | 1294053.74 |
| 58 | 513087.60 | 1294044.23 |
| 59 | 513086.73 | 1294042.85 |
| 54 | 513103.86 | 1294031.21 |

:ЗУ9

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 4621 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 25а, для многоквартирного дома.

Нормативный размер земельного участка, определяемый согласно СП 30-101-98, – Sнорм.к = 7471 кв. м.

Земельный участок :ЗУ9 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:6 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Площадь образуемого земельного участка меньше нормативной площади в силу сложившихся планировочных особенностей.

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 12.

Таблица № 12

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 47 | 513058.90 | 1294060.52 |
| 46 | 513064.86 | 1294070.07 |
| 45 | 513084.22 | 1294101.11 |
| 60 | 513084.20 | 1294101.12 |
| 61 | 513084.21 | 1294101.13 |
| 62 | 513010.05 | 1294146.59 |
| 63 | 513007.16 | 1294141.87 |
| 64 | 512996.71 | 1294139.44 |
| 65 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 66 | 512978.49 | 1294121.75 |
| 67 | 512973.73 | 1294113.80 |
| 47 | 513058.90 | 1294060.52 |

:ЗУ10

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 158 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, 25т.

Земельный участок :ЗУ10 образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 36:34:0505026:24 с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Предоставление коммунальных услуг».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 13.

Таблица № 13

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 63 | 513007.16 | 1294141.87 |
| 62 | 513010.05 | 1294146.59 |
| 68 | 512998.22 | 1294154.13 |
| 65 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 64 | 512996.71 | 1294139.44 |
| 63 | 513007.16 | 1294141.87 |

:ЗУ11

Проектом межевания предлагается образовать земельный участок площадью 325 кв. м, расположенный по б-ру Фестивальный, рядом с домом 1а.

Земельный участок ЗУ11 образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Земельный участок расположен в зоне ЖМ(р). Вид разрешенного использования образуемого земельного участка устанавливается в соответствии с Классификатором как «Улично-дорожная сеть».

Ведомость координат характерных точек границ участка представлена в таблице № 14.

Таблица № 14

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 67 | 512973.73 | 1294113.81 |
| 66 | 512978.49 | 1294121.75 |
| 65 | 512991.04 | 1294142.39 |
| 68 | 512998.22 | 1294154.13 |
| 3 | 512991.98 | 1294158.11 |
| 2 | 512978.48 | 1294134.86 |
| 23 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 67 | 512973.73 | 1294113.81 |

Образование публичных сервитутов настоящим проектом межевания территории не предусмотрено.

Проектом межевания территории утверждаются красные линии с учетом Правил землепользования и застройки, границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, существующих объектов капитального строительства, границ территориальных зон и действующих нормативных правовых актов.

Перечень координат характерных точек красных линий, утверждаемых проектом межевания, представлен в таблице № 15.

Таблица № 15

| Номер характерной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 513132.16 | 1294016.55 |
| 2 | 513138.50 | 1294039.63 |
| 3 | 513144.34 | 1294067.11 |
| 4 | 513118.38 | 1294081.87 |
| 5 | 513093.54 | 1294096.91 |
| 6 | 513067.35 | 1294055.36 |
| 7 | 513103.86 | 1294031.21 |
| 1 | 513132.16 | 1294016.55 |
| 8 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 9 | 513084.22 | 1294101.12 |
| 10 | 512998.17 | 1294154.17 |
| 11 | 512973.73 | 1294113.80 |
| 8 | 513058.98 | 1294060.47 |
| 12 | 512968.33 | 1294117.38 |
| 13 | 512991.98 | 1294158.11 |
| 14 | 512959.77 | 1294178.44 |
| 15 | 512799.36 | 1294282.12 |
| 16 | 512657.58 | 1294369.92 |
| 17 | 512609.76 | 1294399.24 |
| 18 | 512598.25 | 1294347.24 |
| 12 | 512968.33 | 1294117.38 |

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 3 м по б-ру Фестивальный вокруг жилых домов 41, 44/2, 39, 37, 48. По ул. Путиловская, б-ру Фестивальный линии отступа совмещены с утверждаемыми красными линиями в связи со сложившейся градостроительной ситуацией.

Настоящий проект межевания территории обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством.

Проект межевания территории не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности. Площади и границы участков подлежат уточнению землеустроительным межеванием при оформлении соответствующих документов в установленном законом порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

| Руководитель управления главного архитектора | Г.Ю. Чурсанов |
| --- | --- |