Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж

Проект межевания территории

в районе ул. Волкова в городском округе город Воронеж

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2024-ПМТ

ТОМ I

Директор	О.В. Арефанова

Содержание

| Текстовая часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
|  | Общие положения | 5 |
| 1 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 8 |
| 2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 18 |
| 3 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом | 19 |
| 4 | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | 22 |
| 5 | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ | 22 |
| 6 | Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 23 |
| 7 | Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 24 |
| 8 | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 25 |
| Графическая часть |  |  |
| Лист | Наименование |  |
| 1 | Чертеж межевания территории М 1:500 |  |

Общие положения

Проект межевания территории в районе ул. Волкова в городском округе город Воронеж (далее – проект межевания территории, рассматриваемая территория), разработан на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 19.07.2024 № 900 «О подготовке проекта межевания территории в районе ул. Волкова в городском округе город Воронеж», Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

В соответствии с п.6 Задания на подготовку документации по планировке территории в районе ул. Волкова в городском округе город Воронеж, утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 19.07.2024 № 900, а также требованиями Технического задания на выполнение работ по подготовке проектов межевания территории подготовка проекта межевания территории предусмотрена в целях:

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности.

Работы выполнены в системе координат МСК-36, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории Воронежской области.

Территория, в районе ул. Волкова расположена в Левобережном районе городского округа город Воронеж на территории кадастрового квартала 36:34:0306089. Площадь рассматриваемой территории составляет 3.96 га.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, границ земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

таблица № 1

| № п/п | Кадастровый номер существующего земельного участка | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка | Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Х | Y |
| 1 | - | ЗУ1 | 676 | образуется путем раздела | 1 | 507362.03 | 1300717.50 |
|  |  |  |  | земельного участка | 2 | 507358.10 | 1300738.93 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 3 | 507349.24 | 1300751.53 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 4 | 507337.84 | 1300751.38 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 5 | 507337.94 | 1300717.30 |
|  |  |  |  |  | 1 | 507362.03 | 1300717.50 |
| 2 | - | ЗУ2 | 698 | образуется путем раздела | 5 | 507337.94 | 1300717.30 |
|  |  |  |  | земельного участка | 4 | 507337.84 | 1300751.38 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 6 | 507317.38 | 1300751.19 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 7 | 507317.43 | 1300717.13 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 5 | 507337.94 | 1300717.30 |
| 3 | - | ЗУ3 | 692 | образуется путем раздела | 7 | 507317.43 | 1300717.13 |
|  |  |  |  | земельного участка | 6 | 507317.38 | 1300751.19 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 8 | 507297.07 | 1300750.85 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 9 | 507297.03 | 1300716.95 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 7 | 507317.43 | 1300717.13 |
| 4 | - | ЗУ4 | 684 | образуется путем раздела | 9 | 507297.03 | 1300716.95 |
|  |  |  |  | земельного участка | 8 | 507297.07 | 1300750.85 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 10 | 507276.86 | 1300750.47 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 11 | 507276.74 | 1300716.78 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 9 | 507297.03 | 1300716.95 |
| 5 | - | ЗУ5 | 683 | образуется путем раздела | 11 | 507276.74 | 1300716.78 |
|  |  |  |  | земельного участка | 10 | 507276.86 | 1300750.47 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 12 | 507256.68 | 1300750.59 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 13 | 507256.60 | 1300716.65 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 11 | 507276.74 | 1300716.78 |
| 6 | - | ЗУ6 | 683 | образуется путем раздела | 13 | 507256.60 | 1300716.65 |
|  |  |  |  | земельного участка | 12 | 507256.68 | 1300750.59 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 14 | 507236.61 | 1300750.65 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 15 | 507236.61 | 1300716.44 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 13 | 507256.60 | 1300716.65 |
| 7 | - | ЗУ7 | 687 | образуется путем раздела | 15 | 507236.61 | 1300716.44 |
|  |  |  |  | земельного участка | 14 | 507236.61 | 1300750.65 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 16 | 507216.66 | 1300751.03 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 17 | 507216.73 | 1300716.27 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 15 | 507236.61 | 1300716.44 |
| 8 | - | ЗУ8 | 693 | образуется путем раздела | 17 | 507216.73 | 1300716.27 |
|  |  |  |  | земельного участка | 16 | 507216.66 | 1300751.03 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 19 | 507196.81 | 1300751.28 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 18 | 507196.94 | 1300716.11 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 17 | 507216.73 | 1300716.27 |
| 9 | - | ЗУ9 | 697 | образуется путем раздела | 18 | 507196.94 | 1300716.11 |
|  |  |  |  | земельного участка | 19 | 507196.81 | 1300751.28 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 20 | 507177.16 | 1300751.56 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 21 | 507177.19 | 1300715.94 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 18 | 507196.94 | 1300716.11 |
| 10 | - | ЗУ10 | 700 | образуется путем раздела | 21 | 507177.19 | 1300715.94 |
|  |  |  |  | земельного участка | 20 | 507177.16 | 1300751.56 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 22 | 507157.62 | 1300751.59 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 23 | 507157.53 | 1300715.77 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 21 | 507177.19 | 1300715.94 |
| 11 | - | ЗУ11 | 700 | образуется путем раздела | 23 | 507157.53 | 1300715.77 |
|  |  |  |  | земельного участка | 22 | 507157.62 | 1300751.59 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 24 | 507138.02 | 1300751.62 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 25 | 507138.15 | 1300715.61 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 23 | 507157.53 | 1300715.77 |
| 12 | - | ЗУ12 | 700 | образуется путем раздела | 25 | 507138.15 | 1300715.61 |
|  |  |  |  | земельного участка | 24 | 507138.02 | 1300751.62 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 26 | 507118.62 | 1300751.66 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 27 | 507118.79 | 1300715.44 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 25 | 507138.15 | 1300715.61 |
| 13 | - | ЗУ13 | 700 | образуется путем раздела | 27 | 507118.79 | 1300715.44 |
|  |  |  |  | земельного участка | 26 | 507118.62 | 1300751.66 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 28 | 507099.43 | 1300751.69 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 29 | 507099.44 | 1300715.28 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 27 | 507118.79 | 1300715.44 |
| 14 | - | ЗУ14 | 700 | образуется путем раздела | 29 | 507099.44 | 1300715.28 |
|  |  |  |  | земельного участка | 28 | 507099.43 | 1300751.69 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 30 | 507080.23 | 1300751.72 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 31 | 507080.29 | 1300715.12 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 29 | 507099.44 | 1300715.28 |
| 15 | - | ЗУ15 | 700 | образуется путем раздела | 31 | 507080.29 | 1300715.12 |
|  |  |  |  | земельного участка | 30 | 507080.23 | 1300751.72 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 32 | 507061.15 | 1300751.76 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 33 | 507061.22 | 1300714.96 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 31 | 507080.29 | 1300715.12 |
| 16 | - | ЗУ16 | 700 | образуется путем раздела | 33 | 507061.22 | 1300714.96 |
|  |  |  |  | земельного участка | 32 | 507061.15 | 1300751.76 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 34 | 507042.23 | 1300751.79 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 35 | 507042.19 | 1300714.80 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 33 | 507061.22 | 1300714.96 |
| 17 | - | ЗУ17 | 700 | образуется путем раздела | 35 | 507042.19 | 1300714.80 |
|  |  |  |  | земельного участка | 34 | 507042.23 | 1300751.79 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 36 | 507023.34 | 1300751.82 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 37 | 507023.34 | 1300714.64 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 35 | 507042.19 | 1300714.80 |
| 18 | - | ЗУ18 | 700 | образуется путем раздела | 37 | 507023.34 | 1300714.64 |
|  |  |  |  | земельного участка | 36 | 507023.34 | 1300751.82 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 38 | 507004.73 | 1300751.85 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 39 | 507004.37 | 1300714.47 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 37 | 507023.34 | 1300714.64 |
| 19 | - | ЗУ19 | 669 | образуется путем раздела | 40 | 507025.38 | 1300766.99 |
|  |  |  |  | земельного участка | 41 | 507025.38 | 1300799.86 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 42 | 507005.18 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 43 | 507004.87 | 1300767.00 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 40 | 507025.38 | 1300766.99 |
| 20 | - | ЗУ20 | 650 | образуется путем раздела | 44 | 507045.14 | 1300766.99 |
|  |  |  |  | земельного участка | 45 | 507045.20 | 1300799.84 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 41 | 507025.38 | 1300799.86 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 40 | 507025.38 | 1300766.99 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 44 | 507045.14 | 1300766.99 |
| 21 | - | ЗУ21 | 650 | образуется путем раздела | 46 | 507064.97 | 1300766.97 |
|  |  |  |  | земельного участка | 47 | 507064.97 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 45 | 507045.20 | 1300799.84 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 44 | 507045.14 | 1300766.99 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 46 | 507064.97 | 1300766.97 |
| 22 | - | ЗУ22 | 650 | образуется путем раздела | 48 | 507084.73 | 1300766.96 |
|  |  |  |  | земельного участка | 49 | 507084.77 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 47 | 507064.97 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 46 | 507064.97 | 1300766.97 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 48 | 507084.73 | 1300766.96 |
| 23 | - | ЗУ23 | 650 | образуется путем раздела | 50 | 507104.53 | 1300766.95 |
|  |  |  |  | земельного участка | 51 | 507104.53 | 1300799.81 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 49 | 507084.77 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 48 | 507084.73 | 1300766.96 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 50 | 507104.53 | 1300766.95 |
| 24 | - | ЗУ24 | 650 | образуется путем раздела | 52 | 507124.34 | 1300766.94 |
|  |  |  |  | земельного участка | 53 | 507124.34 | 1300799.72 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 51 | 507104.53 | 1300799.81 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 50 | 507104.53 | 1300766.95 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 52 | 507124.34 | 1300766.94 |
| 25 | - | ЗУ25 | 650 | образуется путем раздела | 54 | 507144.19 | 1300766.93 |
|  |  |  |  | земельного участка | 55 | 507144.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 53 | 507124.34 | 1300799.72 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 52 | 507124.34 | 1300766.94 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 54 | 507144.19 | 1300766.93 |
| 26 | - | ЗУ26 | 619 | образуется путем раздела | 56 | 507162.77 | 1300766.71 |
|  |  |  |  | земельного участка | 57 | 507163.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 55 | 507144.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 54 | 507144.19 | 1300766.93 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 56 | 507162.77 | 1300766.71 |
| 27 | - | ЗУ27 | 634 | образуется путем раздела | 57 | 507163.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | земельного участка | 58 | 507163.25 | 1300832.61 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 59 | 507143.80 | 1300832.66 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 55 | 507144.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 57 | 507163.15 | 1300799.71 |
| 28 | - | ЗУ28 | 650 | образуется путем раздела | 55 | 507144.15 | 1300799.71 |
|  |  |  |  | земельного участка | 59 | 507143.80 | 1300832.66 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 60 | 507124.17 | 1300832.73 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 53 | 507124.34 | 1300799.72 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 55 | 507144.15 | 1300799.71 |
| 29 | - | ЗУ29 | 650 | образуется путем раздела | 53 | 507124.34 | 1300799.72 |
|  |  |  |  | земельного участка | 60 | 507124.17 | 1300832.73 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 61 | 507104.53 | 1300832.73 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 51 | 507104.53 | 1300799.81 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 53 | 507124.34 | 1300799.72 |
| 30 | - | ЗУ30 | 650 | образуется путем раздела | 51 | 507104.53 | 1300799.81 |
|  |  |  |  | земельного участка | 61 | 507104.53 | 1300832.73 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 62 | 507084.75 | 1300832.64 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 49 | 507084.77 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 51 | 507104.53 | 1300799.81 |
| 31 | - | ЗУ31 | 650 | образуется путем раздела | 49 | 507084.77 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | земельного участка | 62 | 507084.75 | 1300832.64 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 63 | 507064.95 | 1300832.65 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 47 | 507064.97 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 49 | 507084.77 | 1300799.82 |
| 32 | - | ЗУ32 | 650 | образуется путем раздела | 47 | 507064.97 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | земельного участка | 63 | 507064.95 | 1300832.65 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 64 | 507045.11 | 1300832.67 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 45 | 507045.20 | 1300799.84 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 47 | 507064.97 | 1300799.82 |
| 33 | - | ЗУ33 | 650 | образуется путем раздела | 45 | 507045.20 | 1300799.84 |
|  |  |  |  | земельного участка | 64 | 507045.11 | 1300832.67 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 65 | 507025.35 | 1300832.72 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 41 | 507025.38 | 1300799.86 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 45 | 507045.20 | 1300799.84 |
| 34 | - | ЗУ34 | 659 | образуется путем раздела | 41 | 507025.38 | 1300799.86 |
|  |  |  |  | земельного участка | 65 | 507025.35 | 1300832.72 |
|  |  |  |  | 36:34:0306089:662 | 66 | 507005.49 | 1300832.72 |
|  |  |  |  | с сохранением исходного | 42 | 507005.18 | 1300799.82 |
|  |  |  |  | в измененных границах | 41 | 507025.38 | 1300799.86 |
| 35 | - | ЗУ35 | 5573 | образуется из земель, | 68 | 507163.69 | 1300848.72 |
|  |  |  |  | государственная | 69 | 507163.66 | 1300883.41 |
|  |  |  |  | собственность на которые | 70 | 507005.92 | 1300884.78 |
|  |  |  |  | не разграничена | 67 | 507005.64 | 1300848.88 |
|  |  |  |  |  | 68 | 507163.69 | 1300848.72 |
| 36 | - | ЗУ36 | 520 | образуется из земель, | 71 | 507178.42 | 1300848.70 |
|  |  |  |  | государственная | 72 | 507178.98 | 1300883.27 |
|  |  |  |  | собственность на которые | 69 | 507163.66 | 1300883.41 |
|  |  |  |  | не разграничена | 68 | 507163.69 | 1300848.72 |
|  |  |  |  |  | 71 | 507178.42 | 1300848.70 |

Исходный земельный участок с кадастровым номером 36:34:0306089:662 остается в измененных границах с измененной площадью.

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 3 | 507349.24 | 1300751.53 |
| 73 | 507338.65 | 1300766.60 |
| 74 | 507271.82 | 1300765.52 |
| 75 | 507240.82 | 1300765.87 |
| 76 | 507224.82 | 1300766.04 |
| 77 | 507208.82 | 1300766.21 |
| 78 | 507177.82 | 1300766.55 |
| 79 | 507178.04 | 1300786.55 |
| 80 | 507178.25 | 1300805.55 |
| 81 | 507178.46 | 1300824.55 |
| 71 | 507178.42 | 1300848.70 |
| 67 | 507005.64 | 1300848.88 |
| 66 | 507005.49 | 1300832.72 |
| 65 | 507025.35 | 1300832.72 |
| 64 | 507045.11 | 1300832.67 |
| 63 | 507064.95 | 1300832.65 |
| 62 | 507084.75 | 1300832.64 |
| 61 | 507104.53 | 1300832.73 |
| 60 | 507124.17 | 1300832.73 |
| 59 | 507143.80 | 1300832.66 |
| 58 | 507163.25 | 1300832.61 |
| 57 | 507163.15 | 1300799.71 |
| 56 | 507162.77 | 1300766.71 |
| 54 | 507144.19 | 1300766.93 |
| 52 | 507124.34 | 1300766.94 |
| 50 | 507104.53 | 1300766.95 |
| 48 | 507084.73 | 1300766.96 |
| 46 | 507064.97 | 1300766.97 |
| 44 | 507045.14 | 1300766.99 |
| 40 | 507025.38 | 1300766.99 |
| 43 | 507004.87 | 1300767.00 |
| 38 | 507004.73 | 1300751.85 |
| 36 | 507023.34 | 1300751.82 |
| 34 | 507042.23 | 1300751.79 |
| 32 | 507061.15 | 1300751.76 |
| 30 | 507080.23 | 1300751.72 |
| 28 | 507099.43 | 1300751.69 |
| 26 | 507118.62 | 1300751.66 |
| 24 | 507138.02 | 1300751.62 |
| 22 | 507157.62 | 1300751.59 |
| 20 | 507177.16 | 1300751.56 |
| 19 | 507196.81 | 1300751.28 |
| 16 | 507216.66 | 1300751.03 |
| 14 | 507236.61 | 1300750.65 |
| 12 | 507256.68 | 1300750.59 |
| 10 | 507276.86 | 1300750.47 |
| 8 | 507297.07 | 1300750.85 |
| 6 | 507317.38 | 1300751.19 |
| 4 | 507337.84 | 1300751.38 |
| 3 | 507349.24 | 1300751.53 |

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

таблица № 2

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка, адрес | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), предполагаемого к изъятию, кв, м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ35 | - | относится к территории общего пользования | 5573 | - |
| 2 | ЗУ36 | - | относится к территории общего пользования | 520 | - |
| 3 | - | 36:34:0306089:662 | относится к территории общего пользования | 8924 | - |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

таблица № 3

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с Правилами землепользования и застройки | в соответствии с Классификатором |
| 1 | ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 2 | ЗУ2 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 3 | ЗУ3 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 4 | ЗУ 4 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 5 | ЗУ 5 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 6 | ЗУ 6 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 7 | ЗУ 7 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 8 | ЗУ 8 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 9 | ЗУ 9 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 10 | ЗУ 10 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 11 | ЗУ 11 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 12 | ЗУ 12 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 13 | ЗУ 13 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 14 | ЗУ 14 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 15 | ЗУ 15 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 16 | ЗУ 16 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 17 | ЗУ 17 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 18 | ЗУ 18 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 19 | ЗУ 19 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 20 | ЗУ 20 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 21 | ЗУ 21 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 22 | ЗУ 22 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 23 | ЗУ23 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 24 | ЗУ24 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 25 | ЗУ25 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 26 | ЗУ26 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 27 | ЗУ27 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 28 | ЗУ28 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 29 | ЗУ29 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 30 | ЗУ30 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 31 | ЗУ31 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 32 | ЗУ32 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 33 | ЗУ33 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 34 | ЗУ34 | для индивидуального жилищного строительства | для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) |
| 35 | ЗУ35 | благоустройство территории | благоустройство территории (код 12.0.2) |
| 36 | ЗУ36 | улично-дорожная сеть | улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |
| 37 | 36:34:0306089:662 | улично-дорожная сеть | улично-дорожная сеть (код 12.0.1) |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков

В границы территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории в районе ул. Волкова в городском округе город Воронеж лесные участки не входят.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ

таблица № 4

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 507362.03 | 1300717.50 |
| 2 | 507358.10 | 1300738.93 |
| 3 | 507338.65 | 1300766.60 |
| 4 | 507271.82 | 1300765.52 |
| 5 | 507240.82 | 1300765.87 |
| 6 | 507224.82 | 1300766.04 |
| 7 | 507208.82 | 1300766.21 |
| 8 | 507177.82 | 1300766.55 |
| 9 | 507178.04 | 1300786.55 |
| 10 | 507178.25 | 1300805.55 |
| 11 | 507178.46 | 1300824.55 |
| 12 | 507178.42 | 1300848.70 |
| 13 | 507179.15 | 1300893.28 |
| 14 | 507005.99 | 1300894.78 |
| 15 | 507005.64 | 1300848.88 |
| 16 | 507004.37 | 1300714.47 |
| 1 | 507362.03 | 1300717.50 |

6. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

таблица № 5

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 507362.03 | 1300717.50 |
| 2 | 507358.10 | 1300738.93 |
| 3 | 507349.24 | 1300751.53 |
| 4 | 507337.84 | 1300751.38 |
| 5 | 507317.38 | 1300751.19 |
| 6 | 507297.07 | 1300750.85 |
| 7 | 507276.86 | 1300750.47 |
| 8 | 507256.68 | 1300750.59 |
| 9 | 507236.61 | 1300750.65 |
| 10 | 507216.66 | 1300751.03 |
| 11 | 507196.81 | 1300751.28 |
| 12 | 507177.16 | 1300751.56 |
| 13 | 507157.62 | 1300751.59 |
| 14 | 507138.02 | 1300751.62 |
| 15 | 507118.62 | 1300751.66 |
| 16 | 507099.43 | 1300751.69 |
| 17 | 507080.23 | 1300751.72 |
| 18 | 507061.15 | 1300751.76 |
| 19 | 507042.23 | 1300751.79 |
| 20 | 507023.34 | 1300751.82 |
| 21 | 507004.73 | 1300751.85 |
| 22 | 507004.37 | 1300714.47 |
| 23 | 507023.34 | 1300714.64 |
| 24 | 507042.19 | 1300714.80 |
| 25 | 507061.22 | 1300714.96 |
| 26 | 507080.29 | 1300715.12 |
| 27 | 507099.44 | 1300715.28 |
| 28 | 507118.79 | 1300715.44 |
| 29 | 507138.15 | 1300715.61 |
| 30 | 507157.53 | 1300715.77 |
| 31 | 507177.19 | 1300715.94 |
| 32 | 507196.94 | 1300716.11 |
| 33 | 507216.73 | 1300716.27 |
| 34 | 507236.61 | 1300716.44 |
| 35 | 507256.60 | 1300716.65 |
| 36 | 507276.74 | 1300716.78 |
| 37 | 507297.03 | 1300716.95 |
| 38 | 507317.43 | 1300717.13 |
| 39 | 507337.94 | 1300717.30 |
| 1 | 507362.03 | 1300717.50 |
| Контур 2 |  |  |
| 40 | 507338.65 | 1300766.60 |
| 41 | 507271.82 | 1300765.52 |
| 42 | 507240.82 | 1300765.87 |
| 43 | 507224.82 | 1300766.04 |
| 44 | 507208.82 | 1300766.21 |
| 45 | 507177.82 | 1300766.55 |
| 46 | 507178.04 | 1300786.55 |
| 47 | 507178.25 | 1300805.55 |
| 48 | 507178.46 | 1300824.55 |
| Контур 3 |  |  |
| 49 | 507162.77 | 1300766.71 |
| 50 | 507163.15 | 1300799.71 |
| 51 | 507163.25 | 1300832.61 |
| 52 | 507143.80 | 1300832.66 |
| 53 | 507124.17 | 1300832.73 |
| 54 | 507104.53 | 1300832.73 |
| 55 | 507084.75 | 1300832.64 |
| 56 | 507064.95 | 1300832.65 |
| 57 | 507045.11 | 1300832.67 |
| 58 | 507025.35 | 1300832.72 |
| 59 | 507005.49 | 1300832.72 |
| 60 | 507005.18 | 1300799.82 |
| 61 | 507004.87 | 1300767.00 |
| 62 | 507025.38 | 1300766.99 |
| 63 | 507045.14 | 1300766.99 |
| 64 | 507064.97 | 1300766.97 |
| 65 | 507084.73 | 1300766.96 |
| 66 | 507104.53 | 1300766.95 |
| 67 | 507124.34 | 1300766.94 |
| 68 | 507144.19 | 1300766.93 |
| 49 | 507162.77 | 1300766.71 |

7. Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

таблица № 6

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 507358.44 | 1300720.47 |
| 2 | 507355.27 | 1300737.74 |
| 3 | 507347.70 | 1300748.51 |
| 4 | 507337.87 | 1300748.38 |
| 5 | 507317.42 | 1300748.19 |
| 6 | 507297.12 | 1300747.85 |
| 7 | 507276.88 | 1300747.47 |
| 8 | 507256.67 | 1300747.59 |
| 9 | 507236.57 | 1300747.65 |
| 10 | 507216.61 | 1300748.04 |
| 11 | 507196.77 | 1300748.28 |
| 12 | 507177.14 | 1300748.56 |
| 13 | 507157.62 | 1300748.59 |
| 14 | 507138.01 | 1300748.62 |
| 15 | 507118.61 | 1300748.66 |
| 16 | 507099.43 | 1300748.69 |
| 17 | 507080.22 | 1300748.72 |
| 18 | 507061.14 | 1300748.76 |
| 19 | 507042.23 | 1300748.79 |
| 20 | 507023.34 | 1300748.82 |
| 21 | 507007.70 | 1300748.85 |
| 22 | 507007.40 | 1300717.50 |
| 23 | 507023.31 | 1300717.64 |
| 24 | 507042.16 | 1300717.80 |
| 25 | 507061.19 | 1300717.96 |
| 26 | 507080.26 | 1300718.12 |
| 27 | 507099.42 | 1300718.28 |
| 28 | 507118.76 | 1300718.44 |
| 29 | 507138.12 | 1300718.61 |
| 30 | 507157.50 | 1300718.77 |
| 31 | 507177.16 | 1300718.94 |
| 32 | 507196.91 | 1300719.11 |
| 33 | 507216.71 | 1300719.27 |
| 34 | 507236.58 | 1300719.44 |
| 35 | 507256.57 | 1300719.65 |
| 36 | 507276.72 | 1300719.78 |
| 37 | 507297.00 | 1300719.95 |
| 38 | 507317.40 | 1300720.13 |
| 39 | 507337.92 | 1300720.30 |
| 1 | 507358.44 | 1300720.47 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 507338.65 | 1300766.60 |
| 2 | 507271.82 | 1300765.52 |
| 3 | 507240.82 | 1300765.87 |
| 4 | 507224.82 | 1300766.04 |
| 5 | 507208.82 | 1300766.21 |
| 6 | 507177.82 | 1300766.55 |
| 7 | 507178.04 | 1300786.55 |
| 8 | 507178.25 | 1300805.55 |
| 9 | 507178.46 | 1300824.55 |
| Контур 3 |  |  |
| 1 | 507159.80 | 1300769.74 |
| 2 | 507160.15 | 1300799.73 |
| 3 | 507160.24 | 1300829.62 |
| 4 | 507143.79 | 1300829.66 |
| 5 | 507124.16 | 1300829.73 |
| 6 | 507104.54 | 1300829.73 |
| 7 | 507084.76 | 1300829.64 |
| 8 | 507064.95 | 1300829.65 |
| 9 | 507045.10 | 1300829.67 |
| 10 | 507025.35 | 1300829.72 |
| 11 | 507008.46 | 1300829.72 |
| 12 | 507008.18 | 1300799.79 |
| 13 | 507007.90 | 1300770.00 |
| 14 | 507025.38 | 1300769.99 |
| 15 | 507045.14 | 1300769.99 |
| 16 | 507064.97 | 1300769.97 |
| 17 | 507084.73 | 1300769.96 |
| 18 | 507104.53 | 1300769.95 |
| 19 | 507124.34 | 1300769.94 |
| 20 | 507144.21 | 1300769.93 |
| 1 | 507159.80 | 1300769.74 |

8. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж

Настоящим проектом межевания территории установление публичных сервитутов не предусмотрено.