Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – Попова Татьяна Станиславовна

Проект планировки территории, расположенной в районе земельного участка по ул. Чернышевского, 29 городском округе город Воронеж

Адрес объекта: г. Воронеж, ул. Чернышевского, 29

(кадастровый номер земельного участка: 36:34:0607029:9)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2100/2025-ППТ

ТОМ I

Директор	                                                                              О.В. Арефанова

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| 2100/2025-ППТ | Том I Проект планировки территории. Основная часть. |  |
| 2100/2025-ППТ | Том II Проект планировки территории. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. |  |

Содержание

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Общие положения |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры |
| 3 | Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:500 |

1. Общие положения

## Документация по планировке территории, расположенной в районе земельного участка по ул. Чернышевского, 29 в городском округе город Воронеж (далее - проект планировки территории, рассматриваемая территория), разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.10.2025 № 1611 «О подготовке проекта планировки территории, расположенной в районе земельного участка по ул. Чернышевского, 29 в городском округе город Воронеж», постановления администрации городского округа город Воронеж от 28 апреля 2015 г. № 353 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж,  Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Согласно ч. 1 ст. 42 ГрК РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки территории являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, а также должны учитываться при разработке проекта межевания территории и для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ и ЗК РФ, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр (далее – СП 42.13330.2016), региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 25.06.2025 № 1325-V «О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340-IV «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж» (далее – МНГП).

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Планируемая рассматриваемая территория площадью 0,05 га расположена в Центральном районе городского округа город Воронеж.

В настоящее время рассматриваемая территория не застроена.

С северной стороны рассматриваемая территория ограничена магистральной улицей районного значения ул. Чернышевского, с западной и восточной стороны - улицами и дорогами местного значения ул. Герцена и ул. Кости Стрелюка соответственно.

На территорию, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, постановлением администрации городского округа город Воронеж № 353 от 28.04.2015 утвержден проект планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовской, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж.

Согласно письму управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж № 26501994 от 14.04.2025 предоставлено координатное описание поворотных точек красной линии, установленной в рамках данного проекта в пределах рассматриваемой территории в системе координат, принятой для ведения государственного кадастрового учета (МСК-36).

Транспортная связь с городским центром осуществляется по магистральной улице районного значения – ул. Чернышевского.

Ближайшие расстояния от территории проектирования до основных структурообразующих элементов города:

- до центра города – 1,6 км;

- до железнодорожного пассажирского вокзала – 3,1 км;

- до центрального автовокзала – 4,9 км.

Архитектурно-планировочные решения

Проектом планировки территории предлагается:

- строительство индивидуального жилого дома.

В соответствии с п. 4.5 «СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные». Дом должен включать комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет (уборную) или совмещенный санузел, переднюю. Кроме того, могут устраиваться помещения: холодный тамбур (в том числе двойной с учетом климатических условий строительства согласно СП 131.13330), кладовая и (или) встроенные шкафы, постирочная, парная баня или сауна в соответствии с СП 2.1.3678, генераторная отопления и (или) электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн (правила проектирования которого изложены в СП 310.1325800), а также иные помещения по заданию на проектирование.

На территорию земельного участка планируется организовать въезд с устройством твердого покрытия со стороны ул. Чернышеввского. Озеленение территории представлено в виде устройства газонов.

Планируемая интенсивность использования территории приведена в таблице 1.

Таблица № 1

| Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S суммарная поэтажная зданий, кв. м | S общая зданий, кв. м | Мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный жилой дом | 2 | 190 | 196,2 | 181,4 | - |

Проектом планировки территории выполнена ориентировочная посадка зданий, показатели по застройке приняты по типовым проектам (укрупненные показатели) и на дальнейшей стадии проектирования, при разработке проектной документации будут скорректированы.

Интенсивность использования планируемой территории, ограниченной ул. Чернышевского, 29, площадью 0,05 га, следующая:

общая площадь застройки – 190 кв. м;

коэффициент застройки - 0,36;

суммарная поэтажная площадь зданий – 196,2 кв. м;

коэффициент плотности – 0,37

Перечень координат границы зоны планируемого размещения объекта: «Индивидуальный жилой дом по ул. Чернышевского, 29» представлен в таблице № 2.

Таблица № 2

| Номер точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 513096.27 | 1300537.88 |
| 2 | 513078.85 | 1300507.00 |
| 3 | 513095.88 | 1300497.36 |
| 4 | 513095.88 | 1300499.00 |
| 5 | 513095.95 | 1300507.29 |
| 1 | 513096.27 | 1300537.88 |

Примечание: Граница зоны планируемого размещения объекта капитального строительства принята с учетом минимальных отступов от границы земельного участка на расстоянии 3 м в соответствии с ч. 7.1 ст. 22 Правил землепользования и застройки и на расстоянии 0 м в соответствие с разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по ул. Чернышевского, 29 (кадастровый номер 36:34:0607029:9) в части сокращения минимального отступа от границы земельного участка с северной стороны с 3 м до 0 м при условии соблюдения технических и градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных в соответствии с законодательством РФ, предоставленным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 01.07.2025 №1011.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 03.02.2025 № КУВИ-001/2025-29403741 вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 36:34:0607029:9 «Индивидуальное жилищное строительство».

Озеленение и благоустройство территории

В соответствии с п.11 Правил землепользования и застройки минимальный процент озелененных территорий в границах земельного участка обеспечивается и определяется в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка согласно таблице 11.1 настоящих Правил для земельных участков, расположенных в пределах всех территориальных зон.

Таблица 11.1

| N п/п | Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка, установленного в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования | Минимальный процент озелененных территорий в границах земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 6 | Иные виды разрешенного использования земельных участков | 10% от площади земельного участка |

Примечание: При подсчете процента озелененных территорий земельного участка учитывается вся территория участка, кроме площади застройки жилых и нежилых объектов, а также проездов, стоянок, физкультурных площадок, детских площадок, площадок для хозяйственных целей.

Площадь земельного участка, расположенного по адресу ул. Чернышевского, 29, с кадастровым номером 36:34:0607029:9, включая земельный участок, подлежащий образованию в проекте межевания территории составляет 527 кв. м, следовательно по расчету площадь озеленения должна составлять: 527*10% = 52,7 кв.м. По проекту площадь озеленения занимает 225 кв. м.

Озеленение территории предусматривается устройством газона с точечной посадкой кустарников и деревьев из пород, характерных для данной местности.

Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

В границах проектируемой территории развитие системы обслуживания и размещение объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено в связи с индивидуальным характером застройки.

Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Транспортная связь с городским центром осуществляется по магистральной улице районного значения – ул. Чернышевского.

Основными улицами, обеспечивающими доступ автотранспорта на рассматриваемую территорию, являются ул. Чернышевского.

Ближайшая остановка общественного транспорта остановка «ул. Карла Маркса» расположена на расстоянии 900 м от рассматриваемого земельного участка.

Основные пешеходные связи обеспечивают удобную пешеходную доступность к объектам обслуживания, остановкам общественного транспорта и зонам отдыха.

На территорию, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, постановлением администрации городского округа город Воронеж № 353 от 28.04.2015 утвержден проект планировки территории, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовской, просп. Революции, ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской, ул. Выборгская в городском округе город Воронеж.

Согласно письму управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж № 26501994 от 14.04.2025 предоставлено координатное описание поворотных точек красной линии, установленной в рамках данного проекта в пределах рассматриваемой территории в системе координат, принятой для ведения государственного кадастрового учета (МСК-36).

Координаты поворотных точек красной линии представлены в Таблице №3.

Таблица № 3

| Номер точки | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 513095.88 | 1300493.91 |
| 2 | 513096.29 | 1300540.52 |
| 3 | 513094.06 | 1300540.08 |
| 4 | 513074.76 | 1300505.87 |
| 1 | 513095.88 | 1300493.91 |

В соответствии с п. 1.3.10.5 РНГП в случае, если правилами землепользования и застройки муниципального образования установлены предельные параметры минимального количества парковочных и (или) машино-мест для индивидуального транспорта, размещаемых в границах земельного участка, количество таких парковочных и (или) машино-мест определяется в соответствии с Правилами землепользования и застройки.

В соответствии с п. 9.1. Правил землепользования и застройки  городского округа город Воронеж минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта обеспечивается в границах земельного участка и определяется в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка согласно таблице 9.1 настоящих Правил для земельных участков, расположенных в пределах всех территориальных зон.

| N п/п | Наименование, код вида разрешенного использования земельного участка, установленного в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования | Минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта в границах земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1), блокированная жилая застройка (2.3), ведение огородничества (13.1), ведение садоводства (13.2) | 1 парковочное место на 1 земельный участок |

Для вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) в границах земельного участка необходимо разместить 1 парковочное место на 1 земельный участок. Проектом планировки предусматривается размещение 2 парковочных мест.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Рельеф рассматриваемой территории относительно ровный и имеет общий уклон с севера на юг и с запада на восток.

Организация рельефа территории осуществляется с учетом естественного отвода поверхностных вод и минимального объема земляных работ, ввиду чего проектные отметки максимально приближены к существующим. Согласно СП 42.13330.2016 величины уклонов устанавливаются в пределах допустимых.

Схема вертикальной планировки осуществлена методом отметок, которые наносятся на геодезическую подоснову с показанными на ней улицами, проездами, зданиями и площадками. При составлении схемы вертикальной планировки определены отметки существующего рельефа и проектные отметки в точках пересечения осей дорог и в местах резкого изменения рельефа, заложены проектные продольные уклоны.

Поперечные профили дорог предусматриваются с асфальтобетонным покрытием, окаймленные бетонным бортом.

В целом рассматриваемая территория не требует специальной инженерной подготовки и имеет благоприятные условия для строительства.

Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов жилого назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки территории приняты с учетом общей схемы развития объектов инженерной инфраструктуры, утвержденной в составе Генерального плана.

Границами технических зон инженерных коммуникаций являются красные линии улично-дорожной сети.

В целом территория обладает развитой инженерной инфраструктурой (электро-, тепло-, и водоснабжение населения, водоотведение), ранее подвергалась застройке.

Инженерно-техническое обеспечение территории будет осуществляться за счет присоединения к существующим сетям.

Потребности в инженерном обеспечении по основным показателям будут уточняться на последующих стадиях архитектурно-строительного проектирования.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана.

Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. В зависимости от своей интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики.

Возможные последствия воздействия опасных явлений, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в Таблице № 4.

Таблица № 4

| Вид опасного явления | Возможные последствия воздействия опасного явления | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Шквальный ветер | - обрыв проводов электроснабжения - разрушение кровли зданий; | - восстановление и ремонт оборудования; - ремонт кровли |
| Ливень | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Метель | - прекращение дорожного движения, - прекращение подачи электроэнергии - завалы снега на территории; - обрыв проводов | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - подачей напряжения от резервных источников электроснабжения |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения; - использование световых сигналов |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - ограничение скорости. |

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;

- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

Пожарную безопасность планируемой территории будут обеспечивать:

- Главное управление МЧС России по Воронежской области, расположенная по адресу: ул. Куцыгина, д. 28, расположенная на расстоянии 2,46 км от проектируемой территории.

Таким образом, транспортная доступность пожарными машинами не превышает 15 мин и соответствует ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Данные об удаленности служб по охране общественного порядка и медицинских учреждений от проектируемой территории:

Медицинские учреждения:

- Воронежская областная клиническая больница № 2, расположенная по ул. Карла Маркса, д. 35. Удаленность от проектируемой территории ориентировочно составляет 680 м;

- Воронежская городская клиническая поликлиника № 1, детская поликлиника № 1, расположенная по ул. Карла Маркса, д. 36. Удаленность от проектируемой территории ориентировочно составляет 680 м.

Отделения полиции:

- Главное управление МВД России по Воронежской области, расположенный по ул. Володарского, д. 39. Удаленность от проектируемой территории ориентировочно составляет 600 м;

- ГУ МВД РФ по Воронежской области, расположенный по ул. Володарского, д. 64. Удаленность от проектируемой территории ориентировочно составляет 480 м.

Мероприятия по охране окружающей среды

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения более высокого уровня комфортности проживания населения на планируемой территории предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды:

- при проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрогеологических и других естественных условий;

- при выборе организации и технологии строительства, кроме технико-экономических показателей следует учитывать экологические риски, и риски для здоровья населения, наносимые окружающей природной среде и человеку, как в период строительства, так и во время эксплуатации, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду.

При организации строительства объектов капитального строительства необходимо предусмотреть следующие мероприятия по охране окружающей среды в период производства строительно-монтажных работ:

- строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание захламления строительной площадки;

- в период свертывания строительства отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации;

- на территории строительства предусмотреть специальную площадку для мойки колес строительного автотранспорта;

- на территории строительства предусмотреть специальную площадку для размещения временного биотуалета и контейнера для сбора бытовых отходов;

- при транспортировке соблюдать правила транспортирования и хранения материалов;

- на всех видах работ допускается использование только технически исправных машин, механизмов и оборудования. Проведение техобслуживания и ремонта производится вне пределов стройплощадки.

Главным мероприятием по охране окружающей среды в конечном итоге является обеспечение нормальных условий проживания современного человека и его последующих поколений с максимальным сохранением животного мира и полезных компонентов природы.

Характеристики планируемого развития территории

Основные технико-экономические показатели рассматриваемой территории приведены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние на 2025 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Жилого района - всего | га | 0.05 | 0.05 |  |
|  | из нее: площадь квартала (в красных линиях) |  | 0.05 | 0.05 |  |
|  | В том числе: участки жилой застройки - всего | -/- | - | - |  |
|  | из них: под планируемую застройку |  |  |  |  |
|  | территория общественного назначения - всего | -/- | - | - |  |
|  | в том числе: участки школ | -/- | - | - |  |
|  | участки детских садов | -/- | - | - |  |
|  | участки объектов здравоохранения | -/- | - | - |  |
|  | участки зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары) и спортивных сооружений | -/- | - | - |  |
|  | участки объектов культурного, социально-бытового и коммунального обслуживания | -/- | - | - |  |
|  | участки гаражей, стоянок | -/- | - | - |  |
|  | участки улиц, проездов | -/- | - | - |  |
|  | прочие территории | -/- | - | - |  |
| 1.2 | Коэффициент застройки | ед. | - | 0.36 |  |
| 1.3 | Коэффициент плотность застройки | ед. | - | 0.37 |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения жилого района в том числе: | чел. | - | - |  |
|  | численность населения существующей застройки | чел. | - | - |  |
|  | из них: численность населения реализованной застройки | чел. | - | - |  |
|  | численность населения планируемой застройки | чел. | - | - |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | - | - |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь планируемых квартир | тыс. кв. м | - | - |  |
| 3.2 | Общая площадь всех квартир | тыс. кв. м | - | - |  |
| 3.3 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 2 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | - | - |  |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | учащихся | - | - |  |
| 4.3 | Медицинские организации | посещений в смену | - | - |  |
| 4.4 | Объекты торговли | кв. м. торговой площади | - | - |  |
| 4.5 | Отделение связи | объектов | - | - |  |
| 4.6 | Аптечный пункт | объектов | - | - |  |
| 4.7 | Отделение банка, операционная касса | объектов | - | - |  |
| 4.8 | Объекты физической культуры и спорта | объектов | - | - |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | проезды местного значения | га | - | - |  |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машино-мест | - | 2 |  |
|  | в том числе: постоянного хранения | -/- | - | - |  |
|  | гостевые | -/- | - | - |  |
|  | приобъектные парковки | -/- | - | - |  |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории: |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | м3 / сут | - | - |  |
| 6.2 | Водоотведение | м3 / сут | - | - |  |
| 6.3 | Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | Квт | - | - |  |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Вт | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение | м3 / ч | - | - |  |

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки

В соответствии с пп. 12 п. 4 ст. 42 ГрК РФ настоящим проектом предусмотрена очередность освоения территории в 1 этап, включающий в себя архитектурно-строительное проектирование и строительство индивидуального жилого дома с благоустройством дворовой территории.

Максимальный срок осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства индивидуального жилого дома IV квартал 2027 года.