ООО АПБ «ВЕГА-14»

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от__________________ №________

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ ПЕР. КАЗАРМЕННЫЙ,

УЛ. ЧАПАЕВА, УЛ. ГРАМШИ, ПЕР. ВИШНЕВЫЙ, КАЗАРМЕННЫЙ ТУПИК В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(утверждаемая)

Том I

Воронеж 2026

ООО АПБ «ВЕГА-14»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

ОГРАНИЧЕННОЙ ПЕР. КАЗАРМЕННЫЙ,

УЛ. ЧАПАЕВА, УЛ. ГРАМШИ, ПЕР. ВИШНЕВЫЙ, КАЗАРМЕННЫЙ ТУПИК В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

(утверждаемая)

Том I

Заказчик:                                                    ООО АПБ «ВЕГА-14»

Директор__________ М.В. Лещёв

Исполнитель:                   		                   __________Ю.А. Гошко

Воронеж  2026

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |  |  |
| Том I | Основная часть проекта планировки территории: |  |
|  | - Пояснительная записка | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 | ПП-1 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта планировки территории: |  |
|  | - Пояснительная записка | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПП-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:1000 | ПП-3 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов. Схема организации улично-дорожной сети. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки территории. М1:1000 | ПП-4 |
| 4 | Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории. М1:1000 | ПП-5 |
| 5 | Схема очередности планируемого развития территории, М 1:1000 | ПП-6 |
| Проект межевания территории |  |  |
| Том III | Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | - Пояснительная записка | ПЗ |
| 1 | - Графические материалы: Чертеж межевания территории, М 1:1000 | ПМ-1 |
| Том IV | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | - Пояснительная записка | ПЗ |
|  | - Графические материалы: |  |
| 1 | Карта планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры, ситуация без масштаба | ПМ-2 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М1:1000 | ПМ-3 |
| 3 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 | ПМ-4 |

Содержание:

| Текстовая часть |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование |
| 1 | Общие положения |
| 2 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления |
| Графическая часть |  |
| Лист | Наименование |
| 1 | Чертеж планировки территории М 1:1000 |

- Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной пер. Казарменный, ул. Чапаева, ул. Грамши, пер. Вишневый, Казарменный тупик  в городском округе  город  Воронеж (далее – документация по планировке территории, рассматриваемая территория), разработана на основании решения о подготовке документации по планировке территории от 02.03.2022 года, постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.09.2021 № 886 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.11.2018 № 741 «О развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к пер. Вишневый в городском округе город Воронеж», протокола от 31.01.2022 № 16 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к пер. Вишневый в городском округе город Воронеж», договора о развитии застроенной территории от 02.02.2022 № 12, проекта межевания территории от 30.04.2021 № 407 с изменениями от 09.08.2021 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченным пер. Казарменный, ул. Чапаева, ул. Грамши, ул. Матросова, ул. Краснознаменная в городском округе город Воронеж» (далее – договор РЗТ), в целях реализации Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 № 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» (далее – Правила), Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Дума от 25.12.2024 № 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» (далее – Генеральный план), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

В соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.11.2018 № 741 «О развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к пер. Вишневый в городском округе город Воронеж» и договором о развитии застроенной территории от 02.02.2022 № 12 площадь территории РЗТ составляет 4,1943 га. Указанная территория РЗТ является частью территории, в отношении которой разработана настоящая документация по планировке территории.

Ранее в отношении рассматриваемой территории, постановлением администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2021 № 407, утвержден проект межевания территории, которым предусмотрено установление красных линий в отношении 2-х кварталов.

Для расчета основных параметров интенсивности использования территории проектом определены следующие части кварталов, ограниченных красными линиями и границами функциональной зоны:

- территория 1 квартала, в границах которой предусмотрено строительство жилой застройки, подземных паркингов и поликлиники;

- территория 2 квартала, в границах которой предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации.

Территория расположена в правобережной части городского округа город Воронеж в Ленинском районе.

Существующая жилая и нежилая застройка рассматриваемой территории 1 квартала, ограниченного красными линиями и границами функциональной зоны

Таблица № 1

| № | Наименование | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь зданий, кв. м | Площадь в границах действующих красных линий относительно ФЗ, кв. м | К застройки территории, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016 | К плотности застройки территории, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая многоэтажная и среднеэтажная многоквартирная застройка | 7211 | 40594,9 | 74106 | 0,15 | 0,60 |
| 2 | Существующая нежилая застройка (социально-бытовые объекты, объекты промышленного назначения, склады) | - | - |  |  |  |
| 3 | Существующая нежилая (коммунальные, инженерные объекты) | 95 | 95 |  |  |  |
| 4 | Существующая нежилая застройка (снос) | - | - |  |  |  |
| 5 | Существующая жилая ветхая малоэтажная застройка (снос) | 3868,9 | 3868,9 |  |  |  |
|  | Итого | 11174,9 | 44558,8 | - | - | - |

Существующая жилая и нежилая застройка рассматриваемой территории 2 квартала, ограниченного красными линиями и границами функциональной зоны

Таблица № 1.2

| № | Наименование | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь зданий, кв. м | Площадь в границах действующих красных линий относительно ФЗ, кв. м | К застройки территории, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016 | К плотности застройки территории, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующая жилая многоэтажная и среднеэтажная многоквартирная застройка | 27347 | 286797,43 | 162856 | 0,20 | 1,79 |
| 2 | Существующая нежилая застройка (социально-бытовые объекты, объекты промышленного назначения, склады) | 4234 | 4234 |  |  |  |
| 3 | Существующая нежилая (коммунальные, инженерные объекты) | 808 | 808 |  |  |  |
| 4 | Существующая нежилая застройка (снос) | - | - |  |  |  |
| 5 | Существующая жилая ветхая малоэтажная застройка (снос) | - | - |  |  |  |
|  | Итого | 32389 | 291839,43 | - | - | - |

Экспликация зданий и сооружений существующей застройки

первого и второго жилых кварталов в границах действующих красных линий, согласно чертежу вариантов планировочных решений материалов по обоснованию.

Таблица № 2

| Позиция на чертеже | Наименование | Эт. | S з., кв. м | S общая, кв. м | S квартир, кв. м | Население, чел. | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая сохраняемая жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 13 | 1384 | 10207,9 | 8197,8 | 273 | ул. Чапаева, 110 |
| 31 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 2590 | 12685,8 | 10674,4 | 356 | ул. Чапаева, 112 |
| 32 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 1810 | 8255,9 | 8202,5 | 273 | ул. Чапаева, 118 |
| 33 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 1427 | 9445,3 | 7870,8 | 262 | ул. Чапаева, 120 |
| 34 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 2247 | 10533,6 | 10533,6 | 351 | ул. Чапаева, 126 |
| 35 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 2094 | 11817,73 | 10481,53 | 349 | ул. Чапаева, 132 |
| 36 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 1338 | 3249,9 | 3240,2 | 108 | ул. Грамши, 70 |
| 37 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 9 | 1170 | 7142,9 | 3240,2 | 108 | ул. Грамши, 72 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом средней этажности | 5 | 838 | 4111 | 3168,3 | 106 | ул. Чапаева, 130 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом средней этажности | 5 | 927 | 3960,1 | 3481,9 | 116 | ул. Чапаева, 128 |
| 40 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 774 | 6991 | 6006 | 200 | ул. Чапаева, 116 |
| 41 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 829 | 7513,6 | 6385,8 | 213 | ул. Чапаева, 114 |
| 42 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 12 | 518 | 3547,7 | 3530,8 | 118 | ул. Чапаева, 122а |
| 43 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 1122 | 7312,5 | 6490,8 | 216 | ул. Чапаева, 122 |
| 44 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 16 | 813 | 10559 | 7658,9 | 255 | ул. Чапаева, 124б |
| 45 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 832 | 6028,5 | 6028 | 201 | ул. Чапаева, 124 |
| 46 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 435 | 3249 | 3043 | 101 | ул. Чапаева, 124а |
| 47 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 10 | 650 | 5519,3 | 4824,6 | 161 | ул. Чапаева, 130а |
| 48 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1193 | 19062,2 | 14473,9 | 482 | ул. Грамши, 80 |
| 49 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1476 | 23263 | 17178,1 | 573 | ул. Грамши, 74 |
| 50 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 2205 | 30287,7 | 25342,1 | 845 | ул. Грамши, 76 |
| 51 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1742 | 28306,8 | 19950,8 | 665 | ул. Грамши, 82 |
| 52 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1601 | 25773,5 | 18549,6 | 618 | ул. Грамши, 84 |
| 53 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1658 | 26469,6 | 19432,9 | 648 | ул. Грамши, 90 |
| 54 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1423 | 21738,1 | 15110,7 | 504 | ул. Грамши, 88 |
| 55 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом | 17 | 1462 | 20360,7 | 15110,7 | 504 | ул. Грамши, 86 |
|  | Итого | - | 34558 | 327392,33 | 258207,93 | 8607 | - |
| Существующая малоэтажная жилая застройка под снос на территории РЗТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 183,7 | 183,7 | 145,8 | 5 | ул. Чапаева, 58 |
| 74 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 165 | 165 | 146,4 | 5 | ул. Чапаева, 60 |
| 75 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 190,9 | 190,9 | 190,7 | 6 | ул. Чапаева, 64 |
| 76 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 6 | ул. Чапаева, 70 |
| 77 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 181,6 | 181,6 | 161 | 5 | ул. Чапаева, 62 |
| 78 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 169 | 169 | 169 | 6 | ул. Чапаева, 66 |
| 79 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 276,4 | 276,4 | 182,1 | 6 | ул. Чапаева, 68 |
| 80 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 189,5 | 189,5 | 189,5 | 6 | пер. Вишневый, 1 |
| 81 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 232,6 | 232,6 | 232,6 | 8 | пер. Вишневый, 3 |
| 82 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 8 | ул. Чапаева, 74 |
| 83 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 6 | ул. Чапаева, 72 |
| 84 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 193,5 | 193,5 | 125,6 | 4 | пер. Вишневый, 7 |
| 87 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 138,2 | 138,2 | 81,2 | 3 | пер. Вишневый, 13 |
| 88 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 2 | пер. Вишневый, 10 |
| 89 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 165,2 | 165,2 | 163,4 | 5 | пер. Вишневый, 8 |
| 90 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 183,4 | 183,4 | 141,3 | 5 | пер. Вишневый, 6 |
| 91 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 212 | 212 | 212 | 7 | пер. Вишневый, 4 |
| 92 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 202,4 | 202,4 | 189,2 | 6 | пер. Вишневый, 2 |
| 93 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 4 | пер. Вишневый, 22 |
| 94 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 207,2 | 207,2 | 189,1 | 6 | пер. Вишневый, 20 |
| 95 | Многоквартирный дом малой этажности | 1 | 169,9 | 169,9 | 149,3 | 5 | пер. Вишневый, 18 |
|  | Итого | - | 3868,9 | 3868,9 | 3476,6 | 116 | - |
| Существующая нежилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Нежилое здание | 1 | 1368 | 1368 | - | - | - |
| 166 | Нежилое здание | 1 | 182 | 182 | - | - | - |
| 167 | Нежилое здание | 1 | 402 | 402 | - | - | - |
| 168 | Нежилое здание | 1 | 143 | 143 | - | - | - |
| 169 | Нежилое здание | 1 | 2139 | 2139 | - | - | - |
|  | Итого | - | 4234 | 4234 | - | - | - |
| Существующая застройка, объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | ГРП | 1 | 30 | 30 | - | - | - |
| 186 | ТП | 1 | 65 | 65 | - | - | - |
| 192 | Насосная | 1 | 219 | 219 | - | - | - |
| 193 | ЦТП | 1 | 154 | 154 | - | - |  |
| 194 | ТП | 1 | 55 | 55 | - | - | - |
| 195 | ТП | 1 | 67 | 67 | - | - | - |
| 196 | РТП | 1 | 73 | 73 | - | - | - |
| 197 | ТП | 1 | 46 | 46 | - | - | - |
| 198 | ТП | 1 | 96 | 96 | - | - | - |
| 199 | ТП | 1 | 50 | 50 | - | - | - |
| 200 | ТП | 1 | 48 | 48 | - | - | - |
|  | Итого | - | 903 | 903 | - | - | - |

Особые условия использования территории.

Таблица № 3

| Лесопарковый зеленый пояс города | – |
| --- | --- |
| Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | Территория РЗТ попадает в границы защитных зон объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня Романовской слободы», г. Воронеж, ул. Чапаева, 42а |
| Администрация городского округа город Воронеж Управление экологии | Особо охраняемые природные территории местного значения (ООПТ МЗ) отсутствуют |
| Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области | Особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют |
| Карта зон с особыми условиями использования территории в составе Правил | 195 – батальонный корпус Романовской слободы; 159 – водонапорная башня Романовской слободы. Планируемая территория расположена в пределах приаэродромных территорий аэродромов Воронеж (Балтимор), Воронеж (Придача), Воронеж (Чертовицкое) |
| Кадастровые выписки из ЕГРН, кадастровый план территории с общей информацией о зонах с особыми условиями использования территории | Реестровые номера: 36:34-6.3351, 36:34-6.2727, 36:34-6.2889, 36:34-6.2897, 36:34-6.2188, 36:34-6.2642, 36:34-6.1921, 36:34-6.2563, 36:34-6.2900, 36:34-6.2143, 36:34-6.2522, 36:34-6.8412, 36:34-6.6086, 36:34-6.6134, 36:34-6.6085, 36:34-6.7544, 36:34-6.7071, 36:34-6.5786, 36:34-6.5804, 36:34-6.8413, 36:34-6.9771, 36:34-6.10527, 36:34-6.10525, 36:34-6.10524, 36:34-6.10526, 36:34-6.10523, 36:34-6.10529, 36:34-6.10518, 36:34-6.10521, 36:34-6.10522, 36:34-6.10515, 36:34-6.10520, 36:34-6.105219, 36:34-6.5788, 36:34-6.10429, 36:34-6.11144 |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения | Реестровые номера: 36:34-6.3805, 36:34-6.3804, 36:34-6.3809, 36:34-6.3807, 36:34-6.3808 |
| Граница зон боевых действий на территории города Воронежа в 1942-1943 годах | Расположена |

- Анализ развития территории

- Проектом предусмотрено:

-	строительство многоквартирного жилого дома, состоящего из 3-х корпусов, переменной этажности – 4 - 32 этажа с нежилыми помещениями на 1-2 этажах, строительство двух подземных паркингов по 280 мест каждый, строительство поликлиники из 2-х корпусов;

- организация проездов внутри дворовой территории жилого дома, переустройство инженерных сетей;

- строительство дошкольной образовательной организации на 200 мест;

- благоустройство всей рассматриваемой территории.

Ведомость проектируемой застройки территории развития.

Таблица № 4

| Позиция на чертеже | Наименование | Этажность | S застройки, кв. м | S общая, кв. м | S общая нежилых помещений в том числе, кв. м | S квартир, кв. м | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость проектируемой многоквартирной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Многоквартирный жилой дом 1 этап | 4-6 | 1344 | 8060 | 2125, из которых: - 1562 для размещения 1 корпуса поликлиники - 563 для размещения торговых площадей | 4920 | 164 |
| 202.1 | Многоквартирный жилой дом 2 этап | 4-32 | 4608,3 | 20932 | 4000 | 14824 | 494 |
| 202.2 | Многоквартирный жилой дом 2 этап | 4-32 | 1889 | 38190 | 1500 | 27642,5 | 922 |
| 203 | Многоквартирный жилой дом 3 этап | 4-32 | 3483,6 | 37690,8 | 1000 | 27886,75 | 930 |
|  | Итого | - | 11324,9 | 104872,8 | 8625 | 75273,25 | 2510 |
| Ведомость проектируемой нежилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Дошкольная образовательная организация | 3 | 1534,4 | 4603,2 | - | - | - |
| 207 | Поликлиника 2 корпус | 3 | 806,0 | 2418,0 | - | - | - |
|  | Итого | - | 2340,4 | 7021,2 | - | - | - |
| Ведомость проектируемой нежилой подземной застройки (паркинги в составе планируемых жилых домов, не отдельно стоящие) |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Подземный паркинг для жилого дома на 280 мест | - | 8443* подземная часть | 7400 подземной части по внутренним стенам | - | - | - |
| 206 | Подземный паркинг для жилого дома на 280 мест | - | 8569* подземная часть | 7500 подземной части по внутренним стенам | - | - | - |
|  | Итого | - | 17012 подземная часть | 14900 подземной части по внутренним стенам | 14900 подземной части по внутренним стенам | - | - |

*Въезд/выезд в/из подземных паркингов предусмотрен в капитальной части планируемой застройки.

Укрупненные показатели и параметры жилых домов, которые взяты из типовых проектов, на дальнейшей стадии проектирования, при разработке проектной документации, будут скорректированы в пределах приведенных в таблице № 4 значений с учетом всех требуемых нормативов. Согласно разд. А.2 приложения А к СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные" площадь квартир и другие технические показатели, подсчитываемые для целей статистического учета и технической инвентаризации, уточняются по завершении строительства.

В соответствии с данными Генерального плана, рассматриваемая территория отнесена к функциональной зоне с кодом функциональной зоны 200 «зона смешанной и общественно-деловой застройки». В приложении Б СП 42.13330.2016 приведены предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории микрорайонов (кварталов), которые для территорий, расположенных в функциональных зонах многофункциональной общественно-деловой застройки, составляют: коэффициент застройки – 1, коэффициент плотности застройки – 3.

Для расчета основных параметров интенсивности использования территории проектом определены следующие части кварталов, ограниченных существующими и устанавливаемыми красными линиями, и границами функциональной зоны:

- территория 1 квартала, с учетом измененных красных линий, в границах которой предусмотрено строительство жилой застройки, подземных паркингов и поликлиники, площадью 7,5601 га;

- территория 2 квартала, в границах которой предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации, площадью 16,2856 га.

С учетом существующей и проектируемой застройки интенсивность использования территории смешанной и общественно-деловой застройки в границах территории первого квартала составляет:

- общая поэтажная площадь зданий всей территории (с учетом сноса жилых домов ветхого жилого фонда рассматриваемой территории) – 147980,6 кв. м

Коэффициент плотности застройки (147980,6 / 75601 (с учетом измененных красных линий) ≈ 1,96 (норма 3, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

Коэффициент застройки (19436,9 / 75601) = 0,26 (норма 1, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

С учетом существующей и проектируемой застройки интенсивность использования территории смешанной и общественно-деловой застройки в границах территории второго квартала составляет:

- общая поэтажная площадь зданий всей территории – 296442,73 кв. м

Коэффициент плотности застройки (296442,73 / 162856) ≈ 1,82 (норма 3, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

Коэффициент застройки (33923,4 / 162856) = 0,21 (норма 1, согласно табл. Б1, прил. Б СП 42.13330.2016).

Вместе с этим, плотность населения всей планируемой территории в рассматриваемых границах, площадью 26,2107 га составит:

- численность населения планируемой застройки – 2510 человек;

- численность существующего населения  – 8607.

(2510 + 8607) / 26,2107 = 424 чел./га.,

где 262107 кв. м – площадь планируемой территории.

Развитие территории в соответствии с градостроительными регламентами

Рассматриваемая территория находится в территориальной зоне ЖМ(н) - 51 (зона нового строительства жилой многоквартирной застройки).

Согласно Правилам «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5)» являются основными видами разрешенного использования данной зоны.

Планируемые характеристики использования земельных участков жилой застройки.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Этажность | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь здания, кв. м | Коэффициенты |  | Мин. процент озелененных территорий в границах земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Макс. процент застройки в границах земельного участка | Макс. процент плотности застройки в границах земельного участка |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений м |
| Многоквартирный жилой дом 1 этап (Позиция 201) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 1 этап | 4-6 | 3656 | 1344 | 8060 | 37% | 220% | 27% | 22,5 |
| Многоквартирный жилой дом 2 этап (Позиция 202.1) Многоквартирный жилой дом 2 этап (Позиция 202.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 2 этап | 4-32 | 24019 | 6497,3 | 59122 | 27% | 246% | 36% | 90 |
| Многоквартирный жилой дом 3 этап (Позиция 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 3 этап | 4-32 | 12622 | 3483,6 | 37690,8 | 28% | 299% | 47% | 90 |

Согласно Правилам, планируемые к строительству жилые дома и образуемые под ними земельные участки расположены в подзоне устойчивого развития территории. В соответствии со ст. 15 Правил в границах действия подзоны устойчивого развития территорий максимальный процент застройки в границах земельных участков, коэффициент (максимальный процент) плотности застройки земельных участков, минимальное количество парковочных мест и (или) машино-мест для стоянки (размещения) индивидуального транспорта и минимальный процент озелененных территорий в границах земельного участка считаются не подлежащими установлению градостроительными регламентами.

Планируемые характеристики использования земельных участков нежилой застройки.

Таблица № 5.1

| № п/п | Наименование | Площадь земельного участка, кв. м | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь здания, кв. м | Предельные допустимые параметры градостроительных регламентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция 207 |  |  |  |  |  |
| 2 | Поликлиника 2 корпус | 3225 | 806 | 2418,0 | Не определены |
| Позиция 204 |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | 8117 | 1534,4 | 4603,2 | Предельная высота зданий, строений, сооружений, 25 м |

Согласно подп. 2, подп. 6 п. 7.1 ст. 22 Правил минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений, принимаются следующими:

- для жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования) – 3 м;

- для новой многоэтажной многоквартирной застройки с квартирами на первых этажах при наличии красной линии магистральных улиц – 6 м от красной линии. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах;

- для прочих объектов - 3 м.

Жилой дом состоит из 3 корпусов, в связи с чем его строительство осуществляется на 3 земельных участках – :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, что не противоречит постановлению Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство ОКС, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков».

Согласно подп. 3 прил. п. 4 ст. 23 Правил допускается на смежных земельных участках блокировка секций: брандмауэрная застройка.

Брандмауэр - это глухая противопожарная стена здания, выполняемая из негорючих материалов и предназначенная для воспрепятствования распространению огня на другие здания или соседние части здания. Подземный паркинг на 280 мест строится под двумя позициями 202 (202.1 и 202.2) и 203 единого жилого дома.

Отступ от границ земельного участка в месте блокировки указанных объектов принят нулевым.

Линии отступа от красных линий, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений устанавливаются настоящим проектом на расстоянии 0 метров до сложившейся застройки, которая подлежит сносу в рамках развития застроенной территории. Ввиду размещения на первых этажах нежилых помещений, а именно корпуса поликлиники, проектом предусмотрено совмещение линии отступа с красной линией.

Внутри квартала 1 имеются ранее установленные красные линии, которые проектом предлагается отменить в связи с планируемым сносом жилых домов, для которых они были установлены.

Ведомость координат зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица № 6

| Координаты поворотных точек |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер характерной точки | Х | У |
| ЗУ1 Многоквартирный жилой дом 1 этап с нежилыми коммерческими помещениями, в том числе под 1 корпус поликлиники на первом и втором этажах (Позиция 1) |  |  |
| 1 | 510691,86 | 1298803,65 |
| 2 | 510684,58 | 1298777,73 |
| 3 | 510682,71 | 1298774,25 |
| 4 | 510681,80 | 1298771,21 |
| 5 | 510676,80 | 1298752,34 |
| 6 | 510674,42 | 1298744,35 |
| 7 | 510682,47 | 1298742,06 |
| 8 | 510694,58 | 1298738,29 |
| 9 | 510696,77 | 1298738,04 |
| 10 | 510703,24 | 1298739,19 |
| 11 | 510702,29 | 1298741,34 |
| 12 | 510703,55 | 1298746,67 |
| 13 | 510716,39 | 1298764,63 |
| 14 | 510717,67 | 1298764,46 |
| 15 | 510721,46 | 1298769,02 |
| 16 | 510738,94 | 1298766,27 |
| 17 | 510742,90 | 1298766,26 |
| 18 | 510747,80 | 1298767,28 |
| 19 | 510763,07 | 1298769,93 |
| 20 | 510764,61 | 1298769,65 |
| 21 | 510768,76 | 1298783,16 |
| 22 | 510727,75 | 1298794,08 |
| 1 | 510691,86 | 1298803,65 |
| ЗУ2 Многоквартирный жилой дом 2 этап в двух корпусах с нежилыми помещениями на первом этаже и двумя подземными паркингами по 280 мест* (Позиция 202 (202.1, 202.2) |  |  |
| 1 | 510550,92 | 1298709,07 |
| 2 | 510587,28 | 1298699,25 |
| 3 | 510585,70 | 1298693,13 |
| 4 | 510595,03 | 1298687,97 |
| 5 | 510645,19 | 1298672,24 |
| 6 | 510661,03 | 1298671,97 |
| 7 | 510667,07 | 1298660,87 |
| 8 | 510668,00 | 1298659,08 |
| 9 | 510673,70 | 1298662,58 |
| 10 | 510669,01 | 1298672,95 |
| 11 | 510670,51 | 1298674,11 |
| 12 | 510672,73 | 1298681,78 |
| 13 | 510672,83 | 1298686,97 |
| 14 | 510675,01 | 1298700,83 |
| 15 | 510675,70 | 1298702,98 |
| 16 | 510677,56 | 1298708,57 |
| 17 | 510680,48 | 1298711,97 |
| 18 | 510679,59 | 1298713,95 |
| 19 | 510668,99 | 1298736,55 |
| 20 | 510668,94 | 1298736,59 |
| 21 | 510666,12 | 1298737,41 |
| 22 | 510667,80 | 1298743,15 |
| 23 | 510671,02 | 1298753,96 |
| 24 | 510676,02 | 1298772,83 |
| 25 | 510677,13 | 1298776,55 |
| 26 | 510678,98 | 1298779,97 |
| 27 | 510685,88 | 1298805,24 |
| 28 | 510654,00 | 1298813,73 |
| 29 | 510623,28 | 1298822,93 |
| 30 | 510620,80 | 1298823,60 |
| 31 | 510595,15 | 1298729,83 |
| 32 | 510561,31 | 1298738,56 |
| 33 | 510558,61 | 1298727,81 |
| 34 | 510554,70 | 1298739,44 |
| 35 | 510537,24 | 1298743,83 |
| 36 | 510511,45 | 1298750,84 |
| 37 | 510514,95 | 1298763,45 |
| 38 | 510449,20 | 1298781,69 |
| 39 | 510431,59 | 1298718,00 |
| 40 | 510422,90 | 1298686,58 |
| 41 | 510412,77 | 1298649,96 |
| 42 | 510415,59 | 1298644,75 |
| 43 | 510453,31 | 1298668,42 |
| 44 | 510471,82 | 1298680,03 |
| 45 | 510493,28 | 1298693,49 |
| 46 | 510505,72 | 1298700,88 |
| 47 | 510535,66 | 1298693,02 |
| 48 | 510544,34 | 1298694,81 |
| 49 | 510547,22 | 1298706,87 |
| 1 | 510550,92 | 1298709,07 |
| Для размещения подземных паркингов |  |  |
| 1 | 510589,97 | 1298701,88 |
| 2 | 510650,63 | 1298685,96 |
| 3 | 510683,27 | 1298803,64 |
| 4 | 510623,11 | 1298819,25 |
| 5 | 510598,36 | 1298728,79 |
| 6 | 510566,52 | 1298736,50 |
| 7 | 510560,17 | 1298710,72 |
| 1 | 510589,97 | 1298701,88 |
| 1 | 510540,31 | 1298731,51 |
| 2 | 510501,81 | 1298742,77 |
| 3 | 510431,80 | 1298698,68 |
| 4 | 510428,09 | 1298645,10 |
| 5 | 510444,96 | 1298617,91 |
| 6 | 510511,80 | 1298659,37 |
| 7 | 510521,59 | 1298656,06 |
| 1 | 510540,31 | 1298731,51 |
| ЗУ3 Многоквартирный жилой дом 3 этап с нежилыми помещениями на первом этаже и подземным паркингом на 280 мест* (Позиция 3) |  |  |
| 1 | 510456,50 | 1298663,34 |
| 2 | 510418,44 | 1298639,46 |
| 3 | 510428,83 | 1298620,09 |
| 4 | 510440,21 | 1298598,94 |
| 5 | 510444,72 | 1298591,71 |
| 6 | 510469,93 | 1298605,91 |
| 7 | 510500,36 | 1298623,57 |
| 8 | 510531,70 | 1298642,01 |
| 9 | 510543,06 | 1298648,33 |
| 10 | 510544,13 | 1298643,50 |
| 11 | 510621,82 | 1298628,34 |
| 12 | 510622,15 | 1298629,04 |
| 13 | 510615,06 | 1298632,93 |
| 14 | 510625,05 | 1298669,20 |
| 15 | 510632,81 | 1298669,84 |
| 16 | 510592,65 | 1298682,43 |
| 17 | 510578,72 | 1298690,13 |
| 18 | 510579,98 | 1298695,01 |
| 19 | 510552,34 | 1298702,47 |
| 20 | 510549,28 | 1298689,71 |
| 21 | 510535,50 | 1298686,86 |
| 22 | 510506,62 | 1298694,44 |
| 23 | 510496,41 | 1298688,37 |
| 24 | 510475,00 | 1298674,95 |
| 1 | 510456,50 | 1298663,34 |
| ЗУ 13 отдельно стоящий 2 корпус поликлиники (Позиция 207) |  |  |
| 1 | 510713,54 | 1298733,17 |
| 2 | 510715,63 | 1298728,94 |
| 3 | 510737,24 | 1298710,52 |
| 4 | 510778,78 | 1298735,91 |
| 5 | 510776,75 | 1298739,78 |
| 6 | 510762,93 | 1298761,00 |
| 7 | 510763,33 | 1298763,78 |
| 8 | 510763,05 | 1298763,83 |
| 9 | 510748,92 | 1298761,38 |
| 10 | 510743,50 | 1298760,26 |
| 11 | 510738,46 | 1298760,27 |
| 12 | 510723,90 | 1298762,56 |
| 13 | 510720,17 | 1298758,08 |
| 14 | 510719,17 | 1298758,21 |
| 15 | 510709,11 | 1298744,15 |
| 16 | 510708,59 | 1298741,92 |
| 1 | 510713,54 | 1298733,17 |
| ЗУ 36:34:0404067:5049 дошкольная образовательная организация (Позиция 204) |  |  |
| 1 | 510150,44 | 1298620,98 |
| 2 | 510128,72 | 1298665,73 |
| 3 | 510068,97 | 1298679,71 |
| 4 | 510042,42 | 1298577,87 |
| 5 | 510050,53 | 1298563,94 |
| 1 | 510150,44 | 1298620,98 |

*паркинг на 280 мест позиция 205 будет располагаться на образуемом земельном участке с условным номером ЗУ2, паркинг на 280 мест позиция 206 будет располагаться на образуемых земельных участках с условными номерами ЗУ2 и ЗУ3.

Рекомендуемые удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на участке многоквартирного жилого дома (группы жилых домов), в соответствии с п. 1.3.7.10 РНГП ВО

Таблица № 7

| № п/п | Функциональное назначение площадки | Кол-во чел. | Удельный размер площадки кв. м/чел. min | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нормативная | проектная |
| Многоквартирный жилой дом 1 этап (Позиция 201) |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 164 | 0,4 | 66 | 75 |
| 2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 164 | 0,5 | 82 | 83 |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | 164 | 0,1 | 16 | 22 |
| 4 | Озеленение | 164 | 6 | 984 | 988* |
| Многоквартирный жилой дом 2 этап (Позиция 202.1) Многоквартирный жилой дом 2 этап (Позиция 202.2) |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 1416 | 0,4 | 566 | 743 |
| 2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 1416 | 0,5 | 708 | 907 |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | 1416 | 0,1 | 142 | 277 |
| 4 | Озеленение | 1416 | 6 | 8496 | 8551 |
| Многоквартирный жилой дом 3 этап (Позиция 203) |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 930 | 0,4 | 372 | 449 |
| 2 | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 930 | 0,5 | 465 | 692 |
| 3 | Площадки отдыха взрослого населения | 930 | 0,1 | 93 | 113 |
| 4 | Озеленение | 930 | 6 | 5580 | 5877 |

Примечание:

*5 парковочных мест частично расположены на озелененных георешетках укрепленного грунта, которые включены в расчет озеленения земельного участка.

Единый жилой дом расположен на нескольких земельных участках в соответствии с подп. а п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке выдачи разрешений на строительство ОКС, не являющихся линейными объектами, на двух и более земельных участках, разрешений на ввод в эксплуатацию таких объектов, а также выдачи необходимых для этих целей градостроительных планов земельных участков», согласно которому,  выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами (далее - объект капитального строительства), на двух и более земельных участках и градостроительных планов таких земельных участков может осуществляться в случае совокупности следующих условий:

- указанные земельные участки являются смежными;

- указанные земельные участки принадлежат одному лицу на праве собственности, и (или) на праве постоянного (бессрочного) пользования, и (или) на праве пожизненного наследуемого владения, и (или) на праве безвозмездного пользования и (или) находятся в государственной или муниципальной собственности и предоставлены одному лицу на праве аренды для целей строительства объекта капитального строительства. Для земельных участков, на которых планируется строительство многоквартирных домов, срок действия договоров аренды таких земельных участков должен составлять не менее одного года и истекать в один и тот же год в пределах одного и того же календарного месяца;

- указанные земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования земельного участка, допускающий размещение объекта капитального строительства.

Требуемая площадь озелененной территории для населения проектируемой жилой застройки 2510 × 6 = 15060 кв. м (1,5 га)

Площадь озелененной территории планируемого квартала развития застроенной территории составляет 1,5416 га по фактическому подсчету на графических материалах. Норма выполнена.

Согласно табл. 8.1 СП 476.1325800.2020 площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) рассчитываются исходя из 0,03 кв. м на одного жителя, для позиции 201 единого жилого дома размер площадки для ТБО будет составлять 5 кв. м, для позиции 202 (202.1 и 202.2) единого жилого дома – 42 кв. м, для позиции 203 единого жилого дома – 28 кв. м. Норма выполнена.

Инженерное обеспечение планируемой территории

Таблица № 8

| Водопотребление | 899 куб. м/сут. |
| --- | --- |
| Водоотведение | 887 куб. м/сут. |
| Электропотребление (удельная расчетная нагрузка) | 403 кВт. час/год |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | 50165 Гкал/год |

При реализации запланированной жилой застройки на территории развития целесообразен вынос или перенос некоторых инженерных сетей, попадающих в зону застройки и учтенных в ЕГРН при наличии согласований с балансодержателями.

При дальнейшей разработке рабочей документации будут определены инженерные объекты, требующиеся для обслуживания территории, потребности в точных мощностях для обслуживания планируемой территории будут определены при разработке проектной документации.

Планируется подключение новой застройки от существующих трансформаторных подстанций и котельных при получении технических условий.

Получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям возможно после утверждения проекта планировки территории и получения прав на земельные участки.

Получены соответствующие письма от ресурсоснабжающих организаций:

- ООО «РВК-Воронеж» от 23.04.2025 № 353-ВК, о возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения с соблюдением условий реализации технических мероприятий по подключению к сетям;

- ООО «Горэлектросеть-Воронеж» от 29.04.2025 № 218 о наличии технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям; 935-26.1/849-26.16

- МКП «Воронежтеплосеть» от 05.05.2025 № 2450 о возможности подключения к тепловым сетям.

Обеспечение объектами социальной инфраструктуры

Расчет по обеспечению населения для планируемого жилого фонда рассматриваемой территории 2510 человек объектами социальной значимости повседневного обслуживания, выполненный в соответствии с действующими градостроительными нормами, приведен в таблице № 9.

Строительство жилья будет осуществляться поэтапно, с одновременным нормативным обеспечением объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также иными объектами социальной инфраструктуры.

Таблица № 9

| № п/п | Предприятия и учреждения повседневного обслуживания | Минимальная обеспеченность | Расчетные показатели | Планируемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация (п. 1 таблица 4.1 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 42 места на 1000 жителей 42 × 2510 /1000 = 106 | 106 мест для планируемого строительства | Согласно Соглашению о порядке взаимодействия в целях реализации проекта по строительству, вводу в эксплуатацию и последующему функционированию частного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, заключённому между Министерством образования Воронежской области, Администрацией городского округа город Воронеж, Обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профвыбор Развитие» (ОГРН 1173668026025) и Обществом c ограниченной ответственностью «Счастливое детство» (ОГРН 1153668043176) Для планируемой застройки обеспечено 106 мест за счет планируемого детского дошкольного учреждения на 150 мест в объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а», а также с использованием части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0207008:937. Ввод объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а» планируется к концу 4 квартала 2027 года. Следовательно, новые места в планируемой дошкольной образовательной организации появятся до возникновения потребности в местах для возводимой жилой застройки. В соответствии с минимальным уровнем обеспеченности для жилого дома по ул. Чапаева, 68а, количество требуемых мест в дошкольных учреждениях составляет 34 места. Профицит составляет 10 мест. Согласно Постановлению администрации городского округа, город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования», а также приложению № 1 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2022 - 2041 годы, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0404067:5049, площадью 8117 кв. м с видом разрешенного использования «детские дошкольные учреждения, специализированные дошкольные образовательные учреждения» предназначен для размещения дошкольной образовательной организации количеством мест – 200. |
| 2 | Общеобразовательная организация (п. 2 таблица 4.1 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 91 место на 1000 жителей 91 × 2510 / 1000 = 228 | 228 мест для планируемого строительства | Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.04.2025 № 569 принято решение о разработке документации по планировке территории с целью строительства общеобразовательной организации. Согласно письму от 19.01.2026 № 28489610 управления образования и молодежной политики строительство школы на 661 место (увеличение количества мест в МБОУ СОШ № 44 с 286 до 661) позволит для планируемой застройки обеспечить необходимую потребность в размере 228 мест для обучающихся |
| 3 | Предприятия торговли (п. 1 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 300 кв. м торговой площади на 1000 жит. 300 × 2510 / 1000 = 753 | 753 кв. м торговой площади | Проектом предусмотрены торговые площади с набором различных услуг на нежилых первых этажах проектируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома позиций 201, 202 (202.1, 202.2), 203 общей площадью 7063 кв. м |
| 4 | Отделение банка, операционная касса (п. 5 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 1 объект на 10 тыс. чел. 2510 × 1 / 10000 = 0,25 | 0 объектов | Имеются в нежилых помещениях уже существующих жилых объектов, в границах рассматриваемой территории по ул. Чапаева, 118 «Сбербанк», ул. Чапаева, 122 «Почта Банк» Радиус пешеходной доступности – 500 м |
| 5 | Отделение связи (п. 4 таблица 11.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания) | 1 объект на 14 тыс. чел. 2510 × 1 / 14000 = 0,18 | 0 объектов | Имеются в нежилых помещениях уже существующих жилых домов в границах рассматриваемой территории объектов, по ул. Чапаева, 122 Почта России, отделение № 31 Радиус пешеходной доступности – 500 м |
| 6 | Аптечный пункт (п. 1.3.4 РНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального значения в области здравоохранения») | 1 объект на 15 тыс. чел. 2510 × 1 / 15000 = 0,16 | 0 объектов | Имеются в нежилых помещениях уже существующих жилых объектов в границах рассматриваемой территории, по ул. Чапаева, 114 аптека «Максавит», ул. Чапаева, 126 «Аптека.ру», «Вита» |
| 7 | Организации дополнительного образования (п. 4 МНГП «расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования») | 20 мест на 1000 жителей 20 × 2510 / 1000 = 51 | 51 место для планируемого строительства | Согласно письму управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 03.09.2025 № 27533697 имеется возможность предоставления 51 места в учреждениях дополнительного образования: помещения МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества: Звездочка, Эврика, Звезда, Центр развития творчества» , МБУДО «Техноград», МБУДО «Росток». |
| 8 | Муниципальные библиотеки (п. 1. Таблица 8.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов социального назначения) | 1 на 10000 жителей взрослого населения и 1 на 7000 детей 1 × 2510 / 17000 = 0,1 | 0 объектов | Наличие библиотек в жилом квартале не предполагается расчетом, имеются в радиусе доступности по ул. Чапаева, 120, библиотека № 40, Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности: транспортная доступность общественным транспортом не более 30 мин. |
| 9 | Объекты здравоохранения | 500 посещений | 500 посещений | В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Воронежской области от 28.01.2025 № 81-11/353 планируется размещение поликлиники, состоящей из двух корпусов, с размещением 1 корпуса поликлиники площадью 1562 кв. м на 1-2 этажах планируемой жилой застройки поз. 201 и размещением 2 корпуса в отдельно-стоящей поз. 207 общей площадью 2418 кв. м на отдельном земельном участке ЗУ213 |
| 10 | Участковый пункт полиции (п. 1 таблица 9.1 МНГП Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов местного значения) | 1 участковый на 3 тыс. человек 1×2510 / 3000 = 0,84 | 1 объект | Имеется участковый пункт № 46 по адресу: ​ул. Чапаева, 132 в радиусе 520 м (показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – 1 км пешеходной доступности) Имеется письмо УМВД по городу Воронежу от 09.09.2025 № 3/257724201927, в котором сообщается, что указанная территория после осуществления застройки, будет входить в территорию обслуживания УПП № 46, расположенного по адресу: ул. Чапаева, 132 |
| 11 | - Убежище, укрытие - (п. 1, п. 2 таблица 3.1 МНГП Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности – не более 5 мин. | 100% от общей численности населения | - | Имеются временные укрытия по адресам: ул. Чапаева, 52а, 58а, 110, 112, 118, 120 В планируемой застройке поз. 201, 202 (202.1, 202.2, 203) защитными сооружениями будут являться подвальные помещения и подземные паркинги, в случае ЧС будут использоваться планируемым населением* |

*Согласно п. 4.1 СП 8.13330.2022 защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны, в зависимости от назначения, должны обеспечивать защиту укрываемых от поражающих факторов ядерных средств поражения, действия обычных средств поражения и их можно использовать в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах, ПРУ и укрытиях составляет 48 ч., а в заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства, включая метрополитены, до 12 ч. Согласно п. 4.3 СП 88.13330.2022 встроенные убежища следует размещать в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений. Согласно п. 4.6 СП 88.13330.2022 защитные сооружения могут использовать в мирное время в качестве гаражей для легковых автомобилей, подземных стоянок автокаров и автомобилей.

При строительстве и конструктивном проектировании планируемых зданий, следует руководствоваться требованиями СП 88.13330.2022, а также ГОСТ 42.4.03-2022.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», утвержденного Приказом Минстроя России от 18.02.2014 г. № 59/пр, принципиальные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям укрытий следующие:

– высоту помещений противорадиационных укрытий во вновь проектируемых зданиях следует принимать в зависимости от функционального назначения помещений в мирное время, но не менее 1,9 м от отметки пола до низа выступающих конструкций перекрытий (покрытий); для укрытий, оборудуемых в существующих зданиях и сооружениях, следует принимать трехъярусное расположение нар при высоте помещений 2,9 м и более, двухъярусное расположение нар при высоте помещений от 2,15 до 2,9 м, при размещении противорадиационных укрытий в подвалах, подпольях, погребах и других заглубленных помещениях высотой 1,7 - 1,9 м следует предусматривать одноярусное расположение нар, при этом норма площади пола основных помещений на одного укрываемого должна составлять 0,6 кв. м (п. 6.1.4);

– норму площади пола помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 кв. м, а высота помещений укрытий принимается в соответствии с требованиями п. 6.1.4 (п. 6а.1.2).

Следовательно, для укрытия общего количества перспективного населения на территории квартала, с планируемым населением 2510 чел., необходимо 1506 кв. м общей площади пола.

Защитными сооружениями будут являться подвальные помещения и подземные паркинги поз. 205, поз. 206, площадью 7400 кв. м и 7500 кв. м кв. м, в случае ЧС, данные объекты будут использоваться планируемым населением.

Согласно письму от 19.01.2026 № 28489610 управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, в настоящее время фактическая наполняемость МБОУ СОШ № 44 составляет 286 учащихся. С учетом потребности населения планируемой к застройке территории, ограниченной пер. Казарменный, ул. Чапаева, ул. Грамши, пер. Вишневый, Казарменный тупик, в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (228 чел.), а также в связи со сложившейся демографической ситуацией, имеющей тенденцию к снижению потребности населения в местах в муниципальных общеобразовательных учреждениях, строительство школы на 661 место обеспечит потребность данного микрорайона в получении услуг по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Администрацией городского округа города Воронежа вынесено постановление от 16.04.2025 № 569 «О подготовке документации по планировке территории по ул. Острогожская в кадастровом квартале 36:34:0405036 в городском округе город Воронеж» с целью размещения общеобразовательного учреждения.

ООО СЗ ГК «Развитие» (инвестор-застройщик) заключен договор от 22.12.2025 № 349/04/25 на подготовку документации по планировке территории вышеуказанной общеобразовательной организации на 661 место, с подготовкой проекта планировки территории. Строительство данного объекта планируется в рамках реализации муниципальной программы городского округа г. Воронеж «Развитие образования».

Согласно Соглашению о порядке взаимодействия в целях реализации проекта по строительству, вводу в эксплуатацию и последующему функционированию частного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, заключённому между Министерством образования Воронежской области, Администрацией городского округа город Воронеж, Обществом с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Профвыбор Развитие» (ОГРН 1173668026025) и Обществом c ограниченной ответственностью «Счастливое детство» (ОГРН 1153668043176) для планируемой застройки обеспечена потребность – 106 мест, за счет планируемого детского дошкольного учреждения на 150 мест, в объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а», а также, с использованием части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0207008:937. С учетом требуемой потребности строящегося жилого дома по ул. Чапаева, 68а, профицит составит 10 мест.

Ввод объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а» планируется к концу 4 квартала 2027 года. Следовательно, новые места в планируемой дошкольной образовательной организации появятся до возникновения потребности в местах для возводимой жилой застройки.

Согласно письму ООО «Счастливое детство», сообщается о наличии возможности предоставления 106 мест в частном дошкольном образовательном учреждении в объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а», а также с использованием части земельного участка с кадастровым номером 36:34:0207008:937 для планируемой застройки ООО СЗ ГК «Развитие». Размещение дошкольного образовательного учреждения предполагается во встроенном помещении 1 этажа площадью 439,63 кв.м.

В соответствии с п. 1.3 Соглашения о порядке взаимодействия в целях реализации проекта по строительству, вводу в эксплуатацию и последующему функционированию частного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест, заключенного 29.10.2025 г. между Министерством образования Воронежской области, Администрацией городского округа город Воронеж, ООО СЗ «Профвыбор Развитие», ООО «Счастливое детство», перечень помещений для реализации Проекта уточняется при заключении договора аренды помещения.

В связи с вышеуказанной информацией ООО «Профвыбор Развитие» и ООО «Счастливое детство» предварительно согласовали план нежилых помещений, расположенных на 1 этаже объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, 68а», предлагаемых для реализации частного дошкольного образовательного учреждения на 150 мест.

Имеется письмо управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж от 03.09.2025 № 27533697 о возможности предоставления 51 места в учреждениях дополнительного образования: помещения МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества: Звездочка, Эврика, Звезда, Центр развития творчества», МБУДО «Техноград», МБУДО «Росток», с учетом транспортной доступности 30 минут.

Обеспечение местами хранения транспорта планируемой застройки

Согласно подп. 1 п. 1.3.10.4 РНГП ВО на земельном участке многоквартирного жилого дома (группы жилых домов) стоянки с парковочными местами для автомобилей жителей многоквартирного жилого дома в соответствии с пунктом 1.3.10.5 настоящих РНГП, в том числе гостевые стоянки из расчета 40 мест на 1000 жителей.

Количество мест для постоянного хранения автомобилей для населения планируемого жилья, в соответствии с подп. 2 п. 1.3.10.5 РНГП ВО, следует предусматривать исходя из 90% обеспеченности от уровня автомобилизации муниципального образования, за минимальный расчетный показатель уровня автомобилизации в Воронежской области принимается 350 парковочных мест на 1000 жителей. С учетом расчетного количества жителей территории проектируемых жилых объектов, количество парковочных мест для автомобилей жителей многоквартирного жилого дома составит:

1. Для позиции 201 единого жилого дома – 164 × 350 / 1000 × 0,9 = 52 парковочных места, в том числе:

- 45 постоянного хранения;

- 7 гостевого хранения (164 × 40 / 1000 = 7 парковочных мест).

Гостевые машино-места – запроектировано 7 открытых гостевых парковочных мест в границах земельного участка, при расчетном требуемом 7.

Для хранения автомобилей планируемого населения позиции единого жилого дома 201 запроектировано 26 открытых парковочных мест хранения автомобилей на образуемом земельном участке – ЗУ1 (19 мест постоянного хранения, 7 мест гостевого хранения),  26 парковочных мест постоянного хранения запроектировано в подземном паркинге поз. 205 на 280 мест единого жилого дома в разных корпусах.

2. Для позиции 202 (202.1-202.2) единого жилого дома – 1416 × 350 / 1000 × 0,9 = 446 парковочных мест, в том числе:

- 389 постоянного хранения;

- 57 гостевого хранения (1416 × 40 / 1000 = 57 парковочных мест).

Гостевые машино-места – запроектировано 57 открытых гостевых парковочных мест в границах земельного участка, при расчетном требуемом 57.

Для хранения автомобилей планируемого населения позиций единого жилого дома 202 (202.1-202.2) запроектировано 136 открытых парковочных мест хранения автомобилей на образуемом земельном участке – ЗУ2 (79 мест постоянного хранения, 57 мест гостевого хранения), 249 мест постоянного хранения в подземном паркинге поз. 205 на 280 мест и 61 место постоянного хранения в подземном паркинге поз. 206 на 280 мест.

3. Для позиции 203 единого жилого дома – 930 × 350 / 1000 × 0,9 = 293 парковочных места, в том числе:

- 256 постоянного хранения;

- 37 гостевого хранения (930 × 40 / 1000 = 37 парковочных мест).

Гостевые машино-места – запроектировано 37 открытых гостевых парковочных мест в границах земельного участка, при расчетном требуемом 37.

Для хранения автомобилей планируемого населения позиции единого жилого дома 203 запроектировано 80 открытых парковочных мест хранения автомобилей на образуемом земельном участке – ЗУ3 (43 места постоянного хранения, 37 мест гостевого хранения) и 213 мест в подземном паркинге поз. 206 на 280 мест.

Профицит парковочных мест в подземных паркингах – 11 мест.

Расчет парковочных мест приобъектных стоянок (выполнен в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016):

- для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) – 1 машино-место  на 60 кв. м общей площади.

7063 / 60 = 118 машино-мест.

Для посетителей объектов позиций единого жилого дома позиций 201, 202 (202.1-202.2), 203, запроектированы парковочные места приобъектных стоянок:

- 85 открытых парковочных мест хранения на земельном участке позиции 202 (202.1, 202.2) единого жилого дома;

- 33 открытых парковочных места хранения на земельном участке позиции 203 единого жилого дома.

Итого 118 мест при расчетном требуемом 118 парковочных мест приобъектных стоянок для нежилых объектов единого жилого дома позиций 201, 202 (202.1-202.2), 203.

- для медицинских организаций согласно приложению Ж СП 42.13330.2016 машино-места приобъектных стоянок для медицинских организаций определяются в соответствии с СП 158.13330.2014.

Согласно таблице  5.2 СП 158.13330.2014 на участке медицинских организаций предусматриваются стоянки автомашин, определяющиеся для поликлиник как 10 мест на 100 сотрудников и 4 места на 100 посещений.

Расчет парковочных мест для поликлиники, общей площадью 3980 кв. м (1 корпус общей площадью 1562 кв. м и 2 корпус общей площадью 2418 кв. м) на 500 посещений, согласно таблице 5.2 п. 5.5 СП 158.13330.2014:

10 (мест на 100 сотрудников) + 4 × 100 × 5/ 100 = 30 машино-мест.

Количество сотрудников принято укрупненно, на стадии проектирования объектов будет уточняться.

Для поликлиники предусмотрено 30 парковочных мест приобъектных стоянок (из них в том числе 26 мест расположены на отдельном участке под 2 корпус поликлиники и 4 места в допустимых границах рассматриваемой территории, так как второй корпус расположен за границами развития застроенной территории).

Согласно прим. 1 таблицы 1 РНГП ВО стоянка 	автомобилей:

- для персонала 	дошкольной 	и  	общеобразовательной организации проектируется 	за 	границами 	участка, рекомендуется  предусматривать  не  менее  1 машино-места  на  10 сотрудников;

- рядом  с  границами  участка  рекомендуется  предусматривать  места  для  кратковременной  остановки  автотранспорта  родителей, привозивших  детей  в  детский  сад, школу.

Количество  указанных  мест  определяется  по  заданию  на  проектирование, рекомендуется  принимать  одно  место  на  100 детей, дальность  пешеходной доступности  от  машино-мест  для  кратковременной  остановки  автотранспорта  родителей  (сопровождающих  лиц), а  также  персонала  данных   учреждений  необходимо  предусматривать  на  расстоянии  не  более  200 м от  территории  данных  учреждений.

1 (мест на 10 сотрудников) × 5 + 1 × 100 × 2/ 100 = 7 парковочных мест.

Для ДОО предусмотрено 20 мест на территории общего пользования, образуемом под улично-дорожную сеть земельном участке с условным номером :ЗУ11, расположенном за границами РЗТ на расчетный срок.

Количество парковочных мест для маломобильных групп населения, а также радиус пешеходной доступности таких мест согласно подп. 8 п. 1.3.10.5 РНГП ВО следует принимать по СП 59.13330.2020.

Согласно п. 5.2.1. СП 59.13330.2020 на всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места).

Расчет парковочных мест для маломобильных групп населения согласно п. 5.2.1. СП 59.13330.2020:

- в позиции 201 – 5 парковочных мест;

- в позиции 202 (202.1 и 202.2) – 45 парковочных мест;

- в позиции 203 – 29 парковочных мест.

Предусмотрено, согласно подп. 8 п. 1.3.10.5 РНГП:

- 14 парковочных мест для нежилых объектов позиций 201, 202 (202.1-202.2), 203;

- 2 парковочных места на площадке для кратковременного хранения автотранспорта для посетителей ДОО;

- 3 парковочных места на земельном участке для размещения 2 корпуса поликлиники.

Таким образом обеспеченность местами для постоянного, гостевого и приобъектного хранения автомобилей выполнена.

Основные технико-экономические показатели документации по планировке территории в рамках развития застроенной территории

Таблица № 10

Баланс рассматриваемой территории.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2026 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего В том числе территория развития | га | 26,2107 4,1943 | 26,2107 4,1943 |
|  | В том числе территории: Жилых зон (по площади застройки) -сохраняемое жилье -строящееся жилье -проектируемое жилье -снос | кв. м | 34558 - - 3868,90 | 34558 - 11324,9 - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого квартала в границах развития застроенной территории – всего Из них: Зеленые насаждения Улицы, дороги, проезды | кв. м -//- -//- | 20780 2347 | 15416 8065 |
| 1.3 | Коэффициент застройки в условиях реконструкции первый квартал | % | 0,15 | 0,26 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки в условиях реконструкции первый квартал | % | 0,60 | 1,96 |
| 1.3.1 | Коэффициент застройки в условиях реконструкции второй квартал | % | 0,20 | 0,21 |
| 1.4.1 | Коэффициент плотности застройки в условиях реконструкции второй квартал | % | 1,79 | 1,82 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность Сохраняемая Строящихся домов Планируемых домов | чел | 8607 - - | 8607 - 2510 |
| 2.2 | Плотность | чел/га | 328 | 424 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь -существующих жилых домов -строящихся жилых домов -проектируемых жилых домов -снос | кв. м общей площади | 327392,33 - - 3868,90 | 327392,33 - 104872,8 - |
| 3.2 | Этажность планируемой жилой застройки | этаж | - | 4-32 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м общей площади квартир | 327392,33 | 327392,33 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м общей площади | 3868,90 | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего Среднеэтажное Многоэтажное | кв. м общей площади | - - | 8060 96812,8 |
| 3.6 | Строящиеся жилые дома | тыс.кв. м общей площади квартир | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего /1000 чел. | мест | - | Частное дошкольное образовательное учреждение на 150 мест, детский сад на 200 мест |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | - | Строительство школы на 661 место (увеличение количества мест в МБОУ СОШ № 44 с 286 до 661) |
| 4.3 | Поликлиники – наличие. | - | - | Планируется размещение поликлиники, состоящей из двух корпусов, с размещением 1 корпуса поликлиники площадью 1562 кв. м на 1-2 этажах планируемой жилой застройки поз. 201 и размещением 2 корпуса в отдельно-стоящей поз. 207 общей площадью 2418 кв. м на отдельном земельном участке ЗУ13 |
| 4.4 | Объекты дополнительного образования/1000 чел. | мест | - | Обеспечение планируемой территории предусмотрено в учреждениях дополнительного образования: помещения МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества: Звездочка, Эврика, Звезда, Центр развития творчества» , МБУДО «Техноград», МБУДО «Росток». |
| 4.5 | Аптеки | объект | Имеются в существующей застройке | Имеются в существующей застройке |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания, бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | кв. м | На первых нежилых этажах существующих жилых домов по ул. Чапаева, 52а, ул. Чапаева, 118 | Проектом предусмотрены торговые площади с набором различных услуг на нежилых первых этажах проектируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома позиций 201, 202 (202.1, 202.2), 203 общей площадью 7063 кв. м |
| 4.7 | В том числе инженерные объекты, м2 -существующее -снос | -//- | 903 - | 903 - |
| 4.8 | В том числе прочие нежилые объекты, м2 общей площади -существующее -снос -планируемые | -//- | 4234 - - | 4234 - 7021,2 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего - существующая - проектируемая | км | 4320 - | 3986 892 |
| 5.2 | Гаражи и автостоянки для хранения легковых автомобилей проектируемые -постоянного хранения в том числе гостевые - в границах ЗУ жилых домов расположены: открытые подземные - в границах рассматриваемой территории развития расположены: - приобъектные - в границах рассматриваемой территории за границами территории развития - приобъектные На земельном участке под поликлинику для кратковременного хранения | м-мест | - - - | 797 101 237 560 118 24 26 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории для проектируемого жилья: |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | куб. м/сут | - | 899 |
| 6.2 | Водоотведение - всего | -//- | - | 887 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт.час/год | - | 403 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 50165 |

3. Положения об очередности планируемого развития территории.

Согласно подп. 3, п. 3 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ документация по планировке территории включает положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);

б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

По состоянию на декабрь 2025 года осуществлено расселение всех жилых домов, предусмотренных Таблицей № 2 настоящей документации по планировке территории, а также осуществлен снос всех жилых домов, за исключением домов по пер. Вишневому 1, 3, 6, ул. Чапаева, 60, 62.

Строительство жилья будет осуществляться поэтапно, с одновременным нормативным обеспечением объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также иными объектами социальной инфраструктуры.

Схема реализации мероприятий по развитию территории подразумевает ведение строительства в одну очередь, с разделением на этапы:

1 этап.

Снос до 30.12.2026 следующих домов:

- Жилой дом по пер Вишневый, 1;

2) Жилой дом по пер Вишневый, 3;

3) Жилой дом по пер Вишневый, 6.

4) Жилой дом по ул. Чапаева, 60;

5) Жилой дом по ул. Чапаева, 62.

Строительство 1 этапа (корпуса) многоквартирного жилого дома переменной этажности 4-6 позиции 201 общей площадью 8060 кв. м, площадью застройки 1344 кв. м, с размещением нежилых помещений на первом и втором этажах под первый корпус поликлиники, в том числе общей площадью 1562 кв. м, площадью застройки 781 кв. м; размещением нежилых коммерческих помещений.

Организация строительства подземного паркинга на 280 мест (позиция 205), ориентировочной общей площадью по внутренним стенам 7400 кв. м.

Благоустройство территории, размещение внутридворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

Срок реализации 1 квартал 2029 год.

2 этап.

Строительство многоквартирного жилого дома, состоящего из двух корпусов переменной этажности 4-32 этажа позиция 202.1 и позиция 202.2 общей площадью 59122 кв. м, площадью застройки 6497,3 кв. м с размещением нежилых помещений на первых этажах.

Строительство подземного паркинга на 280 мест (позиция 206), ориентировочной площадью застройки 8569 кв. м, общей площадью по внутренним стенам 7500 кв. м.

Благоустройство территории, размещение внутридворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

Срок реализации 2 квартал 2029 года.

3 этап.

Строительство 3 этапа (корпуса) многоквартирного жилого дома переменной этажности 4-32 этажа позиция 203 общей площадью 37690,8 кв. м, площадью застройки 3483,6 кв. м с возможностью размещения нежилых помещений на первых этажах.

Благоустройство территории, размещение внутри дворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

Строительство второго отдельно стоящего корпуса поликлиники (позиция 207), общей площадью 2418 кв. м, площадью застройки 806 кв. м;

Срок реализации 4 квартал 2029 года.

Строительство детского сада на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже в рамках реализации муниципальной программы городского округа г. Воронеж «Развитие образования».

Срок реализации 2 квартал 2030 год.

Проектом планировки территории выполнена ориентировочная посадка зданий, показатели по застройке приняты из укрупненных расчетов не выше максимальных и не ниже минимальных параметров, установленных в положении о характеристиках и очередности планируемого развития территории. Посадка конфигурация, благоустройство территории и значения технико-экономических показателей будут скорректированы в пределах, приведенных в настоящей документации значений, при разработке индивидуальных проектов зданий, на дальнейшей стадии проработки. Индивидуальный проект должен пройти согласование в установленном порядке.