УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от__________________ №________

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Хользунова, ул. Связистов, ул. Верещагина, ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Курская в городском округе город Воронеж

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

17/ДПТ/21-ПМТ

ТОМ I

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж

«Архитектурно-градостроительный центр»

394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45

ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711

Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»

СРО-П-015-11082009

Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Хользунова, ул. Связистов, ул. Верещагина, ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Курская в городском округе город Воронеж

Адрес объекта: городской округ город Воронеж

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

17/ДПТ/21-ПМТ

ТОМ I

Директор                                                                                            О.В. Арефанова

Состав документации по планировке территории

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 17/ДПТ/21-ППТ | Том I. Проект планировки территории. Основная часть |  |
| 17/ДПТ/21-ППТ | Том II. Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |
| 17/ДПТ/21-ПМТ | Том III. Проект межевания территории. Основная часть |  |
| 17/ДПТ/21-ПМТ | Том IV. Проект межевания территории. Материалы по обоснованию |  |

Содержание

| Текстовая часть |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| 1 | Общие положения | 5 |
| 2 | Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о размещении указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения | 7 |
| 3 | Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур | 23 |
| Графическая часть |  |  |
| Лист | Наименование |  |
| 1 | Чертеж планировки территории (2 листа) М 1:500 |  |

1. Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной ул. Хользунова, ул. Связистов, ул. Верещагина, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Курская в городском округе город Воронеж (далее – документация по планировке территории, рассматриваемая территория), разработана на основании муниципального контракта от 31.08.2021 г. № 17/ДПТ, постановления администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2020 г. № 942 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной ул. Хользунова, ул. Связистов, ул. Верещагина, ул. 45 стрелковой дивизии, ул. Курская в городском округе город Воронеж», постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.10.2025 г. № 1630 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2020 г. № 942», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 г. № 1166-V (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 г. № 466- V (в ред. от 27.08.2025 г.; далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Разработка документации по планировке территории предусмотрена в следующем составе:

- проект планировки территории;

- проект межевания территории.

Согласно ч. 1 ст. 42 ГрК РФ подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящей документации по планировке территории в соответствии с ГрК РФ и ЗК РФ, требованиями технических регламентов, СП 42.13330.2016, региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденными приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 г. № 45-01-04/115 (далее – РНГП), местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 31.08.2016 г. № 340-IV (далее – МНГП).

2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о размещении указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Настоящий проект разрабатывается на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2020 г. № 942 и постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.10.2025 г. № 1630 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 05.10.2020 г. № 942» с целью:

– выделения элементов планировочной структуры;

– установления, изменения и отмены красных линий;

– определения границ образуемых земельных участков;

– определения технико-экономических показателей территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки.

Рассматриваемая территория площадью 28,8 га, расположена в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж на территории кадастровых кварталов 36:34:0204013, 36:34:0204025, 36:34:0204014, 36:34:0205001, 36:34:0204037, 36:34:0204038, 36:34:0205007.

Ранее в отношении планируемой территории, а именно смежной с ней территории линейного объекта, была разработана документация, учтенная в настоящем проекте (постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.10.2022 г. № 1100 «Об утверждении документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории участка линейного объекта для реконструкции улично-дорожной сети (участок ул. Свободы, от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская, и участок ул. 60 Армии, от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная), 1 этап (ул. 60 Армии), в городском округе город Воронеж»).

Ближайшие расстояния от рассматриваемой территории до основных структурообразующих элементов города:

–  до центра города (площадь Ленина) – 4,8 км;

–  до железнодорожного пассажирского вокзала – 3,5 км;

–  до центрального автовокзала – 1,3 км.

Территория застроена следующими объектами капитального строительства:

–  индивидуальные жилые дома;

–  многоэтажная жилая застройка (9 этажей и более);

–  объекты социально-бытовой застройки (спортивная школа, дошкольные образовательные организации, объекты общественного обслуживания, продовольственный рынок);

–  объекты коммунального обслуживания.

Элементами планировочной структуры рассматриваемой территории являются кварталы (площадные элементы – территории жилой и общественно-деловой застройки), разделенные улично-дорожной сетью (линейными объектами транспортной инфраструктуры). Границами кварталов являются красные линии. Параметры существующей застройки приведены на каждый из кварталов в соответствии с СП 42.13330.2016.

Квартал 1

–  площадь территории 3,24 га (32418,0 кв. м);

–  площадь застройки 3955,8 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,12;

–  суммарная поэтажная площадь 5390,6 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,17;

–  площадь квартир 2775,8 кв. м.

Квартал 2

–  площадь территории 1,40 га (14031,0 кв. м);

–  площадь застройки 4175,8 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,30;

–  суммарная поэтажная площадь 6396,4 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,46;

–  площадь квартир 4176,1 кв. м.

Квартал 3

–  площадь территории 1,42 га (14215,0 кв. м);

–  площадь застройки 3658,0 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,26;

–  суммарная поэтажная площадь 3944,9 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,28;

–  площадь квартир 2958,7 кв. м.

Квартал 4

–  площадь территории 1,73 га (17258,0 кв. м);

–  площадь застройки 4494,9 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,26;

–  суммарная поэтажная площадь 5416,5 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,31;

–  площадь квартир 3667,8 кв. м.

Квартал 5

–  площадь территории 1,71 га (17068 кв. м);

–  площадь застройки 4527,9 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,27;

–  суммарная поэтажная площадь 5694,5 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,33;

–  площадь квартир 3556,9 кв. м.

Квартал 6

–  площадь территории 2,61 га (26084 кв. м);

–  площадь застройки 5062,6 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,19;

–  суммарная поэтажная площадь 32880,3 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 1,26;

–  площадь квартир 18932,5 кв. м.

Квартал 7

–  площадь территории 1,58 га (15790 кв. м);

–  площадь застройки 3031,7 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,19;

–  суммарная поэтажная площадь 3178,1 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,20;

–  площадь квартир 2352,8 кв. м.

Квартал 8

–  площадь территории 0,49 га (4866 кв. м);

–  площадь застройки 1014,2 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,21;

–  суммарная поэтажная площадь 1923,6 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,40;

–  площадь квартир 1444,8 кв. м.

Квартал 9 (в красных линиях и по границе планируемой территории)

–  площадь территории 2,82 га (28153 кв. м);

–  площадь застройки 5230,7 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,19;

–  суммарная поэтажная площадь 7293,6 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,26;

–  площадь квартир 5261,9 кв. м.

Квартал 10

–  площадь территории 0,95 га (9480 кв. м);

–  площадь застройки 1855,2 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,20;

–  суммарная поэтажная площадь 2138,2 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,23;

–  площадь квартир 1603,7 кв. м.

Квартал 11

–  площадь территории 1,10 га (11022 кв. м);

–  площадь застройки 2629,8 кв. м;

–  коэффициент застройки 0,24;

–  суммарная поэтажная площадь 2817,4 кв. м;

–  коэффициент плотности застройки 0,26;

–  площадь квартир 2113,1 кв. м.

Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Настоящим проектом планировки территории размещение объектов капитального строительства не предусмотрено.

Развитие системы обслуживания и объектов социальной инфраструктуры

Проектом планировки территории строительство объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения не предусмотрено, в связи с чем расчет необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур не производился.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание существующей застройки на рассматриваемой территории в настоящее время происходит за счет следующих объектов: школа искусств, спортивная школа (комплексные единоборства, спортивная гимнастика), спортивные клубы, кафе-бар, объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и непродовольственной групп (супермаркеты, 3 шт.), специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (электротехника, сельхозтехника, магазины для рыбалки и туризма), аптеки (2 шт.). Также документацией по планировке территории жилой застройки, ограниченной пер. Солнечный, ул. Солнечная, прилегающей к ул. Беговая и пер. Солнечный, в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.08.2023 г. № 1138) предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест, а также размещение во встроенно-пристроенных нежилых помещениях предприятий торговли в планируемых объектах капитального строительства жилого назначения.

Из обеспечения населения объектами в области здравоохранения, исходя из допустимого уровня территориальной доступности, можно выделить:

- Воронежская городская поликлиника № 3;

- Детская поликлиника № 1;

- медицинский центр «Пересвет»

- медицинский центр «Новые Медицинские Технологии»;

-медицинский центр «Детский доктор»;

- лечебно-реабилитационный центр «Диагностика плюс»;

- диагностический центр «МедЭксперт»;

- Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2;

- Стоматологическая поликлиника № 6:

- аптечные пункты.

Озеленение и благоустройство территории

В связи с тем, что настоящим проектом планировки размещение объектов капитального строительства в границах планируемой территории не предусмотрено, расчет элементов благоустройства и озеленения для существующего населения не приводится.

Основные направления развития транспортного обслуживания территории

Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах развития города, его промышленной и селитебной части, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия, выполнен с соблюдением положений Генерального плана в отношении устройства дублера Московского проспекта от ул. Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, ул. 9 Января и ул. Кольцовская, а также реконструкции саморегулируемого пересечения в одном уровне (ул. Хользунова, ул. Солнечная).

Генеральным планом предусмотрено преобразование транспортной инфраструктуры на рассматриваемой территории в отношении следующих магистральных улиц общегородского значения – 45 Стрелковой дивизии, Солнечная, Беговая, что учтено проектом при установлении красных линий и линий отступа от красных линий с максимальным приближением к объектам сложившегося землепользования. Поперечные профили ул. Солнечной и улицы местного значения Киевской, ограничивающих территорию комплексного развития № 19 (согласно Правилам землепользования и застройки), показывают соответствие проектных положений в области транспортного обеспечения нормативным требованиям СП 42.13330.2016 (табл. 11.2 «Расчетные параметры улиц и дорог крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов»). Установление красных линий вдоль улиц Солнечная и Киевская, а именно вдоль длинных сторон квартала, который они ограничивают, обусловлено:

– установленной границей зоны размещения линейного объекта для реконструкции улично-дорожной сети (участок ул. Свободы, от путепровода через ж/д пути по ул. 9 Января до пересечения с ул. Кольцовская, и участок ул. 60 Армии, от ул. Владимира Невского до ул. Солнечная), 1 этап (ул. 60 Армии), в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.10.2022 г. № 1100);

– возможностью размещения нормативного перечня всех необходимых элементов поперечного профиля улиц (дорожного полотна, тротуаров, озелененных территорий и др.);

– соответствием устанавливаемой ширины улиц в соответствии с их категорией и фактической возможности расположения элементов поперечного профиля с учетом стесненных условий и различного характера расположения и наличия (отсутствия) застройки по обеим сторонам улиц (ширина улиц составляет 20,0 и 13,30 м, соответственно);

– необходимостью исключения геометрически неправильного прохождения линий градостроительного регулирования и границ земельных участков с целью дальнейшего упорядочивания архитектурно-планировочной организации территории квартала в целом.

Основные пешеходные связи рассматриваемой территории обеспечивают удобную пешеходную доступность к объектам обслуживания, остановкам общественного транспорта и зонам отдыха.

Проектом планировки территории предусмотрено установление новых красных линий согласно перечням координат, приведенных в таблицах № 1-11.

таблица № 1

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1/1 | 517574,51 | 1297058,35 |
| 1/2 | 517578,56 | 1297108,51 |
| 1/3 | 517575,69 | 1297109,80 |
| 1/4 | 517575,87 | 1297113,15 |
| 1/5 | 517553,52 | 1297120,14 |
| 1/6 | 517546,89 | 1297122,74 |
| 1/7 | 517529,91 | 1297129,83 |
| 1/8 | 517513,47 | 1297132,79 |
| 1/9 | 517500,89 | 1297136,23 |
| 1/10 | 517483,79 | 1297137,48 |
| 1/11 | 517268,51 | 1297151,97 |
| 1/12 | 517188,80 | 1297159,33 |
| 1/13 | 517142,41 | 1297164,71 |
| 1/14 | 517097,99 | 1297167,60 |
| 1/15 | 517092,40 | 1297103,73 |
| 1/16 | 517301,05 | 1297081,74 |
| 1/17 | 517571,59 | 1297058,60 |
| 1 | 517574,51 | 1297058,35 |

таблица № 2

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 2/1 | 517567,17 | 1297045,85 |
| 2/2 | 517551,94 | 1297047,40 |
| 2/3 | 517522,45 | 1297050,02 |
| 2/4 | 517451,68 | 1297056,27 |
| 2/5 | 517339,64 | 1297066,30 |
| 2/6 | 517332,26 | 1297018,85 |
| 2/7 | 517331,64 | 1297004,58 |
| 2/8 | 517358,23 | 1297002,70 |
| 2/9 | 517472,32 | 1296993,82 |
| 2/10 | 517514,50 | 1296991,64 |
| 2/11 | 517514,15 | 1296988,97 |
| 2/12 | 517517,85 | 1296988,76 |
| 2/13 | 517518,00 | 1296990,60 |
| 2/14 | 517564,65 | 1296986,87 |
| 2/15 | 517568,33 | 1297017,74 |
| 2/16 | 517564,37 | 1297018,00 |
| 2/1 | 517567,17 | 1297045,85 |

таблица № 3

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 3/1 | 517086,15 | 1297026,09 |
| 3/2 | 517316,83 | 1297006,58 |
| 3/3 | 517320,74 | 1297067,78 |
| 3/4 | 517091,11 | 1297087,63 |
| 3/5 | 517087,28 | 1297041,21 |
| 3/1 | 517086,15 | 1297026,09 |

таблица № 4

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 4/1 | 516766,71 | 1297054,64 |
| 4/2 | 516786,46 | 1297052,23 |
| 4/3 | 516835,81 | 1297047,71 |
| 4/4 | 516859,72 | 1297045,59 |
| 4/5 | 516876,55 | 1297044,20 |
| 4/6 | 516886,44 | 1297043,39 |
| 4/7 | 516904,39 | 1297041,93 |
| 4/8 | 516998,46 | 1297033,71 |
| 4/9 | 517009,93 | 1297032,81 |
| 4/10 | 517046,45 | 1297029,81 |
| 4/11 | 517049,25 | 1297061,58 |
| 4/12 | 517051,76 | 1297090,84 |
| 4/13 | 516979,01 | 1297097,22 |
| 4/14 | 516909,44 | 1297103,20 |
| 4/15 | 516787,09 | 1297113,51 |
| 4/16 | 516771,72 | 1297114,22 |
| 4/17 | 516768,73 | 1297081,89 |
| 4/1 | 516766,71 | 1297054,64 |

таблица № 5

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 5/1 | 517053,59 | 1297110,25 |
| 5/2 | 517028,81 | 1297111,45 |
| 5/3 | 517013,52 | 1297112,61 |
| 5/4 | 516997,63 | 1297114,08 |
| 5/5 | 516962,18 | 1297117,60 |
| 5/6 | 516889,41 | 1297123,64 |
| 5/7 | 516819,48 | 1297129,19 |
| 5/8 | 516812,59 | 1297129,88 |
| 5/9 | 516774,10 | 1297134,02 |
| 5/10 | 516776,57 | 1297163,79 |
| 5/11 | 516779,43 | 1297193,28 |
| 5/12 | 516802,12 | 1297191,58 |
| 5/13 | 517034,25 | 1297173,01 |
| 5/14 | 517057,87 | 1297170,34 |
| 5/15 | 517057,89 | 1297167,29 |
| 5/16 | 517057,20 | 1297157,16 |
| 5/1 | 517053,59 | 1297110,25 |

таблица № 6

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 6/1 | 517241,52 | 1297234,25 |
| 6/2 | 517275,49 | 1297234,32 |
| 6/3 | 517300,10 | 1297236,97 |
| 6/4 | 517304,61 | 1297236,33 |
| 6/5 | 517311,08 | 1297237,29 |
| 6/6 | 517340,70 | 1297239,25 |
| 6/7 | 517352,73 | 1297238,26 |
| 6/8 | 517357,97 | 1297237,76 |
| 6/9 | 517362,07 | 1297237,37 |
| 6/10 | 517376,40 | 1297251,04 |
| 6/11 | 517407,50 | 1297253,08 |
| 6/12 | 517411,46 | 1297252,70 |
| 6/13 | 517448,14 | 1297241,05 |
| 6/14 | 517460,48 | 1297235,42 |
| 6/15 | 517548,15 | 1297223,44 |
| 6/16 | 517582,12 | 1297218,80 |
| 6/17 | 517580,60 | 1297193,68 |
| 6/18 | 517579,19 | 1297172,53 |
| 6/19 | 517578,41 | 1297158,58 |
| 6/20 | 517571,73 | 1297146,36 |
| 6/21 | 517540,96 | 1297150,25 |
| 6/22 | 517535,99 | 1297150,05 |
| 6/23 | 517525,34 | 1297150,99 |
| 6/24 | 517485,14 | 1297154,29 |
| 6/25 | 517445,69 | 1297156,09 |
| 6/26 | 517408,89 | 1297159,19 |
| 6/27 | 517235,86 | 1297175,04 |
| 6/28 | 517236,44 | 1297198,62 |
| 6/29 | 517237,33 | 1297211,41 |
| 6/1 | 517241,52 | 1297234,25 |

таблица № 7

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 7/1 | 517590,25 | 1297293,16 |
| 7/2 | 517317,85 | 1297316,05 |
| 7/3 | 517316,08 | 1297295,07 |
| 7/4 | 517313,00 | 1297254,91 |
| 7/5 | 517328,28 | 1297253,28 |
| 7/6 | 517333,22 | 1297253,05 |
| 7/7 | 517352,99 | 1297252,79 |
| 7/8 | 517376,33 | 1297258,91 |
| 7/9 | 517408,67 | 1297261,08 |
| 7/10 | 517452,13 | 1297250,40 |
| 7/11 | 517459,75 | 1297247,81 |
| 7/12 | 517498,78 | 1297238,92 |
| 7/13 | 517506,40 | 1297236,69 |
| 7/14 | 517519,23 | 1297234,66 |
| 7/15 | 517530,73 | 1297233,55 |
| 7/16 | 517545,69 | 1297232,57 |
| 7/17 | 517582,88 | 1297231,13 |
| 7/18 | 517584,08 | 1297246,93 |
| 7/19 | 517585,69 | 1297246,84 |
| 7/20 | 517586,58 | 1297256,63 |
| 7/21 | 517587,15 | 1297262,30 |
| 7/22 | 517587,48 | 1297262,27 |
| 7/23 | 517589,77 | 1297286,71 |
| 7/1 | 517590,25 | 1297293,16 |

таблица № 8

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 8/1 | 517240,05 | 1297246,87 |
| 8/2 | 517241,02 | 1297267,05 |
| 8/3 | 517242,93 | 1297300,94 |
| 8/4 | 517236,33 | 1297301,39 |
| 8/5 | 517237,49 | 1297324,20 |
| 8/6 | 517239,35 | 1297325,50 |
| 8/7 | 517241,50 | 1297325,60 |
| 8/8 | 517276,29 | 1297322,84 |
| 8/9 | 517276,26 | 1297318,98 |
| 8/10 | 517307,04 | 1297316,49 |
| 8/11 | 517305,49 | 1297301,73 |
| 8/12 | 517304,58 | 1297296,55 |
| 8/13 | 517303,90 | 1297292,72 |
| 8/14 | 517301,82 | 1297256,23 |
| 8/15 | 517301,45 | 1297252,07 |
| 8/16 | 517299,76 | 1297242,82 |
| 8/17 | 517257,28 | 1297245,70 |
| 8/1 | 517240,05 | 1297246,87 |

таблица № 9

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| Фрагмент 1 |  |  |
| 9/1 | 517073,30 | 1297328,42 |
| 9/2 | 517071,11 | 1297328,91 |
| 9/3 | 517052,83 | 1297332,84 |
| 9/4 | 517015,45 | 1297340,56 |
| 9/5 | 517008,84 | 1297344,20 |
| 9/6 | 517011,78 | 1297359,69 |
| 9/7 | 517012,55 | 1297376,81 |
| 9/8 | 517004,59 | 1297392,30 |
| 9/9 | 517007,92 | 1297444,54 |
| 9/10 | 516970,96 | 1297447,44 |
| 9/11 | 516880,65 | 1297454,39 |
| 9/12 | 516828,36 | 1297459,56 |
| 9/13 | 516824,34 | 1297460,45 |
| 9/14 | 516798,94 | 1297463,33 |
| 9/15 | 516796,89 | 1297436,40 |
| 9/16 | 516795,21 | 1297414,36 |
| 9/17 | 516794,90 | 1297410,81 |
| 9/18 | 516794,30 | 1297406,66 |
| 9/19 | 516791,16 | 1297375,77 |
| 9/20 | 516790,12 | 1297361,39 |
| 9/21 | 516788,64 | 1297333,88 |
| 9/22 | 516788,16 | 1297311,33 |
| Фрагмент 2 |  |  |
| 9/23 | 516862,30 | 1297304,54 |
| 9/24 | 516862,32 | 1297304,85 |
| 9/25 | 516864,24 | 1297329,73 |
| 9/26 | 516854,30 | 1297330,58 |
| 9/27 | 516854,33 | 1297331,19 |
| 9/28 | 516855,15 | 1297354,51 |
| 9/29 | 516855,44 | 1297362,85 |
| 9/30 | 516856,07 | 1297396,35 |
| 9/31 | 516859,73 | 1297400,94 |
| 9/32 | 516861,09 | 1297400,77 |
| 9/33 | 516867,84 | 1297399,96 |
| 9/34 | 516910,89 | 1297399,09 |
| 9/35 | 516911,10 | 1297401,34 |
| 9/36 | 516915,10 | 1297401,02 |
| 9/37 | 516917,37 | 1297400,81 |
| 9/38 | 516917,36 | 1297398,72 |
| 9/39 | 516925,53 | 1297397,81 |
| 9/40 | 516936,10 | 1297397,15 |
| 9/41 | 516940,81 | 1297398,80 |
| 9/42 | 516941,55 | 1297398,67 |
| 9/43 | 516948,67 | 1297397,70 |
| 9/44 | 516954,28 | 1297397,96 |
| 9/45 | 516950,90 | 1297348,43 |
| 9/46 | 516948,36 | 1297320,10 |
| 9/47 | 516949,30 | 1297320,06 |
| 9/48 | 516947,80 | 1297297,70 |
| 9/49 | 516947,79 | 1297297,67 |
| Фрагмент 3 |  |  |
| 9/50 | 516868,18 | 1297304,20 |
| 9/51 | 516870,28 | 1297329,19 |
| 9/52 | 516880,81 | 1297328,27 |
| 9/53 | 516886,56 | 1297394,18 |
| 9/54 | 516917,48 | 1297393,29 |
| 9/55 | 516939,10 | 1297392,02 |
| 9/56 | 516945,63 | 1297384,75 |
| 9/57 | 516940,14 | 1297298,34 |

таблица № 10

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 10/1 | 517020,63 | 1297396,35 |
| 10/2 | 517024,71 | 1297460,39 |
| 10/3 | 517015,97 | 1297476,78 |
| 10/4 | 517015,97 | 1297503,36 |
| 10/5 | 517087,27 | 1297497,51 |
| 10/6 | 517073,87 | 1297336,65 |
| 10/7 | 517038,76 | 1297343,88 |
| 10/8 | 517018,49 | 1297359,25 |
| 10/1 | 517020,63 | 1297396,35 |

таблица № 11

| Номера характерных точек | Перечень координат |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 11/1 | 517008,42 | 1297451,48 |
| 11/2 | 517009,98 | 1297476,46 |
| 11/3 | 517009,98 | 1297503,86 |
| 11/4 | 516803,20 | 1297521,12 |
| 11/5 | 516801,04 | 1297495,22 |
| 11/6 | 516798,95 | 1297468,68 |
| 11/7 | 516829,05 | 1297465,71 |
| 11/8 | 516975,90 | 1297454,18 |
| 11/1 | 517008,42 | 1297451,48 |

Инженерно-техническое обеспечение территории

В настоящее время инженерное обеспечение жилых и нежилых зданий и сооружений на рассматриваемой территории осуществляется в основном от магистральных сетей инженерных коммуникаций, проходящих по улицам Хользунова, Беговая, 45 Стрелковой дивизии и Солнечная, такие как: ливневая канализация d-200 мм, d-300 мм, d-600 мм; бытовая канализация d-150 мм, d-200 мм, d-500 мм; газопровод низкого и высокого давления; теплотрасса d-159 мм, d-630 мм; водопровод d-150 мм, d-400 мм, d-1000 мм; электрический кабель 6кВ и 10 кВ, кабели связи.

В границах планируемой территории ранее постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 738 и от 02.04.2024 № 379 была утверждена документация по планировке территории участков линейных объектов.

Документацией по планировке территории участка линейного объекта «Реконструкция водопроводных сетей Д = 700 мм, L ≈ 1100 п.м. по ул. Остроухова от ул. Новгородская до ул. Солнечная» в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 02.04.2024 г. № 379) предусмотрена реконструкция водопроводных сетей Д = 700 мм, L ≈ 1100 п.м. Прокладка водопровода Д = 710 мм планируется осуществить закрытым способом, методом горизонтального направленного бурения на глубине 3,0-5,1 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 Д= 710 × 42,1 с последующим переключением всех абонентов к этому водопроводу с установкой новых колодцев и отключающей арматуры на врезках.

Также документацией по планировке территории участков линейных объектов для проектирования и строительства кабельной линии от ТЭЦ-2 по пр-ду Ясный, 1а до ПНС по пр-кту Московский, 97а и теплотрассы от теплотрассы № 12 по ул. Генерала Лизюкова до земельного участка по пр-кту Московский, 97а в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 г. № 738) предусмотрено: строительство кабельной линии 6 кВ, прокладываемой в траншеях на глубине 0,9 м при ширине траншеи 0,4 м, от ГРУ-6 кВ ТЭЦ-2 до проектируемой повысительной насосной станции; проектирование и строительство теплотрассы от УТ1 до проектируемой повысительной насосной станции.

Характеристики планируемого развития территории

Основные технико-экономические показатели рассматриваемой территории приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь |  |  |  |
|  | Квартал 1 | га | 3,24 | 3,24 |
|  | Квартал 2 | га | 1,44 | 1,40 |
|  | Квартал 3 | га | 1,42 | 1,42 |
|  | Квартал 4 | га | 1,73 | 1,73 |
|  | Квартал 5 | га | 1,72 | 1,71 |
|  | Квартал 6 | га | 2,61 | 2,61 |
|  | Квартал 7 | га | 1,58 | 1,58 |
|  | Квартал 8 | га | 0,47 | 0,49 |
|  | Квартал 9 | га | 2,86 | 2,82 |
|  | Квартал 10 | га | 0,95 | 0,95 |
|  | Квартал 11 | га | 1,07 | 1,10 |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 28,5 | 28,5 |
| 2 | Интенсивность использования |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент застройки |  |  |  |
|  | Квартал 1 | ед. | 0,12 | - |
|  | Квартал 2 | ед. | 0,30 | - |
|  | Квартал 3 | ед. | 0,26 | - |
|  | Квартал 4 | ед. | 0,26 | - |
|  | Квартал 5 | ед. | 0,27 | - |
|  | Квартал 6 | ед. | 0,19 | - |
|  | Квартал 7 | ед. | 0,19 | - |
|  | Квартал 8 | ед. | 0,21 | - |
|  | Квартал 9 | ед. | 0,19 | - |
|  | Квартал 10 | ед. | 0,20 | - |
|  | Квартал 11 | ед. | 0,24 | - |
| 2.2 | Коэффициент плотности застройки |  |  |  |
|  | Квартал 1 | ед. | 0,17 | - |
|  | Квартал 2 | ед. | 0,46 | - |
|  | Квартал 3 | ед. | 0,28 | - |
|  | Квартал 4 | ед. | 0,31 | - |
|  | Квартал 5 | ед. | 0,33 | - |
|  | Квартал 6 | ед. | 1,26 | - |
|  | Квартал 7 | ед. | 0,20 | - |
|  | Квартал 8 | ед. | 0,40 | - |
|  | Квартал 9 | ед. | 0,26 | - |
|  | Квартал 10 | ед. | 0,23 | - |
|  | Квартал 11 | ед. | 0,26 | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь квартир |  |  |  |
|  | Квартал 1 | кв.м | 2775,8 | - |
|  | Квартал 2 | кв.м | 4176,1 | - |
|  | Квартал 3 | кв.м | 2958,7 | - |
|  | Квартал 4 | кв.м | 3667,8 | - |
|  | Квартал 5 | кв.м | 3556,9 | - |
|  | Квартал 6 | кв.м | 18932,5 | - |
|  | Квартал 7 | кв.м | 2352,8 | - |
|  | Квартал 8 | кв.м | 1444,8 | - |
|  | Квартал 9 | кв.м | 5261,9 | - |
|  | Квартал 10 | кв.м | 1603,7 | - |
|  | Квартал 11 | кв.м | 2113,1 | - |

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

Учитывая, что настоящим проектом не предусмотрено строительство, реконструкция, снос объектов капитального строительства, информация об этапах освоения территории и максимальных сроках их осуществления в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 42 ГрК РФ в настоящем разделе не приводится.