Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 июля 2014 г. N 650

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ВОРОШИЛОВА,

ДЕПУТАТСКАЯ, МОИСЕЕВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I "Об Уставе городского округа город Воронеж", в целях реализации Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 N 422-II "Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж", в связи с исполнением постановления администрации городского округа город Воронеж от 12.03.2012 N 201 "О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж", с учетом заключения от 30.04.2014 о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленным в составе документации по планировке территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж, администрация городского округа город Воронеж постановляет:

Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж.

Глава городского

округа город Воронеж

А.В.ГУСЕВ

# Утверждена

постановлением

администрации городского

округа город Воронеж

от 14.07.2014 N 650

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В

ГРАНИЦАХ УЛИЦ: 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ВОРОШИЛОВА, ДЕПУТАТСКАЯ,

МОИСЕЕВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

1. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж (приложение N 1).

2. Чертеж планировки территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж (приложение N 2).

3. Чертеж межевания территории, расположенной в границах улиц: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж (приложение N 3).

Руководитель управления

главного архитектора городского округа

А.В.ШЕВЕЛЕВ

## Приложение N 1

к документации

по планировке территории, расположенной

в границах улиц: 20-летия Октября,

Ворошилова, Депутатская, Моисеева

в городском округе город Воронеж

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,

РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: 20-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ВОРОШИЛОВА,

ДЕПУТАТСКАЯ, МОИСЕЕВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

### I. Общие положения

Документация по планировке территории, ограниченной улицами: 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж, разработана на основании постановления администрации городского округа город Воронеж N 201 от 12.03.2012 "О подготовке документации по планировке территории, расположенной в границах улиц: 20 лет Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева в городском округе город Воронеж", заявления ООО "Энергия", Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 19.12.2008 N 422-II "Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж" (далее - Генеральный план), решения Воронежской городской Думы от 08.07.2011 N 501-III "О порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления городского округа город Воронеж", Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 N 384-II "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж", в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа город Воронеж, утвержденным постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I "Об Уставе городского округа город Воронеж", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. Документация по планировке территории является основанием для последующей подготовки проектной документации и осуществления строительства.

Материалы утвержденного проекта планировки являются основой для выноса на местность красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков, а также должны учитываться при разработке проектов межевания территорий и последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования "Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области", утвержденных приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17 апреля 2008 года N 9-п "Об утверждении регионального норматива градостроительного проектирования" (далее - региональный градостроительный норматив) и местного норматива градостроительного проектирования "Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж", утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 26 июля 2010 года N 650 "Об утверждении местного норматива градостроительного проектирования "Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон городского округа город Воронеж" в редакции постановления администрации городского округа город Воронеж N 1145 от 25.10.2012 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26 июля 2010 года N 650" (далее - местный градостроительный норматив).

### II. Современное использование проектируемой территории

Проектируемая территория микрорайона, ограниченная улицами 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева, площадью 19 га расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж. На территории расположены физкультурно-спортивные, зрелищные, культовые, торговые объекты, объекты инженерной инфраструктуры, жилая застройка этажностью 9 - 16 этажей. Общий характер территории определяется сохранностью значительной части исторически сложившейся планировочной структуры, элементов ландшафта и наличием разнообразной по времени, стилю и масштабу застройки. Транспортная связь с городским центром осуществляется по ул. Ворошилова, Моисеева и по магистральной улице центра - Кирова. Инженерное обеспечение существующих объектов осуществляется от магистральных сетей инженерных коммуникаций, проходящих по улице Ворошилова и улице Депутатская.

Согласно карте градостроительного зонирования планируемая территория, ограниченная улицами 20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева, расположена в территориальных зонах:

О 2 - зона обслуживания местного значения; зона выделена для обеспечения условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных (линейных) центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения;

Ж 7 - зона многоэтажной застройки, выделенная для формирования жилых районов многоэтажной застройки с необходимым набором услуг местного значения;

СП 1 - зона санитарно-технических сооружений, выделенной для обеспечения правовых условий использования участков санитарно-технических сооружений;

Р 1 - зона озелененной территории общего пользования, выделенная для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населения;

СП 3 - зона режимных объектов ограниченного пользования, выделенная для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых производится уполномоченными органами государственной власти.

Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации и схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации строительство объектов федерального, регионального и местного значения на данной территории не планируется.

В границах планируемой территории расположены объекты культурного наследия - могила Кольцова А.В., 1842 год, могила Никитина И.С., 1863 год.

На момент подготовки проекта планировки интенсивность использования территории следующая:

процент застроенности территории составляет 14%;

плотность жилой застройки - 2611 тыс. кв. м/га.

На рассматриваемой территории установлены границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. Земельные участки, предоставленные в муниципальную собственность, составляют 22%, в федеральную собственность - 8%, в частную собственность - 42% и 28% составляют земли, государственная собственность на которые не разграничена.

На планируемой территории расположены объекты социальной инфраструктуры эпизодического обслуживания - спортивный комплекс, тир, храм, цирк и объект повседневного обслуживания - торговый центр.

В пешеходной доступности от планируемой территории расположены детские сады и общеобразовательные школы.

Комплексная оценка территории позволяет определить ряд направлений по ее развитию:

- формирование современной застройки с полным инженерным обеспечением;

- уменьшение доли физически и морально устаревшего жилищного фонда послевоенных лет постройки;

- повышение эффективности использования городской территории за счет повышения плотности застройки.

### III. Основные направления развития

архитектурно-планировочной и функционально-пространственной

структуры территории

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно техногенных факторов - зона воздушных подходов аэродромов.

Согласно заключению ОАО "ВАСО" от 26.06.2012 комиссия по согласованию строительства в пределах приаэродромной территории аэродрома "Воронеж" (Придача) считает возможным согласование строительства группы жилых домов со спортивно-оздоровительным комплексом в границах планируемой территории при следующих условиях:

- высота строений не должна превышать 85 метров относительно абсолютной отметки уровня земли;

- на верхних точках жилых домов выше 50 метров необходимо установить заградительные огни согласно РЭГА РФ-94;

- эксплуатация заградительных огней возлагается на собственника здания;

- запрещается размещение радиотехнических средств и антенн на зданиях.

Согласно заключению аэродрома "Воронеж-Балтимор" от 23.06.2012 на планируемой территории согласовано размещение группы многоквартирных многоэтажных жилых домов высотой 83,5 м со спортивно-оздоровительным комплексом.

Согласно заключению аэродрома ОАО а/к "Воронежавиа" от 25.06.2012 на планируемой территории согласовано размещение группы многоквартирных многоэтажных жилых домов высотой 83,5 м со спортивно-оздоровительным комплексом.

Проект планировки территории представлен одним элементом планировочной структуры - кварталом, ограниченным улицами: Ворошилова, 20-летия Октября, Депутатская, Моисеева.

Функциональную структуру планируемой территории составят:

- зона многоэтажной многоквартирной застройки (застроенная территория);

- зона объектов общественно-деловой застройки (застроенная территория);

- зона объектов инженерного обеспечения (застроенная территория);

- зона планируемого размещения объектов многоэтажной застройки со встроенными объектами здравоохранения и дошкольного образования и реконструкции спортивного комплекса;

- зона зеленых насаждений общего пользования.

Общая площадь территории, планируемой под жилищное строительство, составляет 5 га. На данной территории планируется размещение пяти 25-этажных жилых домов со встроенными детскими дошкольными учреждениями с группами кратковременного пребывания детей, реконструкция спортивного комплекса, закрытая многоуровневая автостоянка, стоянки автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

На земельном участке площадью 5 га при максимальной плотности застройки 20785 кв. м/га планируется строительство многоэтажной многоквартирной застройки этажностью 25 этажей, закрытой многоуровневой автостоянки на 482 машино-места и реконструкция спортивного комплекса с пристройкой здания для фитнеса с бассейном. Площадь жилой застройки - 4993 кв. м (10% застроенности территории участка). Общая площадь жилой застройки (фонд) нового строительства составит 103923 кв. м, общая площадь квартир составит 66331 кв. м. С учетом жилищной обеспеченности 30 кв. м/чел население нового жилого фонда составит 2211 человек, количество квартир - 964. На первых двух этажах жилых зданий планируется размещение встроенных помещений для размещения объектов повседневного обслуживания и детских дошкольных учреждений с группами кратковременного пребывания детей с выходами, изолированными от жилой части зданий. Планируется реконструкция спортивного комплекса с пристройкой здания фитнеса с бассейном на 90 посещений в смену площадью застройки 8756 кв. м, общая площадь спортивного комплекса - 18536 кв. м.

Потребность жителей данного микрорайона в объектах детского дошкольного образования в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования на данный момент не обеспечена. В связи с этим проектом планировки планируется на двух этажах жилых домов размещение двух детских дошкольных образовательных учреждений с кратковременным пребыванием детей (не более 5 часов в день) вместимостью по 36 человек. Детское дошкольное учреждение расположено на участке, удаленном от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. Для детского дошкольного учреждения запроектирована зона игровой территории, включающая детские игровые площадки площадью 590 кв. м и 636 кв. м.

### IV. Основные направления развития инженерной подготовки

территории

Планируемая территория характеризуется нарушенным рельефом с уклоном в юго-восточном направлении, отметки поверхности земли колеблются от 154,90 до 159,20. Организация рельефа территории осуществляется с учетом существующих инженерных сетей, естественного отвода поверхностных вод и минимального объема земляных работ.

Для подготовки участка под строительство жилого комплекса предусмотрен демонтаж фундаментов, не завершенных строительством, разборка существующих покрытий, вынос сетей, находящихся на участке строительства, а также срезка верхнего слоя грунта, непригодного для выполнения насыпи.

Для отвода поверхностного стока дождевых и талых вод с проектируемой территории планируется строительство ливневой канализации с подключением в ближайшие сети существующей ливневой канализации по улице Моисеева.

Схема вертикальной планировки осуществлена методом красных горизонталей, нанесенных на геодезическую подоснову с показанными на ней проездами, зданиями и площадками. При составлении схемы вертикальной планировки определяются отметки существующего рельефа и проектные отметки в точках пересечения осей дорог и в местах резкого изменения рельефа закладываются проектные продольные уклоны. Проектируемая планировка территории предполагает отвод стоков по асфальтобетонному покрытию. Проектируемая территория в целом имеет благоприятные условия для строительства.

### V. Основные направления развития инженерно-технического

обеспечения территории

Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории принимаются в соответствии с разделом инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, выполненным в составе Генерального плана городского округа город Воронеж и программой "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 N 385-II "Об утверждении программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов".

Размещаемые объекты капитального строительства имеют следующие потребности в инженерном обеспечении:

теплоснабжение - 36827 Гкал/год;

водоснабжение - 1694,74 тыс. куб. м/сутки;

водоотведение - 1694,74 тыс. куб. м/сутки;

электроснабжение - 7609 тыс. кВт·ч.

Объекты инженерного обеспечения проектируемой территории будут запроектированы с учетом технических условий, которые будут выданы службами городского округа город Воронеж.

### VI. Основные направления транспортного обслуживания

территории

Проект планировки сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия.

Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана, которой определена трассировка улично-дорожной сети, маршрутизация общественного транспорта и принята классификация улиц. Проектом планировки предусматривается реконструкция существующих транспортных связей, используются наименования улиц, установленные на момент его подготовки. Ширина улиц в красных линиях определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категорий улиц дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки инженерных коммуникаций: улица Ворошилова - 63 метра, улица Моисеева - 26 метров, улица Депутатская - 22 метра.

Ведомость координат красных линий см. таблицу N 1.

#### Таблица N 1

| N точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -259,26 | -1951,6 |
| 2 | -518,93 | -1811,99 |
| 3 | -314,5 | -1566,45 |
| 4 | -108,28 | -1265,61 |
| 5 | 29,76 | -1361,44 |
| 6 | -3,63 | -1481,25 |

Проектом планировки предусмотрено размещение закрытой многоуровневой автостоянки вместимостью 482 машино-места и 231 машино-место для временного хранения автотранспорта.

### VII. Проект межевания территории

Проект межевания территории произведен в соответствии с планировочной схемой территории в целях установления границ земельных участков, планируемых под застройку. Планируемая территория не имеет обременений и зон предлагаемых публичных сервитутов. Схема межевания выполнена с учетом проектируемых красных линий, допустимого размещения зданий, строений, сооружений и выявлением территорий общего пользования. Схемой межевания территория земельного участка по ул. Ворошилова, 1а, площадью 50332 кв. м делится на 6 участков.

### VIII. Характеристики планируемого развития территории

Площадь планируемой территории квартала определена по осям прилегающих улиц и составляет 19 га. Проектное предложение по балансу и интенсивности использования территории квартала приведено в таблице N 2.

#### Таблица N 2

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Проектное решение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | квартала - всего | га | 19 | 19 | 19 |
|  | в том числе: территория жилой застройки | га | 1,15 | 2,97 | 4,12 |
|  | Территория общего пользования - всего: | га | 17,85 | - | 14,88 |
|  | в том числе: участки школ | -"- | - | - | - |
|  | Участки детских садов | -"- | - | 0,12 | 0,12 |
|  | Участки зеленых насаждений общего пользования и спортивных сооружений | -"- | 9,07 | - | 5,4 |
|  | Участки объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания | -"- | 2,92 | - | 2,92 |
|  | Участки гаражей, стоянок | -"- | - | 0,225 | 0,225 |
|  | Улицы, проезды | -"- | 3,4 | - | 3,4 |
|  | Автостоянки (временного хранения автотранспорта) | -"- | 0,04 | 0,35 | 0,39 |
|  | Прочие территории | -"- | 2,42 | - | 2,42 |
| 1.4 | Процент застроенности территории | % | 2 | 3 | 5 |
| 1.5 | Плотность жилой застройки | тыс. кв. м/га | 2,61 | 5,46 | 8,07 |
| ##### 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 1,24 | 2,21 | 3,45 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 65 | 116 | 181 |
| ##### 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. кв. м общей площади квартир | 37,21 | 66,5 | 103,71 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 10 - 14 | 25 | 10 - 25 |
| ##### 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4. 1 | Детские дошкольные учреждения всего | мест | - | 72 | 72 |
| 4.2 | Диагностический центр - всего | посещений в смену | - | - | - |
| 4.3 | Аптеки | объектов | - | 1 | 1 |
| 4.4 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | -"- | 140 | 90 | 230 |
| ##### 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | - Проезды местного значения | -"- | 0,185 | 1,165 | 1,35 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | 90 | 713 | 713 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | -"- | - | 482 | 482 |
|  | - временного хранения | -"- | 90 | 231 | 231 |
| ##### 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 5,0 | 1694,74 | 1699,74 |
| 6.2 | Водоотведение | -"- | 5,0 | 1694,74 | 1699,74 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт·ч/год | 890000 | 7609000 | 8499000 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | 0,002661 | 0,036827 | 0,039488 |

Описание и обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изложены в материалах по обоснованию проекта планировки.

### IX. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по

гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности должны производиться в соответствии с положениями Генерального плана городского округа город Воронеж.

Руководитель управления

главного архитектора городского округа

А.В.ШЕВЕЛЕВ

## Приложение N 2

к документации

по планировке территории, расположенной

в границах улиц: 20-летия Октября,

Ворошилова, Депутатская, Моисеева

в городском округе город Воронеж

Чертеж планировки, расположенной в границах улиц:

20-летия Октября, Ворошилова, Депутатская, Моисеева

в городском округе город Воронеж

### Основной чертеж М1:2000

### Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

| Номер на генплане | Наименование и обозначение | Этажность | Количество |  |  | Площадь, кв. м |  |  |  | Строительный объем, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зданий | Квартир |  | Застройки |  | Общая нормируемая |  |  |  |
|  |  |  |  | Здания | Всего | Здания | Всего | Здания | Всего |  |  |
| 1 | Жилой дом с нежилыми помещениями | 25 | 1 | 184 | 184 | 1022 | 1022 | 20831 | 20831 | 75743 | 75743 |
|  | на 1 - 2-м этаже (магазины, офисы) | 2 |  |  |  |  |  | 1527 | 1527 |  |  |
| 2 | Жилой дом с нежилыми помещениями | 25 | 1 | 184 | 184 | 1022 | 1022 | 20831 | 20831 | 75743 | 75743 |
|  | на 1 - 2-м этаже (салон, ателье, турагентство) | 2 |  |  |  |  |  | 1527 | 1527 |  |  |
| 3 | Жилой дом с нежилыми помещениями | 25 | 1 | 184 | 184 | 1022 | 1022 | 20831 | 20831 | 75743 | 75743 |
|  | на 1 - 2-м этаже (стоматология, юр. услуги) | 2 |  |  |  |  |  | 1527 | 1527 |  |  |
| 4 | Жилой дом с нежилыми помещениями | 25 | 1 | 206 | 206 | 959 | 959 | 20715 | 20715 | 75743 | 75743 |
|  | на 1 - 2-м этаже (ДОУ на 36 мест) | 2 |  |  |  |  |  | 1527 | 1527 |  |  |
| 4а | Детская игровая площадка для ДОУ |  |  |  |  | 590 | 590 |  |  |  |  |
| 5 | Жилой дом с нежилыми помещениями | 25 | 1 | 206 | 206 | 968 | 968 | 20715 | 20715 | 75743 | 75743 |
|  | на 1 - 2-м этаже (ДОУ на 36 мест) | 2 |  |  |  |  |  | 1527 | 1527 |  |  |
| 5а | Детская игровая площадка для ДОУ |  |  |  |  | 636 | 636 |  |  |  |  |
| 6 | Спортивный комплекс (сущ.) |  |  |  |  | 7732 | 7732 | 15464 | 15464 | 54124 | 54124 |
| 6а | Здание для фитнеса с бассейном |  |  |  |  | 1024 | 1024 | 3072 | 3072 | 10752 | 10752 |
| 7 | Спортивный комплекс "Юность России" |  |  |  |  | 700 | 700 | 620 | 620 | 3700 | 3700 |
| 8 | Жилой дом | 10 - 14 | 1 | 282 | 282 | 3340 | 3340 | 25000 | 25000 | 96000 | 96000 |
|  | с нежилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |
| 9 | Закрытая автостоянка 7 этажей на 482 м/места |  |  |  |  |  |  | 12376 | 12376 | 39872 | 39872 |
| 10 | Стоянки для временного хранения автомобилей на 231 м/место |  |  |  |  | 2888 | 2888 |  |  |  |  |
| 11 | Детская игровая площадка |  |  |  |  | 1522 | 1522 |  |  |  |  |
| 12 | Игровая площадка для футбола и баскетбола |  |  |  |  | 465 | 465 |  |  |  |  |
| 13 | Комбинированная площадка для отдыха |  |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  |  |

Общее количество м/мест:

- для постоянного хранения автомобилей - 482;

- для временного хранения автомобилей - 231.

### Экспликация земельных участков

| N п/п | Адрес | Площадь, кв. м | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Вид права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ворошилова, 1 | 4400 | 36:34:0403001:4 | Зона обслуживания местного значения | Собственность |
| 2 | ул. Ворошилова, 1а | 50332 | 36:34:0403001:14 | Зона обслуживания местного значения | Собственность |
| 3 | ул. Моисеева, 10 | 11493,2 | 36:34:0403001:13 | Многоэтажная жилая застройка | Общая долевая собственность |
| 4 | ул. Ворошилова, 1 | 5810 | 36:34:0403001:1 | Строительство Дмитриевского храма |  |
| 5 | ул. Ворошилова, 1д | 30688 | 36:34:0403001:29 | Парк им. Дурова (участок 1) | Муниципальная собственность |
| 6 | ул. Моисеева, 2ж | 1200 | 36:34:0403001:7 | Реконструкц. сущ. объектов с организацией пристроек под культурно-оздоровит. объекты | Собственность |
| 7 | ул. Ворошилова, 1б | 1005 | 36:34:0403001:3 | Нежилое помещение для исп. под торговлю | Собственность |
| 8 | ул. 20-летия Октября, 123 | 3638 | 36:34:0403001:5 | Строительство торгового центра | Аренда |
| 9 | ул. Моисеева, 2 | 302 | 36:34:0403001:2 | Павильон |  |
| 10 | ул. 20-летия Октября, 123в | 414 | 36:34:0403001:27 | Организация парковки | Сведения носят временный характер |
| 11 | ул. Моисеева, 2м | 4244 | 36:34:0403001:26 | Парк им. Дурова (участок 2) | Муниципальная собственность |
| 12 | ул. 20-летия Октября, 121 | 16139 | 36:34:0403001:12 | Здание цирка | Постоянное, бессрочное пользование |
| 13 | ул. Моисеева | 125 | 36:34:0403001:17 | Павильон | Аренда |
| 14 | ул. Моисеева, 2а | 1050 | 36:34:0403001:11 | Стрелковый тир | Бессрочное пользование |
| 15 | ул. Моисеева, 2е | 900 | 36:34:0403001:6 | Реконструкц. сущ. объектов с организацией пристроек под культурно-оздоровит. объекты | Собственность |
| 16 | ул. Моисеева, 2б | 11631 | 36:34:0403001:30 | В/ч 10834 | Федеральная собственность |

### Координаты красных линий

| N точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -259,26 | -1951,60 |
| 2 | -518,93 | -1811,99 |
| 3 | -314,50 | -1566,45 |
| 4 | -108,28 | -1265,61 |
| 5 | 29,76 | -1361,44 |
| 6 | -3,63 | -1481,25 |

Руководитель управления

главного архитектора городского округа

А.В.ШЕВЕЛЕВ

## Приложение N 3

к документации

по планировке территории, расположенной

в границах улиц: 20-летия Октября,

Ворошилова, Депутатская, Моисеева

в городском округе город Воронеж

Чертеж межевания территории, расположенной

в границах улиц: 20-летия Октября,

Ворошилова, Депутатская, Моисеева

в городском округе город Воронеж

### Схема межевания территории М1:2000

| Обозначения характерных точек границ земельных участков | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 512377,95 | 1298200,72 |
| 2 | 512413,97 | 1298266,54 |
| 3 | 512422,31 | 1298277,82 |
| 4 | 512434,84 | 1298301,45 |
| 5 | 512454,67 | 1298338,04 |
| 6 | 512366,63 | 1298382,86 |
| 7 | 512357,08 | 1298350,63 |
| 8 | 512264,74 | 1298410,27 |
| 9 | 512262,30 | 1298405,48 |
| 10 | 512107,97 | 1298230,16 |
| 11 | 512284,78 | 1298135,38 |
| 12 | 512315,56 | 1298185,59 |
| 13 | 512345,97 | 1298197,46 |
| 14 | 512368,36 | 1298206,19 |
| н1 | 512342,12 | 1298211,38 |
| н2 | 512287,30 | 1298196,29 |
| н3 | 512298,10 | 1298157,12 |
| н4 | 512243,59 | 1298384,21 |
| н5 | 512254,51 | 1298375,46 |
| н6 | 512261,98 | 1298348,43 |
| н7 | 512227,44 | 1298338,90 |
| н8 | 512224,45 | 1298341,31 |
| н9 | 512217,78 | 1298346,66 |
| н10 | 512209,62 | 1298337,09 |
| н11 | 512228,05 | 1298271,82 |
| н12 | 512263,77 | 1298281,67 |
| н13 | 512213,53 | 1298350,07 |
| н14 | 512346,33 | 1298330,45 |
| н15 | 512348,58 | 1298311,10 |
| н16 | 512322,51 | 1298282,31 |

### Экспликация земельных участков

| N п/п | Площадь участка, кв. м |
| --- | --- |
| Участок N 1 | 18080 |
| Участок N 2 | 1237 |
| Участок N 3 | 16505 |
| Участок N 4 | 13284 |
| Участок N 5 | 590 |
| Участок N 6 | 636 |

Руководитель управления

главного архитектора городского округа

А.В.ШЕВЕЛЕВ